III/37427 Obora průtah

A. Průvodní a technická zpráva

| Zodpovědný projektant:. Ing. Miloš Bažant. SÚS JMK, oblast SEVER. Název akce:; Datum. III/37427 Obora průtah; 06/2022. Investor:; Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje; Paré č.. příspěvková organizace kraje; 1. Příloha:; A. Průvodní a technická zpráva. Dokumentace pro zadání stavby. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Identifikační údaje

Stavba:		 	III/37427 Obora průtah

Investor, stavebník:	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant:		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby:		silnice II/37427 v intravilánu obce Obora

Obec:			Obora

Kraj:			Jihomoravský kraj

Dotčené pozemky:	p.č. 	871 k.ú. Obora u Boskovic

3. Základní údaje o stavbě

Silnice III/37427 v průtahu obce Obora  vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původním povrchu četné nerovnosti, povrch je vlivem  vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi.

Na uvedeném úseku proběhla v r. 2021 rekonstrukce vodovodního řadu včetně přípojek; další výstavba nebo opravy stávajících inženýrských sítí v tělese silnice III/37427 nejsou plánovány.

Oprava bude provedena ve stávajících šířkových, směrových i výškových parametrech silnice III/37427 v km 2,133 – 2,808 provozního staničení silnice, tj. v dl. 675 m v úseku od začátku zástavby ve směru od Lhoty Rapotiny po zaústění silnice III/37427 do silnice III/37430 v obci Obora.

Bude provedeno lokální  frézování stávajícího povrchu; v místech napojení na místní komunikace, v místech stávajících zvýšených vjezdů k jednotlivým RD a při napojení opravovaného úseku na původní silnici.

Bude provedena výšková úprava mříží uličních vpustí, vodovodních uzávěrů a hydrantů.

Lokální nerovnosti budou vyrovnány nesouvislou vrstvou z ACL 16; po aplikaci spojovacího postřiku bude položena v celé ploše nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm.

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár – na ZÚ, KÚ a v místech napojení nové obrusné vrstvy na navazující místní komunikace.

Celková plocha opravy povrchu silnice III/37427  je 3.643 m2.

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Po silnici III/37427 v úseku Lhota Rapotina – Obora nejsou vedeny žádné linky veřejné autobusové dopravy v rámci IDS JMK.

Termín realizace stavby :

zahájení – červenec 2022

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – nejpozději do 30.9.2022

V Blansku 24.6.2022					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK