Zakázka – nové meteostanice a kamerové body:

Technické parametry – silniční meteostanice:

Realizace nové meteostanice – přemostění Blansko:

Nosná konstrukce:

Ocelový sloup, délka 8 m nad zem.

Zemnicí pásovina položena do výkopu pro přípojku NN. Napájení stanice bude zajištěno z rozvodu veřejného osvětlení + akumulátory.

Technologie meteostanice:

IP kamera s IR reflektorem, 1 ks

Na stožár bude instalována 1x barevná kamera s integrovaným reflektorem. Kamera bude sledovat prostor silnice v jednom směru a pořízené snímky budou přenášeny do centrály a zobrazeny v systému zadavatele (Meanet). Součástí kamer bude infračervený přísvit pro možnost pořízeni záznamu ve večerních / nočních hodinách a za zhoršených světelných podmínek. Přísvit bude vyzařovat světlo ve vlnovém spektru, které je pro lidské oko neviditelné, ale snímací prvek kamery je v tomto spektru citlivý.

Požadované technické parametry kamer:

Citlivost:		 		0,002 Lux (WDR 120dB), 0 Lux s IR

Min. rozlišení: 				1920 x 1080 Mpx

Min. počet snímků / sekundu: 		25 fps

Rozsah teplot: 				od -30 °C do +60 °C

Stupeň krytí: 				IP67

Napájení: 				12 V DC +- 10 % nebo PoE (802.3af)

Spotřeba energie: 			max. 12 W

Vzdálenost ozářeni IR reflektorem: 	do 50 m

Hmotnost: 				cca 2000 g

Vozovkový senzor, 1ks

V obrusné vrstvě vozovky bude umístěn aktivní vozovkový senzor. Ten bude výškově ve stejné úrovni s povrchem vozovky. Jeho funkce je měření teploty povrchu vozovky. Po osazení bude zalit např. polyesterovou pryskyřicí. Senzor musí stanovovat stavy povrchu vozovky (sucha / vlhka / mokra / zbytková sůl / led / námraza).

Požadované technické parametry vozovkového senzoru:

Rozsah měření: 				-30 až +60 °C

Přesnost: 					±0,2 °C

Rozlišení: 					0,1 °C

Stupeň krytí:					IP 68

Senzor teploty a vlhkosti vzduchu:

Senzory budou umístěny na stožáru meteostanice za pomoci výložníku.

Požadované technické parametry senzoru teploty a vlhkosti:

Rozsah měření: 				0 – 100 %, -30 až +60 °C

Přesnost: 					±1,0 %, ±0,2 °C

Stupeň krytí: 					IP 66

Srážkový senzor

Měření srážek metodou: 			on/off

Senzor rychlosti a směru větru

Senzor bude umístěn na vrchol stožáru a bude v ultrasonickém provedení bez mechanicky pohyblivých součástí.

Rozsah měření rychlosti: 			0,4 – 75 m/s (1,4 – 270 km/h)

Přenos měření rychlosti: 			± 0,35 m/s

Rozsah měření směru větru: 			0 – 360°

Přesnost měření směru větru: 			± 3°

Rozsah pracovních teplot: 			od -50°C do + 55°C

Technologický rozvaděč meteostanice

V rozvaděči meteostanice bude umístěna elektronika pro funkci meteo senzorů včetně LTE modemu pro komunikaci a přenos dat z meteostanice na centrálu. Rozvaděč bude mít protikorozní úpravu a bude umístěn na stožár. Naměřená data meteostanice budou kompatibilní a zaintegrována do systému zadavatele (Meanet).

Meteostanice bude složena z následujících komponent:

• komponenty

- 8m ocelový sloup na patku, zemnění

- skříň elektroniky ocelová s protikorozní úpravou, umístění na stožár

- LTE modem/router (SIM karta bude dodána zadavatelem)

- elektronika

- přepěťová ochrana napájení

• atmosférická čidla

- teplota atm.

- relativní vlhkost

- čidlo srážek

- ultrasonický anemometr

• vozovkové sensory

- 1x vozovkový sensor

• dohledová kamera

- 1x IP kamera s integrovaným IR přísvitem

- 1x přepěťová ochrana napájení kamery

• Světelný panel s dvojsvětlem LED

- Světelný panel s dvojsvětlem LED, značka A24 – nebezpečí náledí (rozměr dopravní značky 1 000 x 1 000 mm)

- napájení

- rozvod VO + akumulátor cca 100Ah

Realizace nové meteostanice – Čebín:

Nosná konstrukce:

Ocelový sloup, délka min. 6 m nad zem.

Napájení stanice bude zajištěno solárními panely + akumulátory.

Technologie meteostanice:

IP kamera s IR reflektorem, 1 ks

Na stožár bude instalována 1x barevná kamera s integrovaným IR přísvitem. Kamera bude sledovat prostor silnice v jednom směru a pořízené snímky budou přenášeny do centrály a zobrazeny v systému zadavatele (Meanet). Součástí kamer bude infračervený přísvit pro možnost pořízeni záznamu ve večerních / nočních hodinách a za zhoršených světelných podmínek. Přísvit bude vyzařovat světlo ve vlnovém spektru, které je pro lidské oko neviditelné, ale snímací prvek kamery je v tomto spektru citlivý.

Požadované technické parametry kamer:

Citlivost:		 		0,002 Lux (WDR 120dB), 0 Lux s IR

Min. rozlišení: 				1920 x 1080 Mpx

Min. počet snímků / sekundu: 		25 fps

Rozsah teplot: 				od -30 °C do +60 °C

Stupeň krytí: 				IP67

Napájení: 				12 V DC +- 10 % nebo PoE (802.3af)

Spotřeba energie: 			max. 12 W

Vzdálenost ozářeni IR reflektorem: 	do 50 m

Hmotnost: 				cca 2000 g

Vozovkový senzor, 1ks

V obrusné vrstvě vozovky bude umístěn aktivní vozovkový senzor. Ten bude výškově ve stejné úrovni s povrchem vozovky. Jeho funkce je měření teploty povrchu vozovky. Po osazení bude zalit např. polyesterovou pryskyřicí. Senzor musí stanovovat stavy povrchu vozovky (sucha / vlhka / mokra / zbytková sůl / led / námraza).

Požadované technické parametry vozovkového senzoru:

Rozsah měření: 				-30 až +60 °C

Přesnost: 					±0,2 °C

Rozlišení: 					0,1 °C

Stupeň krytí:					IP 68

Senzor teploty a vlhkosti vzduchu:

Senzory budou umístěny na stožáru meteostanice za pomoci výložníku.

Požadované technické parametry senzoru teploty a vlhkosti:

Rozsah měření: 				0 – 100 %, -30 až +60 °C

Přesnost: 					±1,0 %, ±0,2 °C

Stupeň krytí: 					IP 66

Srážkový senzor

Měření srážek metodou: 			on/off

Senzor rychlosti a směru větru

Senzor bude umístěn na vrchol stožáru a bude v ultrasonickém provedení bez mechanicky pohyblivých součástí.

Rozsah měření rychlosti: 			0,4 – 75 m/s (1,4 – 270 km/h)

Přenos měření rychlosti: 			± 0,35 m/s

Rozsah měření směru větru: 			0 – 360°

Přesnost měření směru větru: 			± 3°

Rozsah pracovních teplot: 			od -50°C do + 55°C

Technologický rozvaděč meteostanice

V rozvaděči meteostanice bude umístěna elektronika pro funkci meteo senzorů včetně LTE modemu pro komunikaci a přenos dat z meteostanice na centrálu. Rozvaděč bude mít protikorozní úpravu a bude umístěn na stožár. Naměřená data meteostanice budou kompatibilní a zaintegrována do systému zadavatele (Meanet). Pro zvýšení kapacity akumulátorů bude vybudována vlastní akumulátorová skříň umístěná na betonový základ sloupu.

Meteostanice bude složena z následujících komponent:

• komponenty

- 6m ocelový sloup na patku, zemnění

- skříň elektroniky ocelová s protikorozní úpravou, umístění na stožár

- skříň akumulátorů ocelová s protikorozní úpravou, umístění na betonový základ

- LTE modem/router (SIM karta bude dodána zadavatelem)

- elektronika

- přepěťová ochrana napájení

• atmosférická čidla

- teplota atm.

- relativní vlhkost

- čidlo srážek

- ultrasonický anemometr

• vozovkové sensory

- 1x vozovkový sensor

• dohledová kamera

- 1x IP kamera s integrovaným IR přísvitem

- 1x přepěťová ochrana napájení kamery

• napájení

- solární panel min 450Wp

- akumulátory min 600Ah

- MPPT regulátor

Realizace nové meteostanice – Rájec – Jestřebí obchvat:

Nosná konstrukce:

Sklolaminátový kompozitní sloup, délka min. 6 m nad zem.

Zemnicí pásovina položena do výkopu pro přípojku NN. Napájení stanice bude zajištěno z přípojky, kterou zajistí zadavatel.

Technologie meteostanice:

IP kamera s IR reflektorem, 1 ks

Na stožár bude instalována 1x barevná kamera s extérním IR reflektorem. Kamera bude sledovat prostor silnice v jednom směru a pořízené snímky budou přenášeny do centrály a zobrazeny v systému zadavatele (Meanet). Součástí kamer bude infračervený přísvit pro možnost pořízeni záznamu ve večerních / nočních hodinách a za zhoršených světelných podmínek. Přísvit bude vyzařovat světlo ve vlnovém spektru, které je pro lidské oko neviditelné, ale snímací prvek kamery je v tomto spektru citlivý.

Požadované technické parametry kamer:

Citlivost:		 		0,002 Lux (WDR 120dB), 0 Lux s IR

Min. rozlišení: 				1920 x 1080 Mpx

Min. počet snímků / sekundu: 		25 fps

Rozsah teplot: 				od -30 °C do +60 °C

Stupeň krytí: 				IP67

Napájení: 				12 V DC +- 10 % nebo PoE (802.3af)

Spotřeba energie: 			max. 12 W

Vzdálenost ozářeni IR reflektorem: 	do 50 m

Hmotnost: 				cca 2000 g

Vozovkový senzor, 1ks

V obrusné vrstvě vozovky bude umístěn aktivní vozovkový senzor. Ten bude výškově ve stejné úrovni s povrchem vozovky. Jeho funkce je měření teploty povrchu vozovky. Po osazení bude zalit např. polyesterovou pryskyřicí. Senzor musí stanovovat stavy povrchu vozovky (sucha / vlhka / mokra / zbytková sůl / led / námraza).

Požadované technické parametry vozovkového senzoru:

Rozsah měření: 				-30 až +60 °C

Přesnost: 					±0,2 °C

Rozlišení: 					0,1 °C

Stupeň krytí:					IP 68

Senzor teploty a vlhkosti vzduchu:

Senzory budou umístěny na stožáru meteostanice za pomoci výložníku.

Požadované technické parametry senzoru teploty a vlhkosti:

Rozsah měření: 				0 – 100 %, -30 až +60 °C

Přesnost: 					±1,0 %, ±0,2 °C

Stupeň krytí: 					IP 66

Srážkový senzor

Měření srážek metodou: 			on/off

Senzor rychlosti a směru větru

Senzor bude umístěn na vrchol stožáru a bude v ultrasonickém provedení bez mechanicky pohyblivých součástí.

Rozsah měření rychlosti: 			0,4 – 75 m/s (1,4 – 270 km/h)

Přenos měření rychlosti: 			± 0,35 m/s

Rozsah měření směru větru: 			0 – 360°

Přesnost měření směru větru: 			± 3°

Rozsah pracovních teplot: 			od -50°C do + 55°C

Technologický rozvaděč meteostanice

V rozvaděči meteostanice bude umístěna elektronika pro funkci meteo senzorů včetně LTE modemu pro komunikaci a přenos dat z meteostanice na centrálu. Rozvaděč bude mít protikorozní úpravu a bude umístěn na stožár. Naměřená data meteostanice budou kompatibilní a zaintegrována do systému zadavatele (Meanet).

Meteostanice bude složena z následujících komponent:

• komponenty

- sklolaminátový kompozitní sloup, délka min. 6 m nad zem

- skříň elektroniky ocelová s protikorozní úpravou, umístění na stožár

- LTE modem/router (SIM karta bude dodána zadavatelem)

- elektronika

- přepěťová ochrana napájení

• atmosférická čidla

- teplota atm.

- relativní vlhkost

- čidlo srážek

- ultrasonický anemometr

• vozovkové sensory

- 1x vozovkový sensor

• dohledová kamera

- IR přísvit SMT LED, max. 56m(60°), 850nm

- 1x IP kamera

- 1x přepěťová ochrana napájení kamery

• napájení

- přípojka NN

Realizace nového kamerového bodu:

- Blansko přemostění

- Šardice

- Horní Dunajovice

- Uherčice

- Říčany

Nosné konstrukce:

Stávající stožár veřejného osvětlení.

Technologie:

IP kamera s IR reflektorem, 1ks

Na stožár bude instalována 1x barevná kamera s reflektorem. Kamera bude sledovat prostor silnice

a pořízené snímky budou přenášeny do centrály a zobrazeny v systému zadavatele (Meanet). Součástí kamery bude infračervený přísvit pro možnost pořízeni záznamu ve večerních / nočních hodinách a za zhoršených světelných podmínek. Přísvit bude vyzařovat světlo ve vlnovém spektru, které je pro lidské oko neviditelné, ale snímací prvek kamery je v tomto spektru citlivý.

Požadované technické parametry kamer:

Citlivost:		 		0,002 Lux (WDR 120dB), 0 Lux s IR

Min. rozlišení: 				1920 x 1080 Mpx

Max. počet snímků / sekundu: 		25 fps

Komunikační rozhraní:			Ethernet 10M/100M

Rozsah teplot: 				od -30 °C do +60 °C

Stupeň krytí: 				IP67

Napájení: 				12 V DC +- 10 % nebo PoE (802.3af)

Spotřeba energie: 			max. 12 W

Vzdálenost ozářeni IR reflektorem: 	do 50 m

Hmotnost: 				cca 2000 g

Technologický rozvaděč

V rozvaděči kamerového bodu bude umístěn LTE modem pro komunikaci a přenos dat z kamery na centrálu. Rozvaděč bude z polyesterového materiálu a bude umístěn na stožár VO. Pořízená data z kamery budou kompatibilní a zaintegrována do systému zadavatele (Meanet).

Kamerový bod bude složen z následujících komponent:

• komponenty

- skříň elektroniky polyesterová, umístění na stožár

- LTE modem/router (SIM karta bude dodána zadavatelem)

- elektronika

- přepěťová ochrana napájení

- nabíječ AKU 12V 10A

- akumulátor 45 Ah-12V

- odpojovač / ochrana baterií

• dohledová kamera

- IP kamera s integrovaným IR přísvitem

- přepěťová ochrana napájení kamery

• napájení

- společný s veřejným osvětlením

Realizace nového kamerového bodu - Říčany

Nosné konstrukce:

Ocelový sloup, délka min. 6 m nad zem.

Napájení stanice bude zajištěno solárními panely + akumulátory.

Technologie:

IP kamera s IR reflektorem, 1ks

Na stožár bude instalována 1x barevná kamera s reflektorem. Kamera bude sledovat prostor silnice

a pořízené snímky budou přenášeny do centrály a zobrazeny v systému zadavatele (Meanet). Součástí kamery bude infračervený přísvit pro možnost pořízeni záznamu ve večerních / nočních hodinách a za zhoršených světelných podmínek. Přísvit bude vyzařovat světlo ve vlnovém spektru, které je pro lidské oko neviditelné, ale snímací prvek kamery je v tomto spektru citlivý.

Požadované technické parametry kamer:

Citlivost:		 		0,002 Lux (WDR 120dB), 0 Lux s IR

Min. rozlišení: 				1920 x 1080 Mpx

Max. počet snímků / sekundu: 		25 fps

Komunikační rozhraní:			Ethernet 10M/100M

Rozsah teplot: 				od -30 °C do +60 °C

Stupeň krytí: 				IP67

Napájení: 				12 V DC +- 10 % nebo PoE (802.3af)

Spotřeba energie: 			max. 12 W

Vzdálenost ozářeni IR reflektorem: 	do 50 m

Hmotnost: 				cca 2000 g

Technologický rozvaděč

V rozvaděči kamerového bodu bude umístěn LTE modem pro komunikaci a přenos dat z kamery na centrálu. Rozvaděč bude mít protikorozní úpravu a bude umístěn na betonový základ sloupu. Pořízené data z kamery budou kompatibilní a zaintegrována do systému zadavatele (Meanet).

Kamerový bod bude složen z následujících komponent:

• komponenty

- 6m ocelový sloup na patku, zemnění

- skříň elektroniky ocelová s protikorozní úpravou, umístění na betonový základ

- LTE modem/router (SIM karta bude dodána zadavatelem)

- elektronika

- odpojovač / ochrana baterií

• dohledová kamera

- IP kamera s integrovaným IR přísvitem

- přepěťová ochrana napájení kamery

• napájení

- solární panel min 300Wp

- akumulátory min 600Ah

- MPPT regulátor