- REKONSTRUKCE BYTU,

- UL. OŘECHOVSKÁ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

A.	TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum: květen 2022

Vypracoval: Ing.arch Zdeněk Janský, Ing.Tomáš JANSKÝ, JANSPORT spol. s r.o..

D.1.A	ARCHITEKTONICKÉ , DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Rekonstrukce části prostor ve stávajícím objektu na ulici Ořechovské, který je v majetku SÚS Jihomoravského kraje, bude provedena ve druhém podlaží. Stávající objekt je objektem o třec h podlažích, jedním púodzemním aa dvěma nadzemními. Ojekt je postaven z klasického zděného materiálu s dřevěnými trámovými stropy a zastřešením klasickou dřevěnou krovovou konstrukcí tvaru sedlové střechy s valbami, se sřešním pláštěm z keramické krytiny.

Architektonický výraz objektu je střídmý s použitím jednoduchých tvarů výplní otvorů a výběru materiálů na obvodovém plášti objektu

Rekonstrukce 2.podlaží objektu nezasáhne do nosných konstrukcí objektu a do vnějšího vzhledu objektu

Hlavní zásadou úpravy provozně dispozičního řešení ve 2.podlaží objektu vychází z možností využít tyto prostory pro zajištění části provozu firmy a vytvoří podmínky pro vybudování malé obytné kapacity vytvořením jednopokokojového služebního bytu s kuchyňským koutem.

Provozně dispoziční řešení opravy 2.podlaží vychází ze stávajícíh prostorových možností. Vstup do těchto prostor je zajištěn stávajícím schodištěm. Za vstupnímo dveřmi je vstupní hala, z ní jsou přístupn jednotlivé části dispozice,:

- Prostory dvou vzájemně propojených kanceláří

- Dvě hygienické buňky se sprchou a WC pro muže a ženy

- Jednopokojový služební byt s příslušenstvím

D.1.B.	 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU

1. VÝKOPY

Při rekonstrukci prostor bytu ve 2.podlaží objektu v Ořechovské ulici nebudou prováděny žádné výkopové práce

2. ZÁKLADY

Při rekonstrukci prostor bytu ve 2.podlaží objektu v Ořechovské ulici nebudou prováděny žádné základové konstrukce

3. SVISLÉ KONSTRUKCE

Při rekonstrukci prostor bytu ve 2.podlaží objektu v Ořechovské ulici nebudou prováděny žádné nové svislé konstrukce.

Stávající svislé konstrukce domu jsou z keramického zdícího materiálu v tloušťkách 620, 480 a 320 mm a nebude do nich při rekonstrukci zasahováno.

4. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Při rekonstrukci prostor bytu ve 2.podlaží objektu v Ořechovské ulici bude provedena následující úprava:

Stávajícími vodorovnými nosnými prvky objektu jsou dřevěné trámové stropy

Nové podlahové konstrukce budou provedeny po odstranění dřevěného záklopu trámového stropu a vybrání škvárové vrstvy uložené mezi trámy stropu v tl. cca 200 mm.  Po ošetření trámu stropní konstrukce protihnilobním a protiplísňovým nátěrem budou oboustranně k trámům připevněny dřevěné profily 160/40 mm, vyvážené do vodorovné roviny.

Na takto upravené stropní trámy bude napříč připevněn rastr z profilů 60/40 mm.s roztečí cca 600 mm.

3. STŘECHA

Při rekonstrukci prostor bytu ve 2.podlaží objektu v Ořechovské ulici nebudou prováděny žádné úpravy stávající střešní konstrukce včetně střešního pláště.

4. SCHODIŠTĚ

Při rekonstrukci prostor bytu ve 2.podlaží objektu v Ořechovské ulici nebudou prováděny žádné úpravy stávajícího schodišťoveho prostoru kromě výmalby stěn..

5. KOMÍNY

Při rekonstrukci prostor bytu ve 2.podlaží objektu v Ořechovské ulici nejsou navrženy žádné úpravy stávajících komínů.

6. VNITŘNÍ PŘÍČKY

Všechny nové vnitřní příčky budou vytvořeny ze sádrokartonové konstrukce tl. 150 a 100 mm.

Povrchovou úpravu příčkového zdiva bude tvořit vápenocementová omítka s perlinkou.

Nosná konstrukce bude oboustranně dvojitě opláštěna deskami tloušťky 12,5 mm. V prostorách s vlhkým prostředím budou použity impregnované desky ( m.č. 2.05, 2.06, 2.08 )

7. PODLAHY

V objektu bude použito více skladeb podlahové konstrukce. Bude se lišit druhem použité nášlapné vrstvy vzhledem k charakteru místností.

Nové podlahové konstrukce budou provedeny po odstranění stávajících podlahových vrstev s ohledem na jejich technický stav a na navrhované dispoziční úpravy ve 2.podlaží.

Nové podlahové konstrukce budou provedeny po odstranění dřevěného záklopu trámového stropu a vybrání škvárové vrstvy uložené mezi trámy stropu v tl. cca 200 mm.  Po ošetření trámu stropní konstrukce protihnilobním a protiplísňovým nátěrem budou oboustranně k trámům připevněny dřevěné profily 160/40 mm, vyvážené do vodorovné roviny.

Na takto upravené stropní trámy bude napříč připevněn rastr z profilů 60/40 mm.

Na tuto rastrovou pomocnou konstrukci bude v ploše uložena dvojitá vrstva ze sádrovláknitých desek Fermacell  v tl. 18 a 12 mm, horní vrstva bude vybroušena.

Nové podlahové vrstvy budou provedeny na takto vytvořený podklad.

K1	Keramická dlažba na stropní konstrukci

Keramická dlažba						 9 mm

Hydroizolační lepidlo						 1 mm

Systémová samonivelační stěrka				 3 mm

Penetrace

Systémová cementovláknitá deska                                      2 x 12,5 mm

OSB deska                                                                                    22 mm

Příložky + stropní trámy

Celkem								60 mm

Stávající trámová stropní konstrukce s vyrovnávajícím

novým cca dřevěným roštem					cca 400 mm

A1	Vinylový povlak na stropní konstrukci

Vinylový povlak (GERFLOR) v pásech				 2 mm

Flexibilní lepidlo						 2 mm

Systémová samonivelační stěrka				 3 mm

- Sádrovláknitá deska                         2 x 12,5 mm

Systémový prvek

- Kročejová izolace                                       10 mm

OSB deska                                                                                    22 mm

Příložky + stropní trámy

Celkem								64 mm

Stávající trámová stropní konstrukce s vyrovnávajícím

novým cca dřevěným roštem					cca 400 mm

D1	Vinylová plovoucí podlaha  na stropní konstrukci

Vinylové  plovoucí skládané podlahové desky			 9 mm

Systémová samonivelační stěrka				 3 mm

Penetrace

- Sádrovláknitá deska                         2 x 12,5 mm

Systémový prvek

- Kročejová izolace                                       10 mm

OSB deska                                                                                    22 mm

Příložky + stropní trámy

Celkem								69 mm

Stávající trámová stropní konstrukce s vyrovnávajícím

novým cca dřevěným roštem					cca 400 mm

8. VNITŘNÍ PODHLEDY

Ve většině prostor rekonstruovaného bytu budou instalovány podhledy. Souvisí to se zakrytím technických rozvodů převážně rozvodů vzduchotechniky, chlazení, pro vytápění objektu a rozvodů elektro pro osvětlení vnitřních prostor.

Typy podhledů jsou následující:

- P1 sádrokartonový podhled skládaný z kazet 600/600 mm, případně plný, výška podhledu pod stropem cca 300 mm

- P2 sádrokartonový podhled  v kategorii do vlhkého prostředí podhled skládaný z kazet 600/600 mm, případně plný, výška podhledu pod stropem cca 500 mm

9. ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍCH

Základní povrchovou úpravou interiéru objektu bude minerální přírodní bílá vápenocementová omítka s jemným povrchem aplikovaná přímo na zdivo. Na nové sádrokartonové stěny bude nanešena systémová stěrková omítka.

Pro vnitřní malby bude použito disperzních vnitřních maleb bílych nebo barevných jemného odstínu.

V místnostech sociálního vybavení a místnostech pro hygienickou očistu bude povrch opatřen keramickým obkladem, keramickým obkladem budou opatřeny stěny v kuchyňce. v rozsahu velikosti kuchyňské linkyů

V místostech s vlhkým provozem bude keramická dlažba lepena vodovzdorným tmelem.

Typy keramických  obkladů použitých v objektu:

Ozn. O 1 keramický obklad formátu 400/200 mm dvoubarevný,  skladba horizontální, lepený vodovzdorným lepidlem, spárovací tmel typu Mannhattan v. obkladu 2500 mm

( m.č. 2.05, 2.06, 2.08 )

Ozn. O 2 keramický obklad formátu 400/200 mm jednobarevný, skladba horizontální, lepený flexibilním lepidlem  v. obkladu 1600 mm

Ozn. O 3 keramický obklad formátu 400/200 mm jednobarevný, skladba horizontální, lepený flexibilním lepidlem  v. obkladu 2000 mm

10. ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ

Při rekonstrukci prostor bytu ve 2.podlaží objektu v Ořechovské ulici nebudou prováděny žádné úpravy stávajících vnějších povrchů objektu.

11. IZOLACE

Do nových sádrokartonových příček budou vloženy akustické izolační pásy, pro příčku tl. 100 mm pásy tl. 50 mm, pro příčky tl. 150 mm pásy tl. 80 mm.

12. VÝROBKY PSV

V objektu budou osazeny protipožární dveře vnitřní včetně zárubně, kategorie EI 30/DP3

Vnitřní dveře budou dřevěné foliované, podle umístění plné nebo prosklené. Dveřní zárubně  budou systémové kovové pro vnitřní dveře s polodrážkou z plechu tl. 1,5 mm..Mezi kanceláře budou osazeny dvoukřídlové dřevěné dveře zasouvací do systémového pouzdra, osazeného do sádrokartonové příčky.

Podrobné řešení výrobků PSV je uvedeno v tabulkách řemeslných výrobků:

- v.č. A - 213  Tabulky výrobků zámečnických

- v.č. A  -214  Tabulky výrobků truhlářských

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

13.  TECHNICKÉ VYBAVENÍ OBJEKTU

- A. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Zdravotně technické instalace v prostoru rekonstrukce bytu jsou podrobně uvedeny v části dokumentace  D.1.4.2. a-d - Zdravotně technické instalace.

B.   VYTÁPĚNÍ

Vytápění v prostoru rekonstrukce bytu včetně zdroje tepla je podrobně uvedeno v části dokumentace  D.1.4.1 -  Vytápění

C.   VZDUCHOTECHNIKA

Vzduchotechnika v prostoru rekonstrukce bytu je řešena podrobně v části dokumentace D.1.4.3  - Vzduchotechnika

D.   ELEKTRO NN

- Pro napojení prostor rekonstrukce bytu  na rozvody el. energie  bude využito stávajících rozvodů v objektu

Vnitřní rozvody silnoproudé elektrotechniky v prostoru rekonstrukce bytu jsou uvedeny podrobně v části D.1.4.4 Silnoproudé rozvody

E.   ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

- Napojení prostor rekonstrukce bytu na slaboproudé rozvody a rozvody slaboproudu včetně technických zařízení je  podrobně uvedeno v části D.1.4.5 - Slaboproudé rozvody