II/379 Malhostovice; lokální opravy

A. Průvodní a technická zpráva

| Zodpovědný projektant:. Ing. Miloš Bažant. SÚS JMK, oblast SEVER. Název akce:; Datum. II/379 Malhostovice; lokální opravy; 09/2022. Investor:; Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje; Paré č.. příspěvková organizace kraje; 1. Příloha:; A. Průvodní a technická zpráva. Dokumentace pro zadání stavby. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Identifikační údaje

Stavba:			II/379 Malhostovice; lokální opravy

Investor, stavebník:	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 							Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Projektant:		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby:		silnice II/379 v intravilánu obce Malhostovice; km 24,700 – 24,705

silnice II/379 v intravilánu obce Malhostovice; km 25,070 – 25,092

Obec:			Malhostovice

Kraj:			Jihomoravský kraj

3. Základní údaje o stavbě

Vozovka v průtahu obcí Malhostovice vykazuje lokální nerovnosti, které při průjezdu těžkých nákladních vozidel vyvolávají otřesy v přilehlé zástavbě.

Bude provedena oprava vozovky na dvou místech:

- V km 24,700 – 24,705; v délce 5 m na celou šířku vozovky

- V km 25,070 – 25,092; v délce 22 m na celou šířku vozovky

Bude provedeno celoplošné frézování v tl. 50 mm, výšková úprava jedné uliční dešťové vpusti a po aplikaci spojovacího postřiku bude položena  nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm; na závěr budou ošetřeny pracovní spáry asfaltovou zálivkou.  Vyfrézovaný materiál bude odvezen a zlikvidován v režii zhotovitele.

Organizace dopravy:

Stavební práce budou probíhat za omezeného silničního provozu – po polovinách. Provoz bude řízen semaforovou soupravou.

Termín realizace stavby:

zahájení – říjen 2022

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – nejpozději do 15.11.2022

V Blansku 23.9.2022					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK