TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – anesteziologické přístroje“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem plnění je dodávka celkem 4 ks anesteziologických přístrojů (dvou různých specifikací) s kompletním vybavením, dle níže uvedené specifikace.

| Technická specifikace předmětu dodávky |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anesteziologický přístroj – 2 ks (nižší kategorie) | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |  |
| Zadání parametru |  | Splňuje | Účastník nabízí |  |  |  |
| - Pojízdné provedení s centrální brzdou kol podvozku. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Použití pro děti a dospělé. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Obsluha a komunikace v českém jazyce. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Vedení tzv. „low-flow“ anestezie (o příkonu čerstvých anesteziologických plynů do 1 l/min). |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - S návratem měřeného vzorku plynu zpět do uzavřeného pacientského okruhu. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Připojení na standardní rozvody medicinálních plynů - vzduch, O2, N2O |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Možnost připojení jednocestných okruhů - mechanicky ovládané ACGO; |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Nezávislý výstup pro podání O2; průtokoměr min. 0-15 l/min. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - BY-PASS s rychlostí průtoku; min. 70 l/min. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Plně elektronický směšovač s rozsahem celkového průtoku čerstvé směsi; min. 0–18 l/min |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Bezpečnostní systém záložního průtoku O2; |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Současné grafické i digitální zobrazení průtoků a optimalizace vedení anestezie. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Autoklávovatelná nádoba absorbéru. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Výměna vápna za chodu bez rozpojení okruhu. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Vyhřívaná ventilová komora, vestavěný systém vyhřívání. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Směšování čerstvé směsi plynů zabraňující hypoxické směsi. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Odvod anesteziologických plynů (napojení na odsávání přebytečných plynů z pacientského okruhu, pasivní). |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Držák na 2 kusy 10 l tlakových lahví na zadní straně přístroje. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Integrované osvětlení ovládacích prvků a pracovní plochy s regulací intenzity. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Nedělená pracovní plocha na dokumentaci. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Integrovaný slot pro umístění modulu plynové analýzy. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Systém současného uchycení dvou odpařovačů Interlock/Selectatec; odpařovače nebudou součástí dodávky. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Záložní bateriový zdroj pro minimálně na 90 min provozu. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Min. 3 uzamykatelné zásuvky na příslušenství. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Průtokové snímače integrované ve vyhřívané ventilové komoře. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Napájení anesteziologického přístroje z elektrické sítě 230 V/50 Hz. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Oboustranné napojení do NIS FONS Enterprise, s přenosem všech měřených a vypočtených hodnot včetně alarmů a skóre včasného varování do NIS a přenosem identifikace pacienta do monitorů, vč. dokumentace tohoto napojení; konektivita alespoň RS 232, RJ 45, USB, VGA. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Při uvedení do provozu jednoduchý testovací režim s volbou „přeskočit“ v urgentních případech. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Min. 2 integrované elektrické zásuvky s vlastním jištěním. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| Parametry ventilátoru anesteziologického přístroje |  |  |  |  |  |  |
| - Elektronicky řízený ventilátor s pohonem AIR – systém padajícího měchu ve válci v inspíriu. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - V zorném poli anesteziologa s ventilačními režimy: |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Objemová ventilace VCV. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Tlakově řízená ventilace PCV. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Tlakově řízená ventilace s garancí objemu PCV-VG. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Synchronizovaná přerušovaná mandatorní ventilace. - Tlaková p-simv. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Synchronizovaná přerušovaná mandatorní ventilace. - Objemová v-simv. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Spontánní ventilace s tlakovou podporou PSV. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Kompenzace objemu a poddajnosti dýchacího okruhu. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Barevný LCD dotykový displej: min. 15“ |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Monitorování ventilačních parametrů (Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP, základní zobrazení smyčky plicní mechaniky průtok-objem, tlak-objem s možností volby zobrazení referenčních smyček, Tv insp/exp, Mv insp/exp, I:E, Frekv, R, C). |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Inteligentní alarmový management se záznamem grafických, numerických trendů a událostí s dělením alarmů na fyziologické a technické a s řazením dle jejich priority. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Pohotovostní režim STANDBY. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Tlakový/průtokový trigger. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Výkon ventilátoru: max. průtok min. 110 l/min; |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Nastavitelný dechový objem v rozsahu - min. 20 – 1 500 ml. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| Parametry modulu plynové analýzy (Insp/Exp) s kompletním příslušenstvím |  |  |  |  |  |  |
| - Instalovaný do slotu anesteziologického přístroje s možností vyjmutí, plně kompatibilní se stávajícími anesteziologickými přístroji Mindray (typ A7, WATO). |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Příslušenství modulu plynové analýzy musí být plně kompatibilní se stávajícími anesteziologickými přístroji Mindray (typ A7, WATO). |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Rychlost vzorkování: 100-200 ml/min; |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Měření: O2 (paramagnetické), N2O, CO2, inhalační anestetika s automatickou identifikací a MAC dle věku pacienta. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| Parametry monitoru |  |  |  |  |  |  |
| - Modulární monitor min. 12“ WiFi |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Rozlišení obrazovky min. 1280 x 800 pixel. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Baterie na min. 4 hod. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Kompatibilní s moduly používanými na odd. JIRP. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Měření EKG 3/5 , NIBP, SpO2, IBP – 2x , TEMP – 2x. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Součástí dodávky základní kabeláž uvedení do provozu. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Zajištění a zprovoznění obousměrné komunikace do nemocničního systému zadavatele pomocí stávající serverové centrální monitorovací stanice. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Oboustranné napojení do NIS FONS Enterprise, s přenosem všech měřených a vypočtených hodnot včetně alarmů a skóre včasného varování do NIS a přenosem identifikace pacienta do monitorů, vč. dokumentace tohoto napojení. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| Zabezpečení systému |  |  |  |  |  |  |
| - Centrální správa přístupů (přes Active Directory (AD) nebo obdobným způsobem). |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Zabezpečení systému proti zneužití a modifikaci dat po síti. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Logování přístupů k datům. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Možnost zálohování do externího úložiště jak nastavení, tak i naměřených dat. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Možnost dálkové správy přes VPN. |  | ANO / NE |  |  |  |  |

| Anesteziologický přístroj – 2 ks (vyšší kategorie) | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadání parametru |  | Splňuje | Účastník nabízí |  |  |  |
| - Pojízdné provedení s centrální brzdou kol podvozku. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Použití pro děti a dospělé. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Obsluha a komunikace v českém jazyce. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Vedení tzv. „low-flow“ anestezie (o příkonu čerstvých anesteziologických plynů do 1 l/min). |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - S návratem měřeného vzorku plynu zpět do uzavřeného pacientského okruhu. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Připojení na standardní rozvody medicinálních plynů. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Možnost připojení jednocestných okruhů - mechanicky ovládané ACGO. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Nezávislý výstup pro podání O2. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - BY-PASS s rychlostí průtoku. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Plně elektronický směšovač s rozsahem celkového průtoku čerstvé směsi. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Bezpečnostní systém záložního průtoku O2. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Současné grafické i digitální zobrazení průtoků a optimalizace vedení anestezie. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Autoklávovatelná nádoba absorbéru. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Výměna vápna za chodu bez rozpojení okruhu. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Vyhřívaná ventilová komora, vestavěný systém vyhřívání. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Směšování čerstvé směsi plynů zabraňující hypoxické směsi. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Odvod anesteziologických plynů (napojení na odsávání přebytečných plynů z pacientského okruhu, pasivní). |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Držák na 2 kusy 10 l tlakových lahví na zadní straně přístroje. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Integrované osvětlení ovládacích prvků a pracovní plochy s regulací intenzity. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Nedělená pracovní plocha na dokumentaci. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Integrovaný slot pro umístění modulu plynové analýzy. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Systém současného uchycení dvou elektronických odpařovačů; odpařovače budou součástí dodávky. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Záložní bateriový zdroj pro minimálně na 90 min provozu. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Min. 3 uzamykatelné zásuvky na příslušenství. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Průtokové snímače integrované ve vyhřívané ventilové komoře. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Napájení anesteziologického přístroje z elektrické sítě 230 V/50 Hz. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Oboustranné napojení do NIS FONS Enterprise, s přenosem všech měřených a vypočtených hodnot včetně alarmů a skóre včasného varování do NIS a přenosem identifikace pacienta do monitorů, vč. dokumentace tohoto napojení; konektivita alespoň RS 232, RJ 45, USB, VGA; |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Při uvedení do provozu jednoduchý testovací režim s volbou „přeskočit“ v urgentních případech. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Min. 2 integrované elektrické zásuvky s vlastním jištěním. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| Parametry ventilátoru anesteziologického přístroje |  |  |  |  |  |  |
| - Elektronicky řízený objemový měnič s řízením průtoku. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Objemová ventilace VCV. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Tlakově řízená ventilace PCV. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Tlakově řízená ventilace s garancí objemu PCV-VG. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Synchronizovaná přerušovaná mandatorní ventilace tlaková P-SIMV. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Synchronizovaná přerušovaná mandatorní ventilace objemová V-SIMV. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Spontánní ventilace s tlakovou podporou PSV. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Režim ACA (automaticky vedená anestezie). |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Adaptivní minutová ventilace – AMV. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Ventilace s uvolněním tlaku v dýchacích cestách – APRV. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Vysoko průtoková kyslíková terapie HFNO. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Kompenzace objemu a poddajnosti dýchacího okruhu. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Barevný LCD dotykový displej min. 18,5“; otočný o 360°. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Pomocný barevný LCD o velikosti min. 8“ s indikátorem naplnění objemového měniče, stavu odpařovačů a stavu AGSS. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Monitorování ventilačních parametrů (Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP, základní zobrazení smyčky plicní mechaniky průtok-objem, tlak-objem s možností volby zobrazení referenčních smyček, Tv insp/exp, Mv insp/exp, I:E, Frekv, R, C); |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Inteligentní alarmový management se záznamem grafických, numerických trendů a událostí s dělením alarmů na fyziologické a technické a s řazením dle jejich priority. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Pohotovostní režim STANDBY. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Tlakový/průtokový trigger. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Nastavitelný dechový objem v rozsahu min. 5 – 2000 ml. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| Parametry modulu plynové analýzy (Insp/Exp) s kompletním příslušenstvím |  |  |  |  |  |  |
| - Instalovaný do slotu anesteziologického přístroje s možností vyjmutí, plně kompatibilní se stávajícími anesteziologickými přístroji Mindray (typ A7, WATO). |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Příslušenství modulu plynové analýzy kompatibilní se stávajícími anesteziologickými přístroji Mindray (typ A7, WATO). |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Rychlost vzorkování 100-200 ml/min. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Měření: O2 (paramagnetické), N2O, CO2, inhalační anestetika s automatickou identifikací a MAC dle věku pacienta. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| Parametry monitoru |  |  |  |  |  |  |
| - Modulární monitor min. 12“ WiFi. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Rozlišení obrazovky min. 1280 x 800 pixel. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Baterie na min. 4 hod. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Kompatibilní s moduly používanými na odd. JIRP. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Měření – EKG 3/5 , NIBP, SpO2, IBP – 2x , TEMP – 2x |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Součástí dodávky základní kabeláž uvedení do provozu. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Zajištění a zprovoznění obousměrné komunikace do nemocničního systému zadavatele pomocí stávající serverové centrální monitorovací stanice. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Oboustranné napojení do NIS FONS Enterprise, s přenosem všech měřených a vypočtených hodnot včetně alarmů a skóre včasného varování do NIS a přenosem identifikace pacienta do monitorů, vč. dokumentace tohoto napojení. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| Zabezpečení systému |  |  |  |  |  |  |
| - Centrální správa přístupů (přes Active Directory (AD) nebo obdobným způsobem). |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Zabezpečení systému proti zneužití a modifikaci dat po síti. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Logování přístupů k datům. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Možnost zálohování do externího úložiště jak nastavení, tak i naměřených dat. |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - Možnost dálkové správy přes VPN. |  | ANO / NE |  |  |  |  |

| Spotřební materiál pro kontinuální dialýzu pro 8 000 operačních výkonů během 4 let |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadání parametru | Splňuje | Účastník nabízí |
| - Anesteziologický okruh - vrapová hadice roztažitelná s kolínkem cca 1,8 m, hadička cca 3 m, komůrka k monitoraci plynů, dýchací vak o objemu cca 2 l a vrapová hadice cca 50 cm | ANO / NE |  |
| - Jednorázový bakteriální/virový filtr zvlhčující HMEF | ANO / NE |  |
| - Vápno | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)

PROSÍM O DOPLNĚNÍ A ÚPRAVY:

Zadávací dokumentace:

### Čl. 4.3. Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:

### 33172000-7 - Anesteziologické a resuscitační přístroje

### 50421000-2 – Oprava a údržba zdravotnických přístrojů

### 33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál

Čl. 4.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

| Celková předpokládaná hodnota VZ bez DPH: | 5 415 760 Kč |
| --- | --- |
| Předpokládaná celková hodnota přístrojů (Kč bez DPH): | 4 709 600 Kč |
| Předpokládaná celková hodnota servisu (Kč bez DPH): | 240 000 Kč |
| Předpokládaná celková hodnota spotřebního materiálu (Kč bez DPH): | 466 160 Kč |

#### Čl. 7.1. písm. c) - splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona v minimální částce 15 000 000,00 Kč za každé ze 3 bezprostředně přecházejících účetních období.

Čl. 7.1. písm d) - splnění technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona tak, že předloží seznam významných dodávek minimálně pěti anesteziologických přístrojů stejného typu realizovaných za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení

## čl 15. Hodnocení nabídek

### Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 zákona. Dílčí kritéria a váhy jsou stanované následovně:

### Celková nabídková cena bez DPH	100 bodů

Kupní smlouva:

Čl. II. Odst. 1. - Prodávající se zavazuje, že předmět koupě předá kupujícímu do 10-ti týdnů od nabytí účinnosti smlouvy