TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Datum :  01/2013                                          Kopie č. :

Zak.č.     :  1066

Název stavby  :		           II/ 385  Kuřim průtah

– Úprava křižovatky II/385xII/386

SO 131  KOMUNIKACE II/385

Charakter stavby :                        Rekonstrukce

Stavebník       :		           Jihomoravský kraj,

Žerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno,

IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizace kraje,

Žerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno

Uživatel			            Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581

Vlastník objektu           		Jihomoravský kraj,

zřizovatel uživatele                          Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70888337,

Projektant dokumentace                IKA Brno s.r.o.

Antonínská 549/2, 602 00 Brno

IČO : 479 104 53

Tel. 549 216 218

E- mail: ikabrno@ikabrno.cz

dopravní část                                   Ing. Milan Šamánek

Autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb

ID 00  1004361

Vlastní stavba představuje úsek komunikace od hranic obce (DZ IS 12a označující začátek obce) na příjezdu od Čebína v km 0,383 (km 44,312 dle pasportu) silnice II/385, po nájezd na okružní křižovatku v km 2,491 (km 46,420 dle pasportu) při výjezdu na Brno o celkové délce 2 108 m, a to výměnou stávajícího krytu za hutněné asfaltové vrstvy s přídavkem drcené gumy z pneumatik, tzv. gumoasfalt.

## Členění stavby

ÚPRAVA  KŘIŽOVATKY II/385 x II/386 km sestává  ze stavebního objektu:

## SO 131  Komunikace II/385

Stavební objekt SO 131 Komunikace II/385 tvoří jeden úsek.

Úsek je řešen jako rekonstrukce s výměnou krytových vrstev vozovky s navrženou konstrukcí pro třídu dopravního zatížení II-III a návrhovou úrovní porušení D0. Konstrukce vozovky je navržena živičná.

ÚSEK  -  od křižovatky Tyršova x Legionářská, km 1,300 včetně, po křiž. K nádraží

v km 1,500, délka 200 m

V tomto úseku zůstává šířkové uspořádání vozovky ve stávajícím stavu. Pokládka nové konstrukce vozovky bude provedena ve skladbě:

- asfalt. beton s přídavkem drcené gumy ACO 11 S, CRmB     30 mm

##### - spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,2 kg/m2

- asfaltový beton                                         ACL  16+	          70 mm

##### - spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2

-  očištěný povrch

-------------------------------------------------------------------------------------------

celkem                                                                                 100 mm

Niveleta komunikace kopíruje současný stav. Příčný spád komunikace zůstane zachovaný.

Lokální sanace příčných trhlin zahrnují vybourání vrstvy obal. kameniva tl. 80 mm, zalití trhlin asfaltovou zálivkou a novou vrstvu obal. kameniva  ACP 22+  tl. 80 mm.

Podkladem pro  zpracování  dokumentace   je Hluková studie silničních úseků II/385 a II/386 na území města Kuřim, zpracovaná fy Ecologikal Consulting a.s. 08/2010 a Diagnostický průzkum vozovky a návrh technologie rekonstrukce na vybraném úseku silnice II/385  zpracovaný firmou IMOS BRNO.

Současně po odfrézování stávajících krytových vrstev komunikací a vybourání dvojřádku bude provedena kontrola průtočnosti přípojek stávajících uličních vpustí.

V  místě připojení stávajících  vjezdů na  komunikaci  budou provedeny bet. nájezdové a přechodové obrubníky. Nájezdové obrubníky 150/150/1000 uložené do bet.lože budou zvýšeny nad úroveň komunikace o 0,02-0,05 m. Přechodové obrubníky budou provedeny na délku 1,0 m.

Stávající ochranné ostrůvky na přechodech pro pěší zůstanou zachovány.

Režim odvodnění povrchových vod zůstane zachován.

Systém vodorovného a svislého dopravního značení zůstane zachován. Svislé DZ bude po dobu stavebních prací zakryto, nebo částečně demontováno a po skončení opět použito.

VDZ , které bude odfrézováno, bude plně obnoveno ve stávajících šířkových poměrech -  viz Výkres dopravního značení.

Nové vodorovné dopravní značení zahrnuje vyznačení středové dělící čáry V1a a V2a,b  š. 0,125 m a vodicích proužků V4 š. 0,25 m , přechodů pro pěší V7 v provedení  strukturovaným plastem.

Stavba se nachází v OP stávajících inženýrských sítí (kanalizace, plynovod, kabely O2, kabelová televize, kabelové vedení NN, VN). Stavba svým charakterem, tj. výškovým vedením do těchto sítí nezasahuje.Důležité upozornění: Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytyčení na místě samém - případně polohu upřesnit sondami. Vytyčit nutno především dálkové kabely, slaboproudé a silové kabely. Výkopové práce v blízkosti inž. sítí je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.

Návrh rekonstrukce krytu komunikace předpokládá výměnu krytových vrstev – odfrézování obrusné a ložní vrstvy, lokální sanace trhlin a vybudování nového dvouvrstvého krytu.

Postup výstavby:

- Frézování do hloubky 100 mm a vybourání dvojřádku z kostky žulové drobné s odvozem materiálu pro jeho další využití -  odvoz  na skládku investora cca 8 km

- Očištění povrchu

- Odborná kontrola stavu povrchu po frézování s vyznačením trhlin

- Lokální sanace příčných trhlin zahrnují vybourání vrstvy obal. kameniva tl. 80 mm, zalití trhlin asfaltovou zálivkou a novou vrstvu  obalovaného  kameniva ACP 22+  tl. 80 mm

Příčné trhliny

- km 1,452 – 1,471

- Kontrola průtočnosti stávajících uličních vpustí

- Výměna a doplnění silničních obrubníků – odvoz vybouraných obrubníků na místní skládku do 5 km.

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky

v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;

- Ložní vrstva z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 70 mm.

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2;

- Obrusná vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 S,CRmB  tl. 30 mm

- Obnova vodorovného a svislého dopravního značení

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu. Při provádění  nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Stavba bude prováděna po polovinách za provozu se zabezpečením SSZ.

Brno  01/2013                                                                      vypracoval: Ing. Dana Bašová