TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Datum :  01/2013                                         Kopie č. :

Zak.č.     : 1066

Název stavby  :		          II/ 385  Kuřim průtah 1. STAVBA

SO 101 KOMUNIKACE II/385

SO 103 ZASTÁVKOVÉ ZÁLIVY

Charakter stavby :                        Rekonstrukce

Stavebník       :		           Jihomoravský kraj,

Žerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno,

IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizace kraje,

Žerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno

Uživatel			            Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581

Vlastník objektu           		Jihomoravský kraj,

zřizovatel uživatele                          Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70888337,

Projektant dokumentace             IKA Brno s.r.o.

Antonínská 549/2, 602 00 Brno

IČO : 479 104 53

Tel. 549 216 218

E- mail: ikabrno@ikabrno.cz

dopravní část                             	Ing. Milan Šamánek

Autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb

ID 00  1004361

Vlastní stavba představuje úsek komunikace od hranic obce (d.z. IS 12a označující začátek obce)  na příjezdu od Čebína v 0,383 ( km 44,312  dle pasportu) silnice II/385, po nájezd na okružní křižovatku  v km 2,491 ( km 46,420 dle pasportu) při výjezdu na Brno o celkové délce 2 108 m, a to výměnou stávajícího krytu za  hutněné asfaltové vrstvy s přídavkem drcené gumy z pneumatik, tzv. gumoasfalt.

## Členění stavby

1. STAVBA   km 0,383  - 1,300 sestává  ze stavebních objektů :  :

## SO 101  Komunikace II/385

SO 103  Zastávkové zálivy

SO 301  Úprava odvodnění

Stavební objekt SO 101 Komunikace II/385 je rozdělen do dvou stavebních úseků.

Oba úseky jsou řešeny jako rekonstrukce - zesílení a výměna krytových vrstev vozovky s navrženou konstrukcí pro třídu dopravního zatížení II-III a návrhovou úrovní porušení D0. Konstrukce vozovky je navržena živičná.

- ÚSEK

-  km 0,383( d.z.IS 12a označující začátek obce) –  0,566 80 (hranice parcely 2730/18)

V úseku  v délce 183,30 m bude   provedeno zesílení vozovky v konstrukci :

-    asfaltový beton     ACO 11+	             50mm

##### spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,2 kg/m2

-     očištěný povrch

-----------------------------------------------------------

celkem        				    50mm

Po zesílení konstrukce vozovky budou provedeny nové krajnice ve sklonu 8% navázáním na stávající stav, zpevněné odfrézovanou živicí  z ostatních úseků stavby. Příčný spád komunikace zůstane zachovaný.

- ÚSEK

-   km 0,566 80 –  km 1,300 , délka 733,20 m

Úsek v km 0,566 80 (konec zesílení) - 0,575 (hranice dle hlukové studie pro pokládku „gumoasfaltu“- začátek frézování) bude proveden jako přechodový ve skladbě:

-    asfaltový beton     ACO 11+	             0-50mm

##### spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,2 kg/m2

-     očištěný povrch

-----------------------------------------------------------

celkem        				  0- 50mm

Od km  0,575  do km 1,300 ( konec 1.stavby) bude realizováno odfrézování stávajícího

živičného  povrchu v tl.100mm , vybourání stávajícího dvojřádku z kostky žulové drobné podél silničních obrubníků a provedení lokálních sanací.

Pokládka  nové  konstrukce vozovky v základní šířkové úpravě na š. 7,00 m mezi obrubami ,

bude ve skladbě :

- asfalt.beton  s přídavkem drcené gumy   ACO 11 S, CRmB     30 mm

##### - spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,2 kg/m2

- asfaltový beton                                         ACL  16+	           70 mm

##### - spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2

- očištěný povrch

-------------------------------------------------------------------------------------------

celkem                                                                             100 mm

Niveleta komunikace kopíruje současný stav. Příčný spád komunikace zůstane zachovaný, případně upraven na min hodnotu 2%.

Lokální sanace příčných trhlin  zahrnují vybourání vrstvy obal. kameniva tl. 80 mm, zalití trhlin asfaltovou zálivkou   a  novou  vrstvu  obal. kameniva  ACP 22+  tl. 80 mm.

Podkladem  pro  zpracování  dokumentace   je Hluková studie silničních úseků II/385 a II/386 na území města Kuřim, zpracované fy Ecologikal Consulting a.s. 08/2010 a Diagnostický průzkum vozovky a návrh technologie rekonstrukce na vybraném úseku silnice II/385  zpracovaný firmou IMOS BRNO.     Zhledem k charakteru stavby – rekonstrukce – výměna krytových vrstev komunikace, jsou veškeré výpočty součástí této diagnostiky.

Současně po odfrézování stávajících krytových vrstev komunikací a vybourání dvojřádku bude provedena kontrola průtočnosti přípojek stávajících uličních vpustí,  přemístění stávajících UV, zahrnující vybourání stávajících UV a osazení nových UV, včetně propojení do kanalizace jako součást SO 301 Úprava odvodnění.

Před vlastní pokládkou nových krytových, podkladních a obrusných vrstev vozovky bude provedeno vybourání poškozených a doplnění nových silničních obrubníků, uložených do bet. lože s boční bet.opěrou a vybudování zastávkového zálivu s povrchem z žulové kostky v km 0,703 50 – 780 vlevo. Součástí zálivu je vjezd pře nájezdový obrubník.

V  místě připojení  stávajících  vjezdů na  komunikaci  budou provedeny bet. nájezdové a přechodové obrubníky. Nájezdové obrubníky 150/150/1000 uložené do bet.lože budou zvýšeny nad úroveň komunikace o 0,02-0,05 m. Přechodové obrubníky budou provedeny na délku 1,0.

V  místě připojení nových parkovacích pruhů na komunikaci  v km 0,787 – 0,809 25 a km 1,118 – 1,225 budou provedeny bet. nájezdové obrubníky. Nájezdové obrubníky 150/150/1000 uložené do bet. lože budou zvýšeny nad úroveň komunikace o 0,02-0,05 m.

Usměrnění křižovatky Tišnovská x Křížkovského v km 0,958 40 bude provedeno zvýšenými silničními obrubníky a takto vzniklé nové plochy budou ozeleněny.

Vjezd na parkoviště u restaurace U Mertů v km cca 1,200 zůstane jen z ul. Láznisko. Vjezd z ul. Tišnovská bude zrušen a po celé délce parkoviště z ul. Tišnovská  bude proveden  chodník šířky 2,0 m ( investice města Kuřim)

Režim odvodnění povrchových vod zůstane zachován.

V úsecích komunikace  provedených  v nové šířce 7,00 mezi obrubami dojde k posunu vpustí. Stávající vpusti budou vybourány. Nové vpusti budou osazeny podél nových obrubníků, včetně vybudování nových přípojek – viz  SO 301 ÚPRAVA ODVODNĚNÍ.

Systém vodorovného a svislého dopravního značení zůstane zachován. Svislé DZ bude po dobu stavebních prací zakryto, nebo částečně demontováno a po skončení opět použito.

VDZ , které bude odfrézováno , bude plně obnoveno  v nových šířkových poměrech a v závislosti na novém uspořádání přechodů, zastávek apod.- viz Výkres dopravního značení.

Nové vodorovné dopravní značení zahrnuje vyznačení středové dělící čáry V1a a V2a,b  š. 0,125 m a vodicích použků V4 š.0,25 m , přechodů pro pěší V7 v provedení  strukturovaným  plastem.

Zapuštěná LED návěstidla tzv. „blikačky“ na stávajících přechodech pro pěší zůstanou i po rekonstrukci povrchu zachována (z důvodů přidělení investic v dotačním režimu).

Stávající přechody pro pěší zůstanou zachovány.

Stavba se nachází v OP stávajících inženýrských sítí (kanalizace, plynovod, kabely O2, kabelová televize, kabelové vedení NN, VN). Stavba svým charakterem, tj. výškovým vedením do těchto sítí nezasahuje.

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytyčení na místě samém - případně polohu upřesnit sondami. Vytyčit nutno především dálkové kabely, slaboproudé a silové kabely. Výkopové práce v blízkosti inž. sítí je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.

Postup výstavby :

- Frézování do hloubky 100 mm a vybourání dvojřádku z kostky žulové drobné s odvozem materiálu pro jeho další využití – odvoz na skládku investora  cca 8 km

- Očištění povrchu

- Odborná kontrola stavu povrchu po frézování s vyznačením trhlin

- Lokální sanace příčných trhlin zahrnují vybourání vrstvy obal. kameniva tl. 80 mm, zalití trhlin asfaltovou zálivkou  a  novou  vrstvu  obal. kameniva  ACP 22+  tl. 80 mm – odvoz suti na skládku  do vzdálenosti cca 25 km

- příčné trhliny (přes celou šířku vozovky)

km 0,621, km 0,656, km 0,676, km 0,771, km 0,786, km 0,861, km 0,946, km 0,976 ,        km 0,991, km 1,001 – 1,011, km 1,026, km 1,131

-    podélné trhliny

km 0,876 – km 0,886, km 0,926 – 0,936

- Kontrola průtočnosti přípojek stávajících uličních vpustí, přemístění stávajících vpustí – viz SO 301 Úprava odvodnění

- Výměna a doplnění silničních a nájezdových obrubníků  – odvoz vybouraných obrubníků na místní skládku do 5 km.

- Vybudování zastávkového zálivu a chodníku podél nástupní hrany a pro napojení na stávající stav

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;

- Ložní vrstva z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 70 mm

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2;

- Obrusná vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 S, CRmB  tl. 30 mm

- Obnova vodorovného a svislého dopravního značení

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu. Při provádění nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Stavba bude prováděna po polovinách za provozu se zabezpečením SSZ.

Stavební objekt SO 103 Zastávkové zálivy řeší stavební úpravy stávajícího autobusového zálivu vlevo v km 703,50 – 0,780.

Stávající autobusový záliv vpravo v km 0,800 zůstane beze změn.

Po odfrézování stávajících krytových vrstev komunikací a vybourání dvojřádku v rámci SO 101 Komunikace II/385  bude provedeno zařezání styčné hrany živičné vozovky a podél něho vybourány konstrukce stávající komunikace v prostoru nového autobusového zálivu současně s vybourání stávající ul. vpusti. Umístění nové uliční vpusti  a jejího propojení v novém úžlabí zastávkového zálivu. – viz.  SO 301 ÚPRAVA ODVODNĚNÍ.

Stávající autobusový záliv vlevo bude  proveden  v šířce 3,25 m   s délkou nástupní hrany zpevněnou „kasselskými obrubníky“ v délce 22 m a s výjezdovým klínem délky 25 m. Součástí nájezdového klínu je vjezd  provedený    nájezdem přes bet. nájezdový obrubník.

Zastávkový záliv má směrovou i výškovou návaznost na stávající silnici II/385.

Povrch autobusového zálivu bude proveden ze žulové kostky v konstrukci:

- kostka žulová drobná  I. vel                               120 mm

- štěrkodrť fr. 4/8                                                    40 mm

- kamenivo zpevněné cementem C 8/10             150 mm

- štěrkodrť fr.16/32            ŠD                             170 mm

……………………………………………………………

celkem                                                                  480 mm

Návrh na povrch krytu autobusového zálivu z kostky žulové vychází z požadavků SÚS JmK i města Kuřim.

Konstrukce zálivu bude upnuta do betonových obrubníků silničních , uložených do bet.lože s boční betonovou opěrou, zvýšených nad úroveň komunikace o 0,12 m a v prostoru vjezdu do bet.obr. nájezdových uložených do bet.lože s boční betonovou opěrou, zvýšených nad úroveň komunikace o 0,02 m. Nástupní hrana v délce 22 m bude provedena z bezbariérových obrubníků „ kasselských“ výšky 16 cm, uložených na betonové lože. Pro napojení na betonové obrubníky silniční budou provedeny  přechodové „ kasselské“ obrubníky – pravý a levý.Rozhraní mezi živičnou vozovkou a  zastávkovým zálivem bude tvořit dvojřádek z kostky žulové drobné uložený do bet.lože.

Příčný spád  zálivu bude 2% směrem do komunikace – do nového úžlabí mezi zálivem a komunikací. (přesun ul. vpustí – viz SO 301 ÚPRAVA ODVODNĚNÍ). Podélný spád  bude  v návaznosti na komunikaci II/385 – ul.Tišnovská.

Součástí vybudování zastávkového zálivu bude i zřízení chodníku přilehlého k nástupní hraně jako nástupního ostrůvku s napojením na stávající chodník. Chodník bude proveden v konstrukci:

- zámková dlažba     ZD                        60mm

- lože z drti fr.4/8     ŠD                        40mm

- štěrkodrť fr.16/32   ŠD                      150mm

celkem             		              250mm

Chodník u autobusové zastávky bude opatřen kontrastním pásem do šířky 0,50 m od nástupní hrany obrubníku. Signální pás v šířce 0,80 m z reliéfní „ slepecké“ dlažby bude ukončen ve vzdálenosti 0,50 m od nástupní hrany v návaznosti na označník zastávky – svislá dopravní značka IJ 4b na samostatném sloupku -  ve vzdálenosti 0,80 m.

Po pokládce konstrukčních vrstev zastávkového zálivu budou pokládány živičné vrstvy v rámci SO 101  KOMUNIKACE II/385.

Nové vodorovné dopravní značení zahrnuje  označení zastávky BUS V 11a  strukturovaným plastem .

Pozn.: Nový autobusový přístřešek bude investicí města Kuřim.

Stavba se nachází v OP stávajících inženýrských sítí (kanalizace, plynovod, kabely O2, kabelová televize, kabelové vedení NN, VN). Stavba svým charakterem, tj. výškovým vedením do těchto sítí nezasahuje.

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytyčení na místě samém - případně polohu upřesnit sondami. Vytyčit nutno především dálkové kabely, slaboproudé a silové kabely. Výkopové práce v blízkosti inž. sítí je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.

Postup výstavby :

- Frézování do hloubky 100 mm a vybourání dvojřádku z kostky žulové drobné s odvozem materiálu pro jeho další využití – viz SO 101 Komunikace II/385

- Zařezání styčné hrany živičné vozovky

- Vybourání stávajících živičných konstrukcí v prostoru budoucího zálivu, včetně obrubníků a přilehlého chodníku   –   s odvozem  suti  na skládku do vzdálenosti cca 25 km, odvoz vybouraných obrubníků a dlažby je na místní skládku do 5km

- Vybourání stávajících UV a provedeno propojení a usazení nové UV

- Osazení nových  obrubníků zastávkového zálivu

- Pokládka konstrukčních vrstev zastávkového zálivu

- Pokládka konstrukčních vrstev přilehlého chodníku – nástupního ostrůvku, včetně chodníkových obrubníků

- Obnova vodorovného a svislého dopravního značení

Stavba je navržena tak, aby při jejich užívání a provozu nedocházelo k úrazu. Při provádění nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Brno  01/2013                                                                 vypracoval: Ing. Dana Bašová