A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

III/4121 Kuchařovice-Znojmo, 1.stavba

PDPS

OBSAH

1.	Identifikační údaje	3

1.1.	Stavba	3

1.2.	Objednatel PDPS	3

1.3.	Zhotovitelé PDPS	3

2.	Základní údaje o stavbě	4

2.1	Základní údaje, význam a umístění stavby	4

2.2	Předpokládaný průběh stavby	4

2.3	Stručná charakteristika území	5

2.4	Vliv stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí	5

2.5	Celkový dopad stavby na dotčené území	6

3.	Přehled výchozích podkladů a průzkumů	6

4.	Členění stavby	7

4.1	Způsob číslování a značení	7

4.2	Členění stavby na stavební objekty	7

5.	Podmínky realizace stavby	8

5.1	Věcné a časové vazby souvisejících staveb	8

5.2	Věcné a časové vazby navrhované stavby	8

5.3	Uvažovaný průběh výstavby	8

5.4	Zajištění přístupu na stavbu	8

5.5	Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy	8

6.	Přehled budoucích vlastníků a správců	9

7.	Předávání časti stavby do užívání	9

8.	Souhrnný technický popis stavby	9

8.1	Stručný popis stavby	9

8.2	Technický popis jednotlivých objektů	10

9.	Výsledky a závěry z průzkumů	19

9.1	Závěr z IG a HG průzkumu, 2/2008, GEOSTAR spol. s r.o., Brno	19

9.2	Závěr z laboratorního geotechnického průzkumu, 10/2006, SILTEST , Brno	20

9.3	Závěr z kamerového monitoringu stávající dešťové kanalizace, 11/2006, Wombat s.r.o. , Brno	21

10.	Dotčená ochranná pásma, chráněná území	21

10.1	Ochranná pásma pozemních komunikací	21

10.2	Ochranná pásma inženýrských sítí	21

10.3	Chráněná území	22

11.	Zásah stavby do území	22

11.1	Odstranění staveb (demolice)	22

11.2	Kácení mimolesní zeleně a její náhrada	22

11.3	Rozsah zemních prací, zemníky a skládky	22

11.4	Terénní úpravy	23

11.5	Ozelenění a jiné úpravy nezastavených ploch	23

11.6	Zásah do zemědělského půdního fondu	23

11.7	Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa	23

11.8	Zásah do jiných pozemků	23

12.	Nároky stavby na zdroje a její potřeby	23

12.1	Bilance nároků, možné zdroje, napojovací místa	23

12.2	Nakládání s odpady	23

13.	Vliv stavby a provozu na PK na zdraví  a životní prostředí	25

13.1	Hluk z provádění stavby	25

13.2.	Hluk z provozu komunikace	26

14.	Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti	26

14.1.	Protipožární bezpečnost	26

14.2. 	BOZP	26

14.3.	Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	26

15.	Další požadavky	27

- Identifikační údaje

    - Stavba

Název stavby : 			III/4121 Kuchařovice - Znojmo, 1.stavba

Místo stavby : 			Jihomoravský kraj

Katastrální území : 		Kuchařovice, Znojmo-město

Druh stavby : 			rekonstrukce

Stupeň PD             		PDPS

    - Objednatel PDPS

Zadavatel: 		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ 70932581

Stavbu zajišťuje: 		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje, Správa Znojmo,

Kotkova 24, 669 50 Znojmo

    - Zhotovitelé PDPS

Gen.projektant : 	SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno

IČ 469 688 22

Hlavní inženýr projektu – Ing.Richard Pospíšil, AI

Subdodavatelé : 		Mostní stavby:

DOSTING, spol. s r. o., Košinova 19, 612 00 Brno

IČ49969234

Elektro:

Projektová kancelář SPOJING s.r.o, Mostecká 15, 614 00 Brno

IČ 47407191

Plyn:

Jiří Macka, Křenová 54, 602 00, Brno

IČ 13370308

IG a HG průzkum:

GEOSTAR, spol. s r.o., Černovická 13, 617 00, Brno

IČ 13690337

- Základní údaje o stavbě

  - Základní údaje, význam a umístění stavby

Po rekonstrukci a výstavbě podzemních inženýrských sítí ve vozovce v Kuchařovicích je stávající stavebně technický stav vozovky nevyhovující, vozovky jsou ve velmi špatném stavu. Asfaltové vrstvy stávajícího krytu  vozovky v celém úseku vykazují značné plošné deformace, plošné mozaikové trhliny a výtluky. K dalšímu zhoršení stavebně technického stavu silnice III/4121 v intravilánu i extravilánu obce došlo v době výstavby „Silnice I/38 Znojmo obchvat, 1.stavba“, kdy silnice byla využívána staveništní dopravou.

Stav stávající dešťové kanalizace v Kuchařovicích, sloužící také pro odvodnění vozovky, je dle kamerového monitoringu ve špatném stavebně technickém stavu ( neprůchodnost, poruchy potrubí) a je třeba provést její rekonstrukcí v rozsahu celé obce. Výstavba nové dešťové kanalizace vyvolá další porušení vozovky.

Navržená úprava silnice, celkové zrekonstruování chodníků a výstavby chodníků nových umožní bezpečnější pohyb jak vozidel tak chodců. V obci Kuchařovice bude dále zřízeno několik parkovacích stání, které v této části obce zcela chybí.

Nová konstrukce vozovky bude mít kladný vliv na průjezd dopravy obcí, doprava bude plynulejší a méně hlučná, čímž se zlepší životní prostředí obyvatel obce.

Rekonstrukce dešťové kanalizace zajistí účinný odvod dešťové vody z vozovky, chodníků a omezí přítok dešťových vod na vozovku z místních komunikací a okolní zástavby.

Rekonstrukce silnice III/4121 začíná v hranici křižovatky se silnicí II/408 Suchohrdly – Přímětice v intravilánu obce Kuchařovice a končí v intravilánu města Znojma na hranici nebezpečného pásma přejezdu u  železničního přejezdu v žkm 101,380 jednokolejné trati Znojmo-Jihlava. Úsek leží v km 0,40850 – 3,16350 pasportního staničení silnice III/4121. Z rekonstrukce silnice je z celkové délky 2755 m vyjmut úsek v km 1,206 – 1,646 v délce 440 m, který bude přeložen a nově vybudován v rámci akce „Silnice I/38 obchvat Znojmo,1.stavba“.

Na žádost investora byla stavba rozdělena na 2 části, kdy hranici tvoří právě úsek komunikace přeložený v rámci akce „Silnice I/38 obchvat Znojmo,1.stavba“.

1.stavba začíná v hranici křižovatky se silnicí II/408 Suchohrdly – Přímětice v intravilánu obce Kuchařovice a končí v km 1,206, kde navazuje na překládaný úsek silnice. Úsek leží v km 1,95750 – 3,16350 pasportního staničení silnice III/4121.

2.stavba navazuje na překládanou část silnice v km 1,646 a končí u železničního přejezd v km 2,755. Úsek leží v km 0,40850 – 1,51750 pasportního staničení silnice III/4121.

Stávající komunikace (1.stavba) jak v intravilánu obce Kuchařovice, tak v extravilánu má proměnné šířkové uspořádání, které z hlediska současných ČSN 736110 a 736101 neodpovídá ani minimálním požadovaným šířkovým kategoriím. Návrh rekonstrukce počítá s úpravou šířkových poměrů v intravilánu na základní šířkovou kategorii MO2 6,5/6,5 s návrhovou rychlostí vn = 30 km/hod. V extravilánu bude vozovka upravena na šířkovou kategorii S 6,5/50. Cca od km 0,800 má stávající vozovka nedostatečnou šířku a z důvodu neúměrně vysokých stavebních nákladů a záboru okolních pozemků ji nelze upravit na minimální normovou šířku. Proto je zde navrženo uspořádání s volnou šířkou vozovky 5,5 m.

Celková délka rekonstruovaného úseku v rámci 1.stavby je 1 206 m.

  - Předpokládaný průběh stavby

zahájení stavby                    uvedení do provozu

06/2011                                     06/2012

Začátek realizace stavby je závislý na dokončení stavebních prací na akci „Silnice I/38 Znojmo obchvat, 1.stavba, 2.etapa, která jednak využívá předmětnou komunikaci jako přístup na staveniště a její součástí je vybudování dešťové kanalizace od obchvatu po Lesku, vedoucí pod vozovkou silnice III/4121. Předpokládaný termín úplného dokončení stavebních prací je podzim 2009.

Po dobu realizace stavby, která bude probíhat za úplné uzavírky jednotlivých stavebních úseků silnice, bude doprava ve směru Znojmo-Kuchařovice obousměrně odkloněna po stávající silniční síti s využitím silnic II/412, II/413, II/399 a II/361.

Po celou dobu výstavby musí být umožněn přístup k budovám podél rekonstruované silnice jak pro občany, tak pro všechny záchranné složky, případná omezení dopředu avizovat a řešit v součinnosti s obecními orgány.

Stavba bude z technologických důvodů prováděna ve dvou etapách, určených jednotlivými stavebními objekty úpravy silnice (objekty C101 a C102). Jednotlivé etapy na sobě nejsou závislé a tak je možné je provádět v jakémkoli pořadí, určeném investorem, případně dodavatelem stavby.

Objízdné trasy budou pro obě etapy stejné.

- I. etapa výstavby

Jedná se o úsek v obci Kuchařovice, km 0,000 – 0,467. Před stavbou hlavního objektu C101 bude provedena výstavba mostu (C201) a  veškeré přeložky a nové inženýrské sítě (objekty C301, C310, C313, C401, C402, C410, C501). Současně se stavbou silnice se provedou veškeré navazující stavební objekty (C107, C108, C701).

- II. etapa výstavby

Etapa zahrnuje výstavbu silnice v km 0,467-1,206, čili objekt C102, kterému bude předcházet provedení přeložky DK (objekt C420). Na závěr se provedou sadové úpravy (objekt C801).

  - Stručná charakteristika území

Směrový návrh trasy vychází z dokumentace pro územní rozhodnutí z 12/2007

Zájmové území leží v úseku km 0,000 – 0,467 v intravilánu obce Kuchařovice, dále pak v extravilánu až po KÚ, kde se napojí na část silnice překládanou v rámci akce „Silnice I/38 Znojmo – obchvat“.

Okolní plochy trasy v intravilánu jsou pozemky v současnosti využívané jako komunikace, zastavěné plochy a plochy pro veřejnou zeleň. Celé území leží v nadmořské výšce 292,00 – 312,00 m n.m. Území má mírně zvlněný charakter. Převážná část území se svažuje k údolí Dobšického potoka.

Okolní plochy trasy v extravilánu jsou obdělávané zemědělské pozemky.

Trasa rekonstrukce silnice byla zvolena tak, aby v maximálně možné míře sledovala jak směrově, tak výškově trasu stávající komunikace.

  - Vliv stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí

Životní prostředí a krajina ani v okolí ani v obci Kuchařovice nebudou stavbou negativně ovlivněny. Naopak se předpokládá, že úprava přispěje ke snížení hladiny hluku a otřesů okolní zástavby odstraněním výtluků a nerovností vozovky.

Zvýšení negativních vlivů na pohodu bydlení v přilehlé oblasti se dá předpokládat pouze v průběhu výstavby. Vzhledem k co největšímu omezení těchto vlivů budou navrženy vhodné technologie výstavby, užívány mechanizační prostředky v bezvadném stavu a práce prováděny v  obvyklých denních hodinách.

Během výstavby budou respektovány základní postupy pro co možná největší zmírnění negativních vlivů výstavby na životní prostředí:

  - Odstavené mechanizmy je nutno ponechávat zásadně v lokalitách zařízení staveniště a v místech k parkování mechanizmů uzpůsobeném.

  - Staveništní doprava musí probíhat pouze v prostorách k tomu určených, trvalý a dočasný zábor musí být vytýčen před zahájením stavby, a po celou dobu výstavby musí být dodržován.

  - Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikace musí být očištěna.

  - Zemina a vodoteče v prostoru stavby nesmí být kontaminovány ropnými ani jinými produkty. Kontaminovaná zemina musí být odvezena na předepsanou skládku.

Veškeré technologie volené zhotovitelem pro realizaci stavby nesmí znečišťovat zeminu, spodní vody a nesmí mít vliv na znečištění vody ve studních.

  - Celkový dopad stavby na dotčené území

Navržená úprava silnice a chodníků umožní bezpečnější pohyb jak vozidel tak chodců v obci.

Rekonstrukce vozovky bude mít kladný vliv na zlepšení kvality povrchu vozovky, jízdního pohodlí a výrazně se přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a zároveň také k výraznému snížení negativního vlivu na životní prostředí v obci - zatížení hlukem a prašností. Dále bude dosaženo kvalitního odvodnění jak povrchu, tak podloží vozovky.

- Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Seznam podkladů a průzkumů:

Pro projekční zpracování stupně PDPS byly využity následující podklady:

Geodetické zaměření –zaměření zájmového území provedl SILNIČNÍ PROJEKT, spol.s r.o. 6/2006

Dokumentace pro ÚR – III/4121 Kuchařovice - Znojmo, SILNIČNÍ PROJEKT, spol.s r.o. 12/2007

IG a HG průzkum - GEOSTAR, spol. s r.o., 2/2009

Kamerový monitoring dešťové kanalizace – WOMBAT s.r.o., 11/2006

Geotechnický průzkum kvality zemin v podloží vozovky - SILTEST , Ing. Machálek, 10/2006

Průběh stávajících IS – správci jednotlivých sítí

Passport  komunikace III/4121 – SÚS Jihomoravského kraje

Mapové podklady byly vyhotoveny v měřítku 1:1000 v souřadnicovém systému JTSK, výškový systém Bpv a použity pro zpracování v digitálním formátu. Pozemková mapa byla digitalizována a převedena do stejného měřítka jako mapový podklad. Zákres inženýrských sítí byl ověřen u jednotlivých správců.

Výpočtová část byla zpracována programovým systémem ROADPAC a výsledky včetně grafických příloh budou objednateli předány na CD.

Dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů staveb na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů podal zástupce investora akce SILNIČNÍ PROJEKT spol.s r.o. na Krajský Úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, písemné „Oznámení záměru“.

Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil předložený návrh a ve vyjádření Č.j. JMK 7829/2008 ze dne 21.1.2008 konstatoval, že záměr svým charakterem a umístěním nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, nenaplňuje tedy definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 zákona, a proto není nutné podrobit jej zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

- Členění stavby

  - Způsob číslování a značení

Stavební objekty jsou v dokumentaci sdruženy do skupin označených číselnou řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání, případně účelu při realizaci stavby. Pro řazení a číslování je použito následující základní členění:

Číselná řada:	Skupina objektů

000	Objekty přípravy stavby (0 objektů)

100	Objekty pozemních komunikací (6 objektů)

200	Mostní objekty a zdi  (1 objekt)

300	Vodohospodářské objekty (3 objekty)

400	Elektro a sdělovací objekty (4 objekty)

500	Objekty trubních vedení (1 objekt)

700	Objekty pozemních staveb (1 objekt)

800	Objekty úpravy území (1 objekt)

900	Volná řada objektů (0 objektů)

  - Členění stavby na stavební objekty

Po důkladném prověření objektové skladby s ohledem na požadavky stavbou dotčených organizací a přehlednost PD byla tato skladba navržena v následujícím složení:

C 101	- Komunikace III/4121, Kuchařovice, km 0,000-0,467

C 102	- Komunikace III/4121, km 0,467-1,206

C 106	- Dopravní značení – 1.stavba

C 107	- Chodníky, vjezdy, odstavné plochy - Kuchařovice

C 108	- Vyvolané úpravy místních komunikací  - Kuchařovice

C 109	- Úprava objízdných tras

C 201	- Most ev.č.4121-3 přes Dobšický potok

C 301	- Přeložka vodovodu DN 100 Kuchařovice

C 310	- Dešťová kanalizace Kuchařovice

C 313	- Dešťové přípojky Kuchařovice

C 401	- Ochrana kabelů VN Kuchařovice

C 402 	- Ochrana kabelů NN  Kuchařovice

C 410 	- Přeložka kabelů MTS Kuchařovice

C 420 	- Přeložka DK

C 501	- Přeložka STL plynovodu Kuchařovice

C 701 	- Oplocení

C 801 	- Sadové úpravy

- Podmínky realizace stavby

  - Věcné a časové vazby souvisejících staveb

Začátek realizace stavby je závislý na dokončení stavebních prací na akci „Silnice I/38 Znojmo obchvat, 1.stavba, 2.etapa, která jednak využívá předmětnou komunikaci jako přístup na staveniště a její součástí je vybudování dešťové kanalizace od obchvatu po Lesku, vedoucí pod vozovkou silnice III/4121. Předpokládaný termín úplného dokončení stavebních prací je podzim 2009.

Obec Kuchařovice připravuje realizaci přeložek vzdušných vedení E.ON a Telefónica O2 do země. Předpokládaný termín realizace přeložek Telefónica O2 08/2009 a přeložek E.ON v průběhu roku 2010.

  - Věcné a časové vazby navrhované stavby

Území, na kterém se tato stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy. Investor je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů a uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem.

V průběhu stavby je nutno dodržet časové návaznosti v provádění jednotlivých objektů. Provedení přeložek inženýrských sítí bude předcházet vlastní stavbě komunikace. Rovněž se musí při plánování postupu prací zohlednit, aby byl v co nejmenší míře ovlivněn provoz na stávajících komunikacích procházejících staveništěm, především na silnici III/4121.

Časově je vázáno provedení stavebních objektů C 301 - Přeložka vodovodu DN 100 Kuchařovice, který musí být realizován mimo zimní období a C 501 – Přeložka STL plynovodu Kuchařovice, jehož realizace je možná pouze mimo topnou sezonu.

  - Uvažovaný průběh výstavby

V jednotlivých fázích výstavby dojde ke kolizi stavby se stávajícími komunikacemi, a bude nutno přikročit k dopravním omezením.

Po dobu realizace stavby, která bude probíhat za úplné uzavírky jednotlivých stavebních úseků silnice, bude doprava ve směru Znojmo-Kuchařovice obousměrně odkloněna po stávající silniční síti s využitím silnic II/412, II/413, II/399 a II/361.

Doprava po dobu stavby bude organizována přenosným dopravním značením (viz objekt C106).

Pohyb pěších bude po celou dobu stavby zajištěn,

Tato problematika byla popsána v předchozím odstavci 2.2. této průvodní zprávy.

  - Zajištění přístupu na stavbu

Přístup na staveniště je možný po komunikacích stávající silniční sítě.

V prostoru celého staveniště není problém s připojením na komunikace a to jak na státní silniční síť, tak na místní komunikace a polní cesty.

Přístup na staveniště pro mechanizaci, navážení a odvážení materiálu bude možný po silnicích II/408 a II/412.

  - Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Přehled využívaných komunikací:

Pro obě stavební etapy budou využívány totožné obousměrné objízdné trasy, které jsou navrženy ve dvou variantách:

- ze silnice II/408 přes Suchohrdly, dále po silnici II/413 a následně II/412 směr Znojmo.

- po silnici II/408 směr Přímětice, následně odbočení na silnici II/399 od Únanova a dále po silnici II/361 do Znojma

Objízdné trasy byly konzultovány se zástupci DI Policie ČR Znojmo a jejich připomínky jsou zapracovány do projektové dokumentace.

U každé etapy bude provoz na silnici II/4121 uzavřen. Uzavřený úsek komunikace bude předznačen dopravními značkami B1 s příčnou uzávěrou Z 2b a dalšími informativními značkami.

- Přehled budoucích vlastníků a správců

C 101 	Komunikace III/4121, Kuchařovice, km 0,000-0,467 	SÚS JmK OBlast znOJMO

C 102 	Komunikace III/4121, km 0,467-1,206	SÚS JmK OBlast znOJMO

C 106 	Dopravní značení – 1.STAVBA	SÚS JmK OBlast znOJMO

C 107 	Chodníky, vjezdy, odstavné plochy-KUCHAŘOVICE	obec kuchařovice

C 108 	Vyvolané úpravy místních komunikací – KUCHAřovice	obec kuchařovice

C 109	ÚPrava objízdných tras	nepředává se

C 201 	Most ev.č.4121-3 přes Dobšický potok	SÚS JmK OBlast znOJMO

C 301 	Přeložka vodovodu DN 100 Kuchařovice 	ZSO VAK Znojemsko

C 310 	Dešťová kanalizace Kuchařovice	obec kuchařovice

C 313	Dešťové přípojky kuchařovice	MAJITELÉ NEMOVITOSTÍ

C 401 	Ochrana kabelů VN Kuchařovice	E.ON, ČR, s.r.o.

C 402 	Ochrana kabelů NN  Kuchařovice	E.ON, ČR, s.r.o.

C 410 	Přeložka kabelů MTS Kuchařovice	Telefónica O2, a.s.

C 420 	přeložka DK	Telefónica O2, a.s.

C 501	Přeložka STL plynovodu Kuchařovice	JMP, a.s.

C 701 	oplocení	vlastníci pozemků

C 801 	Sadové úpravy	SÚS JmK OBlast znOJMO

- Předávání časti stavby do užívání

Stavba bude jako jeden celek předána po ukončení všech stavebních objektů.

- Souhrnný technický popis stavby

  - Stručný popis stavby

Základní charakteristiky :

- druh stavby                                   - rekonstrukce

- identifikační a základní údaje PK  - kategorie 		S 6,5/50 a MO2 6,5/6,5/30

- funkční třída 		silnice III.třídy

c)   rozsah stavby                                - délka   			1206 m

- průsečná křižovatka	1x

- styková křižovatka T         	4x

Zásady návrhu vycházejí z požadavků investora na charakter a účel komunikace. Dále byly v maximální možné míře respektovány zásady návrhu řešení dané příslušnými ČSN.

Směrové vedení trasy začíná v křižovatce se sil.II/408 Suchohrdly – Přímětice ve shodě se stávajícím směrovým vedením a v celé své délce kopíruje stávající stav silnice III/4121 až po km 1,206, kde se plynule napojí na úsek silnice překládaný v rámci stavby „I/38 Znojmo obchvat“

Směrové vedení trasy je navrženo v souladu s ČSN 736101 a ČSN 736110 pro návrhovou rychlost vn = 50 a 30 km/hod.

Výškové vedení trasy vychází ze stávající nivelety komunikace v místě napojení na ZÚ a KÚ. V intravilánu je vedení trasy podmíněno okolní zástavbou, v extravilánu kopíruje stávající stav s přihlédnutím ke způsobu rekonstrukce.

Podélné spády nivelety jsou v souladu s ČSN 736101 a ČSN 73 6110.

  - Technický popis jednotlivých objektů

C 101	 Komunikace III/4121, Kuchařovice, km 0,000-0,467

Začátek objektu C 101 je v hranici křižovatky se silnicí II/408 Suchohrdly – Přímětice v intravilánu obce Kuchařovice a končí na hranici obce v km 0,467 ve směru na Znojmo. Trasa tohoto objektu vede v celé své délce v intravilánu obce Kuchařovice.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 467 m.

Směrové řešení:

Osa komunikace je navržena tak, aby v maximální možné míře sledovala směrový průběh stávající vozovky. Trasa je tvořena sedmi krátkými směrovými oblouky s přechodnicemi o poloměrech v rozmezí 75m až 200m

Směrové vedení trasy je navrženo v souladu s ČSN 736101 a ČSN 736110 pro návrhovou rychlost vn =  30 km/hod.

Výškové řešení :

Výškové vedení trasy vychází ze stávajících nivelet komunikací v místě napojení na ZÚ a KÚ. Minimální spád nivelety je 0.66%, maximální je 7,79%. Minimální výškový oblouk vypuklý je Rmin,vyp = 200 m v místě napojení na ZÚ, minimální hodnota vydutého výškového oblouku je Rmin,vyd = 1200 m. Niveleta vozovky sleduje s ohledem na okolní zástavbu a místní komunikace v maximální možné míře stávající stav.

Šířkové uspořádání:

Rekonstruovaná silnice je v základní šířkové kategorii MO2 6,5/6,5/30 s rozšířením ve směrových obloucích a úpravou nájezdů v křižovatkách s místními komunikacemi.

Základní šířkové uspořádání komunikace MO2 6,5/6,5/30 :

Jízdní pruhy  ...............……. 	2 x 2,75 m (v obloucích rozšířen dle ČSN 73 610)

Bezpečnostní odstup ....…..  	2 x 0,50 m

Celkem …………………………...  6,50 m

Základní příčný sklon vozovky je navržen v hodnotě 2,5%. Dostředný sklon v obloucích odpovídá směrovému vedení trasy s úpravami hodnoty sklonu tak, aby  byla zachována výšková návaznost vozovky na okolní zástavbu a zajištěno odvodnění komunikace.

V obloucích o poloměru menším než 250m se provede příslušné rozšíření v oblouku.

Mezi km 0,066 a 0,330 je navrženo zřízení 11ks podélných odstavných stání pro vozidla O1 šířky 2,0 m v délce 62,0 m a o celkové výměře 143 m2.

Komunikace je částečně lemována stávajícími chodníky. V místech, kde zcela chybí budou vybudovány chodníky nové o šířce 1,50m. Stavebně-technický stav stávajících chodníků je nevyhovující a vzhledem k šířkovým úpravám silnice, bude provedena jejich kompletní rekonstrukce.

V místě vjezdů a místa pro přecházení chodců je chodník snížen na 2 cm nad hranu přilehlé komunikace. Místo pro přecházení vozovky je označeno varovným pásem (š. 0,40 m) z čočkové dlažby. Tyto úpravy řeší objekt C 107 - Chodníky, vjezdy, odstavné plochy.

Konstrukce vozovky :

Po pokládce kanalizace bude provedena kompletní výměna celé konstrukce vozovky, včetně sanace podloží v tl.30 cm ve výměře 2.760 m2. Kamenité materiály z konstrukce vozovky budou po vybourání uloženy na mezideponii v prostoru staveniště. Po doplnění dalším materiálem dovezeným ze zemníku budou opět použity do sanační vrstvy.

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, schválených MD ČR OPK č.j. 517/04-120 RS/1 ze dne 23.11.2004  pro třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 dle katalogového listu D1-N-1-IV-PIII .

Asfaltový beton střednězrnný	ACO 11 (ABS II)	ČSN EN 13108-1	50 mm

Postřik spoj. emulzí s modif. asf.	PSE	ČSN 736129	  0,35 kg/m2

Obalované kamenivo	ACP 16 (OKS I)   	ČSN 736121  	  80 mm

Postřik spoj. emulzí s modif. asf.	PSE	ČSN 736129	  0,35 kg/m2

Penetrační makadam	PM	ČSN 736127	90 mm

Štěrkodrť                            	ŠD       	ČSN 736126     	200 mm

Štěrkodrť                             	ŠD       	ČSN 736126     	150 mm

Konstrukce vozovky celkem		          	570 mm

Hodnota deformačního modulu na pláni vozovky musí dosáhnout minimálně 45 MPa. Minimální únosnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky musí dosahovat hodnot stanovených v TP 170.

Odvodnění:

Odvodnění vozovky je navrženo prostřednictvím nových dešťových vpustí napojených do nové dešťové kanalizace. Pláň silničního tělesa bude odvodněna podélnými trativody vyústěnými do přípojek dešťových vpustí.

Dopravní značení:

V celé délce úpravy bude provedeno na závěr stavebních prací nové svislé i vodorovné dopravní značení (viz objekt C 106- Dopravní značení), které bylo odsouhlaseno DI Policie ČR Znojmo.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem strukturovaným plastem, svislé dopravní značky budou provedeny v základní velikosti z retroreflexní fólie třídy 2.

Dočasné dopravní značení je zpracováno rovněž v objektu C 106 – Dopravní značení.

Zemní práce:

V celém úseku objektu C101 proběhne kompletní výměna celé konstrukce vozovky, včetně sanace podloží v tl. 30 cm.

Průzkumem vozovky byly v předmětném úseku zjištěny ložné a obrusné vrstvy tvořené penetračním makadamem a živičným nátěrem v celkové tloušťce 6 – 8cm. Podkladní vrstvy jsou tvořený zahliněným štěrkem v průměrné tloušťce 18cm. Vrchní vrstvy se živičným pojivem budou odstraněny vybouráním a odvezeny na skládku ve vzdálenosti 8 km. Podkladní vrstvy budou odkopány a následně použity do zásypů, případně po promíchání se štěrkodrtí fr. 0/32 pro sanaci podloží v tloušťce 30cm.

Dále budou vybourány veškeré stavbou dotčené betonové obrubníky, případně všechny další dotčené konstrukce a tento inertní materiál, stejně jako dřevo a přebytečná zemina budou odváženy na skládku v vzdálenou do 12km.

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133. Bude dbáno na ochranná pásma inženýrských sítí a na neporušení stability podpěrných bodů vzdušných vedení. Výkopové práce budou probíhat nad hladinou podzemních vod v horninách 3. tř. těžitelnosti. Minimální požadovaná hodnota modulu pružnosti zhutněné pláně vozovky je 45 MPa.

V rámci objektu nebude prováděno žádné odhumusování. Dotčené okolní plochy a vzniklé zelené pásy budou na závěr stavebních prací ohumusovány v tloušťce 15cm a osety travním semenem.

C 102	Komunikace III/4121, km 0,467-1,206

V rámci stavebního objektu C 102 bude provedena rekonstrukce silnice III/4121 v extravilánu za obcí Kuchařovice. Začátek úseku je na hranici obce v km 0,467 a na konci se v km 1,206 plynule napojí na úsek silnice, překládaný v rámci stavby „Silnice I38 Znojmo obchvat, 1.stavba, 2.etapa“.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 739 m.

Konstrukce vozovky :

Rekonstrukce této části silnice spočívá v úpravě stávající vozovky recyklací za studena na místě (SROSM A/1) s doplněním kameniva v tl.50mm. Recyklace bude provedena v tloušťce 200 mm. Na takto upravenou vrstvu bude položena nová obrusná vrstva ACO 11 v tl.60 mm. Přesné určení skladební receptury SROSM bude provedeno na základě posouzení sond skladby stávající vozovky, které se provede před započetím stavebních prací.

Tato recyklace bude provedena ve výměře 3894 m2.

Směrové a výškové řešení:

Vzhledem ke způsobu rekonstrukce je směrové vedení trasy totožné se stávajícím. Stejně tak navržená niveleta je souběžná se stávající.

Šířkové uspořádání:

Od km 0,467 po km 0,850 v extravilánu je silnice řešena v šířkové kategorii S 6,5/50 s odvodněním do souběžných oboustranných příkopů.

Základní šířkové uspořádání komunikace S 6,5/50 :

Jízdní pruhy  ...............…….  2 x 2,75 m

Nezpevněná krajnice.......…. 2 x 0,50 m

Celkem ……………………….…..6,50 m

Od km 0,850 do KÚ bude vozovka vzhledem ke stávajícím šířkovým poměrům, které bez neúměrně vysokých stavebních nákladů a záboru okolních pozemků nelze upravit na minimální normovou šířku, ponechána ve stávajícím šířkovém uspořádání s volnou šířkou vozovky 5,5 m.

Jízdní pruhy  ...............…….  2 x 2,50 m

Nezpevněná krajnice.......…. 2 x 0,25 m

Celkem ……………………….…..5,50 m

Bezpečnostní zařízení :

Podél celého úseku budou doplněny směrové sloupky ve vzájemné vzdálenosti dle ČSN 73 6101.

Odvodnění:

Odvodnění vozovky je navrženo do upravených stávajících souběžných příkopů, zaústěných na straně k obci Kuchařovice přes lapače splavenin do nové dešťové kanalizace (úsek km 0,467-0,750), na konci trasy budou napojeny na příkopy překládaného úseku v rámci stavby „Silnice I/38 Znojmo-obchvat“ (úsek km 1,000-1,206) a území mezi těmito dvěma úseky (km 0,750-1,000) bude odvodněno do dvou horských vpustí v km 0,840 vpravo a v km 0,850 vlevo, napojených na novou dešťovou kanalizaci DN 400 délky 214m, vyústěnou v km 1,067 zpět do pravostranného příkopu.

Vzhledem k úpravě odvodnění je nutné zhotovit nové propusty pod hospodářskými sjezdy na okolní pozemky. Jedná se o celkem 4 sjezdy, pod kterými se osadí trubní propusty DN400.

Konstrukce hospodářských sjezdů je následující:

Asfaltový beton střední	ACO 11 (ABS II)	ČSN EN 13108-1	60 mm		Penetrační makadam	PM	ČSN 736127	90 mm

Štěrkodrť	ŠD  	ČSN 736126	200 mm

Konstrukce vjezdu celkem			350 mm

Zemní práce :

Stávající zemní těleso je vedeno převážně ve stávajícím zářezu. Vzhledem ke způsobu rekonstrukce je ale zřejmé, že zemní práce budou pouze malého rozsahu, týkající se převážně úprav odvodnění komunikace a předpokládá se mírný nadbytek výkopové zeminy. Přebytečný materiál včetně vytěžených hmot se odveze na skládku ve vzdálenosti do 12 km

Veškeré zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133. Bude dbáno na ochranná pásma inženýrských sítí a na neporušení stability podpěrných bodů vzdušných vedení. Výkopové práce budou probíhat nad hladinou podzemních vod v horninách 3. tř. těžitelnosti. Svahy silničního tělesa včetně podélných příkopů a rigolů jsou navrženy ve sklonech 1:2 a v místě hlubšího zářezu od výšky 0,3 m nade dnem příkopu ve sklonu 1:1,5.

V rámci objektu nebude prováděno žádné odhumusování. Veškeré svahy násypového a výkopového tělesa budou na závěr stavebních prací ohumusovány v tloušťce 15cm a osety travním semenem.

C 106	Dopravní značení – 1.STAVBA

Výstavba bude probíhat za celkové uzavírky celého úseku. Je proto třeba dočasným dopravním značení vyznačit objížďkové  trasy v obou směrech, které budou vedeny dvěma trasami a to:

- po silnici II/408 do obce Suchohrdly, odtud po silnici II/413 po křižovatku se silnicí II/412

- po silnici II/408 směr Přímětice po křižovatku se silnicí II/399 od Únanova, po ní dále až po křižovatku se silnici II/361 ve Znojmě

Na závěr stavebních prací bude v rekonstruovaném úseku provedeno nové trvalé svislé i vodorovné dopravní  značení, odsouhlasené DI Policie ČR Znojmo dne 27.5.2009

C 107	Chodníky, vjezdy, odstavné plochy-KUCHAŘOVICE

Vzhledem k šířkovým úpravám silnice a také kvůli nevyhovujícímu stavebně-technickému stavu se rozhodla Obec Kuchařovice provést v této lokalitě kompletní rekonstrukci chodníků. Zároveň budou v požadovaných místech vybudovány chodníky nové v minimální šířce 1,50m. Šířka rekonstruovaných chodníků je proměnná, odvislá od stávajícího šířkového uspořádání dopravního prostoru a stávající zástavby.

Současně s chodníky se zrekonstruují a výškově napojí stávající vjezdy do okolní zástavby. Jedná se celkem o 21 vjezdů a budou provedeny v zesílené konstrukci a z barevně odlišné dlažby.

V km 0,159 – 0,170 vlevo a km 0,278 – 0,323 vpravo budou vybudovány odstavné parkovací pruhy pro podélné stání šířky 2,0 m a v celkové délce 51,0 m. Bude zde zřízeno 9 stání pro vozidla kategorie O1, z toho 1 pro osoby zdravotně postižené.

Další podélné stání budou vybudována v km 0,035-0,041 vlevo (1 stání O1) a v km 0,066-0,072 vlevo (1 stání O1).

Konstrukce chodníků, vjezdů a stání :

Chodníky budou lemovány betonovým obrubníkem ABO 100/15/25 o výšce 120 mm u vozovky (součást vozovky), u zeleného pásu chodníkovým obrubníkem ABO 100/8/25 do betonového lože převýšeným o 60 mm.

V místě pro přecházení vozovky a u parkoviště bude na styku se silnicí pomocí přechodových obrubníků ABO 100/15/25 LV (resp.PV) niveleta obrubníků snížena ze 120 mm na 20 mm nad hranou komunikace jako bezbariérová úprava pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Tato úprava spočívá v provedení tohoto snížení pomocí nájezdových obrubníku ABO 100/15/15 N a vydláždění signálního pásu šířky 0,4m z reliéfní dlažby podél nich.

V místech vjezdu do objektu bude provedeno stejné snížení nivelety obrubníku pomocí přechodových obrubníků ABO 100/15/25 LV (resp.PV) a nájezdových obrubníků ABO 100/15/15 N.

Všechny obrubníky jsou uloženy do betonového lože C 12/15 s opěrou.

Konstrukce chodníku je navržena v následujícím složení :

Dlažba betonová zámková	DL I	ČSN 73 6131	60 mm

Drcené kamenivo fr. 0 - 5	lože		30 mm

Štěrkodrť	ŠD	ČSN 73 6126	min. 150 mm

Konstrukce chodníku celkem			min. 240 mm

Konstrukce vjezdů a parkovacích stání je navržena v následujícím složení :

Dlažba betonová zámková	DL I	ČSN 73 6131	80 mm

Cementový beton jemný	CBJ	ČSN 73 6124	 40 mm

Štěrk část. vyplněný cem. maltou	ŠCM   	ČSN 73 6127     	150 mm

Štěrkodrť	ŠD	ČSN 73 6126	150 mm

Konstrukce vjezdu celkem			420 mm

Součástí objektu je i napojení dvou nezpevněných místních komunikací v km 0,182 vlevo a v km 0,464 vlevo a dvou v extravilánu ležících vjezdů k objektům v km 0,489 vpravo a km 0,540 vpravo. Úprava napojení a vjezdů se provede v délce minimálně 4,0m.

Konstrukce napojení nezpevněných místních komunikací je navržena ve složení:

Asfaltový beton střední	ACO 11 (ABS II)	ČSN EN 13108-1	60 mm		Penetrační makadam	PM	ČSN 736127	90 mm

Štěrkodrť	ŠD  	ČSN 736126	200 mm

Konstrukce vjezdu celkem			350 mm

V km 0,033 - 0,039 vlevo a km 0,200 - 0,208 vlevo bude nutno vyrovnat mírný výškový rozdíl mezi vnější hranou chodníku a okolním terénem. To se provede zřízením betonových palisádových zídek z dílců PASO PA - 2/60 v délce 6,0m, resp. 8,0m. Palisády se osadí do betonového lože C12/15. Výška zídky se provede dle skutečných výškových poměrů, maximálně však 40cm nad chodník. Za palisádové zídky bude vložena nopová folie a u zídky v km 0,033 – 0,039 zásyp štěrkopískem tloušťky minimálně 50cm s drenáží, napojenou na přípojky dešťových svodů.

Odvodnění:

Chodníky i parkovací stání jsou navržena v příčném spádu 2 % směrem do komunikace. Odvodnění je zajištěno novými dešťovými vpustěmi, které se přípojkou PP DN150 zaústi do nově budované dešťové kanalizace(objekt C 310).

Výjimku tvoří pouze parkovací stání v km 0,159-0,170 vlevo, kde je z důvodu napojení komunikací na okolní terén navržen příčný spád 2% směrem k obrubníku a odvodnění je zajištěno novou dešťovou vpustí.

Zemní práce:

Stávající kryty chodníků a vjezdů budou odstraněny a odvezeny na skládku v Hodonicích, vzdálenou cca 11km. Vrchní vrstvy se živičným pojivem budou odstraněny vybouráním a odvezeny na skládku do 8 km. Podkladní vrstvy budou odkopány a následně použity do zásypů. Dále budou vybourány veškeré stavbou dotčené betonové obrubníky, případně všechny další dotčené konstrukce a tento inertní materiál, stejně jako dřevo a přebytečná nevhodná zemina budou rovněž odváženy na skládku do 12 km.

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133. Bude dbáno na ochranná pásma inženýrských sítí a na neporušení stability podpěrných bodů vzdušných vedení. Výkopové práce budou probíhat nad hladinou podzemních vod v horninách 3. tř. těžitelnosti.

V rámci objektu nebude prováděno žádné odhumusování. Dotčené okolní plochy a vzniklé zelené pásy budou na závěr stavebních prací ohumusovány v tloušťce 15cm a osety travním semenem. Vhodný zemník pro dovoz potřebné kubatury humusu si zajistí dodavatel stavby po dohodě se zástupci OŽP a investora.

Objednatelem objektu je Obec Kuchařovice.

C 108	Vyvolané úpravy místních komunikací - Kuchařovice

V rámci objektu bude provedeno napojení místních komunikací na silnici III/4121. Jedná se o výškové napojení sedmi komunikací v úseku mezi km 0,053 a 0,357.

Délka všech úprav bude 3 až 5 m od vnější hrany vodícího proužku sil. III/4121.

Směrové řešení:

Polohové umístění napojení místních komunikací je dáno jejich stávajícím umístěním, na které bude úprava plynule napojena.

Výškové řešení :

Výškové vedení místních komunikací bude s nutnými úpravami, vyvolanými novým stavem hlavní komunikace kopírovat stávající stav. Uspořádání bude brát zřetel na zachování odtokových poměrů tak, aby výškovou změnou nedošlo k narušení odvodnění upravovaných komunikací.

Šířkové uspořádání:

Příčná uspořádání napojení budou odpovídat stávajícím šířkám místních komunikací tak, aby na ně bylo plynule napojeno.

Konstrukce vozovky :

Napojení se provede zřízením celé konstrukce vozovky ve složení totožném s hlavní trasou (objekt C101):

Asfaltový beton střednězrnný	ACO 11 (ABS II)	ČSN EN 13108-1	50 mm

Postřik spoj. emulzí s modif. asf.	PSE	ČSN 736129	  0,35 kg/m2

Obalované kamenivo	ACP 16 (OKS I)   	ČSN EN 13108-1	  80 mm

Postřik spoj. emulzí s modif. asf.	PSE	ČSN 736129	  0,35 kg/m2

Penetrační makadam	PM	ČSN 736127	90 mm

Štěrkodrť                            	ŠD       	ČSN 736126     	200 mm

Štěrkodrť                             	ŠD       	ČSN 736126     	150 mm

Konstrukce vozovky celkem		          	570 mm

Zemní práce:

Vrchní vrstvy stávajících konstrukcí se živičným pojivem budou odstraněny vybouráním a odvezeny na skládku do 8 km. Podkladní vrstvy budou odkopány a následně použity do zásypů, případně po promíchání se štěrkodrtí fr. 0/32 pro sanaci podloží v tloušťce 30cm.

Dále budou vybourány veškeré stavbou dotčené betonové obrubníky, případně všechny další dotčené konstrukce a tento inertní materiál, stejně jako dřevo a přebytečná zemina budou odváženy na skládku do 12 km.

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133. Bude dbáno na ochranná pásma inženýrských sítí a na neporušení stability podpěrných bodů vzdušných vedení. Výkopové práce budou probíhat nad hladinou podzemních vod v horninách 3. tř. těžitelnosti. Minimální požadovaná hodnota modulu pružnosti zhutněné pláně vozovky je 45 MPa.

V rámci objektu nebude prováděno žádné odhumusování ani ohumusování.

C 109	ÚPrava objízdných tras

V průběhu stavby dojde k omezení provozu na rekonstruované komunikaci a doprava bude odkloněna ze silnice III/4121 na okolní komunikace. Jedná se o komunikace II. třídy (správa SÚS JMK), jmenovitě  II/412, II/413, II/399 a II/361

Část těchto komunikací vykazuje už nyní značné množství poruch a navýšením intenzit dojde k dalšímu poškození těchto komunikací.

Po dokončení stavebních prací a ukončení objížďkových tras bude provedena úprava těchto komunikací:

- silnice II/399 – od křižovatky se silnici II/408 (kruhový objezd) po křižovatku se silnicí II/361 ve Znojmě (k.ú. Kuchařovice, Znojmo-město)

předpokládaná úprava:

provede se seříznutí krajnic, očištění vozovky, vyspravení výtluků ACL 11, postřik spojovací emulzí, položení asfaltového koberce ACO 11 tl. 40mm a doplnění krajnic štěrkodrtí.

- silnice II/412 – od křižovatky se silnicí II/413 (kruhový objezd) ve Znojmě po hřbitov na ulici Suchohrdelské ve Znojmě (k.ú. Znojmo-město)

předpokládaná úprava:

provede se odfrézování stávajícího krytu v tl. 50mm a po postřiku spojovací emulzí se položí obrusná vrstva ACO 11 v tloušťce 50mm.

- silnice II/413 – od obce Suchohrdly po most přes Lesku u kruhového objezdu v křižovatce se silnici II/412 (kú. Znojmo-město, Dobšice, Suchohrdly)

předpokládaná úprava:

předpokládá se výskyt lokálních poruch typu výtluk, které se vyspraví metodou zaplátování tryskovou metodou.

Přesný způsob stavebních úprav, které budou prováděny se určí po ukončení objížděk dle závažnosti poruchy obrusné vrstvy krytu vozovky.

C 201 	Most ev.č.4121-3 přes Dobšický potok

Stávající most ev.č. 4121-3 bude kompletně odstraněn. Most slouží k mimoúrovňovému křížení silnice č. III/4121 přes Dobšický potok. Most se kompletně nachází v intravilánu obce.

Stávající most bude nahrazen mostem novým. Jedná se železobetonový monolitický rám založený vzhledem k blízkosti okolní zástavby a velikosti pracovního prostoru na mikropilotách. Deska nosné konstrukce je zesílena náběhy. Na opěry jsou zavěšena šikmá křídla délky 2,93 m až 8,27 m. Skrze dřík křídel na povodní straně mostu budou vyústěny dešťové kanalizace. Na mostě jsou železobetonové monolitické chodníkové římsy (dostředný příčný sklon 2 %), do nichž je dodatečně kotveno ocelové mostní zábradlí výšky 1,10 m. Vozovka na mostě bude asfaltobetonová, izolace celoplošná, odvodněná trubičkami. Příčný sklon vozovky je jednostranný (pravostranný) 2,5 %. Přechodové oblasti jsou řešeny dle VL 4 s klínem z hubeného betonu a odvodnění rubů opěr drenáží. Most bude odvodněn příčným spádem.

Koryto vodoteče pod mostem (+ 2,50 m proti vodě a 3,70 m na povodní straně) bude odlážděno lomovým kamenem do betonu se zakončením do betonových prahů. Koryto bude na délku úpravy upraveno do tvaru lichoběžníku. Na závěr výstavby mostu bude na levé straně vodního toku pod mostem zřízena jednoduchá přechodová lávka pro migraci drobných živočichů. Šířka lávky bude 0,50 m, délka 17,0 m s navázáním na rostlý břeh před a za mostem. Lávka bude zavěšená do opěry mostu. Konstrukce lávky bude z ocelových úhelníků, na které budou uloženy prkna tl. 30 mm.

Rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné uzavírky komunikace silnice III/4121.

C 301	Přeložka vodovodu DN 100 Kuchařovice

Stávající vodovod PVC 110 v Kuchařovicích v km 0,229 – 0,276 sil.III/4121 je veden v komunikaci. Po  rekonstrukci komunikace a změně šířkového uspořádání se bude vodovod nacházet pod obrubníkem nebo navrženým odvodněním komunikace. V tomto úseku bude vodovod přeložen mimo navrženou komunikaci. Přeložka je navržena z litinového potrubí DN 100 v délce 48,1 m. Současně dojde k přepojení 3 ks vodovodních přípojek.

V místě křížení s Dobšickým potokem v km 0,252 je vodovod převeden přes stávající konstrukci mostu. Vodovod bude přeložen mino rekonstruovaný most pomocí shybky s min. krytím 1,0 m pod tokem. Pro nedostatek místa bude shybka uložena pod opevnění toku, které je součástí rekonstrukce mostu. Z tohoto důvodu požaduje správce toku označení trasy vodovodu pod mostem aspoň na jedné straně vytyčovacím sloupkem.

C 310 	Dešťová kanalizace Kuchařovice

Stávající dešťová kanalizace, která je vedena po obou stahách komunikace v chodníku je dle kamerového průzkumu v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. V rámci rekonstrukce vozovky  sil.III/4121 je navržena  nová dešťová kanalizace  - Sběrač A a Sběrač B. Oba sběrače jsou vyústěny do Dobšického potoka pod navrženou rekonstrukcí mostu v místech mostních křídel.

Sběrač A je navržen z potrubí DN 400 v délce 108,0 m a potrubí DN 300 v délce 135,0 m. Sběrač B je navržen z potrubí DN 400 v délce 55,5 m a potrubí DN 300 v délce 153,0 m.

Stávající kanalizace DN 400 bude vybourána včetně šachet.

C 313	Dešťové přípojky kuchařovice

Objekt se zabývá stavebním řešením dešťových kanalizačních přípojek veškeré zástavby, která  přiléhá k navržené dešťové kanalizaci C301. Napojení přípojek bude provedeno současně se stavbou  jednotlivých sběračů navržené dešťové kanalizace C301. Přípojky budou rozděleny na část veřejnou (hradí obec Kuchařovice) a část domovní (hradí majitelé jednotlivých nemovitostí).

Objednatelem objektu je Obec Kuchařovice.

C 401 	Ochrana kabelů VN Kuchařovice

Trasa komunikace je v km 0,350 křížena kabelem VN 22 kV. Přesní poloha uložení kabelu pod vozovkou není známa. Vzhledem k zesílení konstrukce vozovky a sanaci podloží vozovky v tl. 30 cm je třeba v místě křížení počítat s jejich možnou úpravou. Dle dokumentace majetkového správce není vyznačena jeho ochrana. Na základě této informace je navrženo řešení ochrany stávajících 2ks kabelů uložením do betonového žlabu typu TK1.

C 402 	Ochrana kabelů NN  Kuchařovice

Předmětem objektu je zabezpečení stávajících kabelů společnosti E.ON v rámci rekonstrukce silnice III/4121 v úseku km 0,000 až po km 0,460.

V km 0,005 se nachází kabelový prostup, ve kterém je zatažen stávající kabel. V rámci stavebních úprav se provede výšková úprava stávající chráničky.

V km 0,325 se provede přeložka stávajícího stožáru č.69a. Tento stožár se přeloží mimo budoucí komunikaci blíže k domu č.p.204. Současně s přeložkou betonového stožáru se přeloží i venkovní nadzemní vedení v délce 40m.

V km 0,370 se provede zabezpečení 2 kabelů, které jsou zataženy do stávajícího kabelového prostupu. Po provedené identifikaci délky stávajícího prostupu a jeho uložení pod silnicí III/4121 se provede založení nového prostupu pomocí dělené chráničky PE 110mm. Současně se založí rezervní prostup pro výhledovou kabelizaci NN sítě.

V km 0,425 a 0,457 se provede zajištění stávajících kabelových prostupů přes silnici III/4121. Na základě zjištěného stavu rozsahu prostupu se provede ochrana stávajících kabelů pomocí dělené chráničky PE 110mm. Současně se založí rezervní chráničky v tělese silnice III/4121.

C 410 	Přeložka kabelů MTS Kuchařovice

Rekonstrukcí silnice III/4121 dojde v úseku od km cca 0,000 až po km 0,350 k narušení stávajících místních telefonních kabelů. K narušení dojde ve 4 místech silnice III/4121.

V km 0,005 dojde k narušení 2 stávajících kabelů, které křižují ulici Znojemskou. Na těchto kabelech navrhujeme novou dělenou chráničku o prům. 110mm. Do jedné se uloží stávající kabely a druhá chránička bude rezervní.

V km 0,095 dojde k narušení 2 kabelů, které se přeloží do nové chráničky. U domu č.p.166 se provede přeložka kabelu, která se ukončí až u domu č.p.136.

V km 0,160 u domu č.p.139 je navržena přeložka stávajících 2 kabelů, které se přeloží do nové trasy tak, aby v budoucnu nezasahovaly do nové komunikace. Přeložka se provede novými kabely stejného typu a profilu. Pod ulicí Znojemskou  a pod projektovanou novou zpevněnou plochou vedle domu č.p.124 budou kabely uloženy v chráničce.

V km 0,337 se přeloží 4 kabely, které kříží ulici Znojemskou. Všechny kabely budou nahrazeny novými stejného typu a profilu. V místě křížení s ulicí Znojemskou v km 0,337 i v místě křížení s místní komunikací u domu č.p.175 budou kabely uloženy v chráničce typu PE 110mm.

C 420 	Přeložka DK

Rekonstrukcí silnice III/4121 dojde v km 0,520 k narušení stávajícího „starého“ dálkového kabelu, který se v místě křížení se silnicí  III/4121 přeloží do nové trasy. Přeložka dálkového kabelu se provede novým ekvivalentním typem kabelu z důvodu, že stávající typ se již nevyrábí. V místě křížení trasy se silnicí III/4121 se kabel uloží do chráničky PE 110mm. Souběžně s ní se uloží rezervní chránička PE 110mm.Hloubka uložení chrániček pod budoucí komunikací bude min. 1,2m.

C 501	Přeložka STL plynovodu Kuchařovice

Stávající STL plynovod dn 63 PE (z r.1998) je veden v prostoru stávajícího silničního mostu,  v  jeho těsné blízkosti (cca 0,5 m). Tento stávající STL plynovod je veden přes vodoteč z břehu do  břehu uložen v ochranné trubce dn 225 PE, což odporuje stávajícím platným plynárenským předpisům. Stávající silniční most bude rozebrán a ve stejném místě bude vybudován most nový. Vzhledem  k tomu,  že při demolici mostu hrozí nebezpečí mechanického poškození stávajícího plynovodu, a tím možnost úniku plynu, bylo po konzultaci s provozovatelem plynovodu (p.J.Koštoval) dohodnuto následující řešení :

- Stávající STL plynovod dn 63 PE bude na obou stranách vodoteče přerušen, oba konce zaslepeny a plynovod včetně ochranné trubky vedoucí přes vodoteč bude demontován. Vzhledem k tomu, že plynovody v obci Kuchařovice jsou zokruhovány, je možno v období nejmenších odběrů plynu (květen – září) nechat bez propojení na dobu nezbytně nutnou pro stavbu nového mostu.

- Po dokončení stavby mostu bude plynovod zpětně propojen ocelovým potrubím DN 50  tak, aby přechod vodoteče vrchem byl proveden výškově na úrovni mostovky nového mostu. Plynovod bude tímto opatřením mimo průtočný profil mostu, a tak bude chráněn před případným zvýšením hladiny ve vodoteči (křížení se nachází na návodní straně mostu).

C 701 	Oplocení

Při provádění přeložky vodovodu (viz. obj. C301 Přeložka vodovodu DN 100 Kuchařovice)  v prostoru mostu přes Dobšický potok (km 0,258 vpravo) dojde k zásahu do předzahrádky před domem č.p. 198. Stávající plot z betonových tvarovek bude v vybourán v nejmenší možné délce. Provede se přeložení vodovodu a po ukončení prací na přeložce se oplocení vyzdí do původního stavu. Pod zídkou se zhotoví základový pás šířky 0,30m a hloubky 0,60m. Předpokládaná délka demolovaného oplocení je 9,5m.

Po levé straně v km cca 0,245 bude provedeno zaústění nové dešťové kanalizace (obj. C 310 Dešťová kanalizace Kuchařovice) přes křídlo nového mostu přes Dobšický potok. Při výstavbě této kanalizace a mostu dojde k zásahu do přilehlé zahrady. Proto bude před započetím stavebních prací provedeno odstranění stávajícího drátěného oplocení tohoto pozemku včetně kamenné zídky. Po ukončení výstavby kanalizace a mostu bude zřízeno drátěné oplocení nové s podezdívkou z štípaného betonu v původní trase. Délka dotčeného oplocení je 17m.

C 801 	Sadové úpravy

Na závěr stavebních prací budou ve vhodných částech rekonstruovaného úseku silnice III/4121 provedeny drobné sadové úpravy. Jedná se především o zářezové svahy v úseku mezi km 0,560 – 0,630 vlevo, km 1,040-1,080 vlevo a km 1,130 – 1,206 vpravo, kde se vysadí vhodná vegetace.

- Výsledky a závěry z průzkumů

  - Závěr z IG a HG průzkumu, 2/2008, GEOSTAR spol. s r.o., Brno

Firmou GEOSTAR spol. s r.o., Brno byl proveden inženýrsko-geologický průzkum v místě stavby mostů (ev.č. 4121-2 ve Znojmě a ev.č. 4121-3 v Kuchařovicích) a v místě zárubní gabionové zdi. Dále byl proveden hydrogeologický průzkum pro vsakování v místě v DÚR navrženého vsakovacího systému. Z výsledků průzkumu vyplývá:

KUCHAŘOVICE – MOST

IG průzkum zjistil pod 1,8 m mocnou vrstvou navážek souvrství fluviálních písčitých jílů a jílů se střední až vysokou plasticitou měkké až tuhé konzistence. Od hloubky 8,6 m již bylo zastiženo eluvium biotitické žuly charakteru písku s jílovitou příměsí, od 9 m zcela zvětralá a od 9,5 až na bázi vrtu v 10 m silně zvětralá biotitická žula. Zkouška TDP zjistila pod 0,6 m mocnou vrstvou navážek rovněž souvrství fluviálních sedimentu – do hloubky 4,0 m písčité jíly, do hloubky 7,0 jílovité písky. Níže bylo zastiženo eluvium a zvětralá biotitická žula.

ZNOJMO – MOST

IG průzkum zjistil pod 2,7 m mocnou vrstvou navážek souvrství fluviálních písčitých jílů a jílů měkké až tuhé konzistence. V hloubce 5,7-6,4 m byla uložena vrstva štěrku. Od hloubky 6,4 m již bylo zastiženo eluvium biotitické žuly charakteru písku jílovitého, od 7,2 m až na bázi vrtu v 8 m zcela zvětralá biotitická žula. Zkouška TDP zjistila pod 0,4 m mocnou vrstvou navážky rovněž souvrství fluviálních sedimentu – písčitých jílů místy s příměsí úlomků, popř. valounů do hloubky 6,0 m a štěrku do hloubky 6,6 m. Níže bylo zastiženo eluvium biotitické žuly.

Hladina podzemní vody ve vrtu V1 byla zastižena v jílovitých sedimentech v hloubce 3,7 m a v eluviu biotitické žuly v hloubce 8,6 m a ustálila se v hloubce 3,8 m. Ve vrtu V2 byla naražena v písčito-jílovitých sedimentech v hloubce 2,4 a 3,0 m a ustálila se v hloubce 3,9 m pod terénem. Z hlediska chemického působení vody na beton se v obou případech jedná o slabé agresivní chemické prostředí (XA1) podle normy CSN EN 206-1, tab. 2.

Mosty ve Znojmě a v Kuchařovicích budou založeny hlubinně. Hladina podzemní vody bude negativně ovlivňovat postup při jejich stavbě.

ZNOJMO – KUCHAŘOVICE – ZÁRUBNÍ GABIONOVÁ ZEĎ

IG průzkum zjistil 0,1 – 0,6 m mocnou vrstvu navážek. Pod nimi byly zastiženy deluviální sedimenty, v jednom z vrtů byly navážky uloženy na silně zvětralé biotitické žule již v hloubce 0,3 m pod terénem. Deluviální sedimenty měly charakter suti s jílovitou výplní a dosahovaly do hloubky 0,5 m, v dalším vrtu se jednalo o charakter jílovitého písku pevné konzistence s příměsí úlomků a sedimenty dosahovaly do hloubky 1,5m. Hlouběji bylo zastiženo eluvium biotitické žuly charakteru suti s jílovitou výplní, v dalších vrtech silně až mírně zvětralá biotitická žula. Zkoušky TDP zjistily 0,2 - 0,4 m mocnou vrstvu navážek, dále vrstvu středně ulehlých písčitých svahovin do hloubek 1,0 – 1,2 m a níže eluvium a zvětralou biotitickou žulou.

Zárubní zeď bude podle projektu založena plošně v hloubce cca 1 m pod úrovní vozovky. Vzhledem k tomu, že při IG průzkumu nebyla zastižena podzemní voda, tzn. geologické poměry jsou dle ČSN 73 1001 jednoduché, a jedná se o nenáročný objekt, bude při návrhu a posouzení základu třeba postupovat podle zásad 1. geotechnické kategorie.

Vzhledem k vysoké proměnlivosti podloží v úseku uvažované stavby zárubní zdi je nutné

převzetí základové spáry geotechnikem.

ZNOJMO – KUCHAŘOVICE – VSAKOVÁNÍ

Na základe archivní dokumentace vrtu Geofondu, který zastihl v blízkosti zájmové lokality v hloubce 1,3 m neogenní písky, byl realizován průzkumný vrt pro zjištění možnosti vsakování.

Pod vrstvou navážek byl od hloubky 0,3 m zastižen jíl obsahující opracované valouny křemene o velikosti do 4 cm (15%). Od hloubky 1,2 m až na bázi vrtu (ve 4 m) byl zastižen jíl jemně písčitý obsahující do hloubky 2,5 m valouny o velikosti do 5 cm (5%).

Z křivek zrnitosti byl určen koeficient filtrace u vzorků z těchto poloh řádově k=10-9m/s. Dle zkušeností je pak reálný k o řád vyšší, tedy k=10-8m/s. Zeminy s koeficientem filtrace menším než k=10-6m/s však nejsou pro přímé zasakování příliš vhodné.

Na základě těchto skutečností rozhodl projektant se souhlasem investora o změně způsobu odvodnění inkriminovaného území, kdy vsakovací systém bude nahrazen kanalizací.

  - Závěr z laboratorního geotechnického průzkumu, 10/2006, SILTEST , Brno

V trase byl proveden v 10/2006 silniční laboratoří SILTEST posudek silničního podloží na jehož základě je zemina v podloží vozovky dle ČSN 72 1002 zařazena:

- v intravilánu obce Kuchařovice (km 0,000 – cca 0,650) jako písek hlinitý, resp. písčitý jíl, nebezpečně namrzavý, zařazený  do III. – IV. skupiny, pro podloží vozovky málo vhodný. Je nutné provést sanaci podloží v min. tloušťce 30cm.

- v extravilánu (cca km 0,650 – KÚ) jako štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, resp. jílovitý štěrk, mírně namrzavý až namrzavý, zařazený do II. – IV. skupiny, pro podloží vozovky vhodný

  - Závěr z kamerového monitoringu stávající dešťové kanalizace, 11/2006, Wombat s.r.o. , Brno

Stávající dešťová kanalizace je vedena po obou stranách rekonstruovaná silnice a cca uprostřed předmětného úseku je vyústěna do Dobšického potoka. Jedná se tedy o 4 samostatné stoky o DN 300 – 600. Monitoringem byla zjištěna řada neprůchodných úseku a poruch, které činí tyto stoky nepoužitelnými pro odvedení srážkové vody ze silnice a přilehlého území.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je nutno pro odvodnění vozovky, okolního území a místních komunikací vybudovat novou dešťovou kanalizaci.

- Dotčená ochranná pásma, chráněná území

  - Ochranná pásma pozemních komunikací

silnice II.+ III. tř		  15 m od osy komunikace na obě strany

místní kom.		  15 m od osy komunikace na obě strany

  - Ochranná pásma inženýrských sítí

V zájmovém prostoru se nacházejí podzemní vedení STL plynu, dálkové kabely, sdělovací kabely, nadzemní vedení NN, kabely NN a VN, kanalizace a vodovod s následujícími vzdálenostmi ochranných pásem:

Vedení 1-35 kV

pro vodiče bez izolace			7 m od krajního vodiče na obě strany

pro vodiče s izolací základní		2 m od krajního vodiče na obě strany

závěsná kabelová vedení		1 m od krajního vodiče na obě strany

Podzemní vedení plynárenská

STL  a NTL plynovod 			1 m od líce potrubí na obě strany

Podzemní vedení trubní ostatní

Vodovod a kanalizace do 500 mm	1,5 m od líce potrubí na obě strany

Vodovod a kanalizace nad 500 mm	2,5 m od líce potrubí na obě strany

Kabelové vedení

Spojovací kabely			1 m od krajního kabelu na obě strany

Silnoproud do 110 kV			3 m od krajního kabelu na obě strany

Šířka manipulačního pásma při výstavbě přeložek IS v rámci předmětné stavby:

- sdělovací kabely ( s rýhou šířky do 60 cm a hloubkou 80 cm)		4 m (3+1 od osy)

- vodovody ( s rýhou šířky do 1,0 m a hloubkou do 1,5 m)		6 m (3+3 od osy)

- kanalizace ( s rýhou šířky do 2,0 m a hloubkou do 5,0 m)		8 m (4+4 od osy)

- STL plynovody ( s rýhou šířky do 2,0 m a hloubkou do 5,0 m)		8 m (4+4 od osy)

Zákres všech inženýrských sítí je pouze informativní. Skutečnou polohu je nutno vytyčit ve spolupráci se správci inženýrských sítí.

  - Chráněná území

Stavba nezasahuje do žádného chráněného území.

Jedná se ovšem o území s archeologickými nálezy. Investor je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, umožnit provedení archeologického výzkumu a uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem.

- Zásah stavby do území

  - Odstranění staveb (demolice)

Rekonstrukce komunikace si vyžádá demolici mostu ev.č. 4121-3, který bude nahrazen mostem novým.

  - Kácení mimolesní zeleně a její náhrada

Výstavba stavebních objektů si vyžádá jen drobné odstraňování křovin a kácení náletových dřevin velmi malé sadovnické hodnoty, zejména v prostoru mostu přes Dobšický potok. Součástí stavby je objekt vegetační úprav, v rámci kterého bude provedena nová výsadba keřů a stromů

  - Rozsah zemních prací, zemníky a skládky

V intravilánu obce Kuchařovice budou zemní práce obsahovat pouze odstranění aktivní zóny stávající vozovky, výkop pro kanalizaci a přeložky IS. Stávající zemní těleso v extravilánu je vedeno převážně ve stávajícím zářezu. Vzhledem ke způsobu rekonstrukce je ale zřejmé, že zemní práce budou pouze malého rozsahu a předpokládá se nadbytek 4788m3 výkopové zeminy, která bude odvážena na skládku do 12 km.

V rámci stavby nebude prováděno žádné odhumusování.

Pro ohumusování v tl. 15 cm bude třeba 612 m3 ornice. Vhodný zemník pro dovoz potřebné kubatury humusu si zajistí dodavatel stavby po dohodě se zástupci OŽP a investora.

Celkový přehled kubatur zemních prací je v příloze B4 - Bilance zemních prací.

Předpokládá se, že výkopové práce budou probíhat nad hladinou podzemních vod v zeminách III. třídy těžitelnosti.

Na provedení sanace podloží se použije vhodný materiál z vytěžených podkladních vrstev stávajících konstrukcí, který se doplní a promíchá s nakupovanou štěrkodrtí.

  - Terénní úpravy

Nad rámec úprav souvisejících s vybudováním silničního tělesa - ohumusování a osetí ploch, nebudou v dotčeném území prováděny žádné samostatné terénní úpravy.

  - Ozelenění a jiné úpravy nezastavených ploch

V rámci stavby budou svahy silničního tělesa a ostatní nezpevněné plochy vzniklé v souvislosti s výstavbou osety travou.

  - Zásah do zemědělského půdního fondu

Stavbou nedojde k trvalému zásahu do pozemků ZPF. Stavbou kanalizace bude dočasně dotčen pozemek zahrady  p.č.380 v k.ú. Kuchařovice.

  - Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

V zájmovém území stavby se nenachází pozemky určené k plnění funkce lesa.

  - Zásah do jiných pozemků

Výstavbou budou dotčeny pozemky o způsobu využití jako ostatní plochy a zastavěná plocha a nádvoří.

- Nároky stavby na zdroje a její potřeby

  - Bilance nároků, možné zdroje, napojovací místa

Zajištění polohy hlavního stavebního dvora a tím i veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí zhotovitelů stavby. Elektrická energie potřebná pro stavební činnost bude zajištěna z mobilních zdrojů zhotovitele.

V prostoru celého staveniště není problém s připojením na komunikace a to jak na státní silniční síť, tak na místní komunikace a polní cesty.

  - Nakládání s odpady

a)  bilance druhů a jejich množství při stavbě i během provozu

Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební činnosti. Nakládání s nimi se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Odpady z provozu komunikace budou mít převážně charakter komunálních odpadů. Přehled odpadů předpokládaných při výstavbě je uveden následující tabulce :

| Katalogové | Název druhu odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| číslo |  |  |
| 15 00 00 | Odpadní obaly, sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkanina jinde neuvedené |  |
| 15 01 01 | papírový a/nebo lepenkový obal | O |
| 15 01 02 | plastový obal | O i N |
| 15 01 03 | dřevěnný obal | O |
| 15 01 04 | kovový obal | O i N |
| 17 00 00 | Stavební odpady |  |
| 17 01 00 | Beton, hrubá a jemná keramika, a výrobky ze sádry |  |
| 17 01 01 | beton | O |
| 17 01 02 | cihla | O |
| 17 01 03 | tašky a keramické výrobky | O |
| 17 01 06 | směsi obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 01 07 | směsi neuvedené pod 06 | O |
| 17 02 00 | Dřevo, sklo, plasty |  |
| 17 02 01 | dřevo | O |
| 17 02 02 | sklo | O |
| 17 02 03 | plast | O |
| 17 03 00 | Asfalt |  |
| 17 03 02 | asfalt bez dehtu | O |
| 17 04 00 | Kovy |  |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 06 | Kabely obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 04 07 | Kabely neuvedené pod 06 | O |
| 17 05 00 | Zemina |  |
| 17 05 03 | zemina obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 05 04 | zemina neuvedená pod 03 | O |
| 17 06 00 | Izolační materiály |  |
| 17 06 02 | ostatní izolační materiály | O |
| 17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady |  |
| 17 09 03 | jiné stavební a demoliční odpady obsahující neb.látky | N |
| 17 09 04 | jiné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 03 | N |

Předpokládaný přehled odpadů z provozu silnice je v následující tabulce :

| Katalogové | Název druhu odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| Číslo |  |  |
| 20 02 00 | Odpady z údržby zeleně |  |
| 20 02 01 | biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 03 00 | Ostatní odpad z obcí |  |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | O |
| 20 03 03 | uliční smetky | O |

b) využití, ukládání nebo likvidace odpadu

Inertní odpad (beton, zdivo), dřevo a přebytečná zemina budou odváženy na skládku v Hodonicích, vzdálenou cca 11km. Kamenité materiály z podkladních vrstev konstrukce vozovky budou po vybourání uloženy na mezideponii v prostoru stavby. Po doplnění dalším materiálem dovezeným ze zemníku budou opět použity do sanační vrstvy.

Odstraněné asfaltové vrstvy budou odvezeny na skládku do 8 km.

Kovy budou odváženy do sběrných surovin.

Případné nebezpečné odpady, např. obaly prostředků stavební chemie, musí zneškodňovat odborná autorizovaná firma. Zhotovitel povede evidenci přehledu odpadů zatříděných dle Katalogu odpadů, které vzniknou při stavební činnosti spolu s doklady o jejich likvidaci. Tyto dokumenty budou vyžadovány při kolaudaci stavby.

- Vliv stavby a provozu na PK na zdraví  a životní prostředí

  - Hluk z provádění stavby

Obytná zástavba se nachází zhruba na polovině řešeného úseku. Hluk bude zvýšen pouze v době realizace stavby. Asi největší zatížení lze očekávat z dopravy materiálů po přístupových komunikacích a z dopravy na objízdných trasách. Proto je třeba - dle možností dodavatele stavby- maximum technologické dopravy odklonit od obytné zástavby.

Pro snížení hlučnosti při provádění hlukově náročných prací, v blízkosti chráněné zástavby se všeobecně doporučují v uvedených lokalitách následující opatření:

- všechny stavební práce provádět pouze v denní době, a to od 7 do 21 hodin

- případné požadavky na noční práce či práce ve dnech pracovního volna (soboty, neděle, svátky) v předstihu konzultovat s orgány hygienické služby, které stanoví další podmínky

- zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností

- stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou s pohltivým povrchem (útlum cca 4 -8dB/A/)

- kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti (snížení ekvival. hladiny)

- dle možností umístit stroje co nejdále od obytné zástavby

- zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni, práci rozdělit do více dnů po menších časových úsecích (snížení ekvival. hladiny)

- staveništní dopravu organizovat vždy dle možností mimo obydlené zóny

- včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech a tak jim umožnit odpovídající úpravu režimu dne

Pokud budou dodrženy podmínky navržených opatření, lze dosáhnout snížení hlučnosti u některých strojů (především stacionárních - okružní pila, kompresor) až o 12 - 20 dB(A). Jednoznačně však tyto hodnoty nelze garantovat, neboť závisí na mnoha dalších faktorech. U mobilních strojů je omezení jejich hlučnosti technickými opatřeními velmi obtížné (např. nákladní automobily, bagry, jeřáby apod.). Omezení lze dosáhnout pouze organizačními opatřeními. Podstatný je i psychologický moment, kdy budou jednotlivé činnosti s místním obyvatelstvem v předstihu konzultovány a sdělena všechna opatření k eliminaci hlukové zátěže.Podrobněji je třeba problematiku hluku z výstavby řešit nejlépe s dodavatelem stavby (po realizovaném výběrovém řízení). Při jeho výběru je nutné brát v úvahu i možnosti dodavatele na takové stavební postupy, které budou znamenat co nejnižší hlukové zatížení obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru chráněné zástavby podél trasy komunikace lze předpokládat, že dodržení limitní hladiny hluku při výstavbě nebude činit zásadní problém.

    - Hluk z provozu komunikace

Hlukové poměry nebyly předmětem řešení. Vzhledem k nízké intenzitě dopravy se předpokládají menší než nejvyšší přípustné hodnoty hluku dle č.148/2006, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 11.

- Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností:

Projektová dokumentace byla zpracována dle  požadavků uvedených ve výchozích podkladech uvedených předchozím textu a dle požadavků a připomínek z dílčích projednání na výrobních poradách.

- 14.1.	Protipožární bezpečnost

Vzhledem k tomu, že se jedná o silniční stavbu a vzhledem k použitým stavebním materiálům ( zemina, kamenivo, beton, ocel…) nevyžaduje stavba sama o sobě z hlediska požární ochrany žádná zvláštní požárně bezpečnostní opatření dle vyhlášky Ministerstva vnitra o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru č.246/2001 Sb, § 41.

Navržená komunikace splňuje požadavky pro pojezd požárními vozidly. Po dobu provádění stavby bude neustále umožněn průjezd pohotovostních vozidel přes staveniště. Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí dotčeném území. Pro zásah požárních vozidel nebude stavba překážkou a stávající koncepce požární bezpečnosti obce nebude narušena. Jako nástupní plochu pro požární účely lze využít plochu komunikace.

- 14.2. 	BOZP

Před realizací stavby bude zadavatelem v souladu se z.č. 309/2006 Sb. stanoven koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění prací na staveništi. Zadavatel stavby musí předat tomuto koordinátorovi veškeré informace ve vztahu k projektové dokumentaci a dalším závazkům (termíny, roční období, technologie atd.) dodavatele stavby.

Zadavatel stavby doručí příslušnému Okresnímu inspektorátu bezpečnosti práce oznámení ohledně zahájení stavebních prací a to nejpozději do 8 dnů před předáním stavby zhotoviteli.

Na základě požadavku zadavatele stavby byl dle přílohy č.5 k prováděcí vyhlášce č. 591/2006 Sb. zpracován plán zajištění BOZP na staveništi

- 14.3.	Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Veškeré vstupy na chodníky a místa pro přecházení jsou navržena s bezbariérovou úpravou chodníků se sníženými obrubníky, s osazením signálních pásů z odlišně strukturované dlažby dle TP 133 a vyhl.č.369/2001 Sb.

- Další požadavky

Projednání  dokumentace:

Během  projektových prací bylo projednáno celkové řešení stavby a řešení jednotlivých stavebních objektů na výrobních výborech popř. na separátních jednáních s účastníky výstavby, zastupiteli obce a správci inženýrských sítí. Záznamy a doklady o projednání jsou obsahem přílohy „F“.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro vydání stavebního povolení a je v souladu se směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

V Brně, červen 2009                                                                Vypracoval: B. Urbánek