II/386 Kuřim ul. Zámecká

- Průvodní a technická zpráva

|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Miloš Bažant |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SÚS JmK, oblast SEVER |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název akce: |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  | II/386 Kuřim ul. Zámecká |  |  |  |  |  | 03/2023 |  |
|  | Investor: |  | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |  |  |  | Paré č. |  |
|  |  |  | příspěvková organizace kraje |  |  |  |  |  |
|  | Příloha: |  | A. Průvodní a technická zpráva |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dokumentace pro zadání stavby |  |  |  |  |  |

1. Identifikační údaje

Stavba :		II/386 Kuřim ul. Zámecká

Investor, stavebník :	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 						Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :		silnice II/386 v intravilánu města Kuřim

Km 2,875 – 3,215 provozního staničení silnice II/386

Obec :			Blansko; k.ú.  Kuřim

Kraj :			Jihomoravský kraj

3. Základní údaje o stavbě

Silnice II/379 vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původní obrusné vrstvě četné nerovnosti, povrch je vlivem  vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi.

Oprava silnice II/386 bude realizována v intravilánu města Kuřim v km 2,875 – 3,215  provozního staničení silnice II/386. Délka opravovaného úseku je 0,340 km. Oprava povrchu silnice II/386 přímo souvisí se záměrem města Kuřim na vybudování autobusových zastávek v úseku před křižovatkou se silnicí III/3846.

Oprava silnice II/386 bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice. Na základě provedené vizuální prohlídky je navržena následující technologie opravy povrchu:

- Celoplošné frézování stávající obrusné vrstvy v tl. 50 mm

- Provedení lokální opravy poškozené přídlažby z kostek – v rozsahu 100 bm

- Spojovací postřik v celé ploše obrusné vrstvy; množství zbytkového pojiva do 0,5 kg/m2

- Obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm

- Ošetření pracovních spár dle TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem – spáry na začátku a konci úseku, v místech napojení místních komunikací a podélná pracovní středová spára

- Vodorovné dopravní značení – budou provedeny vodicí pruhy V4 š. 12,5 cm v celé délce úpravy a středová dělicí čára V1 technologií strukturálního nehlučného plastu. Celková plocha VDZ je 127,50 m2.

Provádění stavebních prací je nutno koordinovat s investorem a realizační firmou stavby autobusových zastávek na silnici II/386.

Termín realizace stavby :

zahájení – ve vazbě na stavbu autobusových zastávek

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – říjen 2023

V Blansku 11.3.2023					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK