1ARCH. Č. SÚS JMK

12/02-031

### Investiční záměr

#### Název příspěvkové organizace        	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

##### Název stavby                                  	III/42510 Rajhrad křižovatka s II/425

Evidenční číslo

Funkční třídění rozpočtové skladby

## Datum zpracování		        	05/2013

Zpracovatel 			          	SILNIČNÍ PROJEKT, spol.s r.o.

Šumavská 31, 602 00 Brno

IČ 46968822

Předkládající organizace	         	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Ing. Jan Zouhar, ředitel organizace

Schválení investičního záměru	Rada Jihomoravského kraje

Usnesením č.

## Základní údaje

##### 1/   Název stavby  	III/42510 Rajhrad křižovatka s II/425

2/   Místo stavby 	okres Brno - venkov

kat. území 725854 Popovice u Rajhradu

kat. území 738921 Rajhrad

silnice III/42510, km 0,000 – 1,600

křižovatka sil. III/42510 a II/425

křižovatka sil. III/42510 a III/39513

Rajhrad, ul. Stará pošta , ul. Syrovická

| Seznam trvale dotčených parcel: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KÚ | Stavební objekty: | KN | Druh pozemku | Vlastník |  |
| Popovice u Rajhradu | SO 102- 301- 401 | 395 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 393/1 | orná půda | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 401/1 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 401/2 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 393/3 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 412/37 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 412/36 | orná půda | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 412/51 | orná půda | Ustohal Jiří |  |
|  |  | 412/35 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 412/34 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 358/1 | orná půda | Ustohal Jiří |  |
|  |  | 358/24 | orná půda | Štěpánková Barbara |  |
|  |  | 358/11 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
| Rajhrad |  | 917/7 | ostatní plocha | JMK (SÚS JMK) |  |
|  |  | 917/1 | ostatní plocha | JMK (SÚS JMK) |  |
|  |  | 917/54 | ostatní plocha | JMK (SÚS JMK) |  |
|  |  | 917/53 | ostatní plocha | JMK (SÚS JMK) |  |
|  |  | 917/8 | ostatní plocha | JMK (SÚS JMK) |  |
|  |  | 2237/23 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 2237/452 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 2237/453 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 917/9 | ostatní plocha | JMK (SÚS JMK) |  |
|  |  | 905/120 | orná půda | Top Petrol s.r.o. |  |
|  |  | 905/110 | ostatní plocha | Top Petrol s.r.o. |  |
|  |  | 2237/26 | orná půda | Hrbáčová Z./Zajícová M. |  |
|  |  | 905/119 | orná půda | Top Petrol s.r.o. |  |
|  |  | 905/37 | ostatní plocha | Top Petrol s.r.o. |  |
|  |  | 2237/25 | orná půda | Hrbáčová Z./Zajícová M. |  |
|  |  | 2237/24 | orná půda | Hrbáčová Z./Zajícová M. |  |
|  |  | 2237/27 | orná půda | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 905/111 | ostatní plocha | Hrbáčová Z./Zajícová M. |  |
|  |  | 905/122 | orná půda | Kincl Jiří |  |
|  |  | 905/38 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 905/39 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 905/40 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 905/131 | orná půda | Brhelová Hana |  |
|  |  | 905/70 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  | SO 101 | 2237/36 | orná půda | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 2237/44 | orná půda | Město Rajhrad |  |
|  |  | 2237/45 | orná půda | ČR (Státní pozemkový úřad) |  |
|  |  | 2237/50 | orná půda | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  | SO 101-201 | 2237/56 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 2237/377 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  | SO 101 | 2237/380 | ostatní plocha | Město Rajhrad |  |
|  |  | 2237/387 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 2237/58 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 2237/61 | ostatní plocha | Město Rajhrad |  |
|  |  | 2237/60 | orná půda | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 2237/446 | ostatní plocha | ČR (ŘSD ČR) |  |
|  |  | 677/34 | ostatní plocha | Drličková Jitka |  |
|  |  | 677/1 | ostatní plocha | ČR (ÚZSVM) |  |
|  | SO 101-103-104-105-302-303-402-403-404-405-501 | 2210/1 | ostatní plocha | ČR (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -ÚZSVM) |  |
|  |  | 2141/2 | zastavěná plocha a nádvoří | Mátl & Bula, spol. s r.o. |  |
|  |  | 2141/1 | zastavěná plocha a nádvoří | Mátl & Bula, spol. s r.o. |  |
|  |  | 2140/1 | zahrada | Mátl & Bula, spol. s r.o. |  |
|  |  | 2139 | zastavěná plocha a nádvoří | Mátl & Bula, spol. s r.o. |  |
|  |  | 2138/23 | ostatní plocha | Mátl Jiří, Mátl Jaroslav |  |
|  |  | 2138/24 | ostatní plocha | Mátl Jiří, Mátl Jaroslav |  |
|  |  | 2138/25 | ostatní plocha | Navrátil David |  |
|  |  | 2138/26 | ostatní plocha | ČR (ÚZSVM) |  |
|  |  | 2137 | ostatní plocha | Navrátil David |  |
|  | SO 105 | 2210/6 | ostatní plocha | ČR (ÚZSVM) |  |
|  | SO 101-202 | 2111/7 | ostatní plocha | ČR (ÚZSVM) |  |
|  | SO 202 | 2127/1 | ovocný sad | Marek Vladimír, SJM Marek Stanislav a Marková Helena |  |
|  |  | 300/1 | ostatní plocha | Škarda Jan |  |
|  |  | 300/2 | ostatní plocha | Škarda Jan |  |
|  |  | 301 | zahrada | Hotový Aleš |  |
|  |  | 302 | orná půda | Brabec Miroslav |  |
|  |  | 2107/154 | orná půda | Město Rajhrad |  |
|  |  | 2107/181 | orná půda | Růžičková Marie / Ungr Jan |  |
|  |  | 2107/182 | orná půda | Růžičková Marie / Ungr Jan |  |
|  | SO 101 | 2111/8 | ostatní plocha | Obec Holasice |  |
|  |  | 2111/6 | ostatní plocha | ČR (ÚZSVM) |  |

3/   Charakter stavby 		 modernizace

4/   Stavebník 			 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno

5/   Uživatel				 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581

6/   Vlastník objektu			 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zřizovatel uživatele

7/   Zdůvodnění nezbytnosti stavby

Silnice III/42510 v celém úseku kolem města Rajhrad vykazuje velké intenzity nákladní dopravy. Řešený úsek je využíván z velké části tranzitní dopravou směřující od Brna na jih a opačně.

Území podél silnice III/42510 má charakter extravilánu mimo úseku od km 0,730 po km 1,395. Od km 0,730 po km 1,050 zasahuje vlevo do ochranného pásma silnice nová obytná výstavba. Z důvodu snížení hladiny hluku je zde povolená rychlost 70 km/h. Mezi domy a silnicí je prefabrikovaná betonová zeď, která svým špatným provedením zvyšuje hlukovou zátěž obyvatel zástavby. Namísto ní by bylo vhodné zde postavit adekvátní protihlukovou zeď. V době zpracovávání tohoto IZ již probíhala jednání mezi městem a SÚS JMK o výstavbě protihlukové zdi. Od km 1,050 až po km 1,395 se jedná úsek v intravilánu města Rajhrad.

Dle sčítání dopravy z roku 2010 úsekem sil. III/42510 projelo 4298 vozidel/den z toho 1798 těžkých nákladních vozidel. S ohledem na třídu komunikace se jedná o extrémně vysoké zatížení. Celková intenzita je podobná i u silnice II/425 na průtahu Rajhradem. Dle sčítání dopravy z roku 2010 daným úsekem projelo 5083 vozidel/den, ale pouze 361 těžkých nákladních vozidel.

Kritickým místem je styk těchto dvou dopravních proudů. Jedná se o křižovatku mezi městem Rajhrad a sjezdem z R52. V současné době je zde nepřehledná styková křižovatka, na které nejsou nijak dopravní proudy organizovány. Při levém odbočování ze sil. III/42510 na sil. II/425 (směr R52) vznikají dlouhé kolony na sil. III/42510. Jako nejvhodnější řešení, které odstraní tuto dopravní závadu, se jeví modernizace stávající stykové křižovatky na okružní křižovatku s jednopruhovým okružním pásem. Okružní křižovatka umožní plynulý průjezd ve všech směrech a zklidní dopravu na vjezdu do města Rajhrad.

Dle stavu vozovky zjištěného diagnostikou - vizuální prohlídkou a provedenými jádrovými vývrty  - byl úsek rozdělen do tří části:

- Km 0,000 až km 0,554 (délka 554 m, extravilán, zhotovený při stavbě R52)

- Km 0,554 až km 1,500 (délka 946 m, extravilán před Rajhradem a průtah)

- Km 1,500 až km 1,600 (délka 100 m, extravilán za obcí Rajhrad)

Z hlediska bezpečnosti provozu představuje nejzávažnější poruchu plošná ztráta makrotextury (postihuje první a druhou část úseku) a vyjeté koleje (dokumentovány ve druhé části úseku). Obě uvedené poruchy mají výrazně negativní vliv na protismykové vlastnosti povrchu vozovky, což představuje z hlediska bezpečnosti provozu závažné riziko.

Ztráta makrotextury představuje vzhledem ke stáří úpravy, extrémně vysokému dopravnímu zatížení a použitým úpravám (nátěr v první části úseku, jemnozrnná asfaltová směs obrusné vrstvy ve druhé části úseku) očekávané opotřebení. Vyjeté koleje ve druhé části úseku mají příčinu v nedostatečné odolnosti obrusné a ložní vrstvy proti tvorbě trvalých deformací.

Další významnou poruchou je vývoj trhlin. V první části úseku se plošně vyskytují mozaikové a podélné trhliny a rovněž velké množství příčných trhlin. Vývoj mozaikových a podélných trhlin má pravděpodobně příčinu v malé tloušťce položených asfaltových vrstev a nespojení asfaltových vrstev se stmelenou podkladní vrstvou. V případě širokých trhlin zasahujících polovinu nebo celou šířku vozovky se vzhledem ke stmelenému podkladu pravděpodobně jedná o reflexní trhliny, v případě krátkých úzkých trhlin lze vzhledem ke stáří úpravy předpokládat i mrazové trhliny. V druhé části úseku byly zaznamenány v omezeném rozsahu pouze příčné trhliny. Vzhledem ke zjištěné nestmelené podkladní vrstvě se jedná o mrazové trhliny.Ve třetí části úseku byly zaznamenány příčné trhliny a v jízdních stopách rovněž podélné trhliny. V případě příčných trhlin se vzhledem k nestmelené podkladní vrstvě jedná o mrazové trhliny. Podélné trhliny mohu být prvotní fází vývoje mozaikových trhlin.

V úseku nebyly zaznamenány žádné konstrukční poruchy ukazující na sníženou nebo nedostatečnou únosnost vozovky, a to i přes to, že v první části úseku byla zjištěna nedostatečná tloušťka asfaltového souvrství.

Šířka jízdního pásu se pohybuje od 7,0 do 8,4m, což odpovídá mezikategorii S 8,5. Pro danou třídu silnice a dopravní zatížení je dostačující kategorie S 7,5. Proto bude při výměně obrusného krytu jízdní pás zúžen na danou kategorii a zbytek šířky bude využit pro nezpevněnou krajnici.

V km 0,354 se nachází most ev.č. 42510-01, který byl postaven  roku 1996. Dle „Hlavní mostní prohlídky“ z července 2011 je stav mostu velmi dobrý. Pro zaručení životnosti mostu je ale nutné provést opravu izolace mostu pod spodní římsou a opravit svodidla.

V km 0,653 se nachází kolmý propustek DN 1500 (dlouhý 16m) s betonovými čely přesypanými do výšky 2,0m. Dle platné ČSN 736101 musí být osazeno svodidlo nad každým čelem propustku s přesypávkou. Proto je nutné nad čely propustku osadit svodidla.

Styková křižovatka v km 0,726 se sil. III/41617 bude beze změny. Sil. III/41617 je minimálně užívaná a uvažuje se s převedením silnice III. třídy na místní komunikaci.

Křižovatka na „Staré poště“ v Rajhradě - km 1,241 je tvořena čtyřmi větvemi. Hlavní komunikace (sil. III/42510) je v přímě. Šikmo pod úhlem 48° jsou napojeny vedlejší komunikace (sil. III/39513 a místní komunikace „ul. Syrovická“). Osy vedlejších komunikací jsou od sebe vzájemně odsazeny 30m. Křižovatka je velice rozlehlá a nepřehledná. Mimo provizorního ostrůvku při napojení sil. III/39513 nejsou v křižovatce dopravní proudy nijak organizovány. Daná křižovatka se nachází v krátkém intravilánovém úseku města Rajhrad. Úsek je dlouhý pouze 350m, proto většina řidičů na sil. III/42510 celém úseku vůbec nezpomalí na povolenou rychlost 50 km/h. V místě křižovatky není žádný přechod pro chodce a předpokládá se narůst počtu chodců v křižovatce vzhledem k rozrůstající se průmyslové zóně ve směru na Syrovice. Na základě všech těchto faktorů je žádoucí vybudovat v daném území takové opatření, které zklidní provoz a zabezpečí plynulý průjezd vozidel i průchod osob. Jako nejvýhodnější se jeví výstavba okružní křižovatky s jednopruhovým okružním pásem.

V km 1,446 se nachází přesypaný klenbový most ev.č. 42510-02. Most je v havarijním stavu. Proto byl v listopadu 2011 zpracován investiční záměr č. 11/02-014. Dle IZ most bude zbourán a nahrazen zcela novým mostem.

8/   Popis stavby

Stavba je rozdělena do tří etap. První etapa zahrnuje výstavbu okružní křižovatky sil. III/42510 a sil. II/425. Druhá etapa zahrnuje výstavbu okružní křižovatky na „Staré poště“, kde se kříží sil. III/42510, sil. III/39513 a MK. Třetí etapa zahrnuje rekonstrukci extravilánového úseku silnice III/42510 v km 0,000 - 1,600 vč. všech bodových závad (mosty, propustek apod.).

V první etapě bude přestavěna styková křižovatka na okružní křižovatku o vnějším průměru 40m. Šířka okružního pásu a prstence je navržena 5,5m a 1,5m. Průměr středového ostrova je navržen 26m. Střed ostrova bude odsunut tak, aby nebylo možné napřímo projet od Rajhradu k R52. Okružní křižovatka bude mít tři větve. Nájezd a výjezd na okružní jízdní pás bude oddělen směrovacími ostrůvky. Niveleta okružní křižovatky bude umístěna v současné výškové úrovní stykové křižovatky. Část vozovky bude tedy umístěna na novém násypu výšky 2,0m. Konstrukce vozovek bude kompletně vyměněna. Součástí výstavby okružní křižovatky je i veřejné osvětlení křižovatky, dešťová kanalizace pro odvodnění povrchu komunikace a nový propustek DN 800, který nahradí původní propust v nevyhovující poloze.

V druhé etapě bude přestavěna odsazená křižovatka na „Staré poště“ na okružní křižovatku. Okružní křižovatka bude mít vnější průměr 36m. Šířka jízdního pásu a prstence je navržena 5,5m a 2,0m. Průměr středového ostrova je navržen 21m. V místě, kde je ostrý úhel napojení mezi větvemi, bude doplněn bypass (spojovací větev). Součástí etapy je i zajištění bezpečných pěších tras, tzn. výstavba osvětlených přechodů a chodníků. Napojení větví zasáhne do míst, kde jsou nyní autobusové zastávky, proto je součástí etapy i výstavba autobusových zálivů. Stavba okružní křižovatky si vynutí přeložky místního vodovodu DN150 a DN100, STL plynovodu DN 100, sdělovacích kabelů Telefonici O2, podzemních i nadzemních kabelů VN a NN. Součástí stavby bude výstavba veřejného osvětlení a dešťové kanalizace pro odvodnění křižovatky. Konstrukce vozovek bude kompletně vyměněna.

V třetí etapě budou rekonstruovány volné úseky sil. III/42510. Jedná se o km 0,050 až km 1,150 a úsek od km 1,300 po km 1,600. V daných úsecích bude silnice zúžena na kategorii S7,5.

Na základě diagnostiky jsou navrženy následující způsoby opravy (mimo novou konstrukci křižovatek):

Km 0,050 až km 0,554  - v této části úseku jsou navrženy dvě varianty opravy:

Varianta 1 - recyklace podkladních vrstev za studena na místě s pokládkou nových

krytových vrstev. Odfrézování všech asfaltových vrstev (cca 90 mm až 100 mm). Rozrušení stmelené podkladní vrstvy silniční frézou, homogenizace, reprofilace a

zhutnění na výškovou úroveň 120 mm pod požadovaný povrch vozovky. Následuje provedení recyklace za studena na místě dle TP 208 (uvažují se pojiva cement a asfaltová emulze). Na recyklovanou vrstvu bude položena ložní vrstva ACL 22S v tloušťce 80 mm a obrusná vrstva SMA 11S v tloušťce 40 mm.

Varianta 2 - vyrovnání stávajícího povrchu frézováním, provedení opatření proti vývoji trhlin a pokládka nových krytových vrstev. Vyrovnání stávajícího povrchu frézováním do požadovaných příčných sklonů (frézování cca 20 mm až 30 mm). Posouzení odfrézovaného povrchu a případné lokální vyspravení výrazně poškozených

míst (zejména případné rozpady ložní vrstvy, soudržný povrch poškozený trhlinami není třeba vypravovat). Lokální vysprávky by byly provedeny frézováním na hloubku 50 mm a pokládkou vrstvy ACP 16S v tloušťce 50 mm. Provedení opatření proti vývoji trhlin. Navrhuje se vrstva SAL dle TP 147 s pojivem modifikovaným pryžovým granulátem dle TP 148. Předpokládá se tloušťka vrstvy 25 mm. Na vrstvu SAL bude položena ložní vrstva ACL 16S v tloušťce 50 mm a obrusná vrstva SMA 11S v tloušťce 40 mm.

Výhodnější variantou z hlediska organizace dopravy a z hlediska finanční náročnosti je

varianta č.2.

Km 0,554 až km 1,600

V této části úseku je pro odstranění vyjetých kolejí navržena oprava výměnou krytových

vrstev vozovky v celkové tloušťce 120 mm, předpokládá se následující postup: Frézování na výškovou úroveň 120 mm pod požadovaný povrch vozovky. Posouzení odfrézovaného povrchu a případné lokální vyspravení poškozených míst

(rozpady asfaltových vrstev, pokračující příčné trhliny). Lokální vysprávky by byly provedeny frézováním na hloubku 50 mm a pokládkou vrstvy

ACP 16S v tloušťce 50 mm. Na vyspravený povrch bude položena ložní vrstva ACL 22S v tloušťce 80 mm a obrusná vrstva SMA 11S v tloušťce 40 mm.

Na mostě ev.č. 42510-01 bude odstraněna spodní římsa (vlevo) vč. zábradelního svodidla a vozovky kolem římsy. Poté bude znovu opravena izolace římsy a vybuduje se nová mostní římsa. Nakonec se osadí vlevo nové zábradelní svodidlo a vpravo se opraví stávající svodidlo. V km 0,653 nad propustkem DN1500 bude zřízeno ocelové svodidlo v délce 52m. Most ev.č.42510-02 bude kompletně zbourán a bude nahrazen novým mostem dle IZ č.11/02-014. Nový most bude o jednom poli a mostní konstrukce nového mostu bude tvořena monolitickým železobetonovým rámem, který bude přesypán. Délka nosné konstrukce je navržena 4,0m, světlá šířka mostu je 3,0m a světlá výška mostu bude 1,87m. Šířka mostu je navržena 14,4m. Nakonec bude doplněna krajnice štěrkodrtí, opraveny propadlé drenážní šachty a obnoveno svislé a vodorovné značení.

Celá stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 101 - Rekonstrukce silnice III/42510

zahrnuje obnovu obrusného krytu, opravu trativodních šachet, osazení 			svodidla u propustku a obnovu dopravního značení

SO 102 - Okružní křižovatka sil. III/42510 a sil. II/425

zahrnuje výstavbu OK, včetně napojení větví a terénních úprav okolo 			stavby

SO 103 - Okružní křižovatka sil. III/42510, sil. III/39513 a MK

zahrnuje výstavbu OK, včetně napojení větví a terénních úprav okolo 			stavby

SO 104 - Chodníky

zahrnuje výstavbu nových chodníků a nástupišť

SO 105 - Autobusové zálivy

zahrnuje výstavbu autobusových zálivů na „Staré poště“

SO 201 - Rekonstrukce mostu 42510-01

zahrnuje obnovu izolace pod spodní římsou a obnovu svodidel

SO 202 - Most 42510-02

zahrnuje demolici starého mostu a výstavbu nového mostu

SO 301 - Dešťová kanalizace OK sil. III/42510 a sil. II/425

zahrnuje odvodnění jízdního pásu a napojených větví

SO 302 - Dešťová kanalizace OK sil. III/42510, sil. III/39513 a MK

zahrnuje odvodnění jízdního pásu, napojených větví a chodníků

SO 303 - Přeložky vodovodů

délka přeložky 108m

SO 401 - Veřejné osvětlení OK sil. III/42510 a sil. II/425

zahrnuje osvětlení okružního jízdního pásu, větví OK

SO 402 - Veřejné osvětlení OK sil. III/42510, sil. III/39513 a MK

zahrnuje osvětlení okružního jízdního pásu, větví OK a přechodů pro chodce

SO 403 - Přeložky kabelů NN

délka přeložky 75m

SO 404 - Přeložky kabelů VN

délka přeložky 76m

SO 405 - Přeložky kabelů Telefónica O2

délka přeložky 108m

SO 501 - Přeložky plynovodů STL

délka přeložky 67m

9/   Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice

Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o modernizaci stávajících komunikací, nutných pro zajištění kvalitní dopravní sítě v okolí města Rajhrad, průkaz efektivnosti není prováděn. Efektivnost provedení stavby je dána celospolečensky kladným efektem. Nový povrch silnice sníží hlukovou zátěž okolí. Nové křižovatky zklidní průjezd vozidel obcí a zvýší bezpečnost silničního a pěšího provozu.

10/   Náklady stavby

Předpokládané celkové náklady stavby v tis.Kč        60 423 tis. Kč (vč. DPH)* 		*cena zahrnuje variantu 1 v úseku km 0,050 - 0,554

11/   Zdroje financování (v cenové hladině 2013)

Celkové zdroje (v tis.Kč)				60 423 tis. Kč (vč. DPH)

z toho:

investiční dotace   					60 423 tis. Kč (vč. DPH)

investiční fond stavebníka				60 423 tis. Kč (vč. DPH)

jiné 								-

# 12/   Územně technické podmínky pro přípravu území

Celá stavba bude realizována po etapách při částečných uzavírkách silnice III/42510.

Část stavby se nachází v ochranném pásmu rychlostní silnice R52.

Stavba si nárokuje trvalé a dočasné zábory do 1 roku. Pozemky se nachází na katastrálním území města Rajhrad a obce Popovice u Rajhradu. Pro realizaci stavby je nutné provést trvalý zábor části nebo celých pozemků uvedených v odstavci 2/.

Dotčené pozemky jsou převážně v majetku státu, Jihomoravského kraje, města Rajhrad a soukromých vlastníků. Stát je zde zastoupen Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Státním pozemkovým úřadem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

V km 0,000 až 0,350 je silnice III/42510 umístěna na pozemcích ŘSD ČR, které jsou vedeny jako ZPF. Část zemědělsky obdělávaných parcel dotčených výstavbou okružních křižovatek jsou také pod ochranou ZPF. Celkový zábor pozemků ZPF činí 7020 m2. Všechny pozemky mají vysoké číslo bonity (BPEJ -100).

Před vydáním územního rozhodnutí je nutné zažádat o vynětí dotčených pozemků ze ZPF.

Výstavba nových okružních křižovatek a nového mostu vyžaduje výkup soukromých pozemků o celkové výměře 2940m2.

V zájmovém prostoru se nacházejí podzemní vedení STL plynu, dálkové kabely, optické dálkové kabely a sdělovací kabely, nadzemní vedení NN a VN, kabely NN a VN, kanalizace a vodovod s následujícími vzdálenostmi ochranných pásem:

Vedení 1-35 kV

pro vodiče bez izolace			7 m od krajního vodiče na obě strany

pro vodiče s izolací základní		2 m od krajního vodiče na obě strany

závěsná kabelová vedení		1 m od krajního vodiče na obě strany

Podzemní vedení plynárenská

STL  plynovod 				1 m od osy potrubí na obě strany

Podzemní vedení trubní ostatní

Vodovod a kanalizace do 500 mm	1,5 m od líce potrubí na obě strany

Vodovod a kanalizace nad 500 mm	2,5 m od líce potrubí na obě strany

Kabelové vedení

Spojovací kabely			1 m od krajního kabelu na obě strany

Silnoproud do 110 kV			3 m od krajního kabelu na obě strany

Stavba okružních křižovatek si vynutí přeložky místního vodovodu DN150 a DN100, STL plynovodu DN 100, sdělovacích kabelů Telefónica O2, podzemních i nadzemních kabelů VN a NN. Součástí stavby bude výstavba veřejného osvětlení okružních křižovatek a dešťové kanalizace pro odvodnění křižovatek.

13/  Majetkoprávní vztahy

Budoucí majetkoprávní uspořádání:

Stavební objekt                                                                 	vlastník/správce

SO 101, 102, 103						JMK / SÚS JMK

SO 104		Město 	Rajhrad

SO 105		JMK / SÚS JMK

SO 201, 202		JMK / SÚS JMK

SO 301, 302		JMK / SÚS JMK

SO 303		VAS

SO 401, 402		Město Rajhrad / Eltodo

SO 403, 404		E.ON

SO 405		Telefónica O2

SO 501		RWE

14/  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

Nevznikají žádné nové nároky mimo běžnou údržbu.

15/   Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti

Navržená stavební akce s problematikou nezaměstnanosti nesouvisí.

16/   Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek

Výběr zhotovitele stavby bude zajištěn veřejnou obchodní soutěží.

17/   Propočet předpokládaných nákladů akce

Viz příloha č. 2.

18/   Seznam příloh

1/  Informace o vlastnících pozemků

2/  Propočet předpokládaných nákladů akce

3/  Přehledná situace  1:5000

4/  Situace 1:1000 (tři výkresy)

5/  Vzorové příčné řezy 1:50 (dva výkresy)

6/  Záznam z výrobního výboru ze dne 15.4.2013

Vypracoval:

Ing. Zbyněk Lazar						V Brně, dne 16.5.2013