- III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah :

strana

1.	Charakteristika území a stavebního pozemku	3

a) Poloha v obci	3

b) Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci	3

c) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací	3

d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	3

e) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu	3

f) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika	3

g) Poloha vůči záplavovému území	3

h) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí	3

i) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby	3

j) Zajištění vody a energií po dobu výstavby	3

2.	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	4

a) Účel užívání stavby	4

b) Trvalá stavba	5

c) Novostavba nebo změna dokončené stavby	5

d) Etapizace výstavby	5

3.	Orientační údaje stavby	5

a) Základní údaje o kapacitě stavby	5

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody	5

c) Celková spotřeba vody	5

d) Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod	5

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě	5

f) Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě	5

g) Předpokládané zahájení výstavby	5

h) Předpokládaná lhůta výstavby	5

# 1.	Charakteristika území a stavebního pozemku

## a) Poloha v obci

Oba mosty s přilehlými úseky silnice se nacházejí mimo obec Lomnice. Most ev.č. 3773-8 se nachází cca 140 m za obcí Lomnice, most ev. č. 3773-9 je o cca 130 m dál.

## b) Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci

Územně plánovací dokumentace nebyla vydána.

## c) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

Územně plánovací dokumentace nebyla vydána.

## d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Dokumentace byla projednána se zástupci dotčených orgánů a jejich požadavky byly zapracovány.

## e) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Jedná se o rekonstrukci, po jejímž dokončení bude komunikace navázána na stávající infrastrukturu.

## f) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika

Pro účely stavby byl proveden geologický průzkum firmou HS geo v dubnu 2008.

Ve smyslu geomorfologického členění České republiky, stanoveného na podkladě morfometrie, morfostruktury ageneze reliéfu (Czudek et al. 1987) patří zájmové území k provincii České vysočiny, soustavě Česko- moravské, podsestavě Českomoravské vrchoviny, celku Hornosvratecké vrchoviny, podcelku Nedvědické vrchoviny a okrsku Sýkořské hornatiny.

Z geologického hlediska je zájmová lokalita součástí svratecké klenby moravika.

Pro charakteristiku hydrogeologických poměrů bylo použito převážně hydrogeologické mapy ČR list 24-14 Boskovice v měřítku 1:50 000 (Krám 1989) a dále vysvětlivky k základní mapě ČSSR, list 24 Brno, 1:200 000 (Myslil et al. 1985).

## g) Poloha vůči záplavovému území

Staveniště se nachází v inundačním území. Není zde vyhlášeno záplavové území.

## h) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí

Pro potřeby územního řízení je zpracována samostatná příloha Záborový elaborát (ZE). Parcely dotčené stavbou se nacházejí na KÚ č. 686654 Lomnice u Tišnova a č. 739511 Rašov. Podrobné specifikace dotčených parcel viz příloha ZE.

## i) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby

Přístup na staveniště je možný z obou stran po silnici III/3773.

## j) Zajištění vody a energií po dobu výstavby

Odběr vody bude pouze pro potřeby ošetřování betonových konstrukcí. Dodávku elektrické energie zajistí vybraný zhotovitel stavby.

# 2.	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

## a) Účel užívání stavby

Stavba byla vyvolána nevyhovujícím stavem mostů ev.č. 3773-8 a 3773-9.  Na základě mimořádné prohlídky ze dne 21.11.2006 jsou oba mosty zařazeny do stavebního stavu špatný a velmi špatný. Na most ev. č. 3773-9 navazuje křižovatka ve tvaru Y. Větev křižovatky ve směru na Rašov je vedena ve strmém stoupání. Při příjezdu vozidel z této větve, zvlášť nákladních, dochází občas ke kolizi s římsou navazujícího mostu. V tomto místě je také nepřehledné připojení větve od Žlebů. Mezi oběma mosty je vedena silnice ve dvou protisměrných směrových obloucích o poloměru cca 50 m. Tento úsek je také nepřehledný a to i z důvodu přilehlého zalesněného svahu. Ve stávajícím stavu má komunikace v předmětném úseku parametry pro rychlost 30 km/h.

Rekonstrukcí obou mostů a úpravou směrových a výškových poměrů přilehlé komunikace dojde k odstranění špatného stavu mostů a ke zlepšení podmínek při průjezdu předmětným úsekem silnice III/3773. Stavba má místní význam.

Součástí stavby bude i rekonstrukce výše uvedené křižovatky. Vlastníkem hlavních objektů stavby bude:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70888337

DIČ: CZ70888337

Správcem objektů silnice a mostů bude:

Správa a údržba silnic JmK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581

DIČ: CZ70932581

Členění na stavební objekty:

- SO 001 – demolice mostu ev.č. 3773-8

- SO 002 – demolice mostu ev.č. 3773-9

- SO 101.1,2 – silnice mezi mosty, křižovatka

- SO 201 – most ev.č. 3773-8

- SO 202 – most ev.č. 3773-9

- SO 203 – provizorní most u mostu ev.č. 3773-8

- SO 204 – provizorní most u mostu ev.č. 3773-9

- SO 401 – přeložka vedení VN

- SO 402 – přeložka kabelů o2

- SO 801 – rekultivace

## b) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu. Rekonstruují se dva mostní objekty a silnice mezi mosty se napřimuje.

## c) Novostavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci stávající stavby.

## d) Etapizace výstavby

Stavba bude prováděna za omezeného provozu v jedné časové etapě.

# 3.	Orientační údaje stavby

## a) Základní údaje o kapacitě stavby

Komunikace je navržena v kategorii S 6,5/60 včetně rozšíření v obloucích, s návrhovou rychlostí 40km/hod. Pro tuto kategorii je navrženo směrové a výškové řešení s příslušným rozšířením ve směrových obloucích.

Celková délka úpravy komunikace III/3773 je 259 m. Hlavním předmětem stavby jsou dva mosty a součástí stavby je i úprava úrovňové křižovatky na konci stavby.

## b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody

Dodávku elektrické energie zajistí vybraný zhotovitel stavby. Teplo a teplá užitková voda nejsou pro výstavbu potřebné.

## c) Celková spotřeba vody

Odběr vody bude pouze pro potřeby ošetřování betonových konstrukcí.

## d) Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod

Technologické postupy budou navrženy tak, aby nedošlo ke znečištění odpadních vod. Hygienické potřeby stavby budou pokryty použitím mobilních WC.

## e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě

Vzhledem k místnímu významu stavby nebyly určeny výhledové intenzity dopravy.

## f) Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

S ohledem na malý rozsah stavby bude komunikace zajištěna mobilními telefony.

## g) Předpokládané zahájení výstavby

Rok 2009-2010

## h) Předpokládaná lhůta výstavby

32 týdnů

Brno 9/2008									Ing.Jiří Šrubař