Dodavatel :					 	Odběratel :

GEOPEN,s.r.o.					 	SÚS

### Husovická 9					 	Ořechovská 35

614  00 Brno			              	 	619 00  Brno

# TECHNICKÁ    ZPRÁVA

Zakázka číslo :  129/2006

Zaměření silnice č.152

V Brně 24.8. 2006

Předal : …………………….	                    Převzal : …………………….

Zakázka č. 129/2006 byla zpracována na základě objednávky ing. Krejčího.

Popis  objektu:

Úsek silnice č. 152 mezi obcemi Želešice a Hajany.

Účel měření :

Zaměření silnice a okolí pro zhotovení projektu.

Geodetické  práce :

Dne 15.8.2006 byla z bodů 4001 a 4002 určených metodou GPS polární metodou zaměřena situace úseku silnice č. 152 mezi obcemi Želešice a Hajany. Zaměření bylo provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. Připojení do souřadnicového a výškového systému bylo uskutečněno na platformě geodetické GPS stanice Ashtech.

Naměřená hodnoty byly následně zpracovány ve výpočetní programu Geus. Na základě těchto dat byl v grafickém programu MicroStation vyhotoven digitální výkres celkové situace zaměřeného území.

Dále byl vytvořen soutisk katastrálních map a zaměřeného území. Jelikož se zájmové území nachází ve 2 katastrálních území, je také přesnost soutisku mapových podkladů rozdílná.

Seznam vlastníků parcel

Použitá technika :

GPS Ashtech, Totální stanice Pentax R-323N, Psion Workabout s programem PsionGeus,  stativ TS-50 , teleskopická výtyčka s hranolem, programy Geus a MicroStation

Zaměřil:                                        15.8. 2006		Petr Foltýn, Vít Lízal

## Zpracoval:	                               16.-24.8. 2006		Petr Foltýn, Karel Kašpar