TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou jako veřejná zakázka malého rozsahu v otevřené výzvě, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s Pravidly pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací Jihomoravského kraje, s názvem:

„Pořízení konvektomatu – havarijní stav“

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání, montáž a zapojení elektrického stacionárního konvektomatu 20x2/1GN, jehož konkrétní technické náležitosti jsou specifikovány níže.

- ZÁKLADNÍ FUNKCE STROJE

- vaření v páře

- horký vzduch

- kombinovaný režim páry a horkého vzduchu

- noční úpravy vaření a pečení s automatickým přechodem do režimu zrání a udržování

- TECHNICKÝ POPIS

- bojlerový vyvíječ páry

- celkový instalovaný příkon 67,9 kW +/-10%

- kapacita: možnost vložení 40x GN 1/1

- maximální půdorysný rozměr: 1082(šířka)x1052(hloubka) mm

- max. výška horního zásuvu 1600 mm

- automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a  příslušenství pomocí tablet na mytí a oplachování, program krátkého mytí s tabletami max. do 15 min.

- stroj používá na mytí chemické, ekologické tablety bez fosfátů a fosforu

- teplotní rozsah: 30 až 300oC

- regulace vlhkosti s přesností na 1%

- tři nezávislé obousměrné ventilátory pro rovnoměrné rozložení teploty a vlhkosti

- odtah přebytečných par a vlhkosti min. 100 lt./vteřinu

- individuální programování času pro jednotlivé vsuny

- min. šestibodová teplotní sonda

- integrovaná samonavíjecí sprcha s nastavitelnou funkcí rozprašování nebo vodního paprsku

- LED osvětlení vnitřního prostoru

- dvířka s trojitým sklem odvětraným zezadu, dvě výklopné vnitřní tabulky pro snadné čištění

- max. dotyková teplota dvířek 75°C

- integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru

- funkce rychlého zchlazení varné komory

- stroj automaticky vyhodnotí množství vložené dávky a přizpůsobí teplotu, čas přípravy, zabarvení a vlhkost pro dosažení nastaveného cíle

- OVLÁDACÍ PANEL

- ovládání pomocí barevného dotykového displeje

- zařízení umožňuje dálkové ovládání prostřednictvím softwaru a mobilní aplikace

- WiFi připojení bez externí antény

- PŘÍSLUŠENSTVÍ

- originální zavážecí vozík s 20-ti zásuvy na GN 2/1