Dodavatel :	Odběratel :

GEOPEN, s.r.o.                                                	Linio Plan, s.r.o.

### Husovická 9                                                      	Sochorova 38

614 00 Brno                                                      	616 00 Brno

#### TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zakázka číslo: 061/2023

Zaměření skutečného stavu silnice III. třídy č.37918 mezi Jehnicemi a Lelekovicemi

V Brně 29.06.2023

Předal : …………………….	                    Převzal : …………………….

Zakázka 061/2023  byla zpracována na základě objednávky firmy Linio Plan s.r.o.

Popis území:

Předmětem měření byla silnice III. třídy 37918 mezi Jehnicemi a Lelekovicemi. Zaměření komunikace bylo realizováno k účelům vyhotovení projektové dokumentaci pro rekonstrukci.

Geodetické práce:

V červnu 2023 bylo provedeno geodetické zaměření, které proběhlo polární metodou z pevných měřických bodů. Měřické body byly zaměřeny totální stanicí metodou polygonového pořadu a oboustranně připojeny metodou GNSS. Celá tato síť pak byla vyrovnána v softwaru GEUS. Všechny podrobné body byly zaměřeny ve třetí třídě přesnosti z těchto měřických bodů. Polární metodou byla zaměřena asfaltová komunikace, její krajnice, vodorovné dopravní značení, dno silničních žlabů, přilehlé svahy, propusti, silniční most, značky, dopravní svodidla a jiné. Rozsah zaměření byl dán zadavatelem. Výstupní dokumentace obsahuje 2D kresbu situace, výkres bodů a výkres tisků. V programu Atlas DMT poté byl vyexportován soubor .psp + .pbd pro rekonstrukci DMT.

Seznam souřadnic pevných bodů:

č. bodu	        Y                     X                    H	       Popis

9001      597838.852     1151626.082      323.360     HREB

9002      597852.594     1151477.693      322.359     HREB

9003      597800.026     1151328.552      329.265     HREB

9004      597738.592     1151237.930      335.101     HREB

9005      597756.387     1151142.348      335.844     HREB

9006      597776.380     1151031.877      339.409     HREB

9007      597753.633     1150930.908      345.815     HREB

9008      597750.734     1150840.033      351.427     HREB

9009      597737.093     1150795.059      353.964     HREB

9010      597717.912     1150680.698      361.443     HREB

9011      597675.916     1150607.780      366.705     HREB

9012      597625.050     1150506.251      372.483     HREB

9013      597618.939     1150446.912      369.101     HREB

9014      597680.625     1150400.417      364.936     HREB

9015      597655.526     1150352.017      361.553     HREB

9016      597604.666     1150323.944      357.936     HREB

9017      597558.877     1150249.044      352.149     HREB

9018      597559.629     1150169.427      347.457     HREB

9019      597595.492     1150085.977      342.171     HREB

9020      597651.529     1150012.292      337.171     HREB

9021      597661.102     1149925.155      334.523     HREB

9022      597667.689     1149896.186      334.613     HREB

9023      597619.420     1149982.002      334.454     HREB

Přílohy:

- Technická zpráva

- Výkres situace v měřítku 1:250

- CD s výkresy ve formátu *.DWG a *.DGN

Použitá technika:

Totální stanice Geomax Zoom95, GNSS aparatura Geomax Zenith40, teleskopická vytyčka s hranolem, stativ TS-50, výpočetní programy Geus, MGeo a MicroStation, Atlas DMT

Zaměřil:	červen 2023	Ing. R. Daniel

Zpracoval:	28.06.2023	Ing. R. Daniel