Příloha č. 1 k veřejné zakázce s názvem „ZAŘÍZENÍ PRO NAVIGOVANOU FÚZNÍ BIOPSII PROSTATY“

ZAŘÍZENÍ PRO NAVIGOVANOU FÚZNÍ BIOPSII PROSTATY  ve spojení real time sonografie a MRI.

Technologie transrektální biopsie pomocí navigace speciální biplanární transrektální sondou.

- Hmotnost do 70 kg.

- Systém lze připojit k nemocniční síti. Systém je kompatibilní s DHCP.

- Systém má bezdrátovou anténu.

- Systém je kompatibilní s DICOM

- Systém je chráněn heslem pro jednotlivé uživatele a je řízen správcem systému.

- Jednotlivým uživatelům jsou přiděleny přihlašovací účty s konfigurovatelnými oprávněními skupiny.

- Zařízení je chráněno heslem bez nainstalovaného šifrování.

- Během fokusace se nastaví optimální zaostření dle očekávaného otvoru punkční mřížky.

- monitor: min. 21”

- omyvatelná klávesnice

- PC myš: 5 tlačítek, omyvatelná, dezinfikovatelná

- 2 nožní spínače

Systém musí umožňovat rozšíření o :

- Fúzní software má 4 možnosti registrace obrazu a lze jej použít s libovolnou kombinací modality obrazu (US-MR, US-mpMR, US-CT, US-PET / CT, US-histoscanning atd.)

- Techniky registrace obrázků: manuální registrace rigidního obrazu RIR

- Automatické RIR

- Automatická registrace deformovatelného / elastického obrazu DIR

- Registrace založená na obrazu

- Umožňuje vizualizovat všechny 3 obrazové modality současně, např. US + MR + PET, US + MR + CT, US + PET + CT, US + MR + MR atd

- 3D rekonstrukce: Dokáže rekonstruovat 3D UZ roviny a zobrazit je v axiálních, sagitálních, koronálních a 3D obrazech

- Umožňuje připojení softwaru pro vzdálenou konturaci na radiologickém pracovišti pomocí DICOM

- BTK dle platné legislativy po dobu záruky zdarma včetně všech úkonů potřebných a doporučených výrobcem pro spolehlivý a bezpečný provoz