Artroskopická věž

| Název, typ a výrobce nabízeného zařízení |  |
| --- | --- |

| Parametr nebo vlastnost | Splňuje ANO /NE | Konkrétní vlastnost nabídky; příp. přesný odkaz na popis v nabídce |
| --- | --- | --- |

Monitor primární:

| 27‘‘ LCD FULL HD monitor, medicínský atest, poměr stran 16:9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| možnost nastavení stojanu horizontálně i vertikálně |  |  |
| obrazové vstupy – SDI, S-VHS, RGB, kompozitní, SOG |  |  |
| grafické vstupy – DVI, VGA |  |  |
| výstupy – SDI, S-VHS, RGB, kompozitní |  |  |
| úhel vertikálního a horizontálního sledování 178° |  |  |
| nativní rozlišení min. 1920x1200 |  |  |
| možnost volby primárního (kamera) a sekundárního zdroje signálu (mikroskop, CT, MRI, vitální funkce…) |  |  |
| funkce obraz v obraze, přepínání mezi obrazy, volba velikosti sekundárního obrazu |  |  |
| systém DPMS – systém řízení napájení displeje (prodlužuje životnost diod v monitoru) |  |  |
| možnost uložení více uživatelských nastavení (5) |  |  |
| stabilní upevnění na ramenu fixně spojeném s endoskopickým vozíkem |  |  |

Kamerová jednotka:

| 2D technologie, medicínský atest |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozlišení kamery min. 1920x1080 pixelů |  |  |
| Možnost napojení až 3 různých typů kamerových hlav |  |  |
| Multioborové použití + min. 7 uživatelských módů |  |  |
| U každého uživatelského módu možnost nastavení jasu, kontrastu, digitálního zoomu, funkce zvýraznění okrajů obrazu |  |  |
| Nastavení pokročilých obrazových nastavení u všech uživatelských módů- zvýraznění tkáňových struktur, speciální zobrazovací algoritmus pro redukci kouře, PoP (Picture out of picture)- rozdělení displeje na dva obrazy- originální a upravený obraz se zobrazují současně |  |  |
| Digitální zoom 1,8x |  |  |
| Videovýstupy min. 2x 3G HD-SDI, 2x DVI-D, HD-SDI |  |  |
| Vyvážení bílé |  |  |
| Automatická regulace intenzity světla pro optimální zobrazení |  |  |

2D kamerová hlava

| 2D technologie, medicínský atest |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nativní rozlišení kamery min. 1920x1080 pixelů (progressive scan) |  |  |
| Technologie CMOS senzoru |  |  |
| Optický zoom min. 2x |  |  |
| Možnost napojení do 3D/2D kamerové jednotky a samostatné 2D kamerové jednotky |  |  |
| Min. 4 ovládací a programovatelná tlačítka na kamerové hlavě, které je možné obsadit 8 libovolnými funkcemi (min. menu kamery, vyvážení bílé, nahrávání (statické snímky i video), digitální zoom a další 4 volitelné funkce) |  |  |
| systém oddělitelné optiky |  |  |

Zdroj světla

| LED technologie, medicínský atest |  |  |
| --- | --- | --- |
| Životnost min. 30 000 hodin |  |  |
| Plynulá regulace intenzity světla, |  |  |
| Zobrazení intenzity osvitu v % na displeji zdroje světla |  |  |
| Integrovaný tester propustnosti světlovodných kabelů, vč. ve sterilním poli |  |  |
| Úplná kompatibilita se světlovodnými kabely všech výrobců bez nutnosti přechodek/adaptérů |  |  |
| Možnost ovládání světla přímo z kamerové hlavy |  |  |
| Přímé propojení s monitorem a kamerovou jednotkou pro optimální nastavení světelných podmínek |  |  |

Artroskop vč. příslušenství (2ks)

| průměr 4 mm, délka 175 mm, úhel pohledu 30° |  |  |
| --- | --- | --- |
| autoklávovatelné HD endoskopy s označením na tubusu pod okulárem |  |  |
| safírové sklíčko na distálním konci |  |  |
| artroskopický trokar se 2 kohouty vč. obturátoru ke každé optice |  |  |
| světlovodný kabel průměr 4,8mm, délka 250cm ke každé optice |  |  |

Artroskopická pumpa

| kompaktní multifunkční jednotka |  |  |
| --- | --- | --- |
| princip rolovací pumpy |  |  |
| dotykový barevný displej pro intuitivní a jednoduché ovládání |  |  |
| multioborové využití pro laparoskopii, arthroskopii, hysteroskopii a ureteroskopii- instalace jednotlivých módů pomocí softwarového klíče |  |  |
| součástí dodávky softwarový klíč pro artroskopii |  |  |
| bezpečné a měřitelné odsávání a oplachování |  |  |
| nastavitelný průtok v rozsahu min. 0-2,5 l/min |  |  |
| nastavitelný tlak v rozsahu min 15-200 mmHg |  |  |
| arthroskopický mód umožňuje WASH funkci |  |  |
| ruční ovládání, možnost ovládání nožním spínačem a dálkovým ovladačm |  |  |
| možnost resterilizovatelného (při 134°) i jednorázového příslušenství |  |  |
| součástí 2x hadicový set pro proplach resterilizovatelný |  |  |

Endoskopický vozík

| vozík pro medicínské využití |  |  |
| --- | --- | --- |
| centrální vypínač s ochranou proti přepětí |  |  |
| antistatická úprava |  |  |
| 4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná |  |  |
| pohyblivé nastavitelné rameno pro uchycení primárního monitoru |  |  |
| uzavřená zadní strana vozíku |  |  |
| součástí dodávky příslušenství: držák kamerové hlavy, držák infuzních vaků, manipulační madlo, eurolišta, uzemňovací a síťové kabely ke všem dodaným přístrojům, centrální síťový a uzemňovací kabel |  |  |