Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky

-

# Technická specifikace zadavatele

Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce pro akci s názvem „Modernizace odborných učeben“ spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce a modernizace výukových prostor v místě realizace projektu uvedené v příslušné části této ZD.

Předmětem této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby.

V projektu budou řešeny odborné učebny, a to učebna biologie, laboratoř biologie, učebna fyziky, laboratoř fyziky, kabinet fyziky, toalety budou upraveny na bezbariérové, na dvoře bude realizován bezbariérový výtah, součástí bude i rekonstrukce stávající serverovny.

Ve všech dotčených prostorech se vymění nášlapné vrstvy. V rámci stavebních úprav budou provedeny opravy omítek a podhledů, dále výměna rozvodů elektroinstalace, výměna rozvodů vody, kanalizace, opravy nášlapných a podkladních vrstev podlah, opravy obkladů, dlažeb, vše jako příprava pro kompletní výměnu nábytku a vybavení v prostorách laboratoře. V učebně biologie a v laboratořích biologie a fyziky bude instalováno nové zatemnění oken. Osvětlení bude instalováno s možností tzv. stmívání. Ve všech učebnách bude nová audiovizuální technika (ozvučení, dataprojektory, interaktivní tabule, atd.).

Výtah

Stavba není navržena jako bezbariérová, proto je součástí projektu také vybudování venkovního výtahu, který bude splňovat požadavky na bezbariérové užívání. Výtah bude splňovat požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.  Ve všech patrech (1. NP – 3.NP) bude vybouráno dřevěné kastlové okno a dojde také k vybourání parapetu na úroveň čisté podlahy. U dotčených oken dojde k demontáži interiérového dřevěného parapetu a exteriérového ocelového parapetu, stejně tak k odstranění parapetní římsy. Stávající radiátory, které jsou pod okny, budou demontovány a přemístěny ve všech patrech.

Biologie

Rekonstrukce odborné učebny a laboratoře biologie. Dojde ke zbourání příčky mezi kabinetem biologie a laboratoří, kdy vznikne jedna učebna (laboratoř). Dále se zbourá příčka mezi laboratoří a učebnou, jelikož tato příčka akusticky nevyhovuje a bude nahrazena novou akustickou stěnou, na kterou bude nainstalována tabule. Budou odstraněny skloocelové části zádveří mezi laboratoří a učebnou, které budou nahrazeny novou SDK akustickou příčkou vystavenou až ke stropu. V učebně biologie bude také odstraněn vyvýšený stupínek, současně budou demontovány nevyhovující rozvody (elektro, plyn, voda) a umyvadlo s obklady.

Laboratoř bude vybavena novým nábytkem – do žákovských stolů bude přivedena elektrická energie. Kuchyňská linka bude vybavena dvěma dřezy a dvěma ohřívači teplé vody. V lince bude zabudovaná lednice. Projektová dokumentace na interiér laboratoře biologie nebude řešena v rámci předmětného výběrového řízení.

Prostor zádveří, který zasahuje do prostor učebny, bude zhotoven ze SDK konstrukce, vystavěné až ke stropu. Světlá výška bude pomocí podhledu snížena na 3 m a bude zde instalována fotobuňka. V učebně i laboratoři bude instalován zatemňovací systém a každé okno bude ovládáno zvlášť.

Fyzika

V odborné učebně fyziky dojde k demontáži dřevěného hlediště a stupínku při katedře, současně bude demontováno umyvadlo a obklady. Elektro rozvody ve stěnách obou učeben i kabinetu fyziky se vybourají a otvory po nich se zazdí. Následně se zhotoví nové hlediště, katedra bude zkrácena o 40 cm a čelní i pracovní deska bude nová. Do katedry bude přivedena elektrická energie a voda. Dřez bude zabudován uvnitř pracovní desky. Na přední zdi bude nová tabule. Učebna bude vybavena klimatizací (klimatizace není uvedena v projektové dokumentaci pro stavební povolení). Projektová dokumentace na interiér učebny nebude řešena v rámci předmětného výběrového řízení.

Laboratoř bude vybavena novými žákovskými stoly, – do žákovských stolů bude přivedena elektrická energie.  V kuchyňské lince bude dřez a vestavěna trouba. Laboratoř bude vybavena zatemňovacími roletami, každá roleta bude ovládána zvlášť. Kabinet bude vybaven novým nábytkem pro učitele, kuchyňskou linkou. Projektová dokumentace na interiér kabinetu a laboratoře fyziky nebude řešena v rámci předmětného výběrového řízení.

V projektové dokumentaci pro stavební povolení (která je přílohou zadávací dokumentace) je v části Architektonicko-stavební řešení (dále jen „ASŘ“) – TECHNICKÁ ZPRÁVA (Učebny_DSP_D.101.01_03_ASŘ_TZ_00) zpracováno bourání a přesun nosné zdi mezi laboratoří a kabinetem fyziky. Tento přesun nosné zdi se nebude realizovat. Konkrétně na výkresu v části ASŘ – BOURACÍ PRÁCE – FYZIKA (Učebny_DSP_D.101.01_03_ASŘ_BP-F_00) se nebude realizovat Vybourání stěny z CPP (poznámka č. 3) a na výkresu v části ASŘ – NOVÝ STAV – FYZIKA (Učebny_DSP_D.101.01_08_ASŘ_NS-F_00) se nebude realizovat Akustická SDK příčka tl. 125.

WC – bezbariérové

V rámci projektu dojde k bourání některých částí konstrukce. Zrušením dvou pisoárových stání vznikne místo pro vytvoření jedné bezbariérové toalety.

Serverovna

Místo příčky ze dřeva bude vystavěná nová zeď a vsazeny nové dveře s bezpečnostním kováním. K optimálnímu provozu serverového zařízení bude potřeba do serverovny zavést klimatizaci a zazdít okno do vedlejšího odborného kabinetu. V prostoru serverovny bude provedena výměna nášlapné vrstvy, která bude vyměněna za novou.