Příloha č. 1 k veřejné zakázce s názvem „SOFTWARE PRO FÚZNÍ SYSTÉM“

FÚZNÍ SOFTWARE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NAVIGOVANÉ BIOPSIE PROSTATY

- Fúzní software má 4 možnosti registrace obrazu a lze jej použít s libovolnou kombinací modality obrazu (US-MR, US-mpMR, US-CT, US-PET / CT, US-histoscanning atd.)

- Veškerý přístup k systémovému softwaru je zaznamenán v kontrolovatelných souborech protokolu.

- Dostupné formáty pro CD / DVD / USB: AVI, jpeg, bmp, mpg, png, tiff, xlsx

- Exportovaná data lze anonymizovat, čímž se odstraní identifikátory pacienta.

- K dispozici jsou obrazové filtry pro vylepšení obrazu, které zlepšují vylepšení vizualizace jehly.

- Techniky registrace obrázků:

manuální registrace rigidního obrazu RIR

automatické RIR

automatická registrace deformovatelného / elastického obrazu DIR

Registrace založená na obrysu

- Umožňuje vizualizovat všechny 3 obrazové modality současně, např. US + MR + PET, US + MR + CT, US + PET + CT, US + MR + MR atd

- 3D rekonstrukce: Dokáže rekonstruovat 3D UZ roviny a zobrazit je v axiálních, sagitálních, koronálních a 3D obrazech