Minimální požadavky na vytvoření strukturované kabeláže:

V objektu školy budou doplněny metalické rozvody pro IP kamery. SK bude provedena podle normy ČSN EN 50173, a to jako metalická kabeláž v provedení UTP Cat5e. Přípojné místo pro IP kameru bude vždy zakončeno datovou zásuvkou s možností upevnění prvků MINI-COM a svedeno do nejbližšího datového rozvaděče ukončeno na patch panelu s možností upevnění prvků MINI-COM.

Budou použity moduly pro terminaci datových, CU 4-párových kabelů, 24 a 22 AWG, 100 ohm, převyšují standardy ANSI/TIA/EIA-568-B.2 kategorie 5E a ISO 11801 2. edice třídy D, s deklarovaným počtem cyklů zapojení min. 2500 cyklů, konstrukce modulu bez plošného spoje a pájených kontaktů.

UPT kabely budou uloženy do stávajících datových tras případně do nově zbudovaných kabelových tras.

Rozvody strukturované kabeláže budou vytvořeny s maximálním důrazem na jejich ochranu před případným nežádoucím elektromagnetickém vlivem okolního vedení. Je nutno dodržovat normativní odstupové vzdálenosti, způsob vedení i křížení s ostatními vedeními.

Poznámka:

hlučné práce není možno provádět v časovém rozmezí Po - Pá, 8:00 - 18:00 hod

Minimální požadavky na instalaci software CCTV

Instalace nového CCTV software na server.

Integrace a konfigurace stávajících kamer a stanic do nového kamerového systému.
Konfigurace a integrace nových kamer do nového kamerového systému.
Zaškolení obsluhy a administrátora školy.

Všechna činnost musí být prováděna certifikovaným partnerem dodavatele CCTV.