A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: 			Sanace zaklenutého potoka

b)

místo stavby: 				Obec Šebetov

katastrální území, 			Šebetov (okres Blansko);762181

č.parc.:	10/1, 1073/28, 20/1, 1073/29, 1073/3, 1073/31,	1073/7

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Jedná se o opravu havárie zaklenutého potoka ve stávající trase. Oprava zborceného zaklenutí bude provedena výměnou za nové betonové potrubí DN800 v délce 58,5m.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace, č. p. 1, 67935 Šebetov, IČO: 00838446

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) Ing.arch. Kateřina Hašková, Jungmannova 74, 666 01 Tišnov, IČO: 03697860

b) jméno a příjmení hlavního projektanta

Ing. Dimitr Iškiev, ČKAIT Č. 1005996 , obor TV02, IV00, TD02

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace

a) studie z r. 2022,

b) kamerová zkouška

c) mapové podklady, geodetické zaměření území

d) prohlídka místa stavby

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Navržená stavba se nachází v intravilánu zastavěné části obce a přiléhá ke stání komunikaci. Stavba je v souladu s charakterem zástavby a s územním plánem. Ke změně dosavadní využití území nedojde.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním souhlasem,

Stavba je umístěna v souladu s územním rozhodnutím

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Navržená stavba je v souladu s platným Územním plánem obce Šebetov.

d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

V lokalitě navržené stavby se nenachází zdroje nerostů a podzemních vod. Geologické poměry:

### smíšený sediment [ID: 7]

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: holocén, Horniny: sediment smíšený, Typ hornin: sediment nezpevněný, Zrnitost: jemnozrnná převážně, Poznámka: včetně výplavových kuželu, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

### kamenitý až hlinito-kamenitý sediment [ID: 13]

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Horniny: kamenitý až hlinito-kamenitý sediment, Typ hornin: sediment nezpevněný, Mineralogické složení: pestré, Zrnitost: kamenitá až hlinito-kamenitá, Barva: různá, Poznámka: místy bloky nebo eolická příměs, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,

Vzhledem k charakteru a nenáročnosti nebyl proveden geologický průzkum. Projekt předpokládá profil dle geologických map.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,

Stavba se nenachází v ochranném pásmu.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v poddolovaném a záplavovém území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Navržená stavba nebude mít vliv na stávající stavby, pozemky a okolí.

Stavba nemá vliv na odtokové poměry v území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V místě stavby se nacházejí vzrostlé keře v počtu 3ks o výšce do 1m. Keře budou před zahájením stavebních prací odstraněny. Vzrostlé stromy ani jiné dřeviny se v místě nenacházejí.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavbou nevzniknou nároky na dočasné nebo trvalé zábory zemědělské půdy nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Stavba vzhledem ke svému charakteru neřeší.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavbou bude dotčeno nadzemní vedení EON a místního rozhlasu. Konkrétně stávající betonový sloup bude přeložen o cca 5,0m směrem od MK . Před započetím stavebních prací je povinnost dle vyjádření správce sítí EON zažádat o přeložku sloupu.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

| Pozemky dotčené záměrem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec: |  |  |  | Šebetov |  |  |  |
| Katastrální území: |  |  |  | Šebetov (okres Blansko);762181 |  |  |  |
| parc.č. | LV | výměra | mapový list | vlastníci, jiní oprávnění | způsob využití | druh pozemku | ochrana omezení |
| 10/1 | 229 | 118846 | DKM | Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno, Hospodaření s majetkem: Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace, č. p. 1, 67935 Šebetov | zeleň | Ostatní plocha |  |
| 1073/28 | 124 | 1 | DKM | Obec Šebetov, č. p. 108, 67935 Šebetov |  | zahrada | ZPF |
| 20/1 | 264 | 1 | DKM | Obec Šebetov, č. p. 108, 67935 Šebetov |  | zahrada | ZPF |
| 1073/29 | 172 | 1 | DKM | Obec Šebetov, č. p. 108, 67935 Šebetov | zeleň | Ostatní plocha |  |
| 1073/3 | 2828 | 1 | DKM | Obec Šebetov, č. p. 108, 67935 Šebetov | ostatní komunikace | Ostatní plocha |  |
| 1073/31 | 3916 | 1 | DKM | Obec Šebetov, č. p. 108, 67935 Šebetov | zeleň | Ostatní plocha |  |

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Stavbou nevznikne ochranné pásmo.

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Stavba nemá požadavky.

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Stavba obsahuje napojení stávající odlehčovací stoky kanalizace OS-1 BE DN800.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

Navržená stavba řeší havárii zaklenutí zatrubněného potoka. V současné době je stávající zaklenutí zborcené. Převedení vod potoka je provizorně provedeno drenážním potrubím a „bypasem“ DN250 do dešťové vpusti.

V místě havárie byla provedena kamerová zkouška. Dle závěru je potrubí v délce cca 50 zcela neprůchodné.

Trasa zborceného zaklenutí bude opravena potrubím DN800 ŽBE v délce 56,5m. Na trase budou vybudovány 3 revizní monolitické ŽB šachty ( PREFA )Š1 kruhová DN 1500, Š2 atypická sběrná a Š3 čtvercová 1500x1500. Šachty bodu opatřeny stupadly, litinovým kruhovým poklopem 
D400 bez odvětrání.

Součástí opravy je výměna 1ks zděné dešťové vpusti  za betonovou.

Stávající odlehčovací kanalizace OS-1 bude v Š2 přepojena do nově navrženého zatrubnění. V šachtě Š2 bude také zřízeno napojení ŽBE DN600 ze stávajícího zatrubnění. Výška vtoku bude upřesněna dle sondy. Toto napojení DN600 bude v šachtě opatřeno pozink. mříží proti zanášení usazenin. Mříž bude odnímatelná.

Ve stávající šachtě ( areál zámku ) bude provedena úprava šachetního dna a vyústění do nového potrubí.

Do stávajícího zaklenutí jsou pravděpodobně stále napojeny odvodnění některých objektů.

Před zahájením prací bude po domluvě s obcí Šebetov provedeno snížení hladiny rybníků, které jsou za areálem zámku, tak aby se snížil nebo nejlépe úplně zastavil průtok v zatrubněné části.

Před zahájením výkopových prací zajistí zhotovitel zvláštní užívání komunikace místní i státní a instalaci dočasného dopravního značení.

Současně zhotovitel zajistí objízdnou trasou do areálu ústavu, tak aby byl kdykoliv zajištěn vjezd.

b) účel užívání stavby,

Oprava stávajícího zatrubnění.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Stavba je trvalá.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Pro stavbu nebyly vydány žádné výjimky.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů7) - kulturní památka apod.,

Stavba není pod ochranou jiných právních předpisů.

i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

PD neřeší.

j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládaný termín realizace 11/2023 – 11/2024. Stavba není členěna na etapy.

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu,

Stavba svým charakterem nevyžaduje.

l) orientační náklady stavby.

3.500.000 bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje.

B.2.3 Celkové technické řešení

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

xx

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima,

Stavba neobsahuje.

c) celková spotřeba vody,

Stavba neřeší.

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

17 01 01 	Beton							18,36 t		R

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	34,74 t		R

17 05 04 	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 	332,0 t		Sk

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Výsledné množství vzniklého odpadu bude upřesněno

až po realizaci stavby.

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Stavba nepožaduje.

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Není řešeno vzhledem k povaze stavby.

B.2.5 Požárně bezpečnostní řešení

Zatrubnění potoka je stavbou bez požárního rizika. Z tohoto důvodu tato stavba nevyžaduje žádné požární zabezpečení.

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Veškeré použité materiály, které budou při stavbě použity, musí být ekologicky stabilní

a bezpečné.

Odpady vzniklé během výstavby budou za poplatek uloženy na skládce stavebních odpadů. Část

vytěžené zeminy bude použita ke zpětnému zásypu výkopu.

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- protipovodňová opatření

Není nutno řešit.

- vliv poddolování

Stavba se nenachází v poddolované oblasti.

- ochrana proti seizmicitě

Výskyt seizmicity se nepředpokládá.

- ochrana před hlukem

Ochrana stavby před hlukem není vyžadována.

- ochrana před bludnými proudy

Není nutno řešit.

- ochrana před pronikání radonu z podložní

Není nutno řešit

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Napojení na stávající technickou infrastrukturu je patrné ze situačního výkresu.

B.4 Dopravní řešení

Je třeba vyřídit zvláštní užívání komunikace. Navržení dočasného dopravního řešení a dopravního

značení a jeho projednání na příslušném dopravním inspektorátu je součástí prací zhotovitele. Po

celou dobu výstavby budou v ulici umístěny výstražné značky upozorňující na probíhající stavební

činnost. Za řádné provedení, udržování a včasné odstranění dopravně-bezpečnostního opatření ručí

zodpovědná osoba zhotovitele stavby.

Zhotovitel zajistí objízdnou trasou do areálu ústavu, tak aby byl kdykoliv zajištěn vjezd.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Po dokončení stavebních prací bude povrch výkopu v trase komunikace, zpevněných ploch i v zatravněném území uveden do původního stavu. Navržená skladba je uvedena v projektové dokumentaci – ve výkresové části. Pokud bude nutné při stavebních pracích odstranit silniční obrubníky či dlažbu, budou taktéž uvedeny do původního stavu.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Během výstavby dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí, kdy se předpokládá zvýšení

hluku a prašnosti. Tyto dopady bude zhotovitel minimalizovat. Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření

pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro ochranu životního prostředí. Ve vztahu

k přírodě bude zhotovitel postupovat dle Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Odpadové hospodářství

V rámci stavby dojde k nakládání s těmito odpady :

katalog.č. 	název odpadu

17 01 01 	Beton							O      Recyklace	, využití

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O      Recyklace	, využití

17 05 04 	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 	O      Recyklace	, využití

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nemá vliv.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány do PD.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Stavba neobsahuje.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Stavba neobsahuje.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Bez požadavku.

B.8 Zásady organizace výstavby

Lhůta výstavby

Podmínkou výstavby je provést stavbu ve vhodném období, nejlépe v letních měsících, v souladu s požadavky ČSN – minimální teploty při provádění pokládky potrubí a konstrukčních prací.

Podmínky projektu pro provádění stavby

Pro stavbu jsou závazné tyto normy a technické podmínky v platném znění :

Bezpodmínečně je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, technologické postupy dané pro realizaci jednotlivých objektů vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb. o BOZP.

Zákon č. 361/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákon č. 229/2005 Sb., zákon č. 411/2005 Sb., zákon č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb. (zákon o silničním provozu) Zákon č.258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví

Zákon č.155/2000 Sb.zákoníku práce

Zákon o požární ochraně č.133/89 Sb.

Stavební zákon č.183/2006 Sb.

Vládní nařízení 53/81 o ochraně zdraví a života dělníků při provádění staveb .

Zákon č.17/1992 Sb.o životním prostředí, ve změní zákona č.123/1998 Sb.

Zákon č.185/2001 Sb.o odpadech.

Zákon č.100/2001 Sb.o posuzování vlivu na životní prostředí.

Zákon č.254/2001 Sb.o vodách (vodní zákon).

Zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Zákon č.110/1964 Sb.o telekomunikacích.

Zákon č.222/1994 Sb.o Státní energetické inspekci.

Zákon č.157/1998 Sb.,o chemických látkách a chemických přípravcích

Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích a výrobky a všech souvisejících nařízení vlády.

Zákon č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.

Vyhláška č.137/1998 Sb,o obecných technických požadavcích

Vyhláška č.294/2005 Sb.o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Vyhláška č.376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška č.381/2001 Sb. katalog odpadů a seznamy odpadů atd.

Vyhláška č.383/2001 Sb.o podrobnostech nakládání s odpady

ČSN 755402 vodárenstvo,výstavby vodovodního potrubí

ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 73 3050 Zemní práce.

ČSN 73 6005,ČSN 733050 Prostorové uspořádání sítí tech.vybavení.

Jejich ustanovení musí být v průběhu všech stavebních prací dodržovány, za jejich dodržování odpovídá příslušný stavbyvedoucí a jeho přímý nadřízený.

Charakteristika staveniště

Stavba je navržena a umístěna na stavebním pozemku v souladu se stávající parcelací a kompozicí přilehlé stávající zástavby. Návrh zcela respektuje územní regulace uvedené v územním plánu a umístění veřejného koridoru veřejného prostoru místní komunikace.

Na staveništi se nachází stávající inženýrské sítě a stávající podzemní vedení vedení VN, NN a telekomunikační, dešťová kanalizace, vodovody, plynovody, které musí být před započetím prací přímo v terénu vytyčeny, jejich průběh musí být ověřen kopanými sondami.

Dotčené inženýrské sítě budou chráněny proti poškození.

Kapacita a využití stávajících a nových objektů zařízení staveniště

Pro účely zařízení staveniště budou využívány stávající volné a dobře přístupné plochy v rámci staveniště. Jedná se o plochy o výměře cca 500m2. Tyto plochy budou využity jako volné skládky materiálu a taky pro postavení mobilních uzamykatelných skladů drobného materiálu.

Dodavatel bude využívat vlastních zařízení staveniště, včetně chemického WC, pro zřízení kanceláře stavbyvedoucího bude vymezena místnost s možností odběru pitné vody a elektrické energie. Inertní a zásypový materiál bude přímo ukládán do konstrukcí dle technického řešení a technologických postupů. Pokud bude využíváno zařízení, které je ve vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob, je věcí dodavatele aby toto smluvně zabezpečil ve své režii.

Společné objekty a zařízení staveniště, sdružené zařízení staveniště

ZOV předpokládají, že výběrovým řízením bude určen jeden vyšší dodavatel stavby a zařízení staveniště bude upřesněno po jeho určení.

Plocha staveniště je dána rozsahem a situováním stavebních objektů a technologickými požadavky na provádění prací.

Zabezpečení přívodu vody a energie ke staveništi, kanalizace od objektů ZS, odvodnění staveniště, telefon

Dodavatel stavby bude zajišťovat potřebu energií a vody vlastními prostředky s možností připojení na stávající síť NN s osazením staveništní přípojky s měřením odběru . Pitná a technologická voda bude odebírána z veřejného vodovodu s osazením dočasného staveništního vodoměru v režii dodavatele stavby. Telekomunikace budou zajištěny bezdrátově mobilními telefony v režii dodavatele.

Odpadní splaškové vody budou akumulovány v buňkách mobilních WC a pravidelných intervalech odváženy k ekologické likvidaci.

Povrchové dešťové vody budou odváděny ze staveniště stávajícím odvodňovacím systémem. Znečištěné povrchové vody nesmí při stavbě vznikat.

Údaje o dopravních trasách, úpravy na dopravních trasách

Hlavní příjezd na staveniště je zajištěn po stávající veřejné komunikaci bez dalších úprav přímo na staveniště. Pro pohyb po staveništi bude vždy vyčleněn jeden jízdní pruh o šířce 3,5m v koridoru tras prováděných sítí. Přístup na staveništní komunikaci jinými osobami než dodavatele stavby bude pouze na povolení a písemný souhlas zhotovitele stavby, který bude povinen zajistit bezpečnost pohybu těchto osob a koordinovat jejich pohyb s průběhem stavby. Pro další osoby bude přístup na staveniště zakázán.

Zhotovitel bude povinen zajistit přístup na staveniště složkám záchranného systému (HZS, Policie ČR, záchranná služba) a

provozovatelům stávajících sítí nacházejících se v prostoru stavby. Doprava na staveništi na příjezdových trasách bude řízena svislým přenosným dopravním značením. Pro provádění stavby nebude zajištěna objízdná trasa, místní a účelová komunikace může být uzavřena bez omezení dopravy na přilehlých komunikacích.

Počet pracovníků pří výstavbě, jejich sociální zabezpečení

Při provádění prací v rozsahu stanoveném časovým postupem a technologickými zásadami bude činit max. počet pracovníků 10 osob včetně obsluhy dopravních prostředků a mechanizace. Jejich soc. zabezpečení je v kompetenci a zodpovědnosti příslušných dodavatelů nebo poddodavatelů stavby. Předpokládá se, že pracovníci budou na stavbu dopravováni.

Údaje o samotných opatřeních provádění, vyžadujících bezpečnostní opatření

Výstavba vyžaduje speciální opatření v prostoru ochranného pásma NN, telekomunikační kabely,vodovodu a plynovodu STL. V řešené lokalitě je vedeno zemní vedení NN v rozsahu 1 m na obě strany od krajního kabelu vedení, zemní nízké napětí, v tomto ochranném pásmu lze provádět práce pouze dle bezpečnostních ustanovení a EN 501101, PNE 330000-6, ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50341-3-19 a dodržet ustanovení zákona č.458/2000 Sb. o ochranných pásmech. V ochranném pásmu je zakázáno hromadit zeminu, skladovat materiál, budovat i provizorní objekty,provádět práce s rypadlem a jinými zařízeními. Nesmí se zde provádět činnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost a plynulost provozu zemního vedení, nebo by provozem vedení mohlo dojít k ohrožení osob a majetku. Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnící soustava. Práce, i skončená , ochranném pásmu el. vedení nesmí ztížit přístup energetických provozovatelů k zařízení. Výstavba mimo ochranná pásma stávajících vedení nevyžaduje speciální opatření. Bezpodmínečně je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, technologické postupy dané pro realizaci jednotlivých objektů vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb. o BOZP. Bezpečnostní opatření zajišťující bezproblémový styk s veřejností je třeba realizovat důsledně a pravidelně provádět kontroly jejich dodržování a pravidelně kontrolovat stav zábran a označení. Za dodržování předpisů, nařízení a norem zodpovídá zhotovitel stavby. Před zahájením stavby bude tato skutečnost oznámena Inspektorátu bezpečnosti práce a bude investorem stanoven koordinátor BOZP. Navržená stavba je z hlediska realizace i budoucího provozu v souladu s obecně platnými normami a předpisy. Při vlastním provádění stavby i následném provozu je nutné plně respektovat tyto normy a předpisy a seznámit s nimi všechny pracovníky (zejména se jedná o zákon č.309/2006 Sb. o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v platném znění). Pro jednotlivé práce musí být na stavbě schválené technologické postupy, vypracované v souladu s projektovým řešením. Při provádění zemních prací musí být přilehlé stromy a keře chráněny před poškozením dřevěným ochranným bedněním. Výkopy v místech kořenových systémů vzrostlých stromů budou prováděny výhradně ručně, se zajištěním ochrany hlavních kořenů před poškozením. Při provádění zemních prací musí být přilehlé stromy a keře chráněny před poškozením dřevěným ochranným bedněním. Výkopy v místech kořenových systémů vzrostlých stromů budou prováděny výhradně ručně, se zajištěním ochrany hlavních kořenů před poškozením.

Vliv realizace stavby na životní prostředí, omezení nežádoucích vlivů

Stavba bude mít pouze krátkodobý negativní vliv na životní prostředí Negativní vliv stavby na životní prostředí se projeví pouze dočasně při provádění stavby zvýšenou hlučností, prašností, omezením dopravních možností atp. Tyto vlivy musí zhotovitel minimalizovat optimální organizací stavby a dalšími účinnými opatřeními (technický stav strojového parku, čištění vozovek, úklid na staveništi atp.). Po dokončení stavebních prací bude stavba sloužit k vedení médií. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně likvidovány na řízených skládkách nebo recyklovány. Zelené plochy zasažené stavbou budou technicky rekultivovány a uvedeny do původního stavu. V těsné blízkosti se stavby se nachází vzrostlé stromy, které je třeba chránit před poškozením ochranným bedněním a v případě poškození provést odborné ošetření . Výkopy v místech kořenových systémů vzrostlých stromů budou prováděny výhradně ručně, se zajištěním ochrany hlavních kořenů před poškozením. Veškeré plochy dotčené stavbou budou po dokončení stavebních prací předány uživatelům s uvedením do původního stavu. Pro odvodnění základové spáry bude pod její úrovní zřízena podélná drenáž s vyvedením do revizní šachty RŠ 1. Drenáž bude tvořena drenážním, perforovaným, korugovaným PVC potrubím DN 160 s obsypem drtí fr.8-16 mm. Pro převedení stálého průtoku vodoteče bude zřízeno dočasné trubní vedení DN 300. Stavba bude prováděna v období nižších průtoků v bezdeštném období. Dodavatel stavby bude povinen v době provádění stavby průběžně sledovat předpovědi srážek v povodí vodoteče a včas zajistí převedení případných vyšších průtoků.

Související předpisy a ustanovení

Při realizaci a provozování stavby je nutno dodržovat zejména tyto předpisy v platném znění a s nimi související:

Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění

Zákon č.258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví

Zákon č.309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavbách.

Zákon č.155/2000 Sb.zákoníku práce

Zákon č. 361/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č.

60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákon č. 229/2005 Sb.,

zákon č. 411/2005 Sb., zákon č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb. (zákon o silničním provozu)

Zákon o požární ochraně č.133/89 Sb.

Stavební zákon č.183/2006 Sb.

Vládní nařízení 53/81 o ochraně zdraví a života dělníků při provádění staveb .

Zákon č.17/1992 Sb.o životním prostředí, ve změní zákona č.123/1998 Sb.

Zákon č.185/1992Sb. o odpadech

Zákon č. 244/1992Sb. O posuzování vlivu na živ.prostředí

Zákon č.254/2001 Sb.o vodách (vodní zákon)

Zákon č.110/1964Sb. o telekomunikacích v platném zenění

Zákon č.222/1994 Sb. o Státní energ.inspekci

Zákon č.458/2000 Sb. o ochranných pásmech

ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev

a další související normy.

Jejich ustanovení musí být v průběhu všech stavebních prací dodržovány, za jejich dodržování odpovídá příslušný stavbyvedoucí a jeho přímý nadřízený.

Jejich ustanovení v platném znění musí být v průběhu všech stavebních prací dodržovány, za to odpovídá příslušný stavbyvedoucí a jeho přímý nadřízený.

Lhůta výstavby a termíny zahájení prací a jejich dokončení

Doporučená lhůta výstavby činí –15 týdnů.

Stavební objekty uváděné předčasně do provozu či užívání nejsou.

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby byly vytýčeny veškeré sítě křížící nebo jsou vedeny v souběhu s budovanými sítěmi. Technologie provádění nevyžaduje uvedení žádného objektu předčasně do provozu.

Časový postup vyklizení staveniště

Staveniště bude vyklizeno 5 dnů po předání stavby objednateli.

Třídy těžitelnosti zeminy – inženýrsko-geologické podmínky

Třídy těžitelnosti zeminy v rozsahu tř.IV.

Zemina na staveništi se vyznačuje nepříznivými vsakovacími podmínkami, dochází k akumulaci povrchových vod, které znehodnocují zeminu.

Hladina spodní vody při průzkumu byla zasažena v hloubce 2,0m. Při provádění zemních prací bude nutné zajistit čerpání vody.

Výroba stavebních hmot na staveništi mokrým procesem

Na staveništi budou vyráběny pouze směsi pro zdění a omítky. Betonová směs bude na staveniště dovážena z centrální betonárky.

Zemník pro těžbu násypového a zásypového materiálu

Pro stavbu nebude zřizován zemník a ani zemina nebude na staveniště dovážena.

Potřeba odstávek stávajících inženýrských sítí

Odstávky stávajících inženýrských sítí nebude nutné provádět.

Skládky přebytečné zeminy – odpadové hospodářství

Dřevní hmota z náletových dřevin a větve stromů budou podrceny na staveništi a odvezeny ke kompostování nebo spáleny na staveništi.

Veškerá vytěžená zemina bude uložena v prostoru staveniště na trvalou deponii v rámci terénních úprav.

Nebezpečné odpady - suť budou odvezeny k recyklaci na mezideponii.. Ostatní případné nebezpečné odpady budou likvidovány na řízených skládkách odpadu nebo recyklovány.

Při kolaudaci musí být zřejmé z dokladů o jaký druh odpadu se jedná, jeho původ z předmětné stavby, kdy a komu a v jakém množství byl předán ke kvalifikované likvidaci.

Požadované zkoušky

Zemní pláň před provedením stabilizace – Edef. z- 45Mpa

Po položení každé vrstvy stabilizace- zatěž.zkoušky – Edef z – 80Mpa, 130Mpa

Násypy a zásypy inž.sítí – Edef z – 45 Mpa – jemnozrnné zeminy

Násypy a zásypy inž.sítí – Edef z – 120 Mpa – hrubozrnné zeminy

Protokoly o převzetí zemní pláně

Protokoly o převzetí stabilizační vrstvy

Protokol o zkouškách vodotěsnosti potrubí – tlakové zkoušky (vodovod, kanalizace)

Protokol o proplachu a desinfekci vodovodního potrubí

Revizní zprávy elektrických a slaboproudých zařízení.

Protokol o zkoušce funkčnosti armatur.

Montážní deníky

Stavební deníky

Protokoly o provedení spojů potrubí- svařování, elektro spojky

Zápisy o kontrole podsypů a obsypů potrubí

Protokoly o přejímce od správců a provozovatelů dotčených inženýrských sítí

Atesty použitých materiálu .

Protokoly o likvidaci odpadů.

Vytyčení staveniště

Staveniště bylo podrobně zaměřeno výškopisně i polohopisně v roce 2022. Zaměření bylo připojeno na souřadnicový polohopisný systém JTKS a výškový systém Balt po vyrovnání (BpV).

Bezpečnost práce

Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším prováděcím předpisem, který je nutno dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zákon i nařízení vlády zapracovávají příslušné předpisy Evropských společenství a upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a také pro činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Státní úřad inspekce práce

Kontrolními orgány na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek jsou podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. K náplni oblastních inspektorátů práce na úseku bezpečnosti práce patří kontroly

právnických a fyzických osob v tom smyslu, zda tyto kontrolované osoby dodržují povinnosti vyplývající z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, dále se inspektoráty vyjadřují k vybraným projektovým dokumentacím a uplatňují požadavky právních předpisů při povolování staveb a jsou oprávněny kontrolovat příčiny a okolnosti pracovních úrazů. Nedílnou součástí jejich činnosti je i poskytování základních informací a poradenství jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům.

Předvýrobní příprava staveb

Již při zpracování projektové dokumentace, která je předkládána ke stavebnímu řízení, je nutno věnovat pozornost otázkám bezpečnosti práce, technických zařízení a pracovního prostředí. Projekt musí být podkladem pro vytvoření předpokladů pro bezpečnou realizaci stavebního díla. Tuto povinnost ukládá projektantovi vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V souhrnné zprávě projektu má být uveden způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků a součástí technické zprávy je stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a dále i plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v případech, kdy je zákonem č. 309/2006 Sb. požadován.

Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací

Podnikající právnické a fyzické osoby odpovídají v plné míře za plnění povinností uložených zvláštními právními předpisy. Každý zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební práce, musí zejména: zajistit, aby zaměstnanci měli příslušnou zdravotní a odbornou způsobilost, a udělit jim pokyny k činnostem, které mají provádět; podle ohrožení, které pro pracovníka vyplývá z prováděných prací,

popř. rizika pracoviště, musí být zaměstnanci vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky a dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky; zajistit, aby činnosti zaměstnavatele a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele.

Pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou patří ve stavebnictví dlouhodobě k nejrizikovějším. Tyto práce jsou nejčastějším zdrojem smrtelných a závažných úrazů. Ochrana proti pádu, propadnutí nebo sklouznutí je dostatečná, pokud je provedena kolektivní ochranou nebo prostředky osobní ochrany. Zajištění pracovníka musí být provedeno na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými nebezpečnými látkami, a to nezávisle na výšce. Od výšky 1,5 m musí být zajištěna proti pádu osob všechna pracoviště a komunikace. Ochrana pracovníků pod stanovenou hranicí 1,5 m je zaměstnavatelem řešena dle charakteru a rizika dané práce. V případě, že se pracuje na souvislých plochách ve výšce, není nutno zajišťovat celou plochu, ale pouze místo práce včetně přístupových

komunikací. Kolektivní zajištění pak přesahuje krajní polohy pracovní plochy nebo komunikací minimálně o 1,5 metru. Ve směru do plochy souvislé lze použít zábranu.

Ochrana proti pádu se nevyžaduje, jestliže se pracoviště nebo komunikace nacházejí na plochách se sklonem do 10° včetně od vodorovné

roviny a jsou vymezeny zábranou. Zábranou je myšleno jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 m, které není určeno k ochraně proti pádu, a to ani osob ani předmětů. Tato zábrana musí být umístěna minimálně 1,5 m od hrany pádu. Dále se ochrana proti pádu nevyžaduje při zdění, je-li místo práce uvnitř objektu 60 cm pod rovinou zdi, na které se pracuje.

Při postupu prací do výšky se zároveň musí zakrývat všechny otvory nebo prohlubně, jejichž kratší rozměr nebo průměr je 25 cm. K zakrytí se používají především ochranné poklopy, které není možno při běžném provozu odstranit nebo poškodit a které mají únosnost odpovídající předpokládanému provozu. K zajištění je možno použít i jinou ochranou konstrukci (zábradlí). Při zajištění proti pádu z výšky se upřednostňuje kolektivní zajištění před zajištěním osobním.

Kolektivní zajištění

Konstrukce kolektivního zajištění musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům, aby nemohlo dojít k jejich porušení, deformaci nebo ztrátě stability. Zároveň musí být upevněny tak, aby přípoje bezpečně unesly předpokládané zatížení. Únosnost kolektivního zajištění musí být prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokladem. Mezi konstrukce kolektivního zajištění patří ochranné a záchytné konstrukce.

Ochranné konstrukce jsou konstrukce zabraňující pádu osob nebo materiálu a předmětů z volných okrajů. Patří k nim ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, ochranné lešení a ochranný poklop. Jsou umísťovány do úrovně chráněného pracoviště nebo komunikace ve výšce.

Záchytné konstrukce jsou konstrukce zachycující pád osoby, materiálu nebo předmětů z výšky. Umísťují se pod úrovní chráněného pracoviště nebo komunikace ve výšce a patří k nim zejména záchytné lešení, záchytná stříška a bezpečnostní síť.

K nejčastěji používaným dočasným stavebním konstrukcím patří lešení. Konstrukce každého lešení musí mít průvodní dokumentaci. V dokumentaci musí být prokázány požadované vlastnosti konstrukce po stránce statické, funkční a pracovní bezpečnosti a musí být umožněno bezpečné provedení lešení, tedy montáž, demontáž, přemísťování, popř. bezpečné používání a údržba. Samostatná dokumentace není třeba, pokud konstrukční uspořádání i ostatní

technické údaje jednoznačně vyplývají z typových podkladů nebo návodů výrobce na montáž, demontáž, užívání a údržbu. Montáž, demontáž, popřípadě přemísťování lešení se provádí v souladu s návodem na montáž a demontáž. Tuto činnost mohou vykonávat pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejichž znalosti a dovednosti byly ověřeny. Provoz na lešení smí být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení. O tom, že byla konstrukce předána a převzata, musí být proveden zápis (ve stavebním deníku nebo jiném dokladu).

Montážní práce

Bezpečnostní zásady uvedené v této části jsou určeny především pro montáž skeletových konstrukcí (ocelových, betonových, dřevěných).

Zhotovitel montážních prací musí mít zpracován technologický postup jím montovaných konstrukcí, ve kterém bude obsažen časový sled montážních záběrů, pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich zajištění proti pádu.Montážní pracoviště musí být odevzdáno tak, aby montážní práce probíhaly v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a bez ohrožení pracovníků a montovaných konstrukcí.

Zemní práce

Druhou skupinou prací, kde vzniká nejvíce smrtelných a závažných úrazů, jsou zemní práce. Nejčastějším zdrojem těchto pracovních úrazů je pád uvolněné zeminy ze stěny výkopů a následné zavalení pracovníka, který se nachází v nezapaženém výkopu.

Již ve fázi projektu musí být zjištěny trasy technické infrastruktury v dotčeném prostoru, jejich hloubka uložení, druh, materiál. Vyznačení všech inženýrských sítí v projektu stavby musí být ověřeno jejich provozovateli. V případě, že se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek. S druhem inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy pak musí být obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které zemní práce provádějí, prokazatelně seznámeni. Všechny výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zajištěny. Za vyhovující se považuje zajištění zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od kraje výkopu, nápadná překážka nejméně 60 cm vysoká (např. potrubí, které bude do výkopu osazeno) nebo výkopek zeminy o výšce 90 cm v sypkém stavu. Přes výkopy musí být zřízeny bezpečné přechody, a to na veřejném prostranství bez ohledu na hloubku výkopu. Přechody musí být široké nejméně 1,5 m a musí být vybaveny zábradlím se zarážkou. Pro pracovníky, kteří pracují ve výkopech, musí být zřízeny bezpečné sestupy (výstupy) pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 50 cm od okraje výkopu.

• Montáž je nutno provádět z dostatečně únosných konstrukcí, dílců nebo prvků, které jsou stabilní a zajištěné proti posunutí.

• Montážní a bezpečnostní přípravky a vázací prostředky musí být před a v průběhu montáže kontrolovány, po použití očištěny, řádně uloženy a konzervovány.

• Pracovníci, kteří jsou pověřeni vázáním a zavěšováním břemen, musí mít kvalifikaci vazače.

• Před vlastním zdvihem břemene musí být prověřena bezpečnost zavěšení břemene nadzvednutím a kontrolou způsobu zavěšení břemene a závěsných prostředků.

• Je zakázáno zvedat břemena zasypaná, upevněná nebo přimrzlá vytahováním a odtrhováním, pokud není zařízení vybaveno přetěžovací pojistkou.

Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. V případě, že je výkop prováděn ručně, musí být výkopy rýh, hloubených zářezů a jam se strmými stěnami, které jsou v zastavěném území a které jsou hlubší než 1,3 m, opatřeny pažením. V nezastavěném území musí být zapaženy výkopy od hloubky 1,5 m. S ohledem na stav zeminy, zejména zemin nesoudržných, a tam, kde se musí počítat s opakovanými

silnými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle technologického postupu i při menších hloubkách. Při strojně hloubených výkopech musí být pracovníci, kteří vstupují do nezapažených výkopů, chráněni přemístitelným bezpečnostním zařízením, jako je např.

ochranný rám, bezpečnostní koš, pažící štít apod. Ponechat nezapažené výkopy je možné pouze tehdy, když je na práce vypracován technologický postup, ze kterého vyplývá, že v rámci prací nesmí nikdo do výkopu vstupovat. Zaměstnavatel musí zajistit pravidelnou kontrolu zajištění výkopů, pažení, přechodů, přejezdů a dále výstražných a osvětlovacích těles. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1.3 m prováděny osamoceně. Bourací a rekonstrukční práce Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit průzkum stavu objektu, musí se zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů a o provedeném průzkumu musí být proveden zápis. Průzkumu musí být přítomen kompetentní zástupce

zhotovitele. Na základě tohoto průzkumu vypracuje zhotovitel bouracích prací technologický postup s ohledem na bezpečnost práce. Před vlastním započetím prací musí být vymezen ohrožený prostor, a to na základě technologie bourání. Ohrožený prostor musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob a musí splňovat podmínku, že bude bezpečně zajištěna ochrana veřejného zájmu ohroženého bouracími pracemi. V zastavěném území může být vymezen plným oplocením do výšky 1,8 m, nebo zajištěn střežením či vyloučením provozu. Před započetím prací se musí odpojit a zajistit všechny rozvodné sítě, kanalizace a zařízení instalované v bouraných objektech, aby nedošlo k jejich zneužití. V případě, že je pro bourání nutný rozvod elektrické energie a pro snížení prašnosti zdroj vody, musí se v objektu zřídit samostatné vedení, které bude zabezpečeno proti poškození. Bourací práce mohou začít až na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka zhotovitele.

Stroje a strojní zařízení

Stroje a strojní zařízení užívané pro stavební práce musí svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídat předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Každý stroj musí být vybaven návodem k obsluze a údržbě, který musí být v českém jazyce. Pokud návod chybí, musí zhotovitel stanovit ve svém návodě zejména:

• povinnosti obsluhy před zahájením provozu ve směně, při provozu,

• způsob zajištění stroje při přemísťování, odstavování z provozu, opravách a proti nežádoucímu uvedení do provozu,

• umístění a zajištění stroje po ukončení provozu,

• rozsah, lhůty a způsob provádění údržby včetně revizí,

• zakázané úkony a činnosti.

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. Před použitím stroje musí zhotovitel seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popř. jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. Obsluha musí dále zkontrolovat funkčnost všech ovládacích, sdělovacích a bezpečnostních zařízení. Zjistí-li závadu, nesmí být stroj uveden do provozu dříve, než je závada odstraněna.

Každý zaměstnavatel, který provádí jako dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. pracovní postup musí stanovit požadavky na provedení stavební práce při dodržování zásad bezpečnosti práce.

Dodavatel je povinen zajistit vypracování plánu BOZP a vyhodnocení rizik stavby. Dále je povinen vést evidenci osob pohybujících se na staveništi a zajistit jejich informování o případných rizicích stavby.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání a převzetí staveniště, pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatel se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.

Přehled předpisů vztahujících se k bezpečnosti práce ve stavebnictví

_ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

_ Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravujídalší požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

_ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

_ Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

_ Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

_ Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

_ Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

_ Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

_ Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

_ Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

_ Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

_ ČSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl 704: El.zařízení na staveništích a demolicích

_ ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

_ ČSN EN 1538 (73 1061) Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny

_ ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí

_ ČSN P ENV 13670 - 1 (73 2400) Provádění a kontrola betonových konstrukcí

_ ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

_ ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí

_ ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecná ustanovenia

_ ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody

_ ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení

_ ČSN EN 1443 (73 4200) Komínové konstrukce. Všeobecné požadavky

_ ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy

_ ČSN 73 5305 Administrativní budovy 17

_ ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

_ ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

_ ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení

_ ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

_ ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení

_ ČSN 74 4507 Stanovení protikluzných vlastností povrhu podlah

_ ČSN 74 6930 Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení

_ ČSN EN 12604 (74 7018) Vrata - Mechanické vlastnosti

_ ČSN EN 12445 (74 7027) Vrata. Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat. Zkušební metody

_ ČSN EN 12453 (74 7029) Vrata. Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat. Požadavky

10.2 Stavební a udržovací práce - lešení a pomocné konstrukce pro práce ve výškách, prostředky osobního zajištění při provádění prací ve výškách

_ ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení

_ ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení

_ ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce

_ ČSN 73 8107 Trubková lešení

_ ČSN EN 12812 (73 8108) Podpěrná lešení

_ ČSN EN 74 (73 8109) Spojky, středící trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení z ocelových trubek. Požadavky, zkoušky

_ ČSN 73 8111 (HD 1000) Pracovní a ochranná dílcová lešení. (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky

_ ČSN EN 1004 (73 8112) Pojízdná dílcová pracovní lešení. (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky

_ ČSN EN 1298 (73 8113) Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady pro

vypracování návodu na montáž a používání

_ ČSN EN 1263-1 (73 8114) Záchytné sítě - část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody

_ ČSN EN 1263-2 (73 8114) Záchytné sítě - část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí

_ ČSN EN 131-1 (49 3830) Žebříky. Termíny, druhy, funkční rozměry

_ ČSN EN 131-2 (49 3830) Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení

_ ČSN EN 397 (83 2141) Průmyslové ochranné přilby

_ ČSN EN 812 nebo 443 (83 2145) Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou

_ ČSN EN 358 - OOPP pro pracovní polohování a prevenci proti pádu z výšky. Pracovní polohovací prostředky

_ ČSN EN 363 - OOPP proti pádu z výšky. Systémy zachycení pádu

_ ČSN EN 365 - OOPP proti pádu z výšky. Všeobecné požadavky na návody a zkoušky

Práce za provozu investora

V případě, že na staveništi působí zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby,a v případech, kdy při realizaci stavby:

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, a bude-li na těchto pracích a činnostech pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu je základní povinností zadavatele stavby určit koordinátora pro přípravu a koordinátora pro realizaci na konkrétní stavbu. Těchto koordinátorů může být více,

koordinátor pro přípravu může být totožný s koordinátorem pro realizaci. Koordinátorem nemůže být osoba, která stavbu přímo řídí (stavbyvedoucí). Koordinátorem bude vždy konkrétní fyzická osoba, která může být i zaměstnancem právnické osoby. Zhotovitelem ve smyslu výše uvedeného zákona se rozumí každý podnikatelský subjekt, který se na zhotovení projektu podílí. Uzavření zakázky s jedním zhotovitelem neznamená, že se na výstavbě bude podílet pouze jeden podnikatelský subjekt.

Rozhodující je tedy skutečný počet zhotovitelů a poddodavatelů, kteří na stavbě budou působit.

Další povinností pro zadavatele stavby je doručit na místně příslušný oblastní inspektorát práce oznámení o zahájení prací nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen u vstupu na staveniště. Zadavatel stavby musí dále zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán se zpracovává v případě, kdy na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a v případě, kdy budou práce vykonávány po dobu uvedenou výše pod písmeny a) a b). Tento plán musí být zpracován ještě před zahájením prací na staveništi. Koordinátor pro přípravu informuje zadavatele a projektanta o předpisech vztahujících se k projektované stavbě, zpracovává plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zajišťuje zpracování požadavků na BOZP při udržovacích pracích (např. bezpečné čištění světlíků, mytí fasády, výměna výbojek v osvětlovacích tělesech atd.). Koordinátor pro realizaci upravuje na stavbě plán BOZP na staveništi, kontroluje dodržování bezpečnostních požadavků a plánu BOZP, organizuje konání kontrolních dní atd. Zhotovitelé musí 8 dní před nástupem na staveniště předat koordinátoru pro realizaci informace o rizicích vyplývajících z prováděné činnosti, pracovní a technologické postupy (řešící bezpečnost práce) a plnit další požadavky uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Protipožární ochrana při výstavbě

Při provádění stavby v zastavěném území musí být zachována možnost příjezdu vozidel požární ochrany ke všem objektům podél staveniště a přístup k požárním hydrantům veřejného vodovodu. Zařízení staveniště dodavatele stavby bude mít vlastní schválené protipožární zabezpečení.

Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých staveb podle zákona 133/85Sb. a vyhl.37/86 o požární ochraně v platném znění. V projektu (STPK a STPP), který zpracovává dodavatelská organizace je třeba dodržovat citovanou vyhlášku a vyřešit v projektu problematiku požární ochrany objektu. Zařízení staveniště (situování, konstrukce, proluky mezi objekty ZS(podle platných ČSN 730802,ČSN 730840, ČSN 730844, ČSN 730833, ČSN 650201, ČSN 078304 a norem navazujících.

Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, broušení apod.)

Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť odpovídají dodavatelé, kteří jsou povinni dbát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární opatření ve smyslu zákona 133/85Sb. a vyhl.37/86 o požární ochraně v platném znění.

Za vybavení prostředky požární techniky odpovídá dodavatelská organizace v rozsahu své působnosti.

Zdrojem požární vody na staveništi je mobilní cisterna. Potřeba vody je dána normou ČSN.

Zajištění ručními hasícími přístroji řešit podle směrnic MV-HSPO.

Ochranná pásma a stávající inženýrské sítě

V ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí je nutno dodržovat předepsaná bezpečnostní ustanovení. V době zpracování tohoto projektu pro realizaci stavby se na staveništi resp.v jeho těsné blízkosti nacházely tyto inženýrské sítě:

Druh vedení IS: Správce sítě: šířka ochranného pásma:

- nadzemní vedení VN a NN E-ON Česká republika,s.r.o., , 1,0m

- komunikace – správa a údržba silnic

- vodovod VAS,a.s., 1,5m

- telekomunikační kabely nedzemní CETIN,a.s.,oblast 1,5m

- plynovod STL GasNet,s.r.o. 1,5m

Před zahájením zemních prací je nutné situování inženýrských sítí ověřit vytýčením jejich správci přímo v terénu příp. ručně kopanými sondami.

Ochranná pásma inženýrských sítí se stanoví dle zákona č.458/2000 Sb a dalších předpisů.

U energetických kabelových vedení všeho druhu napětí (ovládací, signální, sdělovací) od krajního kabelu na každou stranu  …………… 1m

Při provádění zemních prací musí být přilehlé stromy a keře chráněny před poškozením dřevěným ochranným bedněním. Výkopy v místech kořenových systémů vzrostlých stromů budou prováděny výhradně ručně, se zajištěním ochrany hlavních kořenů před poškozením.

Podle § 22, odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. jsou stavebníci povinni oznámit úmysl stavby na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu AV ČR, Brno. Po dobu provádění zemních prací je nutné zajistit odborný archeologický dohled.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Dešťová kanalizace

Průtočný profil:		800	mm

Minimální sklon potrubí: 	2,0	%

Dokladová část