Technické parametry – skladovacího a výdejního kontejneru na kapalinu AdBlue:

- továrně nové

- nádrž nadzemní umístěna v kontejneru

- nádrž dvouplášťová

- objem nádrže min. 3 000 litrů

- nádrž vybavena ponorným podávacím čerpadlem

- nádrž vybavena automatickou výdejní pistolí

- nádrž vybavena výdejní hadicí s navíjením o délce min. 5 m

- nádrž vybavena bezúkapovou ToDo rychlospojkou pro připojení cisterny

- nádrž vybavena elektronickým počítadlem s funkcí samoobslužného čipového systému

- nádrž vybavena systémem hlídání minimální a maximální hladiny

- rychlost výdeje min. 30 litrů/min

- vyhřívání vnitřního prostoru kontejneru

- výdejní místo na čelní straně nádrže

- výdejní místo komunikačně propojeno se stávajícím výdejním stojanem na výdej motorové nafty včetně připojení k řídícímu systému výdeje PHM používaným zadavatelem (zadavatel využívá komunikační protokol MISS, samoobslužný systém UNIDATAZ)

- akceptace RFID karet zadavatele (RF čipy EM MARINE 125 kHz)

- výdejní místo vybaveno pro zadávání doplňujících údajů – klávesnicí v provedení antivandal (kovová)

- robusní a odolná konstrukce vhodná pro skladování AdBlue zabraňující únikům a odolné proti mechanickému poškození

- vše vyrobeno z materiálů vhodných pro výdej AdBlue

- doporučené rozměry kontejneru s nádrží:

  - výška: max. 2 600 mm

  - šířka: max. 1 500 mm

  - délka: max. 3 000 mm

- zadavatel na základě předaných podkladů zajistí:

  - nutné stavební úpravy

  - realizaci plochy pro umístění nádrže

  - přívod el. energie

  - přívod datové komunikace