T E C H N I C K É  L I S T Y - N O V Á   H A L A  -  B

Pokud se v technických listech vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení. Technické listy byli stanoveny investorem.

KOVÁRNA – 101

Nové zařizovací předměty

Kovářská výheň

KoV - 2 ks

Kovářská výheň s ochrannými klíny (motor 380V)

Je vyráběna s výhňovou vložkou č.1A a elektroventilátorem na 400 Voltů. Slouží pro běžnou kovářskou práci. Ohniště má rozměr 230x250mm. Kovářská výheň je osazena dle přání zákazníka ochrannými klíny číslo 1A. Množství vzduchu vháněného do výhně je řízeno regulačními pákami, které uzavírají nebo otevírají přívod vzduchu do ohniště. V ceně této kovářské výhně je zahrnuto plechové koryto na uhlí a jeden pár ochranných klínů.

Rozměry výhně jsou délka 840mm, šířka 550mm a výška 800mm. Hmotnost je 100Kg. Například: Kovářská výheň ESV UNIVERZAL

Skříň na nářadí jednodveřová

3 ks

Popis

  - robustní svařovaná 1-dveřová nářaďová skříňka

  - vnější rozměry v x š x h - 1000 x 500 x 500 mm

  - křídlo dveří lze otevřít v úhlu 180°

  - výbava 1 ks zásuvka na teleskopických výsuvech, kuličkové ložiska - nosnost 35 kg

  - 2 ks výškově stavitelná police v rastru 35 mm, (materiál pozinkovaný plech odolný vůči oděru, nosnost 75 kg)

  - rámeček na horní ploše brání pádu nářadí

  - ochrana povrchu horní police rýhovanou gumou

  - cylindrický bezpečnostní zámek, 2 klíče

  - povrchová úprava práškovým vypalovaným lakem v barvě šedá/modrá RAL 7035/5015

  - záruka 5 let

  - hmotnost 28 kg

Stávající zařizovací předměty

K O V A D L I N A – STÁVAJÍCÍ

KV - 3 ks

HMOTNOST 100 kg, rozměry: v x š x h 800x620x460/140 mm

Rovnací stůl + 2 svěráky + NPk – nůžky pákové – stávající

RVS + 2 svěráky

LIS HŘEBENOVÝ RUČNÍ + stolek – stávající

LH

Váha 100 kg, Rozměr: v x š x h 1400x500x700

SVAŘOVNA - 102

Nové zařizovací předměty

PS1 – 2ks

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| Délka (mm) | 1200 |
| --- | --- |
| Hloubka (mm) | 600 |
| Výška (mm) | 860 - 900 |
| Počet skříněk | 1 |
| Počet zásuvek | 3 |
| Barva | modrá / šedá |
| Typ podnoží | pevné podnoží |
| Nosnost pracovní desky (kg) | 350 |
| Materiál pracovní desky | překližka |
| Barva konstrukce | šedá |
| Barva zásuvek/dveří | modrá |
| Nosnost zásuvek (kg) | 30 |

Například: Pracovní stůl do dílny EXPERT

Přenosný kyslíkový řezací stroj

RS – 1ks

Použití:

Přenosný řezací stroj je určený pro kyslíkové řezání nízkouhlíkové a nízkolegované oceli. Lze jím provádět přímé i tvarové řezy, řezání úkosu ve tvaru V, X, Y...

Technické údaje:

- Tloušťka řezaného materiálu 1 hořákem ... 3 - 300 mm, Tloušťka řezaného materiálu 2 hořáky ... 3 - 100 mm

- Rozsah řezných rychlostí ... 100 - 1200 mm/min, Pracovní délka s dodanou pojížděcí dráhou ... 2000mm

- Šířka řezných pásů ... 50 - 900 mm. Průměr řezaných kruhů ... 60 - 2500 mm. Vstupní napětí ... 24 V

- Maximální příkon ... 30 VA. Maximální přetlak kyslíku ... 0,8 MPa. Přetlak acetylénu ... 20 - 150 kPa

- Hmotnos stroje ... 19 kg. Hmotnost včetně příslušenství ... 54 kg

Vybavení:

Stroj je vybaven sadou hubic, pojížděcí dráhou 2 m, kružidlem, rozvodem plynu s uzavíracími ventily, suportem, ramenem, závažím a transformátorem 220V/24V

Například: Kyslíkový řezací stroj RS 131

Dílenská svařovaná policová skříň

SK1 - 1 ks

| délka (mm) | 1200 |
| --- | --- |
| hloubka (mm) | 500 |
| výška (mm) | 1950 |
| počet polic | 4 |
| zámek | ano |
| hmotnost (kg) | 89 |

- kovová skříň svařovaná z ocelového plechu

- vnější rozměry v x š x h 1950 x 1200 x 500 mm

- police z pozinkovaného plechu – odolné vůči poškrábání

- dvou-dveřová s vyztuženými křídly dveří, vnitřní závěsy, úhel otevření křídel dveří 180°

- uzavírání 2 bodovým rozvorovým mechanismem + cylindrický značkový zámek, 2 klíče

- 4 police, nosnost 60 kg, výšková přestavitelnost v kroku 35 mm

Dvoukotoučová bruska

B2 – 1ks

- Technická data:
Průměr brusného kotouče: 250 mm
Tloušťka brusného kotouče: 30 mm
Průměr upnutí brusného kotouče: 25 mm
Odsávací výkon: 420 m3/h
Otáčky: 1400 ot/min
Příkon motoru odsávání: 300 W
Příkon: 1100 W
Elektrické připojení: 400 V
Rozměry (š × v × h): 800 × 1300 × 710 mm
Hmotnost: 91 kg

Stávající zařizovací předměty

svářečské boxy - stávající / plech /

SV.BOX  1 - 10

- ZK 111 1.1. – svařování el. obloukem obalovanou elektrodou – pro 12 žáků.

- ZK 135 1.1. – svařování el. obloukem v ochranné atmosféře CO2 – pro 12 žáků.

- Zaškolení pro řezání kyslíkem  - RS

- Rozměr boxu vxšxh …..  2200x2000x2500  / min 14 m3 /

- Stěny – plech a kovová konstrukce z profilů.

- V každém boxu je zástrčka 32A / 400V a 2x 230V

- V každém boxu je polohovadlo a svářečky na obalovanou elektrodu/10 ks/ a svářečky na CO2 / 6 ks/.

- Odsávání svařovacích boxů uvažovat nové centrální, včetně kovárny.

Pracovní stůl do dílny 1200 x 600 x 860

+ 4 svěráky York  - stávající

Dílenský stůl

PS2 - 1 ks

stávající – deska kovová 8 mm, 900x900x1000+2 svěráky York – stávající

Rovnací stůl – stávající

RvS - 1 ks

– těžký litinový, rozměr: v x š x h : 900 x 1500x1000, hmotnost 300 kg.

Pákové nůžky ruční

PNr - 1 ks

– do tl. plechu 2,5 mm – stávající

– litinové, rozměr: v x š x h: 830x2100x700, hmotnost 250 kg.

OBROBNA – 103

Nové zařizovací předměty

Kompaktní univerzální soustruh

S1 - 6 ks

| Technická specifikace |  |
| --- | --- |
| Vzdálenost hrotů; 1000 mm. Výška hrotu; 205 mm. Točný průměr nad ložem; 410 mm. Točný průměr nad sedlovou mezerou*; 530 mm. Točný průměr nad suportem; 260 mm. Šířka lože; 205 mm. Průchod vřetena; 52 mm. Provedení vřetena; DIN 55029, D1-5. Otáčky vřetena, 2 stupně; 30 – 550 / 550 – 3000 ot/min. Rozsah podélného posuvu; (48) 0,043 – 0,653 mm/ot. Příčný posuv; (48) 0,014 – 0,206 mm/ot. Metrický závit; (36) 0,4 – 7,0 mm. Palcové závity; (28) 4 – 56 záv./1“. Průměr pinoly; 45 mm. Posuv pinoly; 125 mm. Kužel pinoly; MK 3. Výkon motoru; 4,0 kW (5,5 PS). Rozměry stroje (Š x H x V); 1820 x 920 x 1500 mm. Hmotnost cca; 754 kg. |  |
| Například: Master 410 Pro Vario |  |
| Frézka vertikální + dig. odměřování |  |
| F1 - 4 ks Technická specifikace Kužel vřetena 7:24 ISO50 Vzdálenost vřetena od stolu 80-440 mm Vzdálenost středu vřetena od sloupku 320 mm Rozsah otáček vřetena 60-1700 ot/min Otočný úhel vertikální frézovací hlavy ± 45° Velikost stolu 1250 x 360 mm Horizontální/příčný/vertikální pojezd stolu 600/320/360 mm Rozsah podélného a příčného pojezdu 22-555 (max. 810)mm/min Rozsah vertikálního pojezdu 590 mm Šířka T-drážky 18 mm Vzdálenost T-drážky od otočného stolu 80 mm Hlavní motor 4 kW Motor posuvu stolu 0,75 kW Motor zvedání stolu 1,1 kW Motor chladících čerpadel 90 W Rychlost chladících čerpadel 25 l/min Celkové rozměry 1700 x 1680 x 1880 mm Hmotnost 2100 kg |  |
| Například: FRÉZKA VERTIKÁLNÍ AXL5036A Univerzální frézka |  |

F2 - 2 ks

Technická specifikace

- Výkon motoru [W]: 				3 000

- Výkon servo motoru [W]: 			1 500

- Krouticí moment servo motoru [Nm]: 	10

- Napájecí napětí [V]: 				400

- Otáčky vřetena [U.min-1]: 			45 ÷ 1 660

- Počet stupňů: 					11

- Rozměry stolu [mm]: 				1 270 x 300

- T-drážky [mm]: 				14

- Upínání vřetena: 				ISO 40

- Natáčení stolu [°]: 				±45

- Dráha pojezdu podél (x) [mm]: 		720

- Dráha pojezdu napříč (y) [mm]: 		280

- Dráha pojezdu vertikálně (z) [mm]: 		400

- Vzdálenost vřeteno / stůl [mm]: 		60 ÷ 460

- Vyložení [mm]: 				95 ÷ 575

- Posuvy podél / napříč [mm.min-1]: 		(8) 30 ÷ 830

- Posuv svislý [mm.min-1]: 			(8) 23 ÷ 625

- Rychloposuv osa X, Y, Z [mm.min-1]: 		1 000 / 1 000 / 750

- Výkon motoru chlazení [W]: 			60

- Chladicí výkon [l.min-1]: 			12

- Rozměry (š x h x v) [mm]: 			1 704 x 1 860 x 1 900

- Hmotnost ca. [kg]: 				1 450

Například: Univerzální frézka Bernardo UWF 110 Servo

UNIVERZÁLNÍ DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ

1 - 12 ks

Technická specifikace

Rozměr (V x Š x H):		1950 x 505 x 500

Hmotnost:			89 kg

Počet oddělení / dveří:		1

Počet polic:			1

Počet zásuvek:			8

Nosnost korpusu:		400 kg

Nosnost zásuvky:		35 kg

Nosnost police:			60 kg

Kvalitní kovová dílenská skříň lehčí konstrukce se 2 přestavitelnými policemi a vnitřní DVB perforací pro instalaci zásuvek určená především do výrobních prostor, autoservisů, opraven, zkušeben a laboratoří, jakož i do škol a výcvikových center.

Například: Univerzální dílenská skříň Kovos DUS_13_E

Dílenská svařovaná policová skříň

SK1 - 7 ks

| délka (mm) | 1200 |
| --- | --- |
| hloubka (mm) | 500 |
| výška (mm) | 1950 |
| počet polic | 4 |
| zámek | ano |
| hmotnost (kg) | 89 |

- kovová skříň svařovaná z ocelového plechu

- vnější rozměry v x š x h 1950 x 1200 x 500 mm

- police z pozinkovaného plechu - odolné vůči poškrábání na rozdíl od podobných výrobků s policemi lakovanými

- dvou-dveřová s vyztuženými křídly dveří, vnitřní závěsy, úhel otevření křídel dveří 180°

- uzavírání 2 bodovým rozvorovým mechanismem + cylindrický značkový zámek, 2 klíče

- 4 police, nosnost 60 kg, výšková přestavitelnost v kroku 35 mm

PROTIÚNAVOVÁ ROHOŽ

GP1 - 6 ks

| délka (mm) | 1500 |
| --- | --- |
| hloubka (mm) | 900 |
| výška (mm) | 14 |
| určení | protiúnavová |
| umístění | interiér/exteriér |

- barva černá

- rohož je určena pro náročné průmyslové podmínky s vysokou zátěží

- povrch rohože vyroben z tvrzeného PVC, který je odolný vůči otěru a většině průmyslových chemikálií

- pěnová výplň rohože poskytuje komfort a zmírňuje únavu z dlouhodobého stání

- rohož ochraňuje pracovníky před negativními efekty tvrdých a studených betonových podlah

- diamantový vzor zvyšuje protiskluzové vlastnosti

- žluté lemování zlepšuje viditelnost rohože a bezpečnost pohybu

- všechny okraje jsou zkosenou náběhovou hranou

- barva černá se žlutým lemováním

Například: Deckplate 1500 x 900 mm

PROTIÚNAVOVÁ ROHOŽ

GP2 - 6 ks

| délka (mm) | 900 |
| --- | --- |
| hloubka (mm) | 600 |
| výška (mm) | 14 |
| určení | protiúnavová |
| umístění | interiér/exteriér |

- barva černá

- rohož je určena pro náročné průmyslové podmínky s vysokou zátěží

- povrch rohože vyroben z tvrzeného PVC, který je odolný vůči otěru a většině průmyslových chemikálií

- pěnová výplň rohože poskytuje komfort a zmírňuje únavu z dlouhodobého stání

- rohož ochraňuje pracovníky před negativními efekty tvrdých a studených betonových podlah

- diamantový vzor zvyšuje protiskluzové vlastnosti

- žluté lemování zlepšuje viditelnost rohože a bezpečnost pohybu

- všechny okraje jsou zkosenou náběhovou hranou

- barva černá se žlutým lemováním

Například: Deckplate 900 x 600 mm

DÍLNA CNC – 104

Nové zařizovací předměty

Vrtačko-frézka

VF – 1 ks

Technické parametry

- Motor - výkon S1 100% [W]: 1 100 / 1 500

- Motor - výkon S6 40% [W]: 1 500 / 2 200

- Napájecí napětí [V]: 400

- Max. průměr vrtáku (ocel) [mm]: 32

- Max. průměr vrtáku (litina) [mm]: 40

- Vyložení [mm]: 220

- Počet otáček vřetena [U.min-1]: (12) 75 ÷ 3 200

- Upínání vřetena: MK 4

- Zdvih pinoly [mm]: 120

- Posuv pinoly [mm.ot-1]: (3) 0,10 / 0,18 / 0,26

- Velikost stolu [mm]: 800 x 240

- Velikost T-drážky [mm]: 14

- Vzdálenost vřeteno / stůl [mm]: 95 ÷ 485

- Dráhy pojezdů (x/y) [mm]: 555 / 240

- Výkyvná fréz. hlava [°]: ±60

- Výškový posun frézovací hlavy [mm]: 390

- Motor zdvihu frézovací hlavy [W]: 90

- Rozměry (š x h x v) [mm]: 1 140 x 970 x 1 460

- Hmotnost ca. [kg]: 322

Například: Bernardo FM 50 HSV

UNIVERZÁLNÍ DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ

1 - 1 ks

Technická specifikace

Rozměr (V x Š x H):		1950 x 505 x 500

Hmotnost:			89 kg

Počet oddělení / dveří:		1

Počet polic:			1

Počet zásuvek:			8

Nosnost korpusu:		400 kg

Nosnost zásuvky:		35 kg

Nosnost police:			60 kg

Kvalitní kovová dílenská skříň lehčí konstrukce se 2 přestavitelnými policemi a vnitřní DVB perforací pro instalaci zásuvek určená především do výrobních prostor, autoservisů, opraven, zkušeben a laboratoří, jakož i do škol a výcvikových center.

Například: Univerzální dílenská skříň Kovos DUS_13_E

Kompresor

KP 2

Snadno přenosný s regulátorem tlaku

Manometr pro odečtení hodnoty tlaku

Vypouštěcí ventil

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí 230V / 50Hz

Příkon 1 100 (S3:25%) W / 1,5 HP

Otáčky 3 400 min-1

Jmenovitý tlak 10 bar / 145 PSI

Průtok vzduchu (kapacita) 180 l/min

Objem vzdušníku 12 L

Hmotnost 13 kg

HLUČNOST

Hodnoty hlukových emisí se měří podle příslušné normy. (K=3) Úroveň akustického tlaku LpA 74 dB(A). Úroveň akustického výkonu LwA 97 dB(A).

Například: Powerplus POWX1723

Dílenský stůl 200 x 80 x 84 cm

# DS – 1 ks

Dílenský stůl s 5-zásuvkovým kontejnerem, 2 kontejnery s 1 zásuvkou a skříňkou s dvířky/2 police. Rozměry stolu d x š x v = 2000 x 800 x 840 mm. Kvalitní teleskopické výsuvy zásuvek - 100%. Nosnost zásuvek 50 kg. Zásuvky v=150 mm se dodávají včetně příčného přestavitelného kovového děliče (1ks/1 zásuvka). Skříňka s dvířky je vybavena 2 ks vyjímatelných polic z pozinkovaného plechu. Rozměry kontejneru Z5/skříňky D2 v x š x h = 800 x 460 x 600 mm, rozměry kontejneru Z1 v x š x h = 224 x 460 x 600 mm. Centrální bezpečnostní zámek, 2 klíče (kontejnery se zásuvkou 1 klíč s kloubem = ochrana proti zalomení). Nosnost stolu 500 kg při rovnoměrném zatížení. Pracovní plocha z kvalitní bukové spárovky tl. 40 mm (bez povrchové úpravy).

Dílenská židle

DŽ – 1ks

Dílenská židle se sedákem a opěradlem z ergonomicky tvarovaného měkčeného polyuretanu černé barvy.  Je vybavena kvalitní 3 pákovou asynchronní mechanikou, vhodnou pro vícesměnné provozy s potřebou častého přestavování výšky sedadla, sklonu sedadla a opěradla.

- Výška sedáku: 44-56 cm

- Šířka sedáku: 46 cm

- Hloubka sedáku: 43 cm

- Hloubka židle: 60 cm

- Celková výška židle: 81-94 cm

- Nosnost: 120 kg

- Hmotnost: 11 kg

PROTIÚNAVOVÁ ROHOŽ

GP1 - 1 ks

| délka (mm) | 1500 |
| --- | --- |
| hloubka (mm) | 900 |
| výška (mm) | 14 |
| určení | protiúnavová |
| umístění | interiér/exteriér |

- barva černá

- rohož je určena pro náročné průmyslové podmínky s vysokou zátěží

- povrch rohože vyroben z tvrzeného PVC, který je odolný vůči otěru a většině průmyslových chemikálií

- pěnová výplň rohože poskytuje komfort a zmírňuje únavu z dlouhodobého stání

- rohož ochraňuje pracovníky před negativními efekty tvrdých a studených betonových podlah

- diamantový vzor zvyšuje protiskluzové vlastnosti

- žluté lemování zlepšuje viditelnost rohože a bezpečnost pohybu

- všechny okraje jsou zkosenou náběhovou hranou

- barva černá se žlutým lemováním

Například: Deckplate 1500 x 900 mm

STÁVAJÍCÍ zařizovací předměty

VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM

VTC 40a - 1 ks

| Pojezdy | Zdvih v ose X | 600 mm (opce 700 mm) |
| --- | --- | --- |
|  | Zdvih v ose Y | 400 mm |
|  | Zdvih v ose Z | 400 mm |
|  | Vzdálenost čela vřetena od plochy stolu | 150 – 550 mm |
|  | Vzdálenost osy vřetena od vodících ploch stojanu | 430 mm |
| Stůl | Pracovní plocha | 700 x 400 mm (opce 800 x 400 mm) |
|  | Max. dovolené zatížení stolu | 200 kg |
| Vřeteno | Otáčky | 120-4000 ot.min-1 |
|  |  | 180-6000 ot.min-1 |
|  |  | (opce 300-10000 ot.min-1) |
|  |  | (opce 7,5kW: 180-6000 ot.min-1) |
|  | Max. otáčky při závitování | 4000 (2000, 3000) ot.min-1 |
|  | Průměr vřetena | 60 mm |
|  | Kužel vřetena | 7/24 - #40 |
| Posuvy | Rychloposuv (X,Y,Z) | 48000 mm.min-1 (X,Y) |
|  |  | 36000 mm.min-1 (Z) |
|  | Rychloposuv (X,Y,Z) | 48000 mm.min-1 (X,Y) |
|  |  | 36000 mm.min-1 (Z) |
|  | Rozsah prac. posuvu (X,Y,Z) | 1-10000 mm.min-1 |
| Automatický zásobník nástrojů | Stopka držáku | BT40 (opce HSK-A63) |
|  | Počet nástrojů | 12 (opce 14) |
|  | Zatahovací šroub | MAS-P40T-1 |
|  | Max. prům. nástroje | 100 mm |
|  | Max. délka nástroje | 250 mm |
|  | Max. hmotnost nástroje | 4 kg |
|  | Čas výměny nástroje (T-T) | 1,6 s |
|  | Čas výměny nástroje z řezu do řezu (C-C) | 3,2 s |
| Motor | vřetena | 5,5kW (30min) / 3,7kW (trvale) (opce 7,5kW / 5,5kW) |
|  | os (X,Y,Z) | 1,6 kW (X,Y), 2,5kW (Z) |
| Rozměry stroje | Výška | 2460/2440/2560mm (opce stolu 800x400 – 2741mm) |
|  | Půdorys | 1600x2360mm (opce stolu 800x400 – 1800x2560mm) |
|  | Hmotnost | 2700kg (opce stolu 800x400 – 3200kg) |
| Přesnost | Obousměrná přesnost najetí | 0.006mm |
|  | Opakovaná přesnost | ±0.003mm |

CNC SOUSTRUH

ET – 250 – 1 ks

Výkon: 5,5kW / 400 V

Například: EMCO CONCEPT TURN 250

CNC soustružnické centrum

ET 55 – 1 ks

### Počítačem řízené 2osé výukové CNC soustružnické centrum

| 3D simulace | ano |
| --- | --- |
| Druh programování | Dialog a NC |
| PRACOVNÍ PROSTOR |  |
| Průměr sklíčidla | 74 mm |
| Max. průměr soustružení | 60 mm |
| Max. průměr tyče | 15 mm |
| ROZJEZDY |  |
| Osa X | 60 mm |
| Osa Z | 280 mm |
| VŘETENO |  |
| Max. otáčky vřetena | 4 200 ot/min |
| Výkon vřetena | 1,1 kW |
| Krouticí moment | 10 Nm |
| NÁSTROJOVÝ REVOLVER |  |
| Počet nástrojů | 8 |
| Upínání nástrojů | 12 x 12 mm |
| POSUV |  |
| Rychloposuv X/Z | 2 m/min |
| DALŠÍ DATA STROJE |  |
| Rozměry Š x H x V | 895 x 745 x 550 mm |
| Hmotnost | 150 kg |
| PODSTAVEC |  |
| Rozměry Š x H x V | 1 135 (+845 stůl) x 1 100 x 800 mm |
| Hmotnost | 120 kg |
| PŘÍPOJKY |  |
| Elektrické nároky | 13A 1/N/PE 230 V |

Soustruh

CNC - SKH

Stávající starší soustruh upravený s křížovou hlavou a ŘS Mikroprog na CNC

Výkon: 5 kW / 400V

BRUSÍRNA – 105

Nové zařizovací předměty

PROTIÚNAVOVÁ ROHOŽ

GP1 - 2 ks

| délka (mm) | 1500 |
| --- | --- |
| hloubka (mm) | 900 |
| výška (mm) | 14 |
| určení | protiúnavová |
| umístění | interiér/exteriér |

- barva černá

- rohož je určena pro náročné průmyslové podmínky s vysokou zátěží

- povrch rohože vyroben z tvrzeného PVC, který je odolný vůči otěru a většině průmyslových chemikálií

- pěnová výplň rohože poskytuje komfort a zmírňuje únavu z dlouhodobého stání

- rohož ochraňuje pracovníky před negativními efekty tvrdých a studených betonových podlah

- diamantový vzor zvyšuje protiskluzové vlastnosti

- žluté lemování zlepšuje viditelnost rohože a bezpečnost pohybu

- všechny okraje jsou zkosenou náběhovou hranou

- barva černá se žlutým lemováním

Například: Deckplate 1500 x 900 mm

PROTIÚNAVOVÁ ROHOŽ

GP2 - 2 ks

| délka (mm) | 900 |
| --- | --- |
| hloubka (mm) | 600 |
| výška (mm) | 14 |
| určení | protiúnavová |
| umístění | interiér/exteriér |

- barva černá

- rohož je určena pro náročné průmyslové podmínky s vysokou zátěží

- povrch rohože vyroben z tvrzeného PVC, který je odolný vůči otěru a většině průmyslových chemikálií

- pěnová výplň rohože poskytuje komfort a zmírňuje únavu z dlouhodobého stání

- rohož ochraňuje pracovníky před negativními efekty tvrdých a studených betonových podlah

- diamantový vzor zvyšuje protiskluzové vlastnosti

- žluté lemování zlepšuje viditelnost rohože a bezpečnost pohybu

- všechny okraje jsou zkosenou náběhovou hranou

- barva černá se žlutým lemováním

Například: Deckplate 900 x 600 mm

Dvoukotoučová bruska

B2 – 1ks

Technická data:
Průměr brusného kotouče: 250 mm
Tloušťka brusného kotouče: 30 mm
Průměr upnutí brusného kotouče: 25 mm
Odsávací výkon: 420 m3/h
Otáčky: 1400 ot/min
Příkon motoru odsávání: 300 W
Příkon: 1100 W
Elektrické připojení: 400 V
Rozměry (š × v × h): 800 × 1300 × 710 mm
Hmotnost: 91 kg
Dvoukotoučová bruska. Podstavec. Odsávání. Brusné kotouče nejsou součástí dodávky!

Například: GZ 25 DD

BRUSKA NA SOUSTRUŽNICKÉ NOŽE

BN – 1ks

Bruska na broušení soustružnických nožů a výměnných plátků k soustružnickým nožům.

Předností brusky je to, že brousí za studena při nízkých otáčkách. Brousící kotouč je magneticky přichycený k unašeči a je rychle vyměnitelný za jiný. Unašeč má schopnost při otáčení oscilovat. Tuto oscilaci je možné vypnout. Předností oscilace je, že umožňuje broušení rotačním i kmitavým pohybem. Nízké otáčky brusky mění zmíněné broušení v pilování.

Pro činnost brusky lze používat diamantové nebo CBN kotouče. Kotouče jsou vyráběny universální, střední zrnitosti v pryskyřičné vazbě. Pro širší využití brusky a s ohledem na možnost rychlé výměny kotoučů, lze používat i hrubovacích a lapovacích.

Brusku lze v dílně postavit na libovolný pracovní stůl a připojit na proud 380 V. Její maximální váha je 20 kg. Má nastavitelnou pracovní desku s drážkou pro úhlový příložník. Počet otáček je 500/min.

Průměr kotouče je 125, X=27, Y=2

Univerzální ostřička nástrojů

OSN – 1 ks

### Technické údaje ostřičky Bernardo UGM 300

  - Výkon motoru [W]: 370

  - Napětí [V]:400

  - Otáčky [U.min-1]: 3 500

  - Max. průměr nástroje [mm]: 380

  - Průměr diamantového kotouče [mm]: 150 x 10/8 x 32

  - Maximální délka broušení [mm]: 300

  - Max. průměr pilového kotouče [mm]: 90 ÷ 630

  - Počet pozic: 24

  - Výškové nastavení vřeteníku [mm]: 225

  - Jemné radiální doladění úhlu zadní části nože [mm]: +50 až -50

  - Vřeteník otočný [°]: 50° (vlevo / vpravo)

  - Možnost naklopení úhlu broušení [°]: -20 až +20

  - Podélný pohyb stolu [mm]: 300

  - Příčný posuv stolu [mm]: 130

  - Dílek noniusu [mm]: 0.05

  - Výkon motoru čerpadla chladicí kapaliny [W]: 40

  - Rozměry (š x v x h) [mm]: 1 050 x 830 x 1 450

  - Hmotnost [kg]: 270

### Součást dodávky

- Diamantový kotouč pr. 125 x 10/8 x 32 mm

- Trny 30, 35, 40 mm

- Ustavovač pilových kotoučů. Ustavovač hoblovacích nožů. Nastavitelný stůl se zarážkami. Chladící systém.

- Mazací přístroj. Halogenové světlo. Obslužné nářadí.

Například: Bernardo UGM 300

Pracovní stůl do dílny 1200 x 600 x 860

PS1 – 1ks

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| Délka (mm) | 1200 |
| --- | --- |
| Hloubka (mm) | 600 |
| Výška (mm) | 860 - 900 |
| Počet skříněk | 1 |
| Počet zásuvek | 3 |
| Barva | modrá / šedá |
| Typ podnoží | pevné podnoží |
| Nosnost pracovní desky (kg) | 350 |
| Materiál pracovní desky | překližka |
| Barva konstrukce | šedá |
| Barva zásuvek/dveří | modrá |
| Nosnost zásuvek (kg) | 30 |

Například: Pracovní stůl do dílny EXPERT

STÁVAJÍCÍ zařizovací předměty

Univerzální hrotová bruska

BHU - 1ks

- Max. broušená délka [mm]: 500

- Výška hrotů [mm]: 135

- Vnější průměr broušení [mm]: 8 ÷ 200

- Max. hmotnost obrobku [kg]: 60

- Vnitřní průměr broušení [mm]: 13 ÷ 100

- Max. hloubka broušení [mm]: 125

- Max. rozsah naklápění stolu [°]: +3 / -9

- Max. podélný pohyb stolu [mm]: 600

- Plynulý posuv stolu [m.min-1]: 0,1 ÷ 4

- Max. rychlost posuvu ručním kolečkem [mm.U-1]: 6

#### Vřeteník

- Otáčky pracovního vřetene [U.min-1]: 25 ÷ 220

- Plynulá regulace: Ano

- Kužel pracovního vřetene: MK 4

- Rozsah náklápění pracovního vřeteníku [°]: 90

#### Vřeteník brusky

- Velikost brusného kotouče [mm]: 400 x 50 x 203

- Otáčky vřetene [U.min-1]: 1 670

- Otáčky vřetene pro vnitřní broušení [U.min-1]: 20 000

- Rozsah naklápění brusného vřeteníku [°]: ±30

- Délka pojezdu brusné hlavy [mm]: 200

- Dělení stupnice - nonius [mm]: 0,005

#### Koník

- Kužel koníku: MK 4

- Zdvih pinoly koníku [mm]: 35

#### Výkony, rozměry a hmotnosti

- Příkon motoru brusného vřetena [W]: 4 000

- Příkon motoru pracovního vřetena [W]: 750

- Rozměry [mm]: 2 150 x 1 450 x 1 700

- Hmotnost [kg]: 2 170

Bruska rovinná

BPH 20 – 1ks stávající

| Max. délka broušení | 630 mm |
| --- | --- |
| Max. šířka broušení | 200 mm |
| Max. výška obrobku | 300 mm |
| Uložení vřetene brusky | Horizontální |
| Upínací plocha stolu | 200 x 630 mm |
| Max. hmotnost obrobku | 180 kg |
| Max. průměr brousícího kotouče | 130 mm |
| Pojezd osy X | 630 mm |
| Pojezd osy Y | 200 mm |
| Výkon hlavního elektromotoru | 1,5 kW |
| Rozměry d x š x v | 2460 x 1350 x 1480 mm |
| Hmotnost stroje | 1600 kg |

ZÁMEČNICKÁ DÍLNA 1 – 106

Nové zařizovací předměty

Sloupová vrtačka

V1 - 1ks

- Dvourychlostní motor s plynulou regulací otáček

- Digitální ukazatel otáček

- Mechanicky ovládaný strojní posuv

- Naklápěcí pracovní stůl otočný kolem své osy a kolem sloupu

- Chlazení součástí dodávky

Technické specifikace

- Vrtací výkon max. | ocel35 mm

- Vrtací hloubka max.160 mm

- Řezání závitů | ocel M20

- Vyložení 320mm

- Rozměry pracovního stolu 500×420mm

- Kužel vřetene MK4

- Otáčky 85–1800ot/min

- Plynulá změna otáček Ano

- Max. vzdálenost vřetene a stolu 625 mm

- Max. vzdálenost vřetene a základny 1180 mm

- Úhel naklopení stolu vlevo/vpravo 90 °až 90 °

- Max. pojezd pracovního stolu 585 mm

- Průměr sloupu 120 mm

- Příkon 1000 / 1700 W

- Rozměry (š × v × h) 600×2010×1100mm

- Hmotnost 450 kg

Například: SLOUPOVÁ VRTAČKA V 300 GL

Stojanová sloupová vrtačka

V2 - 4ks

Technické parametry

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| EAN | 9120058378003 |
| Napětí | 400 V / 3 / 50 Hz |
| Hmotnost | 201 kg |
| Délka kabelu | 1,8 m |
| Rozměry balení | 710 x 1595 x 485 mm |
| Výkon motoru | 1100 W |
| Přepravní hmotnost | 226 kg |
| Rozměry stolu | 410 x 380 mm |
| Zdvih vřetene | 135 mm |
| Max.zatížení stolu | 60 kg |
| Průměr sloupku | 98 mm |
| Hladina akustického výkonu L PA | 88,1 dB (A) |
| Hladina akustického tlaku L PA | 73,1 dB (A) |
| Třída ochrany | IP22 |
| Základová deska | 650 x 440 mm |
| Velikost závitu | M14 |
| Vzdálenost základní desky a vřetene | 1160 mm |
| Max. vzdálenost stůl vřeteno | 815 mm |
| Frézovací trn | MK4 / MT4 |
| Rozsah otáček | I: 80 -600, II: 80 - 2100 ot/min |
| Max.průměr vrtání | 32 mm |
| Celkové rozměry | 830 x 550 x 1770 mm |
| Vyložení nástroje | 245 mm |
| Například: Holzmann SB 510V 400V sloupová vrtačka |  |

Převodová sloupová vrtačka

V3 - 1ks

Převodová sloupová vrtačka s křížovým stolem pro frézování a vrtání.

- Průměr pinoly: 75 mm

- Příkon: 1100 / 1500 W

- Hmotnost: 350 kg

| Vrtací výkon trvalý ¦ ocel | 28 mm |
| --- | --- |
| Vrtací výkon max. ¦ ocel | 32 mm |
| Vrtací hloubka max. | 120 mm |
| Max. průměr stopkové frézy | 25 mm |
| Max. průměr nožové hlavy | 76 mm |
| Rozměry pracovního stolu | 730×210mm |
| Max. zatížení stolu | 50 kg |
| T-drážky ¦ počet | 3 |
| T-drážky ¦ velikost drážky | 14 mm |
| T-drážky ¦ rozteč | 63 mm |
| Kužel vřetene | MK4 |
| Otáčky | 95–3200ot/min |
| Plynulá změna otáček | Ne |
| Počet rychlostních stupňů | 2 × 6 |
| Max. vzdálenost vřetene a stolu | 600 mm |
| Max. vzdálenost vřetene a základny | 920 - 1180 mm |
| Průměr pinoly | 75 mm |
| Úhel naklopení frézovací hlavy | -45 °až +45 ° |
| Příkon | 1100 / 1500 W |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 1060×2090×750mm |
| Hmotnost | 350 kg |

Například: OPTIdrill DH 40 CT

Dílenská svařovaná policová skříň

SK1 - 2 ks

| délka (mm) | 1200 |
| --- | --- |
| hloubka (mm) | 500 |
| výška (mm) | 1950 |
| počet polic | 4 |
| zámek | ano |
| hmotnost (kg) | 89 |

- kovová skříň svařovaná z ocelového plechu

- vnější rozměry v x š x h 1950 x 1200 x 500 mm

- police z pozinkovaného plechu - odolné vůči poškrábání na rozdíl od podobných výrobků s policemi lakovanými

- dvou-dveřová s vyztuženými křídly dveří, vnitřní závěsy, úhel otevření křídel dveří 180°

- uzavírání 2 bodovým rozvorovým mechanismem + cylindrický značkový zámek, 2 klíče

- 4 police, nosnost 60 kg, výšková přestavitelnost v kroku 35 mm

Výškově nastavitelný pracovní stůl

PS - 6 ks

Pracovní deska stolů je vyrobena z masívní spárovky z tvrdého dřeva o tloušťce 40 mm. Nohy stolů jsou svařeny z ocelových profilů tloušťky 2 mm a lakovány práškovaným lakem šedé barvy. Podnoží lze volit ze dvou druhů, klasické pevné, nebo výškově stavitelné. Při použití pevného podnoží je celková výška stolu 840 mm, s použitím stavitelného podnoží lze pak výšku nastavit až na 1000 mm v krocích po 50 mm. Vybírat můžete ze 3 rozměrů pracovních desek.

Kontejnery jsou přímo šroubovány na spodní část pracovní desky. Kontejnery jsou vyrobeny z ocelového plechu a disponují zásuvkami s nosností 40 kg, které jsou usazeny v kvalitních pojezdech na kuličkových ložiscích s 90% výsuvem. Každá zásuvka kontejneru je vybavena stříbrnými kovovými děliči pro rozložení úložného prostoru. Zásuvky jsou uzamykatelné centrálním zámkem, dodáváno se 2 klíči. Povrchová úprava práškovaným lakem - rám šedé barvy, zásuvky modré barvy.

| Hloubka (mm) | 685 |
| --- | --- |
| Výška (mm) | 840 - 1050 |
| Počet skříněk | 0 |
| Počet zásuvek | 6 |
| Barva | šedá |
| Typ podnoží | stavitelné podnoží |
| Výbava | 2x 3 zásuvkový kontejner |
| Nosnost pracovní desky (kg) | 400 |
| Materiál pracovní desky | buková spárovka |
| Barva konstrukce | šedá RAL 7035 |
| Barva zásuvek/dveří | modrá RAL 5015 |
| Police | ne |

Dvoukotoučová bruska

B2 – 1ks

Technická data:
Průměr brusného kotouče: 250 mm
Tloušťka brusného kotouče: 30 mm
Průměr upnutí brusného kotouče: 25 mm
Odsávací výkon: 420 m3/h
Otáčky: 1400 ot/min
Příkon motoru odsávání: 300 W
Příkon: 1100 W
Elektrické připojení: 400 V
Rozměry (š × v × h): 800 × 1300 × 710 mm
Hmotnost: 91 kg
Dvoukotoučová bruska. Podstavec. Odsávání. Brusné kotouče nejsou součástí dodávky!

stávající zařizovací předměty

RUČNÍ LIS DDP 30 - stávající

Li – 1 ks

HMOTNOST 55 kg, PRACOVNÍ VÝŠKA310 mm,

ROZMĚRY (Š × V × H)

260 × 850 × 455 mm, VYLOŽENÍ150 mm

RÝSOVACÍ STŮL - stávající

RýS – 1 ks

litina

rozměry: vxšxh 1300x600x910

Hmotnost:  120kg,

Ohýbačka ruční – stávající

OHr – 1 ks

Rozměr v x š x h: 900x1800x1200

litina, váha 350 kg

ROVNACÍ STŮL – stávající

RvS – 1 ks

těžký litinový,

rozměr: v x š x h : 900 x 1500x1000,

hmotnost 300 kg.

ZAKRUŽOVAČKA PLECHU ruční– stávající

ZK – 1 ks

litinová

rozměr: v x š x h : 1200 x 1600x 600,

hmotnost 200 kg.

TABULOVÉ NŮŽKY NA PLECH ruční – stávající

TNr  - 1ks

litinové

rozměr: v x š x h : 1200 x 2800x 1200,

hmotnost 400 kg.

ZÁMEČNICKÁ DÍLNA 2 – 107

Nové zařizovací předměty

Univerzální soustruh

S1 - 1 ks

| #### Technická specifikace Vzdálenost hrotů; 1000 mm. Výška hrotu; 205 mm. Točný průměr nad ložem; 410 mm. Točný průměr nad sedlovou mezerou*; 530 mm. Točný průměr nad suportem; 260 mm. Šířka lože; 205 mm. Průchod vřetena; 52 mm. Provedení vřetena; DIN 55029, D1-5. Otáčky vřetena, 2 stupně; 30 – 550 / 550 – 3000 ot/min. Rozsah podélného posuvu; (48) 0,043 – 0,653 mm/ot. Příčný posuv; (48) 0,014 – 0,206 mm/ot. Metrický závit; (36) 0,4 – 7,0 mm. Palcové závity; (28) 4 – 56 záv./1“. Průměr pinoly; 45 mm. Posuv pinoly; 125 mm. Kužel pinoly; MK 3. Výkon motoru; 4,0 kW (5,5 PS). Rozměry stroje (Š x H x V); 1820 x 920 x 1500 mm. Hmotnost cca; 754 kg. |  |
| --- | --- |
| Pracovní stůl PS3 - 1ks Pracovní stůl, 840 x 1600 x 600, 6 zásuvek, 2 skříňky |  |
| Například: HOBY III UNIVERZÁLNÍ DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ 1 - 2 ks Technická specifikace Rozměr (V x Š x H): 1950 x 505 x 500 Hmotnost: 89 kg Počet oddělení / dveří: 1 Počet polic: 1 Počet zásuvek: 8 Nosnost korpusu: 400 kg Nosnost zásuvky: 35 kg Nosnost police: 60 kg Kvalitní kovová dílenská skříň lehčí konstrukce se 2 přestavitelnými policemi a vnitřní DVB perforací pro instalaci zásuvek určená především do výrobních prostor, autoservisů, opraven, zkušeben a laboratoří, jakož i do škol a výcvikových center. Například: Univerzální dílenská skříň Kovos DUS_13_E Dvoukotoučová bruska B2 – 2ks Technická data: Průměr brusného kotouče: 250 mm Tloušťka brusného kotouče: 30 mm Průměr upnutí brusného kotouče: 25 mm Odsávací výkon: 420 m3/h Otáčky: 1400 ot/min Příkon motoru odsávání: 300 W Příkon: 1100 W Elektrické připojení: 400 V Rozměry (š × v × h): 800 × 1300 × 710 mm Hmotnost: 91 kg Dvoukotoučová bruska. Podstavec. Odsávání. Brusné kotouče nejsou součástí dodávky! Například: GZ 25 DD Výškově nastavitelný pracovní stůl PS - 6 ks Pracovní deska stolů je vyrobena z masívní spárovky z tvrdého dřeva o tloušťce 40 mm. Nohy stolů jsou svařeny z ocelových profilů tloušťky 2 mm a lakovány práškovaným lakem šedé barvy. Podnoží lze volit ze dvou druhů, klasické pevné, nebo výškově stavitelné. Při použití pevného podnoží je celková výška stolu 840 mm, s použitím stavitelného podnoží lze pak výšku nastavit až na 1000 mm v krocích po 50 mm. Vybírat můžete ze 3 rozměrů pracovních desek. Kontejnery jsou přímo šroubovány na spodní část pracovní desky. Kontejnery jsou vyrobeny z ocelového plechu a disponují zásuvkami s nosností 40 kg, které jsou usazeny v kvalitních pojezdech na kuličkových ložiscích s 90% výsuvem. Každá zásuvka kontejneru je vybavena stříbrnými kovovými děliči pro rozložení úložného prostoru. Zásuvky jsou uzamykatelné centrálním zámkem, dodáváno se 2 klíči. Povrchová úprava práškovaným lakem - rám šedé barvy, zásuvky modré barvy. Hloubka (mm); 685. Výška (mm); 840 - 1050. Počet skříněk; 0. Počet zásuvek; 6. Barva; šedá. Typ podnoží; stavitelné podnoží. Výbava; 2x 3 zásuvkový kontejner. Nosnost pracovní desky (kg); 400. Materiál pracovní desky; buková spárovka. Barva konstrukce; šedá RAL 7035. Barva zásuvek/dveří; modrá RAL 5015. Police; ne. PROTIÚNAVOVÁ ROHOŽ GP1 - 2 ks délka (mm); 1500. hloubka (mm); 900. výška (mm); 14. určení; protiúnavová. umístění; interiér/exteriér. - barva černá - rohož je určena pro náročné průmyslové podmínky s vysokou zátěží - povrch rohože vyroben z tvrzeného PVC, který je odolný vůči otěru a většině průmyslových chemikálií - pěnová výplň rohože poskytuje komfort a zmírňuje únavu z dlouhodobého stání - rohož ochraňuje pracovníky před negativními efekty tvrdých a studených betonových podlah - diamantový vzor zvyšuje protiskluzové vlastnosti - žluté lemování zlepšuje viditelnost rohože a bezpečnost pohybu - všechny okraje jsou zkosenou náběhovou hranou - barva černá se žlutým lemováním Například: Deckplate 1500 x 900 mm PROTIÚNAVOVÁ ROHOŽ GP2 - 1 ks délka (mm); 900. hloubka (mm); 600. výška (mm); 14. určení; protiúnavová. umístění; interiér/exteriér. - barva černá - rohož je určena pro náročné průmyslové podmínky s vysokou zátěží - povrch rohože vyroben z tvrzeného PVC, který je odolný vůči otěru a většině průmyslových chemikálií - pěnová výplň rohože poskytuje komfort a zmírňuje únavu z dlouhodobého stání - rohož ochraňuje pracovníky před negativními efekty tvrdých a studených betonových podlah - diamantový vzor zvyšuje protiskluzové vlastnosti - žluté lemování zlepšuje viditelnost rohože a bezpečnost pohybu - všechny okraje jsou zkosenou náběhovou hranou - barva černá se žlutým lemováním Například: Deckplate 900 x 600 mm Dílenská svařovaná policová skříň SK1 - 3 ks délka (mm); 1200. hloubka (mm); 500. výška (mm); 1950. počet polic; 4. zámek; ano. hmotnost (kg); 89. - kovová skříň svařovaná z ocelového plechu - vnější rozměry v x š x h 1950 x 1200 x 500 mm - police z pozinkovaného plechu - odolné vůči poškrábání na rozdíl od podobných výrobků s policemi lakovanými - dvou-dveřová s vyztuženými křídly dveří, vnitřní závěsy, úhel otevření křídel dveří 180° - uzavírání 2 bodovým rozvorovým mechanismem + cylindrický značkový zámek, 2 klíče - 4 police, nosnost 60 kg, výšková přestavitelnost v kroku 35 mm Skříň pro skladování kapalin SCH1 - 1 ks Konec formuláře - skříň na uskladnění chemikálií s vaničkami na zachycení kapalin - perforované dveře, cylindrický zámek - 4 přestavitelné police(vaničky) s robustním perforovaným pozinkovaným roštem - hlubší vanička na dně skříně bez roštu - objem zachycených kapalin je 4 x 20 l a 1 x 30 l - ve dveřích je kapsa pro uložení dokumentů k uskladněným kapalinám - nosnost korpusu 300 Kg, nosnost zásuvky 60 Kg Například: SCH 01 A Horizontální pásová pila PP – 1 ks Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 90°; 170 mm / 150 x 150 mm. Prořez pod úhlem - plochý 90°; 150 x 190 mm. Prořez pod úhlem - kruh / čtverec 45°; 125 mm / 95 x 95 mm. Prořez pod úhlem - plochý 45°; 95 x 120 mm. Pracovní výška; 870 mm. Rozměr pilového pásu; 2080 x 20 x 0,9 mm. Rychlost pásu, plynulá regulace; 20 - 90 m/min. Čerpadlo chladicí kapaliny; 100 W. Jmenovitý výkon S1 100 %; 0,75 KW. Napětí; 400 V. Rozměry stroje (D x H x V); 1120 x 810 x 1310 mm. Hmotnost cca; 145 kg. Například: HBS 210 Vario PRO - 400 V Regál RG3 - 7 ks 1800 x 1200 x 600 mm Regál univerzální, bezšroubový, 5 polic, materiál konstrukce – kov, materiál polic – dřevotříska, rozměry 120×180×60 cm. Nosnost až 250 kg (při použití výztuhy) - Regál Kovona nabízí celkem 5 polic - Vyrobeno z galvanicky pozinkované oceli s modrým nátěrem - Rychlá montáž bez použití šroubů Například: KOVONA FUTUR PLUS Dílenská zásuvková skříň DS – 1ks - délka (mm) 1000 - hloubka (mm) 500 - výška (mm) 900 - počet zásuvek 14 - plastové boxy ne Například: Dílenská zásuvková skříň PROFI - 14 zásuvek UNIVERZÁLNÍ ZAKRUŽOVAČKA, OHÝBAČKA A NŮŽKY NA PLECH ZON – 1 KS Konec formuláře Začátek formuláře Konec formuláře 1. Popis ohýbačky HOLZMANN:. - Stabilní multifunkční stroj pro stříhání, ohýbání a zakružování plechu - Pohodlná dvouramenná páka. Mnoho různých ohýbacích segmentů pro různé obrobky. - Automatické upnutí při stříhání. Výborný doplněk pro dílnu s nízkými prostorovými nároky. Stojan jako příslušenství! 2. Technická data kovoobráběcího stroje:. - Maximální tloušťka kovového plechu 1 mm. Maximální úhel ohýbání 90°. - Efektivní pracovní délka 760 mm. Váha 135 kg 3. Možné příslušenství stroje:. - Stojan. Náhradní nůž Například: HOLZMANN UBM760 Sloupová vrtačka V1 - 1ks - Dvourychlostní motor s plynulou regulací otáček - Digitální ukazatel otáček - Mechanicky ovládaný strojní posuv - Naklápěcí pracovní stůl otočný kolem své osy a kolem sloupu - Chlazení součástí dodávky Technické specifikace - Vrtací výkon max. ¦ ocel35 mm - Vrtací hloubka max.160 mm - Řezání závitů ¦ ocel M20 - Vyložení 320mm - Rozměry pracovního stolu 500×420mm - Kužel vřetene MK4 - Otáčky 85–1800ot/min - Plynulá změna otáček Ano - Max. vzdálenost vřetene a stolu 625 mm - Max. vzdálenost vřetene a základny 1180 mm - Úhel naklopení stolu vlevo/vpravo 90 °až 90 ° - Max. pojezd pracovního stolu 585 mm - Průměr sloupu 120 mm - Příkon 1000 / 1700 W - Rozměry (š × v × h) 600×2010×1100mm - Hmotnost 450 kg Například: SLOUPOVÁ VRTAČKA V 300 GL Stojanová sloupová vrtačka V2 - 4ks Technické parametry Parametr; Hodnota. EAN; 9120058378003. Napětí; 400 V / 3 / 50 Hz. Hmotnost; 201 kg. Délka kabelu; 1,8 m. Rozměry balení; 710 x 1595 x 485 mm. Výkon motoru; 1100 W. Přepravní hmotnost; 226 kg. Rozměry stolu; 410 x 380 mm. Zdvih vřetene; 135 mm. Max.zatížení stolu; 60 kg. Průměr sloupku; 98 mm. Hladina akustického výkonu L PA; 88,1 dB (A). Hladina akustického tlaku L PA; 73,1 dB (A). Třída ochrany; IP22. Základová deska; 650 x 440 mm. Velikost závitu; M14. Vzdálenost základní desky a vřetene; 1160 mm. Max. vzdálenost stůl vřeteno; 815 mm. Frézovací trn; MK4 / MT4. Rozsah otáček; I: 80 -600, II: 80 - 2100 ot/min. Max.průměr vrtání; 32 mm. Celkové rozměry; 830 x 550 x 1770 mm. Vyložení nástroje; 245 mm. Převodová sloupová vrtačka V3 - 1ks Převodová sloupová vrtačka s křížovým stolem pro frézování a vrtání. - Průměr pinoly: 75 mm - Příkon: 1100 / 1500 W - Hmotnost: 350 kg Vrtací výkon trvalý ¦ ocel; 28 mm. Vrtací výkon max. ¦ ocel; 32 mm. Vrtací hloubka max.; 120 mm. Max. průměr stopkové frézy; 25 mm. Max. průměr nožové hlavy; 76 mm. Rozměry pracovního stolu; 730×210mm. Max. zatížení stolu; 50 kg. T-drážky ¦ počet; 3. T-drážky ¦ velikost drážky; 14 mm. T-drážky ¦ rozteč; 63 mm. Kužel vřetene; MK4. Otáčky; 95–3200ot/min. Plynulá změna otáček; Ne. Počet rychlostních stupňů; 2 × 6. Max. vzdálenost vřetene a stolu; 600 mm. Max. vzdálenost vřetene a základny; 920 - 1180 mm. Průměr pinoly; 75 mm. Úhel naklopení frézovací hlavy; -45 °až +45 °. Příkon; 1100 / 1500 W. Elektrické připojení; 400 V. Rozměry (š × v × h); 1060×2090×750mm. Hmotnost; 350 kg. Například: OPTIdrill DH 40 CT |  |

Stolní vrtačka

V4 - 1ks

Popis

Stolní vrtačka určená pro hobby použití nebo pro dílnu. Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky. Přesně obrobený pracovní stůl s drážkami jdoucími příčně, sklopný od -45° do +45° a otočný o 360°. Masívní, silně dimenzovaná základní deska s drážkami, na spodní straně žebrovaná. Snadná ovladatelnost zepředu. Tiché a výkonné hliníkové elektromotory.

### Parametry

| Typ vrtačky | stolní |
| --- | --- |
| Napájení | 230 V |
| Maximální otáčky | 2740 ot/min. |
| S příklepem | ne |
| motnost | 58000 g |
| Produktové číslo | 25231501 |

| Příkon | 0,75 kW |
| --- | --- |
| Počet rychlostí vrtačky | 12 |
| Rozsah sklíčidla | 16 mm |
| Zpětný chod | ne |
| LED osvětlení | ano |
| Například: Proma E-1516B/230 |  |

Dvoukotoučová bruska

B3 ….. 1 ks

dvoukotoučová bruska 500 W, kotouč 175 x 25 x 32 mm

Popis produktu

- Silný stroj pro náročné ostření, broušení a odhrotování

- Pro práci s minimálním hlukem a vibracemi, bezúdržbový indukční motor

- Motor pro jednofázový střídavý proud. Bočně uzavřený ochranný kryt s odsávacím hrdlem

- Bajonetový uzávěr ochranného krytu pro rychlou, jednoduchou výměnu kotouče

- Nouzový vypínač chráněný proti prachu

- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu

- Pravítko obrobku nastavitelné bez nářadí. Velká skla k ochraně zraku před jiskrami

- Pryžové patky tlumící vibrace pro bezpečnou stabilitu

Technické parametry

| Průměr přípojky pro odsávání prachu: | 35 mm |
| --- | --- |
| Rozměr kotouče 1: | 175 x 25 x 32 mm |
| Volnoběžné otáčky: | 2980 ot/min |
| Hmotnost: | 14.5 kg |
| Příkon: | 500 W |

Například: METABO DS 175

stávající zařizovací předměty

Univerzální soustruh – stávající

F2 - 1 ks

- Výkon motoru [W]: 3 000

- Výkon servo motoru [W]: 1 500

- Krouticí moment servo motoru [Nm]: 10

- Napájecí napětí [V]: 400

- Otáčky vřetena [U.min-1]: 45 ÷ 1 660

- Počet stupňů: 11

- Rozměry stolu [mm]: 1 270 x 300

- T-drážky [mm]: 14

- Upínání vřetena: ISO 40

- Natáčení stolu [°]: ±45

- Dráha pojezdu podél (x) [mm]: 720

- Dráha pojezdu napříč (y) [mm]: 280

- Dráha pojezdu vertikálně (z) [mm]: 400

- Vzdálenost vřeteno / stůl [mm]: 60 ÷ 460

- Vyložení [mm]: 95 ÷ 575

- Posuvy podél / napříč [mm.min-1]: (8) 30 ÷ 830

- Posuv svislý [mm.min-1]: (8) 23 ÷ 625

- Rychloposuv osa X, Y, Z [mm.min-1]: 1 000 / 1 000 / 750

- Výkon motoru chlazení [W]: 60

- Chladicí výkon [l.min-1]: 12

- Rozměry (š x h x v) [mm]: 1 704 x 1 860 x 1 900

- Hmotnost ca. [kg]: 1 450

RUČNÍ LIS DDP 30 - stávající

Li – 1 ks

HMOTNOST 55 kg, PRACOVNÍ VÝŠKA310 mm,

ROZMĚRY (Š × V × H)

260 × 850 × 455 mm, VYLOŽENÍ150 mm

RÝSOVACÍ STŮL - stávající

RýS - 2 ks

litina

rozměry: vxšxh 1300x600x910

Hmotnost:  120kg,

ROVNACÍ STŮL – stávající

RvS - 1 ks

těžký litinový,

rozměr: v x š x h : 900 x 1500x1000,

hmotnost 300 kg.

Ohýbačka trub – stávající

OHTr - 1 ks

3kW/400V, hmotnost 250 kg

TABULOVÉ NŮŽKY NA PLECH elektrické – stávající

NTE – 1ks

NTE 2000/6,3-E

Rok výroby: 1989,   Výrobce: Strojárně Piesok
Technické parametry: - max. délka střihu: 2000 mm, - max. tloušťka plechu: 6,3 mm
Rozměry (D x Š x V): 3010 x 2330 x 1630 mm
Hmotnost stroje: cca 7000 kg

Příkon : 6 kW / 400 V

# Pásová pila – na kov – stávající

PP1 - 1ks

2,0 kW/ 400A, hmotnost: 230 kg

UČEBNA – 115 a 108

ŠKOLNÍ LAVICE

ŠL - 12ks

Velikost č.6

Rám červený

PUR 130x50

Drátěný úložný prostor

Například: MONET lavice

ŠKOLNÍ ŽIDLE

Ž1 - 24 ks

- kovová konstrukce je vyrobena z plochooválného profilu 38x20 mm, povrchově upravena komaxitem dle vzorníku RAL

- estetické provedení a zvýšení bezpečnosti – krytí vyčnívajících částí nýtů opěrky

- kovová výstuž pod celým obvodem sedáku

- anatomicky tvarovaný sedák a opěrák z vícevrstvé překližky, oboustranně lakováno zdravotně nezávadným lakem

- plastové elementy pro uložení židle do košíku, plastový návlek

- možné velikosti židle 3, 4, 5, 6

Například: Školní židle BINGO

UČITELSKÁ ŽIDLE

UŽ - 2ks

- kovová konstrukce je vyrobena z plochooválného profilu 38x20 mm, povrchově upravena komaxitem dle vzorníku RAL

- estetické provedení a zvýšení bezpečnosti – krytí vyčnívajících částí nýtů opěrky

- kovová výstuž pod celým obvodem sedáku

- čalounění sedáku i opěrky potahovou látkou dle vzorníku

- plastový návlek

- velikost židle 6 – výška sedáku 46 cm, pro osoby s výškou 159-188 cm

Například: Učitelská židle BINGO

# Učitelská katedra s 1 šuplíkem

# UK - 2ks

Délka: 130 cm
Hloubka: 65 cm
Výška: 76 cm
Síla horních desek: 18 mm
Tloušťka hran: 2 mm

# Projekční plátno roletové

# PL - 2 ks

Projekční plátno roletové, rozměr 222 cm × 125 cm, úhlopříčka 100", poměr stran 16:9, matně bílé plátno, černé okraje, bílé tělo, k umístění na strop a na zeď, motor pro navíjení, s dálkovým ovládáním

Například: Školní židle BINGO

# PROJEKTOR

# PR - 2 ks

Projektor DLP, Full HD, 1920 × 1080, 16:9, svítivost 3500 ANSI lm, kontrast 10000:1, HDMI, VGA, USB

Například: ACER H6531BD

DILNA OZS – 116

stávající zařizovací předměty

Zouvačka pneu

MON - 1 ks - stávající

Stahováky pneu do 22“, pneu do 305 mm, vč. 2 jitých pomocných ramen

  stahovák pneumatik s automatickým provozem, rameno pneumaticky odklopné dozadu, pneumatický odskok hlavy

  2 rychlosti otáčení stolu (pedál), vnější upnutí disku 10“-22“, šířka disku do 12“ (pneu do 305 mm), přimazávač

  plnící a měřící pistole, montážní páka, 5 ks ochranných plastových vložek do montážní hlavy

  MH 320, dvojitá pomocná odtlačovací ramena pro nízkoprofilové a dojezdové pneumatiky, invertor 220 V

Vyvažovačka

VYV - 1 ks - stávající

Kompresor

KP1 - 1 ks - stávající

Kompresor POWXQ8125

Válcová zkušebna brzd

VZBr - 1 ks - stávající

Odsávač výfukových plynů

TRO - 1 ks - stávající

Klimatizace – Robinair AC 788 PRO

ROB - 1 ks - stávající

PLNĚ AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE - ROBINAIR AC 788 PRO

(výrobce Itálie)

- AC 788 PRO ROBINAIR, zařízení s plně automatickým provozem, automatické odsávání, čištění a plnění chladícího media R134A, elektronické ventily, VGA barevný display, český software, nádrž na 20 kg chladiva, vakuová pumpa 170 l/min., separace odsátého oleje s možností doplnění nového oleje a barviva, databáze vozidel vč. ukládání nových dat (cca 250 vozidel), integrovaná tiskárna s českým textem, rozměry 128 x 69 x 69 cm, hmotnost 110 kg.

Regloskop

REG 1 ks - stávající

Rovnací stůl

RvS - 2 ks - stávající

– litinový, rozměr: vxšxh : 900 x 1500x1000, hmotnost 300 kg.

Lis ruční hřebenový a stůl

LRH2 + ST1 - 1 ks + 1 ks – stávající

Parametry : LRH2
jmenovitá síla 15kN,

max.průměr součásti 480mm,

max. výška součásti 380mm, 
rozměry lisu (d x š x v) 685x550x1050mm,

hmotnost lisu 262kg.

SVAŘOVACÍ BOX – CO2

SVB … 1 ks ….. stávající

příprava a zhotovení přípravků pro montážní práce,

rozměry v x š x h …. 2000x3000x1700,

kovová konstrukce a plech tl.1mm.

1x 400V/32A, 2x 230V asi 1,5 m nad zemí

Pracovní stanice

EAA - stávající

## Testovací linka 240-RP

### Technický popis:

• Safelane 204-RP je první model nově vyvinuté testovací generace, který se bude v budoucnu rozšiřovat.
• Testovací dráhy jsou vybaveny modulárním designem a nejnovější technologií. 
• Tradiční rozdíl mezi zkušebnou brzd a testovací linkou odpadá. 
• Díky modulární konstrukci je kladen důraz na testovací lavici, možnost rožšíření dle individuálních potřeb. 
• Modulární konstrukce pro individuální řešení a jednoduché dovybavení hardwaru 
• Přehledné uživatelské rozhraní v atraktivním designu 
• Flexibilní konstrukce díky bezdrátovému připojení RP-Boxu k pracovní stanici / displeji 
• Nový software včetně instalačního asistenta pro jednodušší instalaci 
• Navíc k pracovní stanici možnost připojení dalších zákaznických displejů, přenosných ovladačů a tabletu 
• Vzdálená diagnostika a aktualizace softwaru (s internetovým připojením)

### Modulární konstrukce:

#### Základní modul:

Testovací linka s kompatkní nebo oddělenou sadou válců, RP-boxem, modulem pro vozidla s náhonem na všechny kola a dvěmi měřícimi zařízeními, Smooth Grip nebo kompositní válce s délkou 700 mm nebo 1.000 mm, Motor 3,7 nebo 5 kW, nebo bez brzdového motoru (pouze motory 3,7 kW )

#### Doplňkový modul:

Měřící princip 202-E Eusama nebo contactest 202-T Theta, modul měření hlučnosti, kontrola prokluzu 204 Vizualizace: Pracovní stanice EAA0368U18A kompletně s klávesnicí, myší, 27 " monitorem s novým grafickým uživatelským rozhraním, tiskárnou a rozšířeným softwarovým balíčkem Nebo: Nový virtuální analogový displej ve formě 32 "nebo 42" televizního displeje s uživatelským rozhraním a základním softwarovým balíčkem.

### Technická data:

• Testovací šířka 800-2200 mm , • El. připojení 3 / N / PE 400 V, 50 Hz, 3 x 25 
• Nápravové zatížení 4 t , • Měřicí rozsah ukazatele 0–8 kN, • Výkon motoru (kW) 2x 9.2 
• Testovací rychlost 5,4 km/h, • Výkon motoru 3 kW

Nové zařizovací předměty

# Nůžkový zvedák 3500 kg pro geometrii

NůZV - 1 ks

Hydraulický nůžkový zvedák 3500 kg zapuštěný do podlahy, má vybrání pro přední otočné plošiny, integrované zadní pohyblivé plošiny a nůžkový přízdvih. Je tedy ideální pro použití při měření geometrie kol a i pro práci pod vozidlem.

Začátek formuláře

Konec formuláře

Popis výrobku

Hydraulický, nůžkový autozvedák Golemtech s nosností 3,5 tuny, pro měření geometrie náprav, zapuštěný do podlahy.
Technicky propracovaný zvedák s nůžkovou konstrukcí, určený především pro měření a seřizování geometrie kol (jinak řečeno geometrie náprav) automobilů: má vybrání pro přední otočné plošiny, integrované zadní pohyblivé plošiny a nůžkový přízdvih.
Je využitelný v pneuservisu i autoservisu – díky maximálnímu zdvihu 1,7 metru může být použit i pro opravy na podvozcích aut a dalších podobných pracích.
Stroj se instaluje do předem připraveného stavebního otvoru v podlaze a ve spuštěném stavu díky tomu nezabírá žádné místo.
Komfortní ovládání pomocí samostatné jednotky 24 V, výška zdvihu obou plošin je automaticky synchronizována (obě plošiny jsou tedy zvedány stejně). 
Bezpečnostní výbava zvedáku:
- pneumaticky ovládané bezpečnostní západky u každého pístu (stlačený vzduch je přiveden z externího rozvodu).
- fotobuňka pro kontrolu výšky a detekci překážek.
- kontrola rychlosti spouštění v případě úniku tlaku (např. poškození přívodní tlakové hadice) – vozidlo je stále plynule spouštěno bez rizika jeho pádu a případného poškození.
- bezpečnostní vypínač, elektronika 24 V.
- ochrana při spouštění do spodní polohy doprovázená zvukovým signálem.

Technická data:
Nosnost: 3500 kg. Max. výška zdvihu: 1700 mm (plošiny zvedáku).

Výška zdvihu přízdvihu: 450 mm. Délka plošiny: 4000 mm. Šířka plošiny: 610 mm.
Šířka mezi plošinami: 860 mm. Čas zdvihu: 55 s. Čas spuštění: 45 s.

Parametry:

Nosnost                                                              3500 kg

Min. výška zdvihu                                               1700 mm

Ovládání západek                                               pneumatické

Ovládání spouštění                                             elektronické

Příkon                                                                 2,2 kW

Hmotnost                                                            1500 kg

Výška zdvihu pozdvihu                                      450 mm

DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK 5000 kg

2SZv - 1 ks

Dvousloupový elektrohydraulický zvedák Golemtech 5000 je určen pro větší dodávky díky nosnosti až 5000 kg a dlouhým třídílným ramenům. Vysoké nosnosti 5 tun samozřejmě odpovídá i použití kvalitních zesílených materiálů.

Nosnost                                               5000 kg

Min. výška zdvihu                                    95 mm

Max. výška zdvihu                      1930/2030 mm

Průjezdná šířka                                   2552 mm

Zadní ramena                              815- 1590 mm

Přední ramena                              815-1590 mm

Výška sloupů                                       2834 mm

Ovládání západek                           Elektromagnetické

Ovládání spouštění                         Elektromagnetické

Příkon                                                   400 V

Hmotnost                                              750 kg

Pracovní stůl do dílny 1200 x 600 x 900

PS1 – 2ks

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| Délka (mm) | 1200 |
| --- | --- |
| Hloubka (mm) | 600 |
| Výška (mm) | 860 - 900 |
| Počet skříněk | 1 |
| Počet zásuvek | 3 |
| Barva | modrá / šedá |
| Typ podnoží | pevné podnoží |
| Nosnost pracovní desky (kg) | 350 |
| Materiál pracovní desky | překližka |
| Barva konstrukce | šedá |
| Barva zásuvek/dveří | modrá |
| Nosnost zásuvek (kg) | 30 |

Například: Pracovní stůl do dílny EXPERT

Pracovní stůl - ponk

PS2 - 4 ks

## Popis

Pracovní stůl se dvěma kontejnery. 1x deska 40x1500x750 mm, 1x kontejner DPK 01D (dvířka, 2xpolice) a 1x kontejner DPK01B + spojovací materiál. Stůl je v demontu - vše je předvrtáno, montáž je velmi jednoduchá.

## Technické parametry

| Váha: | 125 kg |
| --- | --- |
| Výška /mm/: | 850 |
| Šířka /mm/: | 1500 |
| Hloubka /mm/: | 750 |

Dvoukotoučová bruska

B2 – 1ks

Technická data:
Průměr brusného kotouče: 250 mm
Tloušťka brusného kotouče: 30 mm
Průměr upnutí brusného kotouče: 25 mm
Odsávací výkon: 420 m3/h
Otáčky: 1400 ot/min
Příkon motoru odsávání: 300 W
Příkon: 1100 W
Elektrické připojení: 400 V
Rozměry (š × v × h): 800 × 1300 × 710 mm
Hmotnost: 91 kg
Dvoukotoučová bruska. Podstavec. Odsávání. Brusné kotouče nejsou součástí dodávky!

Například: GZ 25 DD

Regál

RG3 - 2 ks

1800 x 1200 x 600 mm

Regál univerzální, bezšroubový, 5 polic, materiál konstrukce – kov, materiál polic – dřevotříska, rozměry 120×180×60 cm.

Nosnost až 250 kg (při použití výztuhy)

- Regál Kovona nabízí celkem 5 polic

- Vyrobeno z galvanicky pozinkované oceli s modrým nátěrem

- Rychlá montáž bez použití šroubů

Například: KOVONA FUTUR PLUS

Mobilní portálový jeřáb

Požadovaná nosnost:   1000 kg

Délka vyložení:              a = 3000 mm

Výška příložníku:          UK = 3500 mm

Výška I – profilu            455 mm

Ruční kladkostroj – převodový / 2 řetězy – 1. na zvedání, 2. na příčný posun /     elektrický    NE