Příloha č. 5 – Technická specifikace – Pořízení převozní sanitky

Specifikace sanitního vozidla – DRN (vybavené podle vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. a podle normy ČSN EN 1789 + A1)

Vozidlo pro přestavbu s naftovým motorem minimálně 2,0 TDI  výkonem 110 kW, nízká střecha, dlouhý rozvor, bílá barva

Sanitní výbava

- Výstražné světelné zařízení – dva modré otočné halogenové majáky s konfigurací jednoho majáku v přední části střechy a jednoho majáku v zadní části střechy, výstražné zvukové zařízení – tří-tónová siréna se dvěma reproduktory.

- Stropní osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s ovládáním u řidiče

- Pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích

- Osvětlení prostoru za vozidlem pevným světlem v zadních dveřích

- Teplovodní závislé trojrychlostní topení ambulantního prostoru s ovládáním u řidiče

- Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče

- Radiostanice Motorola pevná umístěná na palubní desce (min. 10-ti kanálová) včetně antény na střeše

- Přenosné světlo halogenové s kabelem umístěné na přístrojové desce spolujezdce včetně zásuvky 12 V

- Zvuková signalizace řidiči s tlačítkem na stropě ambulantního prostoru

- Autorádio s funkcí RDS včetně montáže

- Přepážka za řidičem s oknem s posuvnými skly.

- Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým dezinfikovatelným materiálem – v šedé barvě

- Obložení stěn a stropu plastovým dezinfikovatelným materiálem – v šedé barvě

- Tepelná a zvuková izolace ambulantního prostoru

- Sedačka čalouněná s hlavovou opěrkou a levým bočním madlem u pravé stěny za bočními dveřmi ve směru jízdy sklopná dopředu a odklopná na stěnu se samo navíjecím tříbodovým bezpečnostním pásem

- 2x pevné sedadlo s tříbodovým pásem umístěné vlevo za přepážkou řidiče po směru jízdy s loketními opěrami a dlouhým madlem na přepážce za řidičem

- Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou

- Úložný prostor pod nosítky s dvěma šuplíky přístupem vzadu a zboku výklopnými dvířky

- Uchycení pro pojízdné křeslo za zadními dveřmi vpravo po směru jízdy

- Zadní nakládací rampa nerezová, vyklopitelná pevně spojená s vozidlem, pro pojízdné křeslo

- Dlouhá madla v délce min. 850 mm pro nástup po obou stranách bočních dveří, a stropní madlo s úchytem na infuze

- Výklopný schod u bočních dveří sklopná dovnitř na jedenkrát

- Uchycení pro kyslíkovou láhev 10 l v levém zadním rohu, vedení kyslíku v mezistěně

- Panel s jednou rychlospojkou na levém okenním sloupku

- Stropní ventilátor s obousměrným chodem

- Hasicí přístroj 2 l u řidiče

- Odpadní nádoba

- Zmatnění oken ambulantního prostoru kouřovými skly event. folií

- Výstražný červený reflexní pruh po celém obvodu vozidla

- Znaky modré hvězdy života, nápisy a označení na karoserii dle pozdějšího osobního upřesnění

Sanitní transportní výbava

- Nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení a nožním obloukem

- Podvozek pod nosítka odnímatelný se sklopnými nohami a polohovatelnou výškou (min. 5 poloh)

- Pojízdné křeslo s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, vícebodovým pásem, nepolohovatelné

Ostatní požadovaná výbava

- Airbag řidiče a spolujezdce

- Systém ABS + EDS, systém MSR + ASR, ESP

- Výškově a podélně stavitelný volant

- Zadní výklopné dveře, posilovač řízení, imobilizér

- Dvousedadlo spolujezdce

- Pravé boční posuvné dveře s oknem s posuvnými skly, prosklení tónovanými skly po celém obvodu

- Přední mlhová světla se statickým přisvěcováním do zatáčky

- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka

- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

- Klimatizace s mechanickou regulací vpředu a vícebodovým stropním výstupem vzadu

- Tempomat

- Zimní pneu na ocelových discích

- Polepení střechy volacím znakem vozidla dle pozdější domluvy

Vozidlo musí být dodáno včetně prohlášení o shodě s normou ČSN EN 1789 + A 1

Zadavatel požaduje nabídnout komponenty, které jsou účelově shodné a vyměnitelné se stávající transportní technikou.