# Oprava střechy, výměna střešní krytina,

# Mokrá 86

## D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

## DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Investor: Základní umělecká škola Pozořice, příspěvková organizace

U Školy 386, 664 07 Pozořice

Zastoupená Hanou Navrátilovou – ředitelkou školy

IČO 49461524

Zodpovědný projektant stavební části: Ing. Martin Skřivan

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Chmel

Vypracoval: Ing. Petr Chmel

Datum: listopad 2023

Číslo pare:

D.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Použité podklady a normy

Podklady:

- Stavební výkresy (Ing. Martin Sádovský, listopad 2023)

Normy:

- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - zatížení větrem

- ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla – společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

# Obecně:

Statická část dokumentace se zabývá posouzením stávající nosné konstrukce (krovu) valbové střechy na dotčeném objektu č.p. 86 v obci Mokrá – Horákov. Dotčený objekt slouží jako stavba občanské vybavenosti – základní umělecká škola, což nebude navrhovaným záměrem měněno. Navrhovaný záměr nebude mít vliv na stávající parametry dotčené stavby.

Jedná se o samostatně stojící stavbu umístěnou na pozemku p. č. 104/1, k. ú. Mokrá u Brna (698199). Stavba má dvě nadzemní podlaží, je částečně podsklepená. Zastřešení části stavby tvoří valbová střecha, která je předmětem této PD. Část objektu má střechu plochou, která není řešena v této PD. Valbová střecha se sklonem cca 33° – 35° je nesena dřevěným vaznicovým krovem se dvěma středními vaznicemi s rozpěrou uloženými na sloupcích, které jsou neseny vaznými trámy. Půdní prostor pod krovem není v současné době využíván.

Stávající krovová konstrukce vaznicové soustavy je v dobrém stavu, nejeví známky napadení plísní od zatékání krytinou. Původní krytina z francouzských dvoufalcových tašek je v současné době již ve velmi špatném stavu. Struktura původních tašek je porušena, jsou popraskané, protékají. Na střešních latích jsou viditelné známky zatékání a související hniloby. Původní klempířské výrobky jsou z ocelového pozinkovaného plechu natřeného červenou barvou, cca 25 let staré, zrezivělé, na několika místech porušené, nezajišťují odtékání dešťové vody.

Oprava střechy bude spočívat ve výměně střešní krytiny včetně latí a doplnění podkladních vrstev střešního pláště na zachovaném stávajícím krovu, aniž by došlo ke změně tvaru střechy. Stávající konstrukce krovu je v relativně dobrém stavu, bude pouze zesílena přidáním dodatečných prvků (šikmé vaznice v úrovni vaznicového věnce), vyměněny budou původní spojované krokve a zkroucené kleštiny. Nová krytina bude dle původního typu Francouzská dvoufalcová taška v červeném odstínu, engoba. Tašky budou pokládány na nové smrkové latě o průřezu 50/60 mm, pod nimiž bude vytvořena provětrávaná mezera z kontralatí také o průřezu 50/60 mm. Pod kontralatěmi, respektive na stávajících krokvích bude vytvořena vrstva doplňkové hydroizolace z difuzní fólie s přelepením spojů.

Nové klempířské prvky, tj. nástřešní žlaby, dešťové svody a oplechování okapní hrany střechy bude znovu provedeno z lakovaného pozinkovaného plechu v červeném odstínu. Jako náhrada za původní ocelové střešní výlezy budou osazeny 4 ks nových výlezů. Na střeše bude provedena nová jímací soustava hromosvodu.

# Statické řešení:

### Střešní konstrukce

# Stávající stav

Stávající střešní konstrukce je provedena jako valbová se sklonem cca 32° s celkem čtyřmi plnými vazbami.

Plné vazby jsou umístěny ve vzájemné vzdálenosti cca 4,05m + 3,80m + 4,05m a jsou provedeny jako dvojité věšadlo. Hlavním nosným prvkem plné vazby je dřevěný vazný trám průřezu 200/240mm. Vazný trám je uložen pouze v místě obvodových stěn na rozpětí cca 10,5m. Vazný trám je umístěn cca 150mm nad stávající podlahou půdního prostoru. Do vazného trámu jsou uloženy dva dřevěné sloupky průřezu cca 140/170mm v místě pod středovými vaznicemi. Světlý rozměr mezi sloupky je cca 4,5m. Sloupky jsou namáhány tahem a vynášejí vazný trám pomocí ocelového třmenu. Tahová síla ze sloupku je přenášena systémem krajních šikmých vzpěr průřezu cca 120/150mm a mezilehlé rozpěry průřezu cca 130/150mm. Šikmé vzpěry jsou zakotveny do vazného trámu v blízkosti uložení na obvodové stěny. Plné vazby nejsou oproti zvyklostem umístěny v místě sběžiště (valbový vrchol) valbové střechy.

Na sloupky je uložena středová vaznice průřezu 140/180mm, vaznice délky cca 12,0m jsou provedeny z jednoho kusu. Vaznice sedlové části střechy probíhají ve stejné výšce do valbové části a tvoří tzv. vaznicový věnec, jeho rohy jsou podporovány sloupky krajní plné vazby. Krajní plné vazby jsou v kolmém směru v místě sloupku zajištěny polovičním vazným trámem průřezu cca 160/240mm. Pozice krajního sloupku je zajištěny šikmou vzpěrou uloženou do polovičního vazného trámu.

V podélném směru jsou mezi sloupkem a středovou vaznicí umístěny šikmé pásky průřezu cca 100/130mm. Pásky zajišťují stabilitu krovu v podélném směru a současně zmenšují rozpětí vaznice mezi sloupky.

Na vaznice jsou uloženy krokve průřezu cca 120/140mm. Krokve jsou kladeny v nepravidelných vzdálenostech po cca 0,90m - 1,05m. V místě původního komínového tělesa jsou krokve přerušeny, přerušená krokev je uložena do komínové výměny. Původní komínové těleso již bylo dříve odstraněno. Některé krokve jsou v místě středové vaznice přerušeny, do hřebene pak pokračuje samostatná krokev.

V místech nároží jsou umístěny nárožní krokve průřezu min. 120/150mm. Nárožní krokve jsou v místě sběžiště (valbový vrchol) spojeny s krajním párem krokví sedlové části střechy pomocí ocelového třmenu.

Krokve jsou v patě uloženy do pozednice průřezu cca 140/170mm. Pozednice je umístěna na půdní nadezdívce, způsob kotvení pozednice nebylo zkoumáno. Předpokládáme spojení pozednice s vazným trámem a tím zajištění pozednice proti posunutí minimálně v místech plných vazeb valbového krovu.

Atypicky je krajní vazba provedena v místě vstupního schodiště. Zde je vazný trám průřezu cca 180/200mm uložen na nosnou stěnu vedle schodiště, rozpětí tohoto vazného trámu je cca 7,0m. Krajní sloupek u schodiště není z prostorových důvodů umístěn v rohu vaznicového věnce, je odsazený o cca 1,05m od rohu. Rozpěra mezi sloupky je zde nahrazena párovými kleštinami průřezu cca 2x80/140mm. Kleštinami jsou staženy současně krajní krokve a sloupky, spoj kleštiny - krokev a kleštiny – sloupek je zajištěn ocelovým svorníkem. Obdobně jsou párovými kleštinami zajištěny krokve v místě sběžiště – valbového vrcholu na straně schodiště. Oba páry kleštiny jsou vedeny pod vaznicemi a jsou značně pokroucené.

Zdravotní stav stávající nosné dřevěné konstrukce je s ohledem na stáří konstrukce v poměrně dobrém stavu, napadení dřevokaznými houbami či degradace vlivem hniloby nebyly pozorovány.

# Posouzení stávající konstrukce krovu

V rámci statického posouzení byl vytvořen výpočetní model stávající nosné konstrukce krovu valbové střechy. Model konstrukce krovu byl zatížen stálým zatížením (dle nové skladby střechy) a nahodilým (klimatickým) zatížením – sníh, vítr dle současně platných norem.

Na základě provedeného výpočetního modelu byly doporučeny dílčí úpravy stávající nosné konstrukce – viz níže.

# Stavební úpravy

Stávající střešní krytina bude kompletně odstraněna, včetně laťování a původních střešních výlezů.

Následně bude stávající nosná konstrukce krovu očištěna a ošetřena nástřikem proti dřevokaznému hmyzu, hnilobě a houbám. Před provedením ošetření bude stávající odkrytá nosná konstrukce krovu prohlédnuta tesařem (především dříve nepřístupné krokve a nárožní krokve s odkrytou horní stranou prvku), případné poškozené prvky budou nahrazeny novými o stejné dimenzi.

Následně dojde k zesílení krovu dle statického posouzení – stávající vaznicový věnec (vaznice) bude doplněn šikmými pásky ve vodorovné rovině v místě nároží o stejné dimenzi jako stávající vaznice (průřez 140/180mm) – celkem 4 kusy. Šikmé pásky budou připojeny ke stávajícím vaznicím pomocí tesařského spoje - čepováním.

Krajní plná vazba u schodiště bude zesílena – stávající vazný trám průřezu cca 180/200mm bude zesílen ocelovou příložkou U180 (z oceli třídy S235) délky cca 7,0m (po celé délce vazného trámu). Ocelová příložka bude přiložena zády ke stávajícímu vaznému trámu. Spojení ocelové příložky a vazného trámu bude pomocí ocelových svorníků M16 (8.8) po max. 500mm. Ocelové svorníky budou umístěny v polovině výšky obou průřezů. Ke stávajícímu sloupku bude přidána šikmá vzpěra průřezu 120/150mm z opačné strany stávající šikmé vzpěry – tím bude zajištěn přenos vodorovné síly a bude zajištěno odlehčení stávajícího vazného trámu od sloupku umístěného v současnosti přibližně v polovině rozpětí vazného trámu. Nová šikmá vzpěra bude připojena ke sloupku a k vaznému trámu pomocí tesařského spoje (čepováním) a zajištěno tesařskou kramlí.

Bude odstraněna stávající komínová výměna v místě původního, již dříve zrušeného komínového tělesa u schodiště do půdního prostoru. Dělené krokve budou nahrazeny novými krokvemi o stejné dimenzi (průřez 120/140mm) ale z jednoho kusu. Stávající zkroucené párové kleštiny budou nahrazeny novými, ve stejné dimenzi (2x 80/140mm). Připojení kleštin ke krokvím a sloupkům bude řešeno novými ocelovými svorníky M20 (8.8) s velkými (tesařskými) podložkami. Výměnu stávajících kleštin za nové provést až po provedení zesílení vazného trámu!

Po provedení zesílení krovu budou stávající krokve vyrovnány pomocí příložek pro latě. Na vyrovnané ploše krokví budou uložena nová pojistná hydroizolace s přelepením spojů. Následně se osadí nové kontralatě průřezu 50/60mm a nové latě 50/60mm, na které se položí nová keramická krytina – keramická střešní taška francouzská, dvoufalcová, engoba včetně systémových prvků.

Nové dřevěné prvky krovu jsou navrženy z hraněného řeziva třídy C24.

Stávající dřevěné konstrukce krovu musí být zkontrolovány tesařem! Poškozené prvky krovu budou vyměněny novými prvky o stejném průřezu.

Střecha je dimenzována na III. sněhovou oblast, tedy 109kg sněhu na 1m2 (stanoveno dle www.clima-maps.info/snehovamapa/). Z toho plyne povinnost majitele objektu nedovolit shromáždění větší zátěže na střešních konstrukcích a větší hmotnost sněhu nebo ledu než výše uvedené neprodleně rovnoměrně odklidit.

# Bezpečnost práce:

Všechny práce spojené s výstavbou musí provést odborná firma, která bude garantovat správný postup prací šetrným způsobem tak, aby neovlivnila statiku a stabilitu nových konstrukcí objektu a která zajistí řádné nakládání s odpadem a řádný úklid v průběhu stavebních prací.

V případě vzniku nenadálých událostí musí být všechny stavební práce přerušeny a neprodleně konzultovány se statikem nebo stavebním dozorem tak, aby nebyla ohrožena statika objektu a bezpečnost všech pracovníků prováděcí firmy. Na stavbě je nutno vést stavební deník, ve kterém budou tyto události zapsány.

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné prostředky ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel zpracuje pro uvedené práce v tomto projektu Technologický postup.

Základním bezpečnostním předpisem je zákon č. 309/ 2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., č. 362/2005 Sb. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního prostředí.

# Závěr:

Dřevo na konstrukci střechy je hraněné řezivo třídy C24, vysušené na max. vlhkost 15%.

Projektová dokumentace byla vypracována dle platných ČSN EN uvedených v této zprávě.

Ocelové konstrukce budou z válcované oceli třídy S235.

Přesné rozměry a profily nových konstrukcí budou kontrolovány přeměřením na místě stavby. Změny v uspořádání, materiálech a rozměrech nosných konstrukcí je nutné řešit ve spolupráci se statikem.

##### Statickým výpočtem byla stávající nosná konstrukce posouzena na I. mezní stav (únosnosti) a II. mezní stav (použitelnosti). Stávající, zesílená konstrukce krovu vyhovuje na působící zatížení.

PLÁN KONTROL KONSTRUKCÍ

PLÁN PROVEDENÍ KONTROL SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ STAVBY Z HLEDISKA JEJICH

BUDOUCÍHO VYUŽITÍ

- Kontrola provedení krovu

Dodržení jednotlivých stanovených průřezů části konstrukce, provedení spojů a spojovacích prostředků, ošetření před zabudováním. Vše dle ČSN 73 2810.

Požaduje a oznamuje: 	dodavatel stavby

Kontroluje: 		projektant

Záznam: 		do stavebního deníku

##### Vypracoval: Ing. Petr Chmel

D.1.2.2 STATICKÝ VÝPOČET

Použité podklady a normy

Podklady:

- Stavební výkresy (Ing. Martin Sádovský, listopad 2023)

Normy:

- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - zatížení větrem

- ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla – společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Zatížení

Stálé zatížení

Valbová střecha:

Proměnné zatížení

Užitné zatížení:

qk,1 = 0,75kN/m2  - střešní konstrukce – nepochozí střecha (střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav  - kategorie H) – nepůsobí v kombinaci se zatížení sněhem (rozhoduje vyšší hodnota)

Zatížení sněhem:

Zatížení větrem:

Valbová střecha – zatížení větrem dle oblastí

Oblast F:

cpe,10 = -0,43

wk = -0,43 * 0,98 = -0,42kN/m2

cpe,10 = +0,70

wk = +0,70 * 0,98 = +0,69kN/m2

Oblast G:

cpe,10 = -0,43

wk = -0,43 * 0,98 = -0,42kN/m2

cpe,10 = +0,70

wk = +0,70 * 0,98 = +0,69kN/m2

Oblast H:

cpe,10 = -0,17

wk = -0,17 * 0,98 = -0,17kN/m2

cpe,10 = +0,69

wk = +0,69 * 0,98 = +0,68kN/m2

Oblast I:

cpe,10 = -0,39

wk = -0,39 * 0,98 = -0,38kN/m2

Oblast J:

cpe,10 = -0,69

wk = -0,69 * 0,98 = -0,68kN/m2

Oblast K:

cpe,10 = -0,47

wk = -0,47 * 0,98 = -0,46kN/m2

Oblast L:

cpe,10 = -1,39

wk = -1,39 * 0,98 = -1,36kN/m2

Oblast M:

cpe,10 = -0,80

wk = -0,80 * 0,98 = -0,78kN/m2

Oblast N:

cpe,10 = -0,20

wk = -0,20 * 0,98 = -0,20kN/m2

Výpočtový model - axonometrie původního krovu

Výpočtový model - axonometrie doplnění krovu

Výpočtový model - půdorys

Výpočtový model - axonometrie - podpory, klouby

Materiály

Ocel EC3

| Jméno | ρ [kg/m3] | Emod [MPa] | μ | Dolní mez [mm] | Horní mez [mm] | Fy [MPa] | Fu [MPa] | Barva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gmod [MPa] | α [m/mK] |  |  |  |  |  |
| S 235 | 7850,0 | 2,1000e+05 | 0.3 | 0 | 40 | 235,0 | 360,0 |  |
|  |  | 8,0769e+04 | 0,00 | 40 | 80 | 215,0 | 360,0 |  |

Timber EC5

| Jméno | Typ dřeva | μ | Emod [MPa] | fm.k [MPa] | ft.0.k [MPa] | ft.90.k [MPa] | fc.0.k [MPa] | fc.90.k [MPa] | fv.k [MPa] | Barva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ρ [kg/m3] | α [m/mK] | Gmod [MPa] |  |  |  |  |  |  |  |
| C24 (EN 338) | Rostlé dřevo | 0 | 1,1000e+04 | 24,0 | 14,5 | 0,4 | 21,0 | 2,5 | 4,0 |  |
|  | 420,0 | 0,00 | 6,9000e+02 |  |  |  |  |  |  |  |

Průřezy

| Jméno | Obrázek | Typ | Detailní | Materiál | A [m2] | Iy [m4] | Iz [m4] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vazný trám |  | OBDEL | 200; 240 | C24 (EN 338) | 4,8000e-02 | 2,3040e-04 | 1,6000e-04 |
| vazný trám_2 |  | OBDEL | 160; 240 | C24 (EN 338) | 3,8400e-02 | 1,8432e-04 | 8,1920e-05 |
| vazný trám_3 |  | OBDEL | 180; 200 | C24 (EN 338) | 3,6000e-02 | 1,2000e-04 | 9,7200e-05 |
| sloupek |  | OBDEL | 140; 170 | C24 (EN 338) | 2,3800e-02 | 5,7318e-05 | 3,8873e-05 |
| vzpěra |  | OBDEL | 120; 150 | C24 (EN 338) | 1,8000e-02 | 3,3750e-05 | 2,1600e-05 |
| rozpěra |  | OBDEL | 130; 150 | C24 (EN 338) | 1,9500e-02 | 3,6562e-05 | 2,7462e-05 |
| pásek |  | OBDEL | 100; 130 | C24 (EN 338) | 1,3000e-02 | 1,8308e-05 | 1,0833e-05 |
| vaznice |  | OBDEL | 140; 180 | C24 (EN 338) | 2,5200e-02 | 6,8040e-05 | 4,1160e-05 |
| krokev |  | OBDEL | 120; 140 | C24 (EN 338) | 1,6800e-02 | 2,7440e-05 | 2,0160e-05 |
| krokev_2 |  | OBDEL | 120; 150 | C24 (EN 338) | 1,8000e-02 | 3,3750e-05 | 2,1600e-05 |
| pozednice |  | OBDEL | 140; 170 | C24 (EN 338) | 2,3800e-02 | 5,7318e-05 | 3,8873e-05 |
| kleštiny |  | 2 Obdel | 80; 140; 120 | C24 (EN 338) | 2,2400e-02 | 3,6587e-05 | 2,3595e-04 |
| příložka |  | U180 |  | S 235 | 2,8000e-03 | 1,3500e-05 | 1,1400e-06 |

Zatěžovací stavy

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zatížení |  |  |  |  |
| ZS1 | vlastní tíha | Stálé | SZ1 | -Z |  |  |
|  |  | Vlastní tíha |  |  |  |  |
| ZS2 | stálé | Stálé | SZ1 |  |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
| ZS3 | sníh | Proměnné | SZ2 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS4 | sníh - návěj 1 | Proměnné | SZ2 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS5 | sníh - návěj 2 | Proměnné | SZ2 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS6 | vítr +X | Proměnné | SZ3 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS7 | vítr -X | Proměnné | SZ3 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS8 | vítr +Y | Proměnné | SZ3 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS9 | vítr -Y | Proměnné | SZ3 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |

ZS2 / Hodnota pro výpočet

ZS3 / Hodnota pro výpočet

ZS4 / Hodnota pro výpočet

ZS5 / Hodnota pro výpočet

ZS6 / Hodnota pro výpočet

ZS7 / Hodnota pro výpočet

ZS8 / Hodnota pro výpočet

ZS9 / Hodnota pro výpočet

Skupiny zatížení

| Jméno | Zatížení | Vztah | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| SZ1 | Stálé |  |  |
| SZ2 | Proměnné | Výběrová | Sníh |
| SZ3 | Proměnné | Výběrová | Vítr |

Kombinace

| Jméno | Popis | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto) |  | EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - stálé | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - sníh | 1,00 |
|  |  |  | ZS4 - sníh - návěj 1 | 1,00 |
|  |  |  | ZS5 - sníh - návěj 2 | 1,00 |
|  |  |  | ZS6 - vítr +X | 1,00 |
|  |  |  | ZS7 - vítr -X | 1,00 |
|  |  |  | ZS8 - vítr +Y | 1,00 |
|  |  |  | ZS9 - vítr -Y | 1,00 |
| MSP-Char (auto) |  | EN-MSP charakteristická | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - stálé | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - sníh | 1,00 |
|  |  |  | ZS4 - sníh - návěj 1 | 1,00 |
|  |  |  | ZS5 - sníh - návěj 2 | 1,00 |
|  |  |  | ZS6 - vítr +X | 1,00 |
|  |  |  | ZS7 - vítr -X | 1,00 |
|  |  |  | ZS8 - vítr +Y | 1,00 |
|  |  |  | ZS9 - vítr -Y | 1,00 |

Skupiny výsledků

| Jméno | Výpis |
| --- | --- |
| Všechny MSU | MSÚ-Sada B (auto) - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B |
| Všechny MSP | MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristická |
| Vše MSÚ+MSP | MSÚ-Sada B (auto) - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B |
|  | MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristická |

Klíč kombinace

Klíč kombinace

| Jméno | Popis kombinací |
| --- | --- |
| 1 | ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS9*1,50 |
| 2 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,50 +ZS8*0,90 |
| 3 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS4*1,50 +ZS8*0,90 |
| 4 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS5*1,50 +ZS9*0,90 |
| 5 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,50 +ZS9*0,90 |
| 6 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*0,75 +ZS8*1,50 |
| 7 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*0,75 +ZS9*1,50 |
| 8 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS5*0,75 +ZS9*1,50 |
| 9 | ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS4*0,75 +ZS8*1,50 |
| 10 | ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS7*1,50 |
| 11 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS5*0,75 +ZS6*1,50 |
| 12 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,50 |
| 13 | ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS5*0,75 +ZS9*1,50 |
| 14 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*0,75 +ZS6*1,50 |
| 15 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,50 +ZS7*0,90 |
| 16 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS4*1,50 |
| 17 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS4*0,75 +ZS6*1,50 |
| 18 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS5*1,50 +ZS7*0,90 |
| 19 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS4*0,75 +ZS8*1,50 |
| 20 | ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS8*1,50 |
| 21 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 |
| 22 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS5*0,75 +ZS7*1,50 |
| 23 | ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS6*1,50 |
| 24 | ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS5*0,75 +ZS7*1,50 |
| 25 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS5*1,50 |
| 26 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS5*1,50 +ZS6*0,90 |
| 27 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS4*1,50 +ZS6*0,90 |
| 28 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS5*1,50 +ZS8*0,90 |
| 29 | ZS1*1,35 +ZS2*1,35 +ZS3*1,50 +ZS6*0,90 |
| 30 | ZS1*1,00 +ZS2*1,00 +ZS4*0,75 +ZS7*1,50 |

Reakce; R_x - MSÚ

Reakce; R_y - MSÚ

Reakce; R_z - MSÚ

Vazné trámy - 1D deformace; u_z

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : vazný trám - OBDEL (200; 240)

| Dílec | css | dx [m] | Stav | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2 | vazný trám - OBDEL | 10,450 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | -6,34 | 0,21 | -15,73 | 0,00 | 1,57 | 0,25 |
| B3 | vazný trám - OBDEL | 2,950 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | 72,22 | -0,35 | -1,76 | 0,00 | 5,82 | -0,33 |
| B1 | vazný trám - OBDEL | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/3 | 9,20 | -2,18 | 25,60 | -0,03 | 0,00 | 3,02 |
| B1 | vazný trám - OBDEL | 7,600 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | 40,86 | 2,60 | -0,45 | 0,00 | 4,92 | -4,11 |
| B3 | vazný trám - OBDEL | 10,550 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | 7,48 | 1,64 | -37,25 | 0,01 | 0,00 | 3,54 |
| B3 | vazný trám - OBDEL | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | 16,21 | -0,67 | 36,03 | -0,01 | 0,00 | 1,60 |
| B2 | vazný trám - OBDEL | 2,950 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | 34,09 | -0,09 | -5,36 | 0,00 | -12,37 | 0,40 |
| B2 | vazný trám - OBDEL | 2,950 | MSÚ-Sada B (auto)/9 | 42,55 | -0,02 | 3,29 | 0,00 | 12,50 | -0,09 |
| B1 | vazný trám - OBDEL | 7,600 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | 20,07 | 2,52 | -1,18 | 0,00 | 6,02 | -4,37 |
| B1 | vazný trám - OBDEL | 10,550 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | 1,96 | 2,60 | -25,50 | 0,03 | 0,00 | 3,59 |

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : vazný trám_2 - OBDEL (160; 240)

| Dílec | css | dx [m] | Stav | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B35 | vazný trám_2 - OBDEL | 0,100 | MSÚ-Sada B (auto)/10 | -13,66 | 1,38 | 0,45 | 0,13 | -0,25 | -0,72 |
| B35 | vazný trám_2 - OBDEL | 0,100 | MSÚ-Sada B (auto)/11 | 14,84 | 1,88 | 0,31 | 0,15 | 0,49 | -1,12 |
| B35 | vazný trám_2 - OBDEL | 1,700 | MSÚ-Sada B (auto)/12 | 2,42 | -3,68 | -0,35 | 0,49 | 0,60 | 4,60 |
| B35 | vazný trám_2 - OBDEL | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/12 | -0,91 | 4,41 | 2,93 | 0,31 | 0,00 | -2,89 |
| B18 | vazný trám_2 - OBDEL | 0,100 | MSÚ-Sada B (auto)/13 | 6,37 | 0,15 | -5,51 | 0,01 | -0,55 | -0,42 |
| B35 | vazný trám_2 - OBDEL | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/11 | 7,75 | 1,88 | 4,90 | 0,14 | 0,00 | -1,30 |
| B35 | vazný trám_2 - OBDEL | 1,700 | MSÚ-Sada B (auto)/11 | 14,84 | 1,88 | -0,03 | 0,15 | 0,72 | 1,88 |
| B35 | vazný trám_2 - OBDEL | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | 3,71 | 4,29 | -0,22 | 0,29 | 0,00 | -2,93 |
| B35 | vazný trám_2 - OBDEL | 1,700 | MSÚ-Sada B (auto)/12 | 2,88 | 4,41 | 0,05 | 0,33 | 0,65 | 4,60 |

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : vazný trám_3 - OBDEL (180; 200)

| Dílec | css | dx [m] | Stav | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B4 | vazný trám_3 - OBDEL | 6,550 | MSÚ-Sada B (auto)/10 | -28,02 | 11,22 | -10,66 | 0,67 | 5,98 | -1,68 |
| B4 | vazný trám_3 - OBDEL | 5,725 | MSÚ-Sada B (auto)/14 | 47,06 | 0,24 | 6,07 | 0,16 | 3,40 | 1,28 |
| B4 | vazný trám_3 - OBDEL | 6,725 | MSÚ-Sada B (auto)/11 | 0,00 | -13,35 | -15,54 | -0,13 | 3,50 | 3,00 |
| B4 | vazný trám_3 - OBDEL | 6,725 | MSÚ-Sada B (auto)/10 | 0,00 | 12,43 | -18,26 | -0,12 | 4,11 | -2,80 |
| B4 | vazný trám_3 - OBDEL | 6,950 | MSÚ-Sada B (auto)/15 | 0,00 | 5,87 | -41,85 | -0,21 | 0,00 | 0,00 |
| B4 | vazný trám_3 - OBDEL | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/16 | 6,59 | 1,03 | 14,79 | 0,09 | 0,00 | -1,79 |
| B4 | vazný trám_3 - OBDEL | 3,225 | MSÚ-Sada B (auto)/12 | 30,26 | 0,00 | 6,17 | -0,38 | -1,03 | 0,73 |
| B4 | vazný trám_3 - OBDEL | 6,225 | MSÚ-Sada B (auto)/15 | -10,02 | -0,92 | 10,63 | 1,69 | 9,60 | -0,47 |
| B4 | vazný trám_3 - OBDEL | 2,950 | MSÚ-Sada B (auto)/15 | 16,74 | -0,25 | 8,20 | -0,18 | -1,74 | 0,23 |
| B4 | vazný trám_3 - OBDEL | 6,550 | MSÚ-Sada B (auto)/15 | -13,70 | 5,32 | -23,52 | 1,69 | 13,53 | -0,75 |
| B4 | vazný trám_3 - OBDEL | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/17 | 4,83 | 2,33 | 7,76 | 0,10 | 0,00 | -2,94 |

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : sloupek - OBDEL (140; 170)

| Dílec | css | dx [m] | Stav | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B12 | sloupek - OBDEL | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/18 | -33,66 | -0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| B9 | sloupek - OBDEL | 1,765 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | 35,94 | -0,07 | 1,87 | -0,02 | -0,45 | -0,14 |
| B11 | sloupek - OBDEL | 1,765 | MSÚ-Sada B (auto)/19 | -2,19 | -14,03 | -10,72 | 0,00 | 2,93 | 1,21 |
| B11 | sloupek - OBDEL | 1,765 | MSÚ-Sada B (auto)/13 | 3,14 | 6,42 | -5,56 | 0,00 | 1,77 | -0,05 |
| B11 | sloupek - OBDEL | 1,865 | MSÚ-Sada B (auto)/19 | -2,73 | 1,20 | -11,59 | 0,00 | 1,86 | -0,19 |
| B5 | sloupek - OBDEL | 1,765 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | -1,34 | 2,94 | 8,67 | 0,00 | -2,26 | -0,76 |
| B6 | sloupek - OBDEL | 0,990 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | -0,09 | 0,42 | -3,43 | -0,09 | -3,40 | 0,41 |
| B11 | sloupek - OBDEL | 0,990 | MSÚ-Sada B (auto)/19 | 9,09 | 0,67 | 4,51 | 0,03 | 4,46 | 0,66 |
| B5 | sloupek - OBDEL | 1,765 | MSÚ-Sada B (auto)/12 | -23,45 | 4,61 | 2,90 | 0,00 | -0,75 | -1,20 |
| B11 | sloupek - OBDEL | 1,765 | MSÚ-Sada B (auto)/20 | 3,70 | -12,53 | -9,36 | 0,00 | 2,61 | 1,27 |

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : vzpěra - OBDEL (120; 150)

| Dílec | css | dx [m] | Stav | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B28 | vzpěra - OBDEL | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | -67,77 | 0,00 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| B30 | vzpěra - OBDEL | 3,352 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | 11,63 | 0,00 | -0,14 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| B23 | vzpěra - OBDEL | 3,352 | MSÚ-Sada B (auto)/21 | -31,40 | 0,00 | -0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| B23 | vzpěra - OBDEL | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/21 | -31,58 | 0,00 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| B23 | vzpěra - OBDEL | 1,676 | MSÚ-Sada B (auto)/21 | -31,49 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 0,00 |

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : rozpěra - OBDEL (130; 150)

| Dílec | css | dx [m] | Stav | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B21 | rozpěra - OBDEL | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | -57,20 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B19 | rozpěra - OBDEL | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/23 | -3,19 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B19 | rozpěra - OBDEL | 4,650 | MSÚ-Sada B (auto)/21 | -23,53 | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B19 | rozpěra - OBDEL | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/21 | -23,53 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B19 | rozpěra - OBDEL | 2,325 | MSÚ-Sada B (auto)/21 | -23,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : pásek - OBDEL (100; 130)

| Dílec | css | dx [m] | Stav | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B44 | pásek - OBDEL | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | -26,28 | 0,00 | 0,04 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| B39 | pásek - OBDEL | 1,464 | MSÚ-Sada B (auto)/24 | 5,34 | 0,00 | -0,03 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| B36 | pásek - OBDEL | 1,464 | MSÚ-Sada B (auto)/21 | -3,21 | 0,00 | -0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| B36 | pásek - OBDEL | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/21 | -3,29 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| B36 | pásek - OBDEL | 0,732 | MSÚ-Sada B (auto)/21 | -3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,00 |

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : vaznice - OBDEL (140; 180)

| Dílec | css | dx [m] | Stav | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B122 | vaznice - OBDEL | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/26 | -12,64 | 0,00 | 0,10 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
| B13 | vaznice - OBDEL | 8,650 | MSÚ-Sada B (auto)/7 | 23,76 | 0,65 | -4,90 | -0,29 | -1,34 | 0,16 |
| B13 | vaznice - OBDEL | 1,050 | MSÚ-Sada B (auto)/16 | -1,82 | -5,15 | 4,59 | 0,38 | 1,03 | 1,86 |
| B14 | vaznice - OBDEL | 1,050 | MSÚ-Sada B (auto)/25 | -3,85 | 5,21 | 4,76 | -0,38 | 0,80 | -1,93 |
| B16 | vaznice - OBDEL | 3,600 | MSÚ-Sada B (auto)/18 | -1,52 | 1,50 | -13,19 | -0,31 | -9,27 | 1,01 |
| B16 | vaznice - OBDEL | 3,600 | MSÚ-Sada B (auto)/18 | -1,44 | 0,38 | 17,21 | -0,24 | -9,20 | 0,99 |
| B14 | vaznice - OBDEL | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/26 | 6,06 | 2,09 | 1,02 | -1,49 | 0,00 | 0,00 |
| B13 | vaznice - OBDEL | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/27 | 7,22 | -1,97 | 1,57 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |
| B15 | vaznice - OBDEL | 1,825 | MSÚ-Sada B (auto)/27 | -5,21 | 4,22 | 3,91 | -0,70 | 8,30 | 2,68 |
| B14 | vaznice - OBDEL | 1,035 | MSÚ-Sada B (auto)/11 | 0,19 | -4,14 | -0,20 | -0,35 | -0,34 | -3,08 |
| B13 | vaznice - OBDEL | 1,050 | MSÚ-Sada B (auto)/17 | 3,43 | 3,96 | -0,82 | 0,43 | 0,01 | 2,96 |

Vaznice - 1D deformace; u_z

Vaznice - 1D deformace; u_y

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : krokev - OBDEL (120; 140)

| Dílec | css | dx [m] | Stav | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B109 | krokev - OBDEL | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | -15,34 | -0,09 | 1,28 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| B108 | krokev - OBDEL | 3,480 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | 13,02 | -0,20 | -1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B98 | krokev - OBDEL | 3,480 | MSÚ-Sada B (auto)/19 | -3,69 | -5,65 | 1,28 | 0,00 | -0,27 | 1,43 |
| B99 | krokev - OBDEL | 3,480 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | -2,92 | 5,21 | 1,35 | 0,00 | -0,28 | -1,32 |
| B80 | krokev - OBDEL | 3,480 | MSÚ-Sada B (auto)/18 | 8,91 | -0,03 | -4,29 | 0,00 | -2,82 | -0,09 |
| B99 | krokev - OBDEL | 3,480 | MSÚ-Sada B (auto)/12 | 1,62 | 0,85 | 4,23 | 0,01 | -1,02 | -0,21 |
| B92 | krokev - OBDEL | 1,740 | MSÚ-Sada B (auto)/27 | -1,45 | 0,05 | 0,09 | -0,03 | 3,32 | 0,08 |
| B99 | krokev - OBDEL | 3,480 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | 0,66 | -0,38 | -3,42 | 0,00 | -0,28 | -1,32 |
| B98 | krokev - OBDEL | 3,480 | MSÚ-Sada B (auto)/19 | 0,08 | 0,41 | -3,41 | 0,00 | -0,27 | 1,43 |

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : krokev_2 - OBDEL (120; 150)

| Dílec | css | dx [m] | Stav | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B84 | krokev_2 - OBDEL | 4,894 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | -14,35 | -0,65 | 2,81 | 0,01 | -2,52 | 0,28 |
| B84 | krokev_2 - OBDEL | 4,894 | MSÚ-Sada B (auto)/20 | 5,27 | 0,38 | 0,60 | -0,01 | 0,44 | 0,53 |
| B73 | krokev_2 - OBDEL | 2,745 | MSÚ-Sada B (auto)/12 | -6,94 | -2,68 | -0,61 | 0,01 | 1,42 | -0,37 |
| B73 | krokev_2 - OBDEL | 4,291 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | -2,41 | 4,37 | -3,50 | -0,01 | -0,33 | 0,01 |
| B85 | krokev_2 - OBDEL | 4,562 | MSÚ-Sada B (auto)/12 | 1,50 | -1,99 | -7,23 | 0,00 | -3,97 | 0,14 |
| B85 | krokev_2 - OBDEL | 4,894 | MSÚ-Sada B (auto)/12 | -12,77 | 1,19 | 4,23 | 0,00 | -3,50 | -0,51 |
| B85 | krokev_2 - OBDEL | 7,384 | MSÚ-Sada B (auto)/26 | -3,00 | 1,41 | 0,54 | -0,01 | 2,15 | 0,52 |
| B84 | krokev_2 - OBDEL | 7,384 | MSÚ-Sada B (auto)/28 | -3,66 | -1,56 | -0,03 | 0,00 | 1,37 | -1,18 |
| B73 | krokev_2 - OBDEL | 4,562 | MSÚ-Sada B (auto)/5 | 0,14 | -0,68 | 0,91 | -0,01 | -1,28 | 1,20 |

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : pozednice - OBDEL (140; 170)

| Dílec | css | dx [m] | Stav | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B47 | pozednice - OBDEL | 14,850 | MSÚ-Sada B (auto)/22 | -2,99 | 2,56 | 0,31 | -0,15 | -0,23 | -1,93 |
| B49 | pozednice - OBDEL | 16,100 | MSÚ-Sada B (auto)/29 | 3,90 | -1,02 | -0,26 | 0,42 | 0,25 | 0,55 |
| B47 | pozednice - OBDEL | 10,700 | MSÚ-Sada B (auto)/7 | -0,09 | -11,30 | 0,07 | 1,66 | 0,00 | -1,29 |
| B49 | pozednice - OBDEL | 10,700 | MSÚ-Sada B (auto)/6 | 0,21 | 11,70 | -0,20 | -1,71 | -0,03 | 1,39 |
| B49 | pozednice - OBDEL | 16,100 | MSÚ-Sada B (auto)/29 | 0,84 | 5,59 | -1,04 | -0,86 | -0,35 | 2,32 |
| B47 | pozednice - OBDEL | 10,700 | MSÚ-Sada B (auto)/22 | -0,33 | -4,48 | 0,46 | 0,70 | 0,04 | -0,32 |
| B47 | pozednice - OBDEL | 14,850 | MSÚ-Sada B (auto)/22 | -1,14 | -1,84 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | -1,00 |
| B47 | pozednice - OBDEL | 2,950 | MSÚ-Sada B (auto)/27 | -0,03 | 8,41 | -0,05 | -1,20 | -0,01 | -3,94 |
| B49 | pozednice - OBDEL | 10,800 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | 0,83 | -5,38 | -0,02 | 0,72 | 0,05 | 4,99 |

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : kleštiny - 2 Obdel (80; 140; 120)

| Dílec | css | dx [m] | Stav | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B114 | kleštiny - 2 Obdel | 4,128 | MSÚ-Sada B (auto)/8 | -17,66 | -3,09 | 4,63 | 0,00 | -2,22 | 2,77 |
| B114 | kleštiny - 2 Obdel | 4,128 | MSÚ-Sada B (auto)/30 | 9,06 | 0,02 | -0,79 | 0,00 | 0,27 | -0,03 |
| B114 | kleštiny - 2 Obdel | 4,128 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | -14,05 | -3,54 | 3,22 | 0,00 | -1,51 | 3,13 |
| B114 | kleštiny - 2 Obdel | 4,128 | MSÚ-Sada B (auto)/17 | -1,95 | 2,18 | 1,29 | -0,01 | -0,81 | -2,37 |
| B114 | kleštiny - 2 Obdel | 5,707 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | -12,50 | 0,24 | -5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B114 | kleštiny - 2 Obdel | 4,128 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | -15,76 | -1,21 | 4,82 | 0,00 | -2,36 | 1,14 |
| B114 | kleštiny - 2 Obdel | 4,128 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | -11,58 | 0,40 | -1,18 | 0,00 | -2,36 | 1,14 |
| B114 | kleštiny - 2 Obdel | 5,178 | MSÚ-Sada B (auto)/4 | -15,76 | -1,21 | 4,69 | 0,00 | 2,63 | -0,13 |
| B114 | kleštiny - 2 Obdel | 4,128 | MSÚ-Sada B (auto)/17 | -0,88 | -0,76 | -0,56 | -0,01 | -0,81 | -2,37 |
| B114 | kleštiny - 2 Obdel | 4,128 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | -8,90 | 1,03 | -0,69 | 0,00 | -1,51 | 3,13 |

Posudek dřeva podle MSÚ

Lineární výpočet, Extrém : Průřez

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Posudek dřeva podle MSÚ

| Nosník | Průřez | Materiál | dx [m] | Zatěžovací stav | Jedn. posudek [-] | Posudek v řezu [-] | Posudek stability [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 | vazný trám - OBDEL | C24 (EN 338) | 10,550 | Všechny MSU/1 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
| B4 | vazný trám_3 - OBDEL | C24 (EN 338) | 6,950 | Všechny MSU/2 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| B11 | sloupek - OBDEL | C24 (EN 338) | 0,990 | Všechny MSU/3 | 0,51 | 0,51 | 0,40 |
| B15 | vaznice - OBDEL | C24 (EN 338) | 1,825 | Všechny MSU/4 | 0,90 | 0,86 | 0,90 |
| B35 | vazný trám_2 - OBDEL | C24 (EN 338) | 1,700 | Všechny MSU/5 | 0,30 | 0,30 | 0,03 |
| B21 | rozpěra - OBDEL | C24 (EN 338) | 2,325 | Všechny MSU/1 | 0,95 | 0,20 | 0,95 |
| B28 | vzpěra - OBDEL | C24 (EN 338) | 1,524 | Všechny MSU/1 | 0,81 | 0,26 | 0,81 |
| B42 | pásek - OBDEL | C24 (EN 338) | 0,000 | Všechny MSU/5 | 0,19 | 0,19 | 0,05 |
| B49 | pozednice - OBDEL | C24 (EN 338) | 10,800 | Všechny MSU/6 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| B88 | krokev - OBDEL | C24 (EN 338) | 1,740 | Všechny MSU/7 | 0,53 | 0,52 | 0,53 |
| B85 | krokev_2 - OBDEL | C24 (EN 338) | 4,562 | Všechny MSU/5 | 0,67 | 0,55 | 0,67 |
| B114 | kleštiny - 2 Obdel | C24 (EN 338) | 4,128 | Všechny MSU/8 | 0,45 | 0,36 | 0,45 |

Posudek dřeva podle MSÚ; Jedn. posudek

Posudek dřeva podle MSÚ; Jedn. posudek – nové prvky krovu

Vnitřní síly na prutu

Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní

Výběr : Vše

Třída : Všechny MSU

Průřez : příložka - U180

| Dílec | css | dx [m] | Stav | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B123 | příložka - U180 | 5,500 | MSÚ-Sada B (auto)/11 | -30,33 | 0,21 | -1,98 | 0,01 | 6,65 | 0,25 |
| B123 | příložka - U180 | 5,500 | MSÚ-Sada B (auto)/10 | 29,11 | -0,26 | -0,65 | 0,00 | 5,51 | -0,19 |
| B123 | příložka - U180 | 6,000 | MSÚ-Sada B (auto)/11 | -29,57 | -1,32 | -7,50 | 0,04 | 3,79 | 0,66 |
| B123 | příložka - U180 | 6,000 | MSÚ-Sada B (auto)/10 | 28,02 | 1,21 | -7,47 | 0,04 | 3,76 | -0,60 |
| B123 | příložka - U180 | 6,500 | MSÚ-Sada B (auto)/15 | 13,70 | 0,55 | -18,25 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| B123 | příložka - U180 | 3,000 | MSÚ-Sada B (auto)/12 | 0,80 | 0,00 | 3,41 | -0,02 | 0,24 | 0,16 |
| B123 | příložka - U180 | 2,500 | MSÚ-Sada B (auto)/15 | 11,69 | -0,12 | 1,50 | -0,01 | -2,24 | 0,08 |
| B123 | příložka - U180 | 5,500 | MSÚ-Sada B (auto)/12 | -3,39 | -0,01 | -3,28 | 0,01 | 14,88 | 0,08 |

Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993

Lineární výpočet

Třída: Všechny MSU

Souřadný systém: Hlavní

Extrém 1D: Globální

Výběr: Vše

Filtr: Průřez = příložka - U180

Celkový posudek

| Jméno | dx [m] | Stav | Průřez | Materiál | UCCelkový [-] | UCPrůřez [-] | UCStabilita [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B123 | 5,500+ | MSÚ-Sada B (auto)/1 | příložka - U180 | S 235 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |

| Jméno | Klíč kombinace |
| --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto)/1 | 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.50*ZS3 + 0.90*ZS7 |

Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

Vypracoval: Ing. Petr Chmel