„Oprava podlahy místnosti č.117 v 1.NP“

Kotlářská 263/9, 611 53 Brno, k.ú. Veveří /610372/, č. parc. 1025/1

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE

UDRŽOVACÍ PRÁCE

D  			DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D 1.1. 			ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D 1.1. a		TECHNICKÁ ZPRÁVA

- účel objektu

Stavební úpravy se týkají realizace nového podlahového souvrství podlahy učebny, místnosti č.117 v 1.NP objektu Obchodní akademie. Původní podlaha ve skladbě PVC, desky durelis, podsyp Liapor byla na podzim roku 2023 odstraněna. Podlaha nebyla opatřena vodorovnou hydroizolací a dřevěná konstrukce uzavřená PVC krytinou vlivem pronikající vlhkosti degradovala a zapáchala.

Práce budou probíhat pouze v rozsahu místnosti č.117 v 1.NP. Nebude prováděna žádná úprava terénu ani okolních ploch.

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Objekt školy je umístěn v zastavěném území v blízkosti křižovatky ulic Kotlářská a Kounicova v Brně. Dotčená stavba je hlavní nárožní budovou Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Brno - jedná se o školské zařízení, budovu pro vzdělávání.

Výměna prvků se týká fasády do ulice Kotlářská a Kounicova. Jedná se o pětipodlažní nárožní objekt. Budova NENÍ památkově chráněná, NEJEDNÁ se o kulturní památku. Objekt se nachází pouze v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Objekt je zkolaudován a užíván jako školské zařízení. V rámci oprav nedojde ke změně užívání, jedná se pouze o realizaci nového podlahového souvrství v místnosti č.117.

Bezbariérový vstup a užívání objektu zůstane beze změny.

Příjezd k objektu je přes průjezd do vnitrobloku z přilehlé ulice Kounicova. Ve dvorní části je dostatečná plocha pro parkování a dočasné skladování materiálu stavby.

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění,

Veškeré kapacity a prostory zůstanou stávající beze změn. Stávající využití objektu - školské zařízení zůstane beze změn.

- technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost,

### Územně technické požadavky

Připojení stavby na sítě:

Objekt je připojen na stávající inženýrské sítě - voda, elektro NN, kanalizace, plyn. Nové přípojky nebudou řešeny. Měření a uzavření připojení je v kompetenci majitele objektu.

Vliv na životní prostředí:

Beze změn. Komunální odpady ze stavby budou likvidovány pravidelným odvozem, jednotlivé druhy odpadu budou tříděny (chemikálie, plasty, apod.)

Doprava

Příjezd k objektu je z přilehlé komunikace - ulice Kounicova přes průjezd do vnitrobloku k dotčenému objektu. Ve vnitrobloku je dostatečná plocha pro parkování. Standardní omezení bude pouze po dobu stavby v částech přilehlé chodby v 1.NP. Jediný přístup do učebny vede přes tuto chodbu, tedy doprava veškerého stavebního materiálu bude vedena přes tuto chodbu. Při realizaci stavby nebude nutné řešit režim dopravy na přilehlých komunikacích a chodnících

Staveniště:

Staveniště bude obslouženo ze zpevněné plochy ve vnitrobloku. Stavba bude probíhat z vnitřní strany v místností. Všechny přístupy na stavbu přes objekt budou řešeny individuální domluvou s uživatelem objektu. Stavbou nebude zásadně omezen ani narušen přístup ani provoz okolních budov a prostorů, rovněž nebude ohroženo ovzduší ani vody. Technologické a odpadní vody budou likvidovány způsobem takovým, aby nedocházelo k podmáčení ani znečišťováni okolních pozemků či budov. Před výjezdem na veřejné komunikace budou vozidla patřičně očištěna.

Na staveništi musí být zajištěna bezpečnost práce dle příslušného předpisu.

### Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb

Mechanická odolnost a stabilita:

Objekt je řešen jako zděný objekt – dvoj až trojtrakt v kombinaci nosných stěn a sloupovým systémem (historický skelet…). Realizace nového podlahového souvrství nemá vliv na statiku stavby. V případě jakýchkoliv nejasností budou před bouracími pracemi provedené sondy pro ověření konstrukce objektu.

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika - autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb).

Požární bezpečnost:

Jedná se o stávající objekt užívaní pro školu s vypracovaným evakuačním plánem.

Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno v rámci projektové dokumentace z r. 2018, která sloužila pro potřeby souhlasu se stavebním záměrem. V současné projektové dokumentaci jsou veškerá doporučení ze zprávy PBŘ zachována beze změn. Realizace nového podlahového souvrství tato doporučení v žádném případě neovlivní. Objekt není již památkově chráněn, proto není požadováno ohlášení stavby SÚ.

Ochrana zdraví, technické zařízení objektu

Stávající stavba je provedena tak, aby neohrožovala život ani zdraví osob a nepřekračovala požadované limity zvláštních předpisů. Provoz budovy je navržen s ohledem na ekonomii (energie na vytápění a větrání). Do všech místností je přivedeno vytápění samostatnými otopnými tělesy.

Bezpečnost

Opravami nebude nijak narušena stávající bezpečnost objektu. Nová okna budou otevíravá stejně jako stávající kastlová okna, navíc budou výklopná pro jednodušší a bezpečnější provětrávání. Dveře budou řešena s bezpečnostním kování a bezpečnostním zámkem. Na všech vchodových vstupech bude osazeno Panikové kování. Vjezdová brána bude řešena se záložním zdrojem a s možností mechanického otevření. Tato opatření nejsou vyžadována, ale doporučena v rámci PBŘ, nicméně v rámci realizace jsou požadována.

Stavební konstrukce a technická zařízení :

Stávající stav

Původní podlaha ve skladbě PVC, desky durelis, podsyp Liapor byla na podzim roku 2023 odstraněna. Podlaha nebyla opatřena vodorovnou hydroizolací a dřevěná konstrukce uzavřená PVC krytinou vlivem pronikající vlhkosti degradovala a zapáchala.

Návrh stavebních úprav:

Bude provedeno nové podlahové souvrství v následující skladbě:

| MATERIÁL | TL. | POPIS |
| --- | --- | --- |
| PVC podlahová krytina v rolích | 3 | Podlahová krytina EPS, kladena z rolí, součinitel smykového tření větší než 0,5, určeno pro pokládku v učebnách. Lepeno k podkladu. |
| Samonivelační hmota | 3 | Samonivelační cementová hmota |
| Samonivelační betonová podlahová mazanina | 80 | Betonová směs čerpaná samonivelační, s rovinatostí ± 2 mm.m-1 |
| Tepelná izolace EPS | 120 | EPS100, kladeno ve vrstvách |
| Hydroizolace | 5 | Asfaltový modifikovaný pás se vsypem a skelnou vložkou jako hydroizolace. |
| Asfaltová penetrace | 0 | Asfaltový penetrační nátěr |
| Podkladní betonová mazanina | 120 | Podkladní betonová mazanina, C16/20, KARI 150/150/6 |
| Původní terén |  |  |

Budou provedeny tyto práce:

- Stávající OSB podlaha na liaporovém násypu již byla odstraněna!

- bude odstraněn původní terén až do hloubky -340mm od 1.NP

- bude osekána původní omítka do výšky 150mm nad úroveň 1.NP

- nový podkladní beton tl.120mm bude vyztužen kari sítí 150/150/6

- asfaltové hydroizolační pásy budou nataveny na obvodové stěny

- stěny budou před navařením pásů vyspárovány, srovnány a opatřeny penetračním nátěrem

- EPS100 bude kladena ve dvou vrstvách pro lepší srovnání a případné vedení rozvodů elektro

- samonivelační podlahová mazanina tl. 80mm bude dilatována do celků max 6*6m.

- podlahová mazanina bude opatřena samonivelační srovnávací stěrkou

- PVC podlahová krytina bude kladena z rolí, součinitel smykového tření podlahové krytiny je min 0,5

- PVC krytina bude lepena a jednotlivé pásy budou svařovány provazci

- Před pokládkou podlahové krytiny budou zapraveny omítky stěn do výšky 150mm po celém obvodu

- celá místnost bude opatřena výmalbou (3*+penetrace)

- PVC krytina bude po obvodu místnosti ukončena plochou PVC soklovou lištou výšky min 50mm v dekoru podlahy

Postup výstavby

Stavební postupy budou pravidelně konzultovány dodavatelskou firmou s investorem, projektantem, TDI. Provoz komunikací bude stavbou omezen dle postupu prací – bude řešeno v režimu dodavatele stavby v součinnosti s investorem. Staveniště zahrnuje pozemky investora v přímé návaznosti na objekt.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při stavebních pracích bude zajištěna dodržováním bezpečnostních předpisů a norem. Zejména budou splněny požadavky vyhlášky č.48/1982 a č.324/1990 Českého úřadu bezpečnosti práce.

- vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Provoz objektu nevyvolává další negativní dopady na životní prostředí. Vytápění je stávající, komunální odpad bude ukládán do nádob na odpadky a odvážen příslušnou firmou.

Negativní vlivy z průběhu výstavby (hluk, prašnost) budou v maximální míře omezeny. Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány realizační firmou.

Stavba je navržena v souladu s příslušnými právními normami (zákony, vyhláškami, zejména vyhláškou 268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu) a v souladu s nařízením vlády 178/2001 Sb, které upravuje požadavky na ochranu zdraví zaměstnanců při práci.

Denní osvětlení místnosti je okny. Větrání je přirozené u většiny místností.

Odpady z provozu budou likvidovány běžným způsobem, svozem TDO. Odpadní nádoba bude umístěna na hranici pozemku. Objekt bude napojen na kanalizaci.

Negativní vlivy z průběhu výstavby (hluk, prašnost) budou v maximální míře omezeny. Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány realizační firmou.

- dopravní řešení

Příjezd k objektu je stávající bez změn po ulici Kounicova průjezdem do dvora objektu.

- ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Před atmosférickými vlivy je objekt je chráněn standardním způsobem. Hluk z komunikace je eliminován kvalitními okny. Denní osvětlení bude ve všech místnostech zajištěno v dostatečné míře okny. Větrání přirozené. Všechny místnosti jsou vytápěné. Proti přehřívání interiéru a nepříznivému oslunění je možné použít stínící techniku. Objekt je navržen tak, aby bylo možno jej užívat bez rizika úrazu.

- dodržení obecných požadavků na výstavbu.

Veškeré stavební práce musí být prováděny podle požadavků vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 Sb. Pracovníci na stavbě budou používat ochranné pomůcky a prostředky a projdou školením o zásadách bezpečnosti práce. Na staveništi bude udržován pořádek. Všechna tato opatření budou probíhat v režii dodavatele stavby.

V průběhu výstavby bude zachován provoz na přilehlých komunikacích bez omezení. Ochrana osob bude zabezpečena vyznačením trasy pohybu mimo hlavní pracovní zóny.

Bezpečnost při provozu stavby bude zajištěna dle příslušných norem a předpisů pro bezpečnost při provozu výstavbu pozemních staveb.

Objekt splňuje vyhlášku 268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu

- Všeobecná upozornění

- Tato projektová dokumentace neslouží jako výrobní a dílenská dokumentace.

- Výroba výplní a jejich konečný počet dle skutečných rozměrů každé výplně na stavbě. Schémata ve výkresové části jsou zakreslena na základě přeměření rozměrů otvoru. Pro výrobní dokumentaci bude ověřena skutečná velikost nových výplní dle stávajícího stavu před zahájením výroby oken.

- Nutno přeměřit veškeré skutečné rozměry konstrukcí na stavbě. V tomto projektu bylo vycházeno z poskytnuté původní dokumentace, rozměry byly částečně dle možností ověřovány, pokud není uvedeno jinak. Výměry je vhodné ověřit před započetím díla.

- Dodavatel musí před zahájením stavby pečlivě prostudovat projektovou dokumentaci, a to jak výkresovou část, tak textovou, včetně všech vyjádření. Před zahájením výroby musí zhotovitelé jednotlivých profesí prověřit veškerá technická a materiálová řešení a nechat je odsouhlasit investorem a architektem. Zhotovitelé v rámci tendrů potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, jak je popsáno v zadání v rámci této PD, reálné a realizovatelné, při udržení předepsané geometrie a detailů, a že veškeré navržené prvky a rozměry jsou reálné a v daném čase na trhu dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.).

- Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb). Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí.

- Pokud nastane pochybnost nad řešeními v této projektové dokumentace (rozpor, chyba apod.), investor nebo dodavatel kontaktuje projektanta na výše uvedeném tel. čísle nebo e-mailu. Tvorba detailů bude odsouhlasena s technickým dozorem a projektantem, v rozsahu odpovídajícím stupni předložené projektové dokumentace. Jedná se především o konstrukci a řešení vjezdových vrat, dále pak o pochybnosti o vlhkostním, chemickém, fyzikálním, statickém chování návrhu apod.

- Zhotovitelé v rámci tendrů potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, jak je popsáno v zadání v rámci této PD, reálné a realizovatelné, při udržení předepsané geometrie a detailů, a že veškeré navržené prvky a rozměry jsou reálné a v daném čase na trhu dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.).

- Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem.

- Zednické práce je nutno kalkulovat s ohledem na předpokládaný rozsah prací a na tloušťku obvodových konstrukcí. Po vybourání stávajících prvků budou okenních otvory zednicky začištěny. Vnitřní styk rámu oken se zdivem bude ošetřen parotěsnou páskou na penetrovaný stabilní povrch. U parapetu bude parotěsná páska lepena na podbetonování. Prostor mezi rámem a zdivem bude zcela vyplněn nízkoexpanzní PUR pěnou.

- Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým byla určena.

- Prosklené plochy je nutné minimálně dvakrát ročně čistit, otvíravá křídla oken v rámci běžné údržby z vnitřních prostor objektu.

- Je nutné obnovovat nátěry a malby, především ochranné nátěry venkovních konstrukcí ocelových, dřevěných a klempířských. Budou kontrolovány a udržovány tmelené spoje v periodách cca 2 roky.

- Provedením navržených opatření, především výměnou oken se mírně změní mikroklima v místnostech (zlepšení těsnosti výplňových prvků). Tato změna by neměla vyvolat neúměrné koncentrace CO2; je nutné zajistit dostatečné větrání, a to i vzhledem ke zvýšení relativní vlhkosti. V zimním období se doporučuje intenzivní krátké vyvětrání, které zajistí kompletní výměnu vzduchu, ale současně nesníží teplotu v interiéru z důvodu akumulace tepla v obvodových a vnitřních stěnách.

- V případě pozdější realizace díla je nutné zohlednit aktuální právní předpisy a technické standardy dle příslušných ČSN, stejně tak je nutné zohlednit aktuální technický stav nemovitosti.

- Zpracovatel projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Podobně platí, budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích. Zpracovatel projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny v ohlášení stavebních prací, v průběhu výběrového řízení i výstavby, z důvodu doplnění opatření pro splnění požadavků platných ČSN, pro dosažení funkčnosti a životnosti všech konstrukčních a dispozičních řešení, bezpečnost osob. Náklady na provedení těchto opatření ponese investor.

- Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištění provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích.

- Dodavatel musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi.

- Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby musí být veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí.

- Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního deníku.

V Brně, leden 2024								  Ing. arch. Josef Veselý