Příloha č. 5 - Technické parametry dodávky – mycí zařízení:

- továrně nové

- určeno pro mytí směrových sloupků a silničních svodidel

  - horizontální poloha pro mytí směrových sloupků

  - vertikální poloha pro mytí silničních svodidel

- mycí výška:

  - směrové sloupky:	0 až min. 1 200 mm

  - silniční svodidla: 	0 až min. 1 800 mm

- určeno pro upínací desku DIN 76060 vel. 3/5

- osazeno na traktorový nosič:

  - cestmistrovství Brno:			CASE IH LUXXUM

  - cestmistrovství Vyškov: 		DEUZ-FAHR

  - cestmistrovství Břeclav:		DEUZ-FAHR

  - cestmistrovství Hodonín:		CASE IH LUXXUM

  - cestmistrovství Lechovice:		CASE IH LUXXUM

- pohon zajištěn pomocí hydraulického okruhu nosiče

- připojení pomocí 1 páru hydraulických rychlospojek

- el. ovládání připojeno pomocí zásuvky, která slouží pro připojení podsvodidlové sekačky

- ovládání řešeno jedním multifunkčním joystickem – proporcionální provedení, vybaveného barevným displejem (dostačující je bezdotykové provedení), na kterém bude mít obsluha zobrazeny minimálně níže uvedené provozní informace:

  - provozní hodiny mycího zařízení

  - servisní intervaly mycího zařízení

  - směr rotace mycích kartáčů

  - rychlost otáčení mycích kartáčů

  - informace o aktivaci automatického cyklu (mytí)

  - informace o pohybové funkci výložníku

- mycí zařízení ovládáno pomocí multifunkčního ovládacího panelu, který je v traktorovém nosiči instalován pro ovládání mezinápravového ramene - sekačky provozované na stejném nosiči

- multifunkční ovládací panel řešen tak, aby umožňoval bezproblémové přenastavení pro ovládání mezinápravového ramene – sekačky a mycího zařízení a opačně dle aktuální potřeby prací prováděných traktorovým nosičem

- mycí zařízení řešeno tak, aby umožňovalo práci vpravo s možností jeho nenáročné přestavby pro práci vlevo, a to za zachování všech požadovaných parametrů pro práci na obou stranách (tedy výškových i dosahu)

- vybaveno centrálním STOP tlačítkem

- vybaveno dvojící polypropylenových kartáčů

- průměr kartáčů min. 600 mm

- délka kartáčů min. 600 mm

- možnost měnit směr otáčení kartáčů včetně regulace otáček z ovládacího panelu

- vybaveno čidlem pro kontrolu polohy mycí hlavy

- vybaveno el. čerpadlem o výkonu min. 7 l/min v provedení 12 V a 24 V

- vybaveno min. dvěma lištami s vodními rozstřikovacími tryskami

- vybaveno protinárazovou pojistkou mycího ramena

- mycí zařízení umožňující automatický cyklus mytí směrových sloupků (automatický pracovní zdvih mytí celého sloupku, včetně automatického zapnutí a vypnutí přívodu vody)"

- vyložení mycí hlavy do boku min. 3 400 mm od středové osy nosiče

- vybaveno opěrným dorazovým kolečkem – zajišťujícím mycí kartáče proti kolizi s vozovkou

- vybaveno výškově stavitelnými odstavnými nohami

- barevné provedení RAL 2011

- opatřeno výstražnými piktogramy a výstražným šrafováním

- dodávka včetně vhodného držáku ovládání v kabině řidiče

- dodáno včetně plastové nádrže na vodu o objemu min. 1 500 litrů

- nádrž umístěna v zadním tříbodovém závěsu traktorového nosiče

- rám vodní nádrže u traktorových nosičů vybaven koncovým sdružením osvětlením 12V

- propojení mycího zařízení se systémem GPS instalovaným v traktorovém nosiči – do systému GPS provozovaného zadavatelem musí být automaticky zasílána informace, že mycí zařízení je připojeno k traktorovému nosiči a dále musí informovat, že mycí zařízení je v činnosti (mycí kartáče v činnosti)

- bez reklamních samolepek/štítků