ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

| OBJEDNATEL: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. PURKYŇOVA 2731/11 695 01 HODONÍN |  |  |  |  |  |  |  |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ |  |  |  |  |  |  |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL | ING. RADIM LAZECKÝ |  |  |  |  |  |  |
| KONTROLOVAL | ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ |  |  |  |  |  |  |
| KRAJ: JIHOMORAVSKÝ |  | K.Ú.: HODONÍN [640417] |  |  |  |  |  |
| NÁZEV AKCE: HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE |  |  |  | STUPEŇ |  | DPS |  |
|  |  |  |  | DATUM |  | 11/2022 |  |
|  |  |  |  | FORMÁT/POČET STR. |  | A4/X |  |
|  |  |  |  | MĚŘÍTKO |  | - |  |
| NÁZEV OBJEKTU: SO 02 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |  |  | Č. ZAK | 22013 | ČÍSLO SOUPR. |  |
|  |  |  |  | SOUBOR | DOC |  |  |
| NÁZEV PŘÍLOHY: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  | Č. PŘÍLOHY : 22013-DPS-D.1.1-SO 02-01 |  |  |  |

Obsah:

a)	identifikační údaje objektu	3

b)	stručný technický popis se zdůvodněním realizovaného řešení	3

c)	vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnice průzkum atd.)	3

d)	vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	3

e)	návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů	3

f)	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace	6

g)	návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	6

h)	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu	6

i)	vazba na případné technologické vybavení	6

j)	přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezu	7

k)	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	7

l)	přehled zásady údržby a oprav komunikací	8

# identifikační údaje objektu

Název stavby:	"HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE"

Místo stavby:	Nemocnice TGM Hodonín

Druh stavby:	Novostavba / stavební úpravy

Zájmové území:	Hodonín [640417]

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby

# stručný technický popis se zdůvodněním realizovaného řešení

Stavební pozemek se nachází na východním okraji města Hodonín v areálu Nemocnice TGM, jedná se o zastavěné území. Objekt přístavby bude umístěn v ploše vnitřního zatravněného prostoru se stromy, který je obklopen ze 3 stran objekty nemocnice a ze severní strany lemován areálovou komunikací. Ze západní strany navazuje areál nemocnice s areálem Lázní města Hodonín, z východu je oblast omezená plochou pro zemědělství. Z jižní strany je areál lemován ulicí Purkyňovou se zástavbou rodinných domů a ze severu železniční tratí.

Jedná se o komunikace a zpevněné plochy v areálu nemocnice. Tento projekt navazuje na ostatní objekty. Hodnoty návrhových prvků byly zvoleny tak, aby zajišťovaly co nejlepší provozní podmínky na řešených plochách. Návrh podélných a příčných sklonů jsou v souladu s platnými normami. Při návrhu bylo dbáno na plynulý prostorový vzhled a vzájemný soulad směrových a výškových složek. Důraz byl kladen na spádování zpevněných ploch směrem od budov a plynule směrové a výškové napojení na všechny sousední zpevněné plochy a vstupy do budov.

K návrhu konstrukce bylo použito TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.

# vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnice průzkum atd.)

Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření pozemků a okolí dotčených stavbou.

# vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Na zpevněné plochy navazují další stavební objekty. Stavba je zkoordinována jako celek, vybudování sítí je nutné před dokončením zpevněných ploch.

# návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů

Příprava území:

Příprava území je řešena v rámci samostatného objektu.

Konstrukční návrh:

Vozovka je navržena tak, aby byla zajištěna potřebná hodnota zhutnění pláně a odolnost vozovky proti namrzání. K návrhu konstrukce bylo použito TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. V rámci stavby jsou navrženy tyto skladby zpevněných ploch:

Konstrukce zpevněné plochy – pojížděná betonová dlažba – (D2-D-1-V-PIII):

Betonová dlažba				DL		80mm		ČSN 73 6131-1

Ložní vrstva					L		40mm		ČSN 73 6126

Štěrkorť (fr. 0-32)				ŠD		150mm	ČSN 73 6126

Štěrkorť (fr. 0-63)				ŠD		min. 200mm	ČSN 73 6126

Konstrukce celkem						min. 470mm

Štěrkodrť (fr. 32-63) + prolití cementovou maltou 		200mm (230mm před zhutněním)

(cement třídy 32,5 N) s drceným kamenivem fr. 0-4mm

Separační netkaná geotextílie 0,3kg/m2

Minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 > 30Mpa (ČSN 72 1006, TP 170).

Konstrukce zpevněné plochy – pochůzí dlažba – (D2-D-1-CH-PIII):

Betonová dlažba				DL		60mm		ČSN 73 6131-1

Ložní vrstva					L		30mm		ČSN 73 6126

Štěrkorť (třída B)				ŠDB		min. 150mm	ČSN 73 6126

Konstrukce celkem						min. 240mm

Štěrkodrť (fr. 32-63) + prolití cementovou maltou 		200mm (230mm před zhutněním)

(cement třídy 32,5 N) s drceným kamenivem fr. 0-4mm

Separační netkaná geotextílie 0,3kg/m2

Minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 > 30Mpa (ČSN 72 1006, TP 170).

Technologický postup sanace násypového tělesa:

1. Ze stávajícího terénu bude odtěžena v celé zájmové ploše vrstva navážek a písku s příměsí hlíny, minimálně na úroveň -0,67m od budoucího povrchu komunikace. Odtěžení poslední vrstvy bude provedeno lžící s hladkým břitem. Provoz těžké techniky po odtěžené pláni bude omezen na nezbytně nutné minimum. Odtěžené podloží bude zhutněno 1x pojezdem válce s vibrací I. stupně a 2x pojezdem válce bez vibrace, popřípadě 2x pojezdem vibrační desky.

2. Na takto upravené podloží bude rozprostřena netkaná geotextilie o minimální hmotnosti 300g/m2 s minimálním přesahem jednotlivých pásů 30cm.

3. Na takto upravené podloží bude navezena vrstva drceného kameniva frakce 32-63mm v mocnosti 0,23m (před zhutněním). Vrstva bude pouze rozprostřena bez hutnění.

4.Násedně bude vrstva prolita cementovou maltou (cement třídy 32,5 N podle ČSN EN 197-1; jiné pojivo není dovoleno) s drceným kamenivem frakce 0-4mm, v množství 1m3 na 18m2 kameniva mocnosti 0,23m. Konzistence pojiva musí být taková, aby toto po zhutnění vyplnilo štěrkový skelet v celé mocnosti. Vrstva bude ihned po prolití hutněna 3 pojezdy vibračního válce s vibrací I. stupně a jedním pojezdem válce bez vibrace.

5. Pro takto zhotovené zlepšení drceného kameniva doporučujeme minimální technologickou přestávku v délce 7 dnů, po kterou nelze zatěžovat pojezdem těžké technicky.

6. Na úrovni -0,47m od budoucího povrchu komunikace je požadována minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2> 65MPa, hodnota poměru modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1<2,50.

7. V případě vyhovujících hodnot modulů přetvárnosti Edef,2 na úrovni -0,47m od povrchu komunikace, bude dále navezeno drcené kamenivo frakce 0-63mm do úrovně -,027m od povrchu komunikace. Kamenivo bude hutněno 2 pojezdy vibračního válce s vibrací I. stupně a 2x pojezdem bez vibrace – rychlost pojezdu válce je 2-5km/h, přesah pojezdu válce minimálně 0,30m, popřípadě 3x3 pojezdy vibrační desky do kříže. Na dané úrovni je požadována minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 > 78Mpa, hodnota poměru modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1 < 2,50.

8. V případě vyhovujících hodnot modulů přetvárnosti Edef,2 na úrovni -0,27m od povrchu komunikace, bude dále do úrovně -0,12m navezeno drcené kamenivo frakce 0-32mm. Kamenivo bude hutněno 2 pojezdy vibračního válce s vibrací I. stupně a 2x pojezdem bez vibrace – rychlost pojezdu válce je 2-5km/h, přesah pojezdu válce minimálně 0,30m, popřípadě 3x3 pojezdy vibrační desky do kříže. Na dané úrovni je požadována minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 > 90Mpa, hodnota poměru modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1 < 2,50.

9. Dále bude provedena skladba komunikace dle PD (lože + betonová dlažba).

Konstrukce okapového chodníku:

Praný křemenný štěrk s vysokým podílem oblázků		min. 100mm

(fr. 16-32)

Separační netkaná geotextilie 0,09kg/m2

Konstrukce celkem						min. 100mm

Stavba bude realizována z atestovaných materiálů, předepsanými technologickými postupy.

Budou provedeny zkoušky, které budou v souladu TKP a s ČSN 72 1006.

V místech, kde bude prováděn násyp bude provedeny zkoušky vlhkosti, zrnitosti, meze plasticity, objemové hmotnosti pro stanovení míry zhutnění, zhutnitelnost, max. min. ulehlost, nivelační zkouška a zatěžovací zkouška deskou dle tab. 2 TKP kap. 4.

Dále budou prováděny zkoušky na zemní plání. Míra zhutnění, IBI a modul přetvárnosti dle tab. 3 TKP kap. 4. - budou provedeny min. 2 zkoušky modulu  přetvárnosti na zemní pláni a míra zhutnění v místě příjezdové komunikace do podzemních garáží a min. 6 zkoušek modulu přetvárnosti na zemní pláni a míry zhutnění v místech pojížděných a pochůzích zpevněných ploch.

Výškové řešení:

Veškeré zpevněné plochy budou výškově i směrově navazovat na stávající zpevněné plochy a na vstupy do nové a stávajících budov.

Směrové vedení:

Směrové vedení ploch vychází z navrženého objektu, stávajícího stavu a plynule navazuje na vstupy přilehlých budov.

Odvodnění:

Povrchové vody ze zpevněných ploch budou odvedeny podélným a příčným sklonem do nových uličních liniových odvodňovačů. Odvodňovací žlaby budou z polymerického betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím s třídou zatížení až E600, s pozinkovanou ochrannou hrany žlabu. Žlab má průřez tvaru „V“, světlá šířka je 100 (stavební šířka 135mm). Žlaby budou opatřeny mřížkovým pozinkovaným roštěm s vysokou hltností, s třídou zatížení D400, aretovaným bezšroubovací aretací.

Odvodnění pláně je zajištěno podélným a příčným sklonem do podélných drenáží DN 100, zaústěných do uličních vpustí popř kanalizačních šachet. Drenážní trubka DN 100 bude uložena do rýhy na podklad z jemného štěrkopísku fr. 0-16 tl. 100mm, rýha bude zasypána štěrkem frakce 8-16 + geotextilie.

Napojení liniových odvodňovačů je součásti areálové dešťové kanalizace.

Obrubníky a betonové konstrukce:

Jsou použity betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm do betonového lože s opěrou C30/37 XF3 tl. min. 100mm, betonové silniční obrubníky 100x250x1000mm do betonového lože s opěrou C30/37 XF3 tl. min. 100mm, zahradní betonové obrubníky 50x250x1000mm do betonového lože s opěrou C30/37 XF3 tl. min. 100mm.

Zpevněná plocha sousedící se stávajícím „skleníkem“ bude z důvodu výškových rozdílů opatřena palisádami 120x160x1000mm. Palisády budou uloženy do betonu třídy C30/37, tak aby min. 1/3 palisády byla uložena v betonu min. šířky 0,2m. Za zárubní zdí bude osazena izolační fólie a drenážní trouba DN100 uložena do štěrkového lože.

Výstavba nové opěrné stěny

Nová opěrná stěna je navržena z železobetonu C25/30 XC4, XF2. Do stěny bude integrován překládaný elektropilíř, krytý plechovými dvířky viz výrobek OE21. Zábradlí je z ocelové pásoviny se zinkovou povrchovou úpravou výšky 1,1m.  Konstrukce opěrné stěny viz SO 01 – Stavebně-konstrukční řešení – betonové a zděné konstrukce.

Venkovní schodiště bude nahrazeno novým ze schodišťových vibrolisovaných stupňů 350x150x1200mm na betonový podklad tl. min. 200mm.

Návrh opěrné stěny je přidružen k objektu SO 01 a je zakreslen v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení – výkres 15 – V7kres tvaru – opěrná stěna venkovního schodiště.

Zatravnění:

Po dokončené stavebních prací budou plochy mezi zpevněnými plochami obdělány a založeny nové trávníky. Pro založení trávníků bude použito vhodné osivo travní směsi s výsevkem 0,03kg/m2.

Nejvhodnější termín pro založení trávníků je od 2.poloviny dubna do 2.poloviny června a od konce srpna do konce září, aby trávníky mohly dostatečně zakořenit a nehrozilo jim případné

vymrzání.

Travní osivo musí být zapraveno max. 0,5cm hluboko a po výsevu musí být plochy zaválcovány. Při výsevu musí být osivo udržováno v promíchaném stavu, aby byla semena jednotlivých druhů rovnoměrně rozdělena. První kosení, je vhodné provést při výšce trávníku 6-10 cm, a je nutné kosit na výšku 4-5 cm. Veškeré zbytky pokosené trávy musí být při prvním kosení řádně odstraněny, aby se předešlo případnému vyležení (vyhnití) nově založených travnatých ploch.

Navrhované kapacity:

|  |  | II. Etapa |
| --- | --- | --- |
| Zpevněné plochy – živičná konstrukce (D1-N-2-V-PIII) | 614 m2 |  |
| Zpevněné plochy – pochůzí dlažba (D2-D-1-CH-PIII) | 71 m2 |  |
| Zpevněné plochy – pojížděná dlažba (D2-D-1-V-PIII) | 612 m2 | 359m2 |
| Zpevněné plochy – okapový chodník | 42 m2 |  |
| Silniční betonový obrubník 150x250x1000mm | 78 m | 94m |
| Betonový obrubník 100x250x1000mm | 42 m |  |
| Zahradní betonový obrubník 50x200x1000mm | 81 m |  |
| Palisáda 120x160x1000mm (včetně drenážní vrstvy, nopové folie, drenážní roury) | 39 m |  |
| Vibrolisovaný stupeň 350x150x1200mm | 28 ks |  |
| Schodišťové zábradlí + zábradlí | 16,5 m |  |
| Liniový odvodňovač | LO01 – 19m LO02 – 12m LO03 – 15,5m LO04 – 8,5m |  |
| Asfaltová zálivka | 329 m |  |
| Podpláňová drenáž | 95 m |  |
| Výkop | 501 m3 | 187m3 |
| Násyp | 32 m3 |  |
| Dodatečný násyp | 27 m3 | 10 m3 |
| Výměna podloží Geotextilie | 360 m3 820 m2 |  |
| Výkop pro sanaci podloží (výkop navážek, písku apod. + odvoz) | 137m3 | 72m3 |
| Štěrkodrť (fr. 32-63) (230 mm před zhutněním) + prolití cementovou maltou (cement třídy 32,5 N) s drceným kamenivem fr. 0-4mm | 683m2 | 359m2 |
| Separační netkaná geotextílie 0,3kg/m2 | 820m2 | 431m2 |
| Ohumusování | 76 m3 |  |
| Zatravnění | 477 m2 |  |

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodňovací žlaby jsou navrženy z jednoho bloku, s monolitickou konstrukcí, s průřezem tvaru „V“ a se dvěma řadami vtokových otvorů o průřezu 202 cm2/m. Šířka vtokových štěrbin je 8mm (12mm u revizního dílu). Světlá šířka je 100mm (stavební šířka 150mm). Žlaby jsou vyrobeny z polymerického betonu (barva přírodní nebo antracit), odolného vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení až D400 a opatřeny bezpečnostní SF drážkou pro vodotěsné utěsnění spojů. Díky monolitické konstrukci jsou odolné dynamickému zatížení a vandalismu, navíc dvě řady odtokových otvorů jsou schopny zachytit větší množství dešťové vody (zvláště ze značně sklonité vozovky).

Kontrolovat a čistit žlaby je možno skrze revizní díly a vpusti, opatřené za tímto účelem odnímatelným litinovým nebo plastovým roštem s bezšroubovou aretací. Odtok je řešen systémovou vpustí s kalovým košem a s integrovaným těsněním pro vodotěsné napojení kanalizačního potrubí DN100/160.

Odvodnění pláně je zajištěno podélným a příčným sklonem do podélných drenáží DN 100, zaústěných do uličních vpustí popř kanalizačních šachet. Drenážní trubka DN 100 bude uložena do rýhy na podklad z jemného štěrkopísku fr. 0-16 tl. 100mm, rýha bude zasypána štěrkem frakce 8-16 + geotextilie.

Napojení liniových odvodňovačů je součásti areálové dešťové kanalizace.

# návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

# Před zahájením stavby musí stavebník v součinnosti se zhotovitelem v závislosti na harmonogramu prací a použitých technologiích požádat příslušný odbor dopravy o stanovení přechodného dopravního značení k zajištění bezpečnosti silničního provozu po dobu provádění stavby (dopravní označení pracovního místa a uzavírky). Na dopravní značení pracovního místa budou použity svislé dopravní značky dle vzorových schémat pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích v obci. Značky budou osazeny na začátku, na konci a podél celého staveniště. Zábrany budou za snížené viditelnosti osvětleny. Po skončení stavby bude provizorní dopravní značení ihned odstraněno.

# zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

1.etapa

Výstavbu nové opěrné stěny, schodiště a palisády, které na opěrnou stěnu navazují z důvodu zajištění svahu u stávajícího skleníku.

2.etapa

Kompletní dodělávka komunikací.

# vazba na případné technologické vybavení

# Netýká se.

# přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezu

Nové komunikace jsou navrženy dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací a vyhovují výhledové třídě dopravního zatížení.

# Výpočet celkového počtu stání dle ČSN 73 6110/Z1:

ka - 	součinitel vlivu stupně automobilizace

Počet obyvatel v obci: 							24975 (dle dat ČSU k 1.1.2015)

Počet registrovaných vozidel: 				10092 (dle dat Registru vozidel MD k 1.1.2015)

Stupeň automobilizace: 						404 osobních vozidel na 1000 obyvatel

Součinitel vlivu stupně automobilizace	ka= 1,01

kp - 	součinitel redukce počtu stání => skupina A => kp= 1,0

ka - 	součinitel vlivu stupně automobilizace => ka=1,01

kp - 	součinitel redukce počtu stání => skupina B => kp=1,0

Parkovací stání:

Zdravotnictví – poliklinika, ordinace:

Zdravotnický personál: 23

Počet účelových jednotek na 1 stání: 3

Počet stání: 23 / 3 = 7,66 stání

Zdravotnictví – poliklinika, ordinace:

Lékařská ordinace: 6

Počet účelových jednotek na 1 stání: 0,5

Počet stání: 6 / 0,5 = 12 stání

Po - základní počet parkovacích stání		Po= 7,66 + 12 = 19,66 parkovacích stání

Oo= 0 odstavných stání

Po= 19,66 parkovacích stání

N = Oo x ka + Po x ka x kp = 0,0 x 1,01 + 19,66 x 1,01 x 1,0

= 0 + 19,86 = 20 stání

Dle výpočtu dle ČSN 73 6110/Z1 je potřeba min. 20 parkovacích stání z toho:

Min. 1 vyhrazené stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.

Min. 1 vyhrazené stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku.

# Do výpočtu se nezapočítává sklad s přípravnou léčiv s kancelářemi. Tyto části jsou pouze přesunuty z vedlejší budovy, počet zaměstnanců se nenavýší.

# Potřebné parkovací místa se nacházejí v areálu nemocnice na pozemcích investora.

# řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Při navrhování komunikací a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace platí vyhláška 398/2009 Sb. “Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb“ v platném znění. Stavba je navržena v souladu s touto vyhláškou.

Vedení a šířka signálních a varovných pásu se řídí ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb. Materiál použitý pro hmatové úpravy (signální a varovné pásy) nesmí být na komunikaci použity k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. A technické návody TZÚS 12.03.04 až 06.

Zásady řešení zpevněných ploch z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených je v souladu s příslušnými normami a vyhláškami.

Bezbariérové řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu spočívá v návrhu dostatečně široké trasy s dodržením maximálního sklonu 8,33%, resp. 12,5% (viz vyhláška. č. 398/2009 Sb.).

Z hlediska přístupnosti pro potřeby nevidomých a slabozrakých je nutné zajistit dostatek hmatných orientačních bodů a znaků. Zrakově postižení se pohybují podél tzv. vodící linie. Přirozenou vodící linií jsou obrubníky u trávníků (výška min. 0,06m). Vodící linií nikdy nesmí být obrubník chodníku směrem do vozovky.

Nebezpečné nebo nepřístupné prostory (místo pro přecházení) jsou označeny tzv. varovným pásem. Varovný pás má šířku 0,4m, je speciální formou umělé vodící linie a je vytvořen z přesně definované a barevně kontrastní dlažby s výstupky dle NV č. 163/2002 Sb.

Napojení chodníků a komunikací je řešeno bezbariérově. Chodníky v potřebných místech mají snížený obrubník (max. 0,02m nad vozovkou).

Pochozí plochy jsou navrženy z betonové dlažby. Povrch chodníku musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Pro uvedené varovné pásy musí být použity barevné a hmatové dlažby s výstupky.

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu:

V projektu je respektována vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, dále pak vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

- Výška snížených obrubníku je max. 20mm

- Šířka komunikace pro pěší má v celém profilu šířku minimálně 1500mm

- Technické vybavení je umístěno tak, že je průchozí prostor místně zúžen na min. 900mm

- Příčný sklon komunikace pro pěší je maximálně 2,0%

- Rampové části chodníku mají max. sklon 1:8

- Prostor před vstupy do budovy je plocha nejméně 1500x1500mm se sklonem v jednom směru max. 2,0%

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením:

- Přístupy na komunikaci jsou označeny varovným pásem šířky 400mm

- Varovné a signální pásy jsou provedeny s hmatovou úpravou a vizuálním kontrastem (kontrastně reliéfní dlažba)

- Řešení vodící linie je po celé délce chodníku (přirozená vodící linie výšky min. 60mm nebo řešení umělé vodící linie z materiálu dle NV č.163/2002 Sb.)

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením:

- V rámci objektu není navrženo žádné opatření.

Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení:

U komunikace pěších, které musí mít dlažba platný certifikát a prohlášení o shodě a její součinitel smykového tření musí dosahovat minimálně hodnotu 0,5. Hmatná zámková dlažba, ze které jsou řešeny varovné a signální pásy a umělé vodící linie, musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Výrobky pro hmatové a akustické prvky zajišťující samostatný pohyb osob se zrakovým postižením jsou tzv. „stanovené výrobky“ ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanový technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (příloha č. 12, bod 12.) Stavební výrobky pro hygienická zařízení a ostatní speciální výrobky – Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

# přehled zásady údržby a oprav komunikací

Pojmy údržba a opravy vozovek definuje vyhláška č. 104/1997 Sb. v platném znění a Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP). Údržba je soubor prací, kterými se komunikace udržuje v provozně a technicky vyhovujícím stavu za všech povětrnostních podmínek a odstraňují se vady a poruchy uvedením do původního stavu. Zahrnuje tedy drobné, místně vymezené vysprávky krytu, např. odstranění vypadlých nebo usazené uvolněných dlažebních dílců.

Údržba vozovky a krajnic:

Vysprávka asfaltových krytů, cementobetonových krytů. Vyrovnání a údržba dlážděných krytů, seříznutí, doplnění, zpevnění

Údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství:

Svislé a vodorovné dopravní značky a zařízení, zrcadla, hlásky, veřejně osvětlení, SSZ sloužící k řízení dopravy, zábradlí, odrazníky, svodidla, pružidla, směrové sloupky, zásněžky apod.

Údržba odvodňovacích zařízení:

Propustky, příkopy, rigoly, skluzy, trativody a vsakovací jímky, silniční kanalizace, uliční vpusti a lapače splavenin. S ohledem na funkčnost odvodňovacího systému jako celku je nutno žlaby a vpusti pravidelně čistit!

Údržba svahů a násypů zemního tělesa komunikace.

Údržba chodníků a dalších nemotoristických komunikací, dělících pásů a dopravních ostrůvků.

Údržba ploch a vybavení odpočívek, odstavných a parkovacích ploch a dalších součástí komunikace.

Údržba objektů:

Tunely, galerie, opěrné a zárubní zdi, parapetní zdi, terasy.

Souvislá údržba zahrnuje rozsáhlejší práce v souvislých úsecích sloužící k zachování a obnově původních vlastností. Podkladem pro rozhodnutí o jejím provedení jsou výsledky systémů hospodaření s vozovkou, případně vyhodnocené údaje z prohlídek komunikací.

Obnova vozovkového souvrství, zpevnění a úprava krajnic, chodníků a dalších nemotoristických komunikací:

Obnova protismykových vlastností, zesílení, obnova rovnosti krytu apod.

Obecné zásady údržby komunikací:

- Odplevelování dlážděných krytů a okolí z důvodu zamezení narušování krytů kořenovými systémy rostlin. Min. 1 za rok.

- Čištění odvodňovacích zařízení (rigoly, příkopy, odvodňovací žlaby apod.), uličních vpustí a šachet včetně kalových košů od naplaveného materiálu pro zajištění funkčnosti odvodňovacích systémů. Min. 1 za rok nebo dle aktuální potřeby.

- Dlážděné kryty chodníků není vhodné pojíždět těžkými vozidly (nad 3,5 t) a vozidly s pásovým podvozkem mimo sjezdy a místa k tomu určené z důvodu možnosti vzniku trvalých deformací krytu.

- Na asfaltové a dlážděné kryty není vhodné skladovat dlouhodobě těžké materiály, jako je například dřevo, sypké materiály, dlouhodobé odstavení těžkých vozidel apod. Dlouhodobé statické zatížení může způsobit trvalé deformace krytu.

- S ohledem na funkčnost odvodňovacího systému jako celku je nutno žlaby a vpusti pravidelně čistit!