Technické podmínky obráběcího stroje

Název zakázky:

Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku – obráběcí stroje

| Zadavatel: | Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele: | Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín |
| IČ zadavatele: | 00838225 |
| Statutární zástupce: | Mgr. Eva Schmidová, ředitelka |

Všechny níže uvedené parametry musí být dodavatelem v nabídce dodrženy.

Dodavatel svým podpisem na konci tohoto dokumentu stvrzuje, že předmět nabídky splňuje všechny parametry, které jsou uvedeny v níže uvedeném textu.

Níže uvedené technické parametry jsou uvedeny z důvodu přesnějšího popisu a technické specifikace požadovaného výrobku. Může být použito i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení.

Technické údaje níže uvedené se mohou pohybovat v rozmezí + - 10%

| Specifikace požadavků zadavatele | ANO / NE | Parametr / hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vnější rozměry pracovního stolu šířka min. 300 mm délka min. 1200 mm |  |  |
| Uložení vřetene - ISO 40 |  |  |
| Upínací drážky – počet min. 5 - šířka min. 14 mm - rozteč min. 50 mm |  |  |
| Pracovní zdvihy („X“) – podélný min. 840 mm („Y“) – příčný min. 376 mm („Z“) – svislý min. 420 mm |  |  |
| Posuvy („X“, „Y“, „Z“) počet stupňů .............................. plynule „X“ - rozsah min. 28 - 630 mm/min „Y“ - rozsah min. 28 - 630 mm/min „Z“ - rozsah min. 8,5 - 196 mm/min |  |  |
| Rychloposuv „X“ - velikost min. 1 000 mm/min „Y“ - velikost min. 1 000 mm/min „Z“ – velikost min. 450 mm/min |  |  |
| Vřeteno - otáčky (regulační pohon) plynule 60 – 4000 ot/min - maximální kroutící moment 600 Nm - výkon hl. motoru (regulační pohon) 3,0 kW - výsuv pinoly 125 mm - natočení vřeteníku min. +- 90 stupňů - vzdálenost čela od plochy stolu 0 - 400 mm - vzdálenost osy od vedení stojanu 373 mm |  |  |
| Maximální hmotnost obrobku 250 kg |  |  |
| Celkový příkon stroje (regulační pohon) min. 12,0 kVA |  |  |
| Hmotnost stroje max. 1 550 kg |  |  |
| Výška stroje max. 2 270 mm |  |  |
| Zastavěná plocha max. 2 700 x 1 800 mm |  |  |

Vertikální konzolová frézka je víceúčelový stroj určený pro provádění širokého rozsahu frézovacích, vrtacích a vyvrtávacích operací na malých a středních obrobcích ve všech oborech strojírenské výroby. Vřeteno je uloženo ve vřetenové hlavě ve výsuvné pinole, hlava je polohovatelná v rovině kolmé k upínací ploše stolu. Rozsah otáček vřetena a pracovních posuvů umožňuje hospodárné obrábění nejrůznějších druhů materiálů nástroji z rychlořezných ocelí i z moderních tvrdokovových materiálů. Stroj splňuje požadavky pro označení CE.

- plynule stavitelné otáčky vřetene,

- kalené vodící plochy,

- velký rozsah naklápění vřeteníku,

- velký výsuv pinoly s vřetenem,

- jednoduché ovládání stroje z místa obsluhy,

- plynule nastavitelné posuvy ve všech 3 osách

- metrické provedení

- náhon vřetena regulační s plynulou změnou otáček ve dvou stupních

- strojní posuv a rychloposuv v osách X, Y, Z

- pohon posuvů regulační s plynulou změnou

- výsuv pinoly ruční a strojní

- centrální mazání

- chlazení nástroje do řezu

- osvětlení pracovního prostoru

- bezpečnostní kryt a kryt pracovního prostoru

- 400 V / 50 Hz

- provedení CE

Ostatní ujednání:

Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

V........................................ dne.............................

................................................................................................................

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče

razítko a podpis