schemata a případné detaily JSOU NA SAMOSTATNÝCH PŘÍLOHÁCH.

PRO všechny NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO ověření skutečných               rozměrů na stavbě a  ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE gp.

Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži truhlářských výrobků je nutné splnit požadavky norem:

ČSN 73 0202	Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě

ČSN 73 3440	Sklenářské práce stavební

čsn 73 3113 	truhlářské práce stavební

ČSN 73 0540-2 ( 2002) TEPELNÁ OCHRANA BUDOV – ČÁST 2  POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ

a podmínky výrobců dvojskel pro způsob zasklení

Dřevěné vnitřní dveře - NENÍ LI V TABULKÁCH UVEDENO JINAK, BUDOU:

- jednokřídlové hladké S POLODRÁŽKOU, lakované akrylátovým nátěrovým systémem s povrchem satén.

- V provedení otvíravém otočném budou mít dveře polodrážku.

- V provedení posuvném budou bez polodrážky, s horním zavěšením, skrytým spodním vodícím trnem, posuvné před stěnou, s dřevěným krytem horního posuvu ve stejné povrchové úpravě jako dveře.

- Dveře zasklené budou mít v horní třetině zasklení sklem čirým s drátěnou vložkou oboustranně leštěným.

- Zámky otvíravých dveří a části posuvných dveří vložkové se systémem generálního klíče.

- Vrchní kování - kliky koule, štíty, madla posuvných dveří nerezová nebo chromovaná mosaz, u záchodů A PŘEVLÉKACÍCH BOXŮ ZE STRANY CHODBY - WC kombinace (DO WC PACIENTŮ BEZ MOŽNOSTI UZAMČENÍ). Závěsy chromované, křídla budou na spodním okraji opatřeny nerezovým okopným plechem z obou stran, výšky 80 mm s povrchovou úpravou grošováním.

- Dveře zvukově izolační budou mít útlum 32 dB, padací lištu v drážce na spodní hraně křídla.

- Zárubně všech vnitřních dřevěných dveří budou ocelové lisované, s hranami s malým poloměrem, s povrchovou úpravou stejnou jako dveře, Pro otvíravé otočné dveře budou mít zárubně v dorazu drážku pro plastové těsnění – VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

- Pro posuvné dveře budou použity ocelové lisované zárubně průchozí ( bez dorazu ). Doraz posuvného křídla se zapadacím plechem hákového zámku bude dřevěný – VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

| 101 | 700 x 1970 L | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ, LEVÉ KOVÁNÍ WC KOMBINACE (3 KS NEUZAMYKATELNÝCH) | - | (3) | 3 | - | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 700 x 1970 P | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ, PRAVÉ KOVÁNÍ WC KOMBINACE (1 KS NEUZAMYKATELNÝCH) | 1 | 3 | 1 (1) | - | 6 |
| 103 | 700 x 1970 L | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ, LEVÉ KOVÁNÍ KLIKY, VLOŽKOVÝ ZÁMEK + VLOŽKA 1 KS (DO M.Č.206) S El.MAG. ZÁMKEM OVLÁDANÝM SLABOPROUDEM | - | 2 | 3 | - | 5 |
| 103a | 600 x 1970 L | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ, LEVÉ KOVÁNÍ KLIKY, VLOŽKOVÝ ZÁMEK + VLOŽKA 1 KS (DO M.Č.206) S El.MAG. ZÁMKEM OVLÁDANÝM SLABOPROUDEM | - | 1 | - | - | 1 |
| 104 | 700 x 1970 P | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ, PRAVÉ KOVÁNÍ KLIKY, VLOŽKOVÝ ZÁMEK + VLOŽKA | - | 2 | 7 | - | 9 |
| 105 | 800 x 1970 L | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ, LEVÉ KOVÁNÍ KLIKY, VLOŽKOVÝ ZÁMEK + VLOŽKA | - | 1 | - | - | 1 |
| 106 | 800 x 1970 P | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ, PRAVÉ KOVÁNÍ KLIKY, VLOŽKOVÝ ZÁMEK + VLOŽKA | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 107 | 900 x 1970 L | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ, LEVÉ KOVÁNÍ KLIKY, VLOŽKOVÝ ZÁMEK + VLOŽKA | - | 2 | - | - | 2 |
| 108 | 900 x 1970 P | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ, PRAVÉ KOVÁNÍ KLIKY, VLOŽKOVÝ ZÁMEK + VLOŽKA | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
| 109 | 1100 x 1970 L | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ, LEVÉ KOVÁNÍ WC KOMBINACE + VODOROVNÉ MADLO PRO INVALIDY | - | 1 | - | - | 1 |
| 110 |  |  | - | - | - | - | - |
| 111 | 1100 x 1970 L | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ, LEVÉ KOVÁNÍ KNOFLÍK - KLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK + VLOŽKA | - | - | 1 | - | 1 |
| 112 |  |  | - | - | - | - | - |
| 113 | 1200 x 1970 L | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ, LEVÉ KOVÁNÍ KLIKY, VLOŽKOVÝ ZÁMEK + VLOŽKA | - | 2 | - | - | 2 |
| 114 |  |  | - | - | - | - | - |
| 115 | 900 x 1970 L | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ, ZVUKOVĚIZOLAČNÍ (útlum 32 dB + padací lištA), LEVÉ KOVÁNÍ KNOFLÍK - KLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK + VLOŽKA | - | 1 | - | - | 1 |
| 116 | 900 x 1970 P | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ, ZVUKOVĚIZOLAČNÍ (útlum 32 dB + padací lištA), PRAVÉ KOVÁNÍ KNOFLÍK - KLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK + VLOŽKA | - | 2 | - | - | 2 |
| 117 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 900 x 1970 P | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ, PRAVÉ KOVÁNÍ KNOFLÍK – KLIKA (ZE STRANY SCHODIŠTĚ), VLOŽKOVÝ ZÁMEK + VLOŽKA | 1 | - | - | - | 1 |
| 121 | PRŮCHOZÍ OTVOR 700 x 1970 OTEVÍRAVÉ DOLEVA | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POSUVNÉ PLNÉ HLADKÉ | - | - | 1 | - | 1 |
| 122 | 700 x 1970 OTEVÍRAVÉ DOPRAVA | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POSUVNÉ PLNÉ HLADKÉ | - | - | 2 | - | 2 |
| 123 | 900 x 1970 OTEVÍRAVÉ DOLEVA | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POSUVNÉ PROSKLENÉ | - | 1 | 3 | - | 4 |
| 124 | 1000 x 1970 OTEVÍRAVÉ DOPRAVA | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POSUVNÉ PROSKLENÉ | - | - | 2 | - | 2 |
| 125 | 1000 x 1970 OTEVÍRAVÉ DOLEVA | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POSUVNÉ PROSKLENÉ | - | - | 1 | - | 1 |
| 126 | 900 x 1970 OTEVÍRAVÉ DOPRAVA | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POSUVNÉ PLNÉ HLADKÉ | - | 1 | - | - | 1 |
| 127 | 800 x 1970 OTEVÍRAVÉ DOLEVA | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POSUVNÉ PLNÉ HLADKÉ | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 128 | 800 x 1970 OTEVÍRAVÉ DOPRAVA | DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POSUVNÉ PLNÉ HLADKÉ | - | 1 | 3 | - | 4 |

Vnitřní parapetNÍ DESKY BUDOU:

- Z vodovzdorné laminované dřevotřísky se zaoblenou přední hranou ( nosem ) výšky 40 mm.

- Boční ( řezné ) hrany opatřeny bočními koncovkami z plastu.

- BARVA BUDE BÍLÁ, POVRCH MATNÝ

| 131 | 300 x 1500 | parapetNÍ DESKA | - | 23 | - | - | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | 300 x 1200 | parapetNÍ DESKA . | - | 3 | - | - | 3 |
| 133 | 250 x 1500 | parapetNÍ DESKA . | - | - | 14 | - | 14 |
| 134 | 250 X 1200 | parapetNÍ DESKA . | - | - | 3 | - | 3 |

| 141 | Délka 1,8 m výška 2,6 m, rozměr dle skutečnosti | Pevná přepážka mezi svlékacími boxy z laminované dřevotřísky, BARVA BUDE LOMENÁ BÍLÁ, POVRCH MATNÝ. | - | 1 | - | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 145 | hloubka skříně 350 mm délka 3800 mm, výška 2700 mm, rozměr dle skutečnosti | Policová skříň pro archivování dokumentace formátu A4 Z laminované dřevotřísky, vzdálenost polic 360 mm, Čelo tvoří 6 kusů dvoukřídlových dvířek se skrytými (vnitřními) závěsy fixujícími dvířka v zavřené poloze, vložkové zámky dvířek, BARVA BUDE LOMENÁ BÍLÁ | - | - | 1 | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | hloubka skříně 350 mm délka 1200 mm, výška 2700 mm, rozměr dle skutečnosti | Policová skříň pro archivování dokumentace formátu A4 Z laminované dřevotřísky, vzdálenost polic 360 mm, Čelo tvoří dvoukřídlovÁ dvířKA se skrytými (vnitřními) závěsy fixujícími dvířka v zavřené poloze, vložkové zámky dvířek, BARVA BUDE LOMENÁ BÍLÁ | - | - | 3 | - | 3 |