Název akce:		NsP Vyškov, rekonstrukce a dostavba (II. etapa)

# Katastrální území:	Vyškov

# Zakázkové číslo:	T 4/2003

# Objednatel:		Roman Obhlídal – PLYTOVOD, U Jordánku 91, 682 01  Vyškov

# Zpracovatel:  	Milan Busta, Revoluční 43, 682 01  Vyškov

# Obsah:		Zaměření skutečného provedení přípojky vodovodu

# I.  POLNÍ  PRÁCE

1. Předmět měření, rozsah, účel a popis zájmového území:

Na základě požadavku objednatele bylo provedeno zaměření skutečného provedení přípojky vodovodu v areálu nemocnice Vyškov. Zaměření vodovodu bylo provedeno po záhozu. Trasa vodovodu byla vytyčena objednatelem.

Polní práce proběhly v měsíci únor 2003

2. Použité podklady:

Z  podkladů byly využity geodetické údaje o podrobném polohovém a výškovém  bodovém poli uložené na Katastrálním úřadě Vyškov.

3. Použité přístroje:

El. tot. stanice Nikon DTM 300, stativ, odrazné hranoly, pásmo

4. Měřické systémy:

Měření bylo provedeno v - souřadnicovém systému S – JTSK

- výškovém systému Bpv

### II.  KANCELÁŘSKÉ  PRÁCE

Výpočty byly provedeny na počítači PC, geodetickým programem  ZKGEO – GSEZ  a kresba byla provedena grafickým programem Mikrostation v měřítku 1 : 200. Výsledný elaborát byl vykreslen barevně pomocí tiskárny HP DeskJet 1120C (ve třech originálech). Digitální výstup na disketě ve formátu „dgn“, „dxf“, „dwg“.

#### III.  ZÁVĚR

Dodací a kvalitativní podmínky jsou v souladu s platnými předpisy pro geodetické a kartografické výkony a svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutými s odběratelem. Povolené odchylky stanovené pro jednotlivé úkony nebyly překročeny.

#### IV.  MĚŘICKÝ ELABORÁT OBSAHUJE

- Technickou zprávu  ( 3x )

2)   Kresbu -  zaměření skutečného provedení  ( 3x )

3)   seznam souřadnic ( 3x )

3)   Disketu :  situace, ( NsP_voda.dxf.dwg.dgn )

Zkontroloval: Ing. Jan Busta

# Ve Vyškově, dne: 10. 2. 2003

Předal:  Milan Busta                                                                   Převzal: