# označení výrobků

výrobky jsou označeny v půdorysech číslem v kroužku podle druhu výrobku , v tabulce jsou uvedeny všeobecné požadavky na jednotlivé výrobky a jejich rozměry a počty, schemata a případné detaily jsou v příloze za tabulkami. Rozměry všech výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě. před dodávkou je třeba odsouhlasit jednotlivé výrobky s projektantem

není li v tabulce uvedeno jinak, budou Všechny klempířské výrobky provedeny z titanzinkového plechu. Tloušťky plechů určí dodavatelská firma podle druhu a velikosti dodávaných prvků. Při výrobě a montáži je nutno postupovat dle ČSN 73 36 10 a technologického předpisu výrobce plechů. Veškeré klempířské prvky a konstrukce je nutno dilatovat ve vzdálenostech a způsobem předepsaným v technických předpisech výrobce.

| 801 | rozvinutÁ šířkA 400 mm | střešní žlaby půlkruhového tvaru dn 200 z plechu tl. 0,8 mm včetně příslušenství (žlabových háků, čel, hrdel, dilatací…) Dilatace žlabů bude provedena v rozvodích žlabů žlabovými čely ( 8 kusů ), posuvnými žlabovými spojkami ( 3 kusy ) a v závěsných hrdlech při napojení střešních svodů. 4 žlabové rohy, 1 žlabový kout, viz detail V.Č.23 | - | - | - | 87 M | 87 M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802 | rozvinutÁ šířkA 250 mm | střešní žlab půlkruhového tvaru dn 110 z plechu tl. 0,8 mm včetně žlabových háků a dvou čel | - | - | - | 3 M | 3 M |
| 803 |  | střešní svody kruhového průřezu  120 mm z plechu tl. 0,7 mm, 4 kusy trychtýřových žlabových vtoků, včetně příslušenství (zděří, odskoků…..) | - | - | - | - | 44 M |
| 804 |  | střešní svod kruhového průřezu  60 mm včetně žlabového hrdla | - | - | - | - | 3 M |
| 805 | rš 530+150 mm | oplechování odskoku stěny z plechu tl. 0,8 mm | - | - | - | - | 84 M |
| 806 | rš 300+150 mm | oplechování odskoku stěny z plechu tl. 0,8 mm | - | - | - | - | 55 M |
| 807 | rš 235 mm | oplechování ATIKY z plechu tl. 0,8 mm | - | - | - | - | 89,5 M |
| 808 | rš 40 mm | oplechování ATIKY z plechu tl. 0,8 mm | - | - | - | - | 89,5 M |
| 809 | rš 40 mm | oplechování ATIKY z plechu tl. 0,8 mm | - | - | - | - | 89,5 M |