Most 15289 - 1

Evropská přes železnici

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 15289 - 1 (Evropská přes železnici)

Okres:	Brno-město

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Bystřický Ladislav, Ing.

Datum provedení prohlídky:	10.6.2013

Poznámka:	Je nutno provést statické zajištění objektu, osadit DZ se sníženou zatížitelností a provést celkovou rekonstrukci objektu.

Počasí v době provádění prohlídky: jasno

Teplota vzduchu: 22 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	15289	Staničení km: 0,947	Ev. č. mostu:	15289 - 1

Název objektu:	Evropská přes železnici

Staničení ve směru:	Slatina - letiště Brno-Tuřany	Způsob zpřístupnění: Bez pomocných zařízení.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Dle ML je založení spodní stavby plošné na základových pasech. Základy nejsou přístupné. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Spodní stavbu tvoří krajní opěry OP1 a OP5 a 3 vnitřní podpory P2, P3, P4. Opěry jsou ŽB monolitické, členěné. Tvoří je 4 ŽB stojky rozšiřující se v podélném směru k základu. Nízká příčle tvoří úložný práh s bočními plentovacími zídkami. Opěry jsou zhotovené před provedením násypu silnice, prostor mezi stojkami je prosypaný. Za úložným prahem je proveden monolitická betonová plenta, jenž je monoliticky propojena s příčlí. Za plentou jsou vloženy železobetonové plentovací desky. Přechodové desky nejsou provedeny.Vnitřní podpory jsou členěné, tvoří je dvě kónické stěny rozšiřující se od spodu v příčném i podélném směru. Výška stěn je 8,0 m, tloušťka nahoře 0,85 m, šířka stěny v patě 1,60 m, nahoře 3,50 m, osově jsou vzdáleny 5,50m. Na stěnách je uložen monolitický ŽB práh s přímkovými náběhy na konzolách na okrajích mostu. Spodní stavba je opatřena cementovou omítkou. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Křídla opěr jsou zavěšená na úložných prazích, ŽB monolitická, krátká rovnoběžná. |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 | Nosná konstrukce | Most o 4 polích, šikmý, šikmost mostu levá 85,56 g, délka přemostění je 53,55 m. NK tvoří 4 prostá pole z předpjatých prefabrikovaných nosníků typu KA-61 98/60 délky 12 m. V příčném řezu je umístěno 11 kusů nosníků. Spáry mezi nosníky jsou zmonolitněny, jsou vytvořeny koncové příčníky. Šikmá světlost polí je 12,72+2x12,78+12,72 m. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Ložiska | Nosníky jsou uloženy na podporách přímo na lepenku. |
| 3.3 | Mostní závěry | Mostní závěry nad podporami jsou podpovrchové, ve vozovce jsou zalité spáry pouze nad opěrami. Na chodníku a levé římse jsou překryty plechem. |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 | Vozovka | Vozovka na mostě je živičná, směrově je v pravostranném oblouku, výškově ve vrcholovém oblouku, niveleta klesá ve směru staničení 0,8-1,8%. Příčný sklon je jednostranný pravý 2%. Šířka vozovky mezi obrubníky je 8,50m, na pravé straně jsou kamenné obrubníky, na levé ŽB římsa s hranou opevněnou ocelovým úhelníkem. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Izolační systém | Izolace mostovky je vanová do zvýšených říms. |
| 4.3 | Chodníky | Pravostranný chodník šířky 2,0m, povrch z LA, nad křídly betonový, obrubník je kamenný. Na levé straně je ŽB odrazný pruh šířky 0,50m - obslužný chodník tvořený římsou. |
| 4.4 | Římsy | Římsy jsou monolitické ŽB, horní a boční plochy jsou opatřeny cementovou omítkou. |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 | Záchytná zařízení | Záchytné zařízení tvoří na mostě ocelové zábradlí se 2 madly a svislou výplní. Sloupky a madla jsou z otevřených válcovaných profilů, svislá výplň z pásovinyi, výška zábradlí je 1,03 m. Zábradlí je u P3 ukolejněno. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Ochranná zařízení | V poli nad tratí ČD jsou osazeny na zábradlí protidotykové zábrany z ocelových rámů vyplněných mřížovinou. Zvláštní zařízení je provedeno u vnitřních podpor v úrovni základů – šachty s poklopem. |
| 5.3 | Dopravní značení | Na mostě je vodorovné dopravní značení. Před mostem je osazeno DZ P01 - Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací s vyznačení tvaru E02. |
| 5.4 | Odvodňovací zařízení | Mostní odvodňovače jsou osazeny na pravé straně v 1. a 4.poli, jsou nefunkční, překryté vrstvami vozovky. |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Nebylo zjištěno. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 | Odvodňovací zařízení | Pod mostem ve 3. poli odchází dvoukolejná elektrifikovaná trať Brno-Vyškov. V ostatních polích je nezpevněný terén. |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Přístupové cesty | Přístup pod most po nezpevněných svahových kuželech kolem křídel. |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Nebyly zjištěny závady způsobené poklesy v založení spodní stavby. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Zemní těleso | V prostoru pod úložným prahem OP1 a OP5 dochází k erozi svahu, opěry jsou členěné, se sloupy založenými v původním terénu. Opěry jsou dodatečně zasypené náypem komunikace, za úložným prahem jsou vybetonované nízké zídky, které mají zadržovat zeminu zásypu, místy chybí. Není provedena přechodová deska, za opěrami je patrný pokles vozovky. K erozi svahů dochází také kolem zavěšených křídel mostu. |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Úložné prahy a sloupy pod prahy opěr jsou odkryté, patrné zbytky izolačního nátěru, povrch silně degradovaný. Násyp svahu za opěrou i křídly je vyplavován. odpadlá omítka úložného prahu, na okrajích odkrytá korodující výztuž vlivem zatékání, nezapravené sondy po diagnostice. OP5 je v lepším stavu, sloupy pod úložným prahem jsou sanovány, povrch není opatřen izolačním nátěrem.Vnitřní podpory jsou porušeny zatékáním dilatacemi mezi nosníky. Nejvíce poškozené jsou konzoly úložných prahů na pravé straně a to na podporách P2 a P3. Jsou zde odpadlé krycí vrstvy betonu, kaverny, odkrytá zkorodovaná výztuž. Odpad betonu je až k uložení nosníků, jsou odkrytá elastomerová ložiska, nebezpečí havárie. Odpad krycích vrstev a koroze výztuže je ve středu úložných prahů mezi stěnami podpor a na levé straně. Na okrajích je uchycená vegetace. Kvalita betonu úložných prahů je dle provedené diagnostiky nevyhovující, výška úložného prahu je dle dnešních předpisů nedostatečná. Stěny podpor jsou porušeny zatékáním na okrajích, místně odpad betonu, koroze výztuže. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Omítka krátkých křídel narušena všesměrnými trhlinkami, místy odpad omítky, degradace povrchu betonu. Průsaky pod římsami. |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Průsaky ve spárách mezi nosníky, v ose středního nosníku podélná trhlina v 1. a 2.poli. Podélné trhliny místně i v jiných polích. U OP5 na pravé straně inkrustace, krápníčky v krajní spáře. porušení betonu na čelech nosníků patrné na okrajích mostu, ve spáře uchycená vegetace. Nebezpečí koroze kotev předpínacích kabelů. Průsaky pod římsami, místy odpad krycích vrstev třmínků, koroze. Silná koroze nefunkčních svodů mostních odvodňovačů. Pole nad tratí ČD má podhled znečistěný kouřem. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 | Ložiska | Na pravé straně konzoly úložného prahu podpory P2, nedostatečné uložení na degradované ploše na rozpadlé lepence. Možnost havárie. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Mostní závěry | Průsaky dilatacemi na spodní stavbu, nefunkční závěry. |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 | Vozovka | Povrch vozovky nerovný, vyjeté koleje, vystouplý asfalt. Příčné trhliny nad dilatacemi NK, za opěrami poklesy. U mostních závěrů nad opěrami místy výtluky, trhliny, výspravy. Nedostatečná výška obrub vozovky. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Chodníky | Poklesy chodníků za opěrami, nerovný povrch pravého chodníku, porušení trhlinami u obrub, říms a dilatací, v trhlinách uchycená vegetace. Místně porušený povrch |
| 5.3 | Římsy | Porušení říms u dilatací, všesměrné trhliny v omítce, místy odpad omítky. Odpad okapové hrany římsy v poli nad tratí ČD. Průsaky pod římsami, na podhledu odkryté korodující třmínky. Degradace horního povrchu levé římsy, místně rozpad povrchu. Koroze ochranných úhelníků na obrubě vozovky. |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolace mostovky je plošně narušena, nejvíce u dilatací NK. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | Mostní odvodňovače, osazené na pravé straně jsou překryty vrstvami vozovky, nefukkční. Zcela zkorodované svody odvodňovačů pod podhledem NK. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 | Zábradlí | Místy bodová koroze prvků zábradlí. |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Dopravní značení | Vodorovné dopravní značení je bez závad. |
| 8.3 | Označení mostu | Nejsou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 | Protidotykové zábrany | Bodová koroze ocelových mříží protidotykových zábran osazených na zábradlí. |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | Nebylo zjištěno. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 | Území pod mostem | Eroze svahů pod opěrami, u křídel mostu vysoká plevelná vegetace a náletové křoviny. |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Přístupové cesty | Přístup pod most po svazích komunikace je dobrý. |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	Odstranění vegetace od křídel mostu.

5.odstranění nutno provést ihned

-	Neprodleně zajistit podepření NK  u podpor P2 a P3, kde hrozí porušení konzol úložných prahů na pravé straně pod krajními nosníky.  Vzhledem k celkovému stavu spodní stavby zadat zpracování PD mostu s předpokladem zhotovení nové spodní stavby. Učinit opatření aby nedošlo k najetí vozidel na pravý chodník  (ne ŽB svodidla  - přitížení konzol).

-	Oprava mostních závěrů, zabránění zatékání na úložné prahy.

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Osadit tabulky s evidenčním číslem mostu.

-	Osadit tabulky se sníženou zatížitelností mostu: B13 - 11t a E05 - 12t.

-	Obnovit mostní odvodňovače.

-	Zajistit finanční prostředky na výstavbu nového mostu, zadat vypracování PD.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :17.6.2013

Poznámka :

Závěry HP byly projednány se zástupcem objednatele ing. Milošem Trubačem.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

VII - Havarijní	a =	0,2

Vn =	22 t

Nosná konstrukce

Vr = 	24 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	40 t

VI - Velmi špatný	a =	0,4

R - hodnota zatížitelnosti je po redukci vzhledem ke stavu mostu

Použitelnost:	IV - Omezeně použitelné	Maximální nápravový tlak = 0,0 t

| Stavební stavy byly přehodnoceny vzhledem k zhoržení závad na SS a NK. | Zatížitelnost byla redukována koeficientem stavebního stavu 0,4. Doporučujeme ověřit hodnoty zatížitelnosti podrobným statickým výpočtem při použití výsledků provedeného diagnostického průzkumu. Není uveden způsob stanovení zatížitelnosti. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	červen 2015

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Prostorová úprava na mostě, pohled ve směru staničení |
| --- | --- |
|  | Levá strana mostu |
|  | Pravá strana mostu ve směru staničení |
|  | Pravá strana mostu, pohled proti staničení |
|  | Podhled NK v 1.poli, podpora P2 |
|  | Detail poškození úložného prahu podpory P2 |
|  | Poškození pravé strany OP1 |
|  | Pohled na OP1 |
|  | Nefunkční svody odvodňovačů v 1.poli na pravé straně |
|  | Podhled NK ve 2.poli |
|  | Detail úložného prahu P2 na pravé straně, porušení prahu pod ložiskem |
|  | Poškození omítky úložného prahu P2 ve středu |
|  | Úložný práh P2 |
|  | Porušení pravé římsy nad P2, zatékání |
|  | Úložný práh podpory P3 |
|  | Podpora P3, podhled NK nad tratí ČD |
|  | Koroze výztuže úložného prahu P3 na pravé straně |
|  | Zatékání krajní spárou na pravé straně pole nad tratí |
|  | Podpora P4 |
|  | Podhled NK ve 4.poli, OP5 |
|  | Levá strana úložného prahu P3 |
|  | Podhled NK nad tratí |
|  | Vegetace na úložném prahu P4 |
|  | Odpad levé římsy nad tratí ČD |
|  | Koroze trubky nefunkčního odvodňovače |
|  | Eroze svahu pod OP5 |
|  | Detail betonové stěny pod úložným prahem OP5, pravá strana |
|  | Krápníčky na pravé straně ve spáře NK u OP5 |
|  | Podhled NK ve 4.poli, P4 |
|  | Pravé křídlo OP5 |
|  | Mozaikové trhliny v omítce pravé římsy u OP5 |
|  | Pravý chodník proti staničení |
|  | Pravý chodník nad OP5 |
|  | Příčná trhlina ve vozovce nad OP5 |
|  | Levá římsa, pohled proti staničení |
|  | Zalití spáry ve vozovce nad OP5 |
|  | Koroze úhelníků levé římsy |
|  | Protidotyková zábrana na pravé straně |
|  | Protidotyková mříž na levé straně |
|  | Trhlina ve vozovce nad P4 |
|  | Trhlina ve vozovce nad P3 |
|  | Poškození levé římsy |
|  | Oprava vozovky nad OP1 |
|  | Pravý chodník |
|  | Vozovka nad OP1 |