Technické podmínky strojního vybavení

Název zakázky:

Strojní vybavení dílny odborného výcviku

| Zadavatel: | Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele: | Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín |
| IČ zadavatele: | 00838225 |
| Statutární zástupce: | Mgr. Eva Schmidová, ředitelka |

Všechny níže uvedené parametry musí být dodavatelem v nabídce dodrženy.

Dodavatel svým podpisem na konci tohoto dokumentu stvrzuje, že předmět nabídky splňuje všechny parametry, které jsou uvedeny v níže uvedeném textu.

Níže uvedené technické parametry jsou uvedeny z důvodu přesnějšího popisu a technické specifikace požadovaného výrobku. Může být použito i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení.

Technické údaje níže uvedené se mohou pohybovat v rozmezí +- 10% (vyjma parametrů definovaných min./max)

| Číslo položky | Název položky | Délka | Šířka | Váha | Specifikace požadavků zadavatele | ANO/NE | Parametr/hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cm | cm | kg |  |  |  |
| 1. | Kolíkovací stroj (kolíkovačka) | 955 | 1100 | 380 | - min. počet vřeten 21, rozteč 32mm - Možnost nastavení vřeteníku pro svislé a vodorovné vrtání - Tlakové upínky pro upnutí materiálu (3ks) - Pravítka min. 1500mm se 2 dorazy – 2 ks - Max. hloubka vrtání 70mm, výška vrtání 55mm - Max. rozměr vrtaného materiálu 850x3000mm - Max. tloušťka vrtaného materiálu 65mm - Hloubka dorazu min. 300mm - Velikost pracovního stolu 900x380mm - Možnost rozšíření pracovní plochy |  |  |
| 2. | Soustruh | 220 | 60 | 360 | - Max. průměr obráběného materiálu 400mm - Max. délka obráběného materiálu 1000mm - Elektronická regulace otáček - Kopírovací zařízení - Posuvný vřeteník |  |  |
| 3. | Tloušťkovací frézka (protahovačka) | 120 | 140 | 1275 | - Šířka protahu 630mm - Min délka obrobku 250mm - Max. úběr materiálu 8mm - Litinový pracovní stůl - Elektromotorické nastavení tloušťkového stolu - Digitální zobrazení polohy stolu - Plynule nastavitelná rychlost posuvu (min. rozsah 5-15m/min) - Maximální průchozí výška 300mm - Minimální průchozí výška 3mm - Boční vedení materiálu na protahovacím stole - Podávací a 2 vytahovací přítlačné válce - Spirálová hoblovací hřídel, max. počet nožů hřídele 100 ks |  |  |
| 4. | Srovnávací frézka | 210 | 125 | 900 | - Srovnávací šířka max.510mm - Srovnávací litinové stoly s možností prodloužení - Stoly celkové délky 2700mm, přední výškově stavitelný - Naklápěcí srovnávací pravítko (90°-°45°) s krajními dorazy - Srovnávací pravítko s čelním vodícím profilem - Ochranný kryt pracovní části hřídele - Spirálová hoblovací hřídel, max. počet nožů hřídele 80 ks - Sada pro údržbu spirálové hřídele |  |  |
| 5. | Spodní frézka | 120 | 80 | 425 | - Pracovní výška frézovacího hřídele nad rovinou stolu min. 120 mm - Max. průměr nástroje 230mm, použitelného ve frézovacím pravítku - Náklopný frézovací hřídel ve směru do frézovacího pravítka 90°-45° - Otvor v litinovém stole 310mm - Možnost změny otáček – min. rozsah 5 rychlostí - Elektromotorické nastavení výšky a úhlu frézovacího hřídele se zobrazením na display - Blokace hřídele z přední strany - Frézovací pravítko - Posuvný čepovací stůl o min. délce 1250mm - Podávací elektromechanické zařízení - Možnost odsunutí podávacího zařízení mimo litinový stůl |  |  |
| 6. | Pásová truhlářská bruska | 180 | 370 | 320 | - Délka brusné plochy max.2200mm - Hloubka brusné plochy 800mm - Výška broušení max. 600mm - Šířka brusného prostředku 150mm - Délka brusného pásu max. 5800mm - Elektromotorické nastavení brusného stolu (s možností ručního nastavení) - Osvětlení pracovní plochy |  |  |
| 7. | Dlabačka | 110 | 100 | 280 | - Délka dlabu 250mm - Hloubka vrtání a dlabání min. 160mm - Výškový rozsah nastavení min. 130mm - Průměr upínacího sklíčidla 0-20mm - Úhlové pravítko - Přepínač L/P chod - Doraz s čepy pro nastavení na pracovním stole v polohách + 45 a 90° - Excentrický upínák obráběného materiálu |  |  |
| 8. | Kotoučová formátovací pila | 200 | 125 | 450 | - Průměr pilového kotouče min 450mm (řezná výška min.140mm) - Možnost naklonění pilového kotouče 90°-45° - Předřezávací zařízení pro kotouč průměr 120mm - Automatické vysunutí a zasunutí předřezávacího kotouče při spuštění/vypnutí - Bezpečnostní systém před pořezáním obsluhy bez nutnosti horního odsávacího krytu - Formátovací posuvný stůl s řeznou délkou 2500mm - Úhlovací pravítko výložníkového stolu s uložením v min. 3 bodech - Masivní boční pravítko s měřidlem - Horní a ochranný kryt pilového kotouče |  |  |
| 9. | Hranová bruska | 70 | 125 | 70 | - Výškově stavitelná brusná jednotka nebo stůl – min. rozsah 120mm - Oscilace brusného pásu - Délka x šířka pracovního stolu 900*320mm - Možnost naklápění pracovního stolu 0-45° - Šířka brusného pásu do 200mm - Délka brusného pásu max. 3000mm |  |  |
| 10. | Zkracovací pila (kotoučová) pila | - | - | - | - Průměr pilového kotouče 450mm (řezná výška 140mm) - Max. prořez 125x125 / 100x250mm - Pneumatický posuv pilového kotouče do řezu - Součástí stroje je válečkový oboustranný dopravník (délky cca 1500mm) - Velikost pracovního stolu min. 600*700 mm - Vývod pro odsávání (120-150mm) |  |  |
| 11. | Kompresor | 800 | 1000 | 400 | - Šroubový kompresor s tlakovou nádobou (vzdušníkem) - Kondenzační sušička - Objem nádoby 200l - Převod klínovými řemeny - Výstupní tlak 10 bar |  |  |
| 12. | Egalizační bruska | - | - | - | - Určená pro kalibraci a broušení dřevěných materiálů - Max pracovní šířka 650mm - Max výška obráběného materiálu 170mm - Min výška obráběného materiálu 3mm - Kombinovaná brusná jednotka kontaktního válce a brusné patky - Elektropneumatická brusná patka - Možnost oscilace brusného pásu - Plynule nastavitelné rychlosti podávacího pásu2-10m/min - Elektromotorické výškové nastavení podávacího stolu z panelu obsluhy po 0,1mm - Ochrana proti vtažení rukou |  |  |
| 13. | Řetězová dlabačka | - | - | - | - Kyvná řetězová lišta - Hloubka dlabu min. 135mm - Stavitelná svěrka - Max hmotnost stroje 18 kg |  |  |
| 14. | Ruční pásová (tesařská) pila | - | - | - | - Šířka pilového pásu 6-8 mm - Paralelní doraz - Hloubka řezu min. 250mm - Možnost naklápění pilového pásu - Max hmotnost stroje 14 kg |  |  |
| 15. | Průmyslový vysavač | - | - | - | - Průmyslový odsavač bezsáčkový - Pro suché i mokré čištění - Automatický oklep - Kovová nebo plastová sběrná nádoba o objemu 30l - Délka přívodního kabelu min. 6m - Délka pružná sací hadice min. 3m |  |  |
| 16. | Manipulační vozík | - | - | - | - Min. nosnost 150 kg - Určený k převozu velkoplošných materiálů (3000x2070mm) - Možnost překlopení ze svislé do vodorovné polohy - Výškové nastavení vodorovné polohy - 4ks pojezdových plně otočných koleček (2 s brzdou) |  |  |
| 17. | Paletový vozík | - | - | - | - Nízkozdvižný ručně vedený - Délka vidlí min 1150mm - Min. nosnost 2000 kg - Zesílená konstrukce, robustní hydraulika |  |  |
| 18. | Rudl | - | - | - | - Robustní konstrukce s nafukovacími koly (uložení ve válečkových ložiscích) - Nosnost 300 kg - Lopata rudlu cca 500x150mm |  |  |

Ostatní ujednání:

Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

V........................................ dne.............................

................................................................................................................

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče

razítko a podpis