Technická specifikace:

Základní požadavky na dovybavení automobilového podvozku Tatra Phoenix 4x4 výrobního čísla: VIN: TNU8P6R23RK005475

Hydraulické obvody:

- pro nástavby pracující za jízdy minimálně čtyři okruhy

- jeden okruh silový pro pohon nástaveb (cca 25–35 kW při otáčkách motoru 1 000 ot/min.) s možností průtočného množství oleje

- druhý a třetí a čtvrtý okruh pro ovládání polohování radlice a přídavných zařízení s možností plynulé regulace přítlaku/nadlehčování (výkon cca 3 kW při otáčkách motoru 1 000 ot/min.) + zpětná větev do nádrže, uvedené parametry musí být dosaženy při otáčkách motoru v rozmezí 1 000 – 1 400 ot/min.,

- hydraulické obvody musí být (při zachování požadovaných parametrů) kompatibilní se všemi na vozidlo nabízenými nástavbami (sypač, kropice, vysprávkou souprava, sklápěcí korba atd.) s vývody (rychlospojkami) u upínací desky (pro ovládání radlice) a za kabinou, resp. na zadní části vozidla (pro pohon nástaveb)

- společná hydraulická nádrž pro všechny hydraulické okruhy vybavená teploměrem, hladinoměrem a indikací minimální hladiny oleje s optickou signalizací v kabině řidiče

Další podmínky:

- podvozek vybaven přední upínací deskou dle DIN 76 060 pro montáž sněhového pluhu případně dalších přídavných zařízení

- vozidlo bude vybaveno dvojící přídavných světel (potkávací/dálková) včetně integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze umístěnými na kabině vozidla

- vozidlo bude dále vybaveno dvojicí přídavných dálkových světel umístěných na střeše vozidla

- vozidlo bude vybaveno zvláštním výstražným zařízením oranžové barvy (LED provedení: rohové moduly + dvojice přímých LED modulů) včetně dokladu o homologaci a schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích. Šířka min. 1 000 mm, výška max. 100 mm). Zadavatelem doporučený typ zvláštního výstražného zařízení oranžové barvy – VNT 024LU AaaA 1060/1092.

- pod čelním sklem umístěna dvojice LED výstražných světel oranžové barvy (min. 10 LED diod v každém světle – min. rozměry svítidel (š x v x h) mm: 130 x 45 x 15). Zadavatelem doporučený typ LED výstražných světel oranžové barvy-LED A 59-Bolt2-SMR65.

- vozidlo vybaveno novým systémem GPS, dodáván společností RADIUM s.r.o., Praha, kontakt na zástupce dodavatele: p. Milan Bláha tel. 739 903 183. Účastník garantuje, že s dodavatelem systému má odsouhlaseno umístění a instalaci systému do vozidla.

- v kabině vozidla umístěny držáky ovládacích panelů sypačové nástavby, sněhové radlice a světelné šipky, aby tyto bylo možno snadno a bezpečně ovládat z pracovního místa řidiče

- vozidlo bude homologováno jako nosič výměnných nástaveb

Další podmínky dodávky:

- propojení nástaveb s ovládacími panely v kabině řidiče řešit pomocí zásuvky/zásuvek (zásuvky odolné vůči povětrnostním vlivům a podmínkám, ve kterých jsou sypačové nástavby provozovány – voda, chemický posypový materiál atd.) umístěných za kabinou vozidla.

- účastník v nabídce uvede výrobce včetně přesného typového označení výstražného světelného zařízení oranžové barvy umístněného na kabině podvozku

- v kabině vozidla umístěn monitor min. 7“ s možností zobrazení min. 2 kamer (jedna kamera na vozidle a druhá kamera na nástavbách) umístnění monitoru v kabině vozidla bude před montáží odsouhlaseno s objednatelem. V případě některých nástaveb je požadován větší počet kamer, nutné přizpůsobit monitor v kabině.

- zadní část vozidla vybavena prachuodolnou kamerou vybavenou zavíracím krytem a přísvitem pro noční provoz – umístění kamery bude před montáží odsouhlaseno s objednatelem

- na zadním nárazníku umístěna zástěra (rozměr je orientační – nutné přizpůsobit k dodávanému vozidlu):

- Vozidlo bude vybaveno dle ustanovení §32 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Základní požadavky na sypačovou nástavbu pro podvozek 4x4 – inert:

- nástavba továrně nová

- sypací nástavba pro posyp inertním materiálem (písek, drť)

- kapacita zásobníku min. 5 m3 s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku

- pohon zajištěn od hydraulického okruhu podvozku

- vynášení posypového materiálu dvěma šneky o průměru min. 300 mm

- nástavba vybavena zadním rozmetadlem

- nástavba vybavena rozmetadlem umístněným mezi nápravami vozidla

- uchycení nástavby na rám nosiče s odstavnými výškově stavitelnými stojany (4 ks výškově stavitelných stojanů jsou součástí dodávky)

- nástavba vybavena snímačem otáček pro automatickou zpětnovazební regulaci nastavení parametrů – šneků a zadního rozmetadla

- regulace dávkování materiálu 50–300 g/m2

- odklopná termoizolační plachtová střecha nad zásobníkem, ochranná síta

- vyhřívání nástavby nezávislým teplovzdušným topením o výkonu min. 7 kW

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla-světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M)

- výstražná světelná šipka v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče. 13 ks výstražných LED světel o průměru 200 mm v provedení odpovídající normě ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla. Zadavatelem doporučený typ světelné šipky: SŠ13 LED

- vnitřní prostor nástavby (zásobník) a prostor pro vynášení posypového materiálu v nerez provedení (vyrobeno z nerezové oceli)

- účinná ochrana proti korozi

- barevné provedení – oranžová (RAL 2011)

- schopnost pracovat v rozmezí jízdních rychlostí cca 5–60 km / hod.

- možnost plynulého nastavení šířky posypu v rozsahu min. 2–8 m ovládané z kabiny vozidla

- možnost změny symetrie posypového obrazce z ovládacího panelu v kabině vozidla

- grafický ovládací panel v českém jazyce

- LED pracovní osvětlení obou rozmetadel a násypky

- ovládání z kabiny řidiče, indikace (kontrola) posypu

- ovládací panel sypače vybavený rozhraním RS 232 a CAN pro přenos dat – propojitelný se systémem GPS – archivace údajů (ujeté km, vysypané množství, spotřeba solanky)

- nástavba vybavena barevnou kamerou pro sledování provozu za vozidlem (monitor umístěn v kabině vozidla) – umístění kamery na nástavbě bude před montáží odsouhlaseno s objednatelem

Základní požadavky na výměnnou nástavbu pro podvozek 4x4 – třístranný sklápěč

- nástavba třístranného sklápěče bude osazena na automobilovém podvozku 4x4, který je vybaven nosičem pracovních nástaveb jako další výměnná nástavba na nosič nástaveb

- uchycení nástavby na rám nosiče s odstavnými výškově stavitelnými stojany (4 ks výškově stavitelných stojanů jsou součástí dodávky)

- rám nástavby: svařenec za studena lisovaných profilů, materiál ocelový plech

- podlaha nástavby: rovná, ocelový plech min. 4 mm

- zadní čelo: rovné, ocelový plech min. 3 mm, výška čela min. 600 mm

- zadní čelo sklopná horní část + regulace otevření řetízkem

- přední čelo: vybaveno šiltem (ochrannou stříškou), ocelový plech min. 3 mm

- bočnice nástavby:

  - ocelový plech min. 3 mm

  - výška bočnic min. 600 mm

  - bez středového sloupku

  - pravá bočnice (ve směru jízdy) – horní zavěšení + regulace otevření řetízkem

  - levá bočnice (ve směru jízdy) – spodní zavěšení (sklopná dolů + pomocné pružiny)

- nástavba provedena v barvě RAL 2011

- nástavba upravena pro odstavení na odstavné nohy

- objem nástavby cca 6,5 – 7 m3

- krycí plachta (oranžové barvy RAL 2011) včetně vhodného systému (ručního) navíjení plachy – při přepravě sypkých materiálů

Základní požadavky na sněhovou radlici – křídlo s podklápěným břitem

- vlastní pluh tvaru křídla;

- celková délka břitu min. 3 500 mm;

- šířka pracovního záběru min. 2 950 mm;

- vlastní pluh ocelový vyztužený trubkou nebo ocelovým uzavřeným svařovaným profilem a žebry;

- hmotnost sněhového pluhu max. 1200 kg;

- výška pluhu vlevo min. 650 mm, vpravo min. 1600 mm;

- upínací deska DIN 76 060 vel. 3/5;

- hydraulické zvedání a spouštění;

- hydraulické přetáčení vlevo – vpravo v rozsahu min. ± 30°

- systém regulace přítlaku břitu na vozovku – hydromechanický akumulátor, bez opěrných pojezdových kol;

- příčný náklon sněhové radlice pro kopírování sklonu vozovky min. ± 7°;

- změna nájezdového úhlu plynulá, ovládaná hydraulicky dle typu použitého stíracího břitu v rozsahu min. 25 až 40°;

- základní břit ocelový kvality min. XAR 400 s pružnou tlumící vulkolanovou podložkou;

- druhý hydraulicky podklápěný břit vulkolanový, zapojitelný během jízdy vozidla;

- systém ochrany bočních nárazů pomocí bočního dorazu a pojistného přepouštěcího ventilu;

- zajištění pluhu při najetí na překážku přetočením radlice kolem příčné osy a návrat pomocí

- dusíkového akumulátoru nebo jiného obdobného zařízení

- zajištění pluhu ve zvednuté přepravní poloze pojistkou s mechanicky ovládaným uzavíracím kohoutem;

- oscilační systém udržující pluh v transportní poloze ve vodorovné pozici;

- robustní plastová zábrana proti úletu sněhu na kabinu (zadavatel nepřipouští jednoduché pryžové provedení);

- sada odstavných nohou pro pojezd s pluhem po dílně;

- výstražné červené praporky;

- výstražné poziční LED osvětlení 24 V;

- radlice se připojuje na hydraulickou soustavu nosiče pomocí devíti rychlospojek;

- barva oranžová RAL 2011

- pluh dodán včetně tzv. mezikusu (prodloužení upínací desky v případě, že osazení pluhu nebude z důvodu zajištění plnohodnotné funkčnosti postačovat pouze na upínací desku podvozku)