Předmět zakázky: Obnova serverové infrastruktury

Technická specifikace - požadavky

3 ks virtualizační servery v konfiguraci:

| Parametr | Požadované vlastnosti | Typ/nabízené vlastnosti |
| --- | --- | --- |
| Provedení | Rack 19“, výška 1U, včetně příslušenství pro montáž do racku, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty. | Cena 1 ks: |
| CPU | Dvousocketový systém, osazený dvěma serverovými procesory poslední generace, maximálně 8 fyzických jader per CPU, minimální požadovaný výkon serveru SPEC CPU® 2017 Integer Rate, Base je 170 bodů a zároveň SPEC CPU® 2017 Floating Point Rate, Base je 255 bodů |  |
| Paměť | min. 24 slotů, podpora pamětí typu DDR5 4800MT/s RDIMM s minimální celkovou kapacitou 6TB. Požadujeme osadit moduly 8 x 32GB (při případném rozšíření paměti do 1TB moduly musí být zachovány). |  |
| Diskový řadič | Minimální vlastnosti řadiče: - typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory), - podpora RAID 0, 1, 10, - podpora 6/12Gbps technologie rozhraní disků, 12Gbps na port, - podpora Online Capacity Expansion (OCE), - podpora Online RAID Level Migration (RLM), - podpora disků s formátem bloku 512n/512e/4Kn , - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs, - podpora DDF, uložení konfigurace na discích (COD), - podpora S.M.A.R.T., - podpora globálního i dedikovaného hot-spare. |  |
| Diskový susbystém | Min. 8x2,5“ pozice pro rotační disky a/nebo SSD s protokolem SAS/NLSAS/SATA. Požadujeme osadit: 2 x min.960GB SSD, SATA, DWPD min. 1 |  |
| Flash/USB Drive | Možnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru. Možnost osazení M.2 NVMe SSD, podpora RAID1 na úrovni hardware. |  |
| Síťové rozhraní | Min. 6 portů 1GbE RJ-45, min. 2 porty 10/25 Gb SFP28. |  |
| Napájení, chlazení | 1+1 redundantní hot-plug napájecí zdroje min..700W Titanium, s účinností min. 96% při 50% zatížení, provoz v prostředí o teplotě 10-35°C. |  |
| Rozhraní, rozšiřující sloty | - min. 3x externí USB, z toho min. 1x USB 3.0 - dedikovaný USB management port - VGA port - stavové LED na čelním panelu (disky, teplota, napájení, paměť, PCIe) - dedikovaný interní PCIe slot pro diskový řadič - min. 3 externí PCIe x16slot Gen4 - 2 porty SAS 12Gbps pro připojení k diskovému poli definovaném v bodu 2, odděleně od interního diskového řadiče RAID |  |
| Kompatibilita | Canonical® Ubuntu® Server LTS ● Citrix® Hypervisor® ● Microsoft® Windows Server® with Hyper-V ● Red Hat® Enterprise Linux ● SUSE® Linux Enterprise server ● VMware® ESXi® |  |
| Management a vzdálená správa | - Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému, - dedikovaný management Ethernet a USB port, - možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port, - webové rozhraní HTML5, - konfigurace a monitorování přes mobilní aplikaci přes rozhraní BLE a/nebo WiFi, - přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, DCMI 1.5, CLI, SSH, Telnet, SMASH-CLP, WSMAN, Redfish, COM port, - přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN nebo USB, - vzdálený update systému přes NFS v4, SMB 3.0 (NTLMv1 a NTLMv2), - zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory , - bezpečný boot s podporou Secure UEFI včetně správy certifikátů, - možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů, - možnost spravovat více serverů z jednoho místa bez nutnosti instalace dalšího software, - přístup na konzoli OS serveru přes IP s podporou HTML5, - připojení vzdálených médií včetně share nebo image, - správa napájení včetně omezení příkonu, - automatické zasílání upozornění přes SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 a email, - monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky), - import a export serverových profilů, - vestavěná diagnostika - bezpečné resetování všech komponent serveru a uvedení do počáteční konfigurace, včetně vymazání dat na discích, - logování na vzdálený server (Syslog), - konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací, - možnost správy více serverů z jedné konzole (1-to-many) bez nutnosti instalace dalších softwarových nástrojů, - automatický update ze serveru výrobce hardware. |  |
| Záruční podmínky, podpora, servis | - Záruka na HW a podpora na 7 let, servisní zásah následující pracovní den, - oprava v místě instalace serveru, - servis je poskytován výrobcem serveru, - jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, - zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory, - možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware. |  |
| Další funkcionality | - Změna řízení (zakázání/povolení) USB portů za běhu operačního systému bez rebootu serveru, - připojení na cloudový analytický portál výrobce serveru, - bezpečné vymazání konfigurace serveru, včetně NVMe SSD, - bezpečnostní funkce Secure Boot OS (MS Windows, Vmware), - bezpečnostní aplikace, sloužící k ověření, že mezi expedicí zařízení od výrobce a jeho zprovozněním v datovém centru, nedošlo k neautorizovanému zásahu do FW či HW, ani k výměně libovolné klíčové komponenty za jinou. |  |

Diskové pole

Minimální konfigurace pro základní box

| Parametr | Požadované vlastnosti | Typ/nabízené vlastnosti |
| --- | --- | --- |
| Provedení | Diskové pole musí být typu „purpose built“, tedy HW vyvinutý pro daný účel, není přípustná realizace pomocí obecných serverů, nebo slučováním více zařízení nižších kategorií. - Rackmount, včetně montážního kitu do standardního 19" racku, - výška max. 2U - v rámci 2U musí být k dispozici základní jednotka pole (2x řadiče a napájení) a základní osazení disky, - min. 24x 2,5" hot-plug diskových pozic v rámci základní jednotky, - redundantní napájení dimenzované pro plný počet disků a řadiče (základní jednotka). | Cena 1 ks: |
| Řadiče diskového pole | - 2x hot-swap řadič, alespoň Dual-Active architektura s možností rozkládat zátěž mezi řadiči, - každý řadič osazen alespoň 16GB paměti; cache je zálohovaná pro případ nenadálého výpadku napájení (write-cache je zrcadlená mezi oběma kontroléry). - 12Gbit/s SAS připojení disků (Backend konektivita), - 8x 12Gb SAS Host porty pro připojení serverů z bodu 1, - 2x dedikovaný 1000baseT management port. |  |
| Rozšiřitelnost pole | - Pole v dodané konfiguraci musí být za provozu rozšiřitelné pomocí expanzních polic na nejméně 200 hot-plug disků SFF/LFF, - možnost kombinovat SSD, rotační SAS i rotační NL_SAS disky bez omezení, - SSD disky musí být konfigurovatelné jako datové nebo také v režimu minimálně read akcelerátoru (cache). | Rozšiřitelnost pole |
| Počet a typ disků | Požadujeme osazení hot-plug disky: - 12x min.1.90TB SSD SAS 12Gbit/s 1DWPD, Hot Plug. Poptávanou konfiguraci musí být možné kdykoli rozšířit o další disky SSD, SAS i NL_SAS (připouští se doplněním příslušných expanzních jednotek). |  |
| Podpora RAID | - JBOD, - RAID 0,1, 5, 6, 10, - distribuovaný RAID, - možnost použít více typů RAID v rámci jednoho pole. |  |
| Funkcionalita | Software funkcionalita: - licence bez omezení na počet serverů nebo kapacitu pole, - thin provisioning, - distribuovaný RAID a hotsparing, - standardní RAID skupiny a dedikované hotspare disky, - automatický tiering (SSD, SAS a NL_SAS tier), - SSD cache, - klony a snapshoty (1024), - vzdálené zrcadlení mezi dvěma nebo více poli (alespoň asynchronní), - úložiště musí podporovat správu pomocí GUI z webovského prohlížeče HTML5, CLI pomocí SSH a OpenManage Enterprise 3.9, - podpora pro VMware vCenter plugin pro správu úložiště prostřednictvím vCenter, - podpora SNMP v3, - podpora notifikací pomocí emailu, SNMP trap, na vzdálený syslog server, - součástí managementu úložiště musí být vestavěná funkcionalita call-home (úložiště musí být schopno automatizovaného předávání závad a otevírání servisních požadavku na helpdesk výrobce). |  |
| Příslušenství | 6x kabel 12Gb HD-Mini to HD-Mini SAS, min. délka 2 m pro připojení diskového pole k ext. rozhraní serverů v bodě 1. |  |
| Napájení | 1+1 redundantní napájecí zdroje |  |
| Kompatibilita | RedHat Linux 8.2 SuSe Linux 15.2 MS Windows 2022, 2019, 2016 VMware® ESXi verze 7.0 a vyšší |  |
| Záruční podmínky, podpora, servis | HARDWARE + SOFTWARE: - Záruka a podpora min. 7 let na kompletní HW, - přístup k technické podpoře 24x7, zásah do 4h v místě instalace, - oprava v místě instalace, - servis je poskytován certifikovaným servisním partnerem případně přímo výrobcem, - jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému. Po dobu platnosti podpory/servisní smlouvy musí být zajištěn: - Neomezený přístup k HW a SW podpoře, všem SW verzím a update / upgrade , - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, - zdarma aktualizace firmware, - zdarma přístup k integrovaným aktualizačním SW a FW balíkům. Všechny SSD disky jsou předmětem záručních podmínek bez jakýchkoli omezení z pohledu životnosti, intenzity využití, množství zápisů a případně jiných neuvedených omezení. |  |

1ks server pro zálohování

| Parametr | Požadované vlastnosti | Typ/nabízené vlastnosti |
| --- | --- | --- |
| Provedení | Rack 19“, výška max. 2U, včetně příslušenství pro montáž do racku, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty. | Cena 1 ks: |
| CPU | dvousocketový systém, osazený jedním serverovým procesorem , maximálně 8 fyzických jader per CPU s min. výkonem 18500 bodů dle http://www.cpubenchmark.net * |  |
| Paměť | min. 16 slotů s minimální celkovou kapacitou 1TB, podpora pamětí DDR4 3200MT/s RDIMM, požadujeme osadit 32GB (2 x 16 GB moduly) |  |
| Diskový řadič | Minimální vlastnosti řadiče: - x8 PCI Express Gen4 - typu SAS, dvoukanálový, až 32 zařízení - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 6/12Gbps technologie rozhraní disků, 12Gbps na port - podpora Non-RAID (Pass-through) - podpora Online Capacity Expansion (OCE) - podpora Online RAID Level Migration (RLM) - podpora Auto resume po ztrátě napájení - podpora disků s formátem bloku 512n/512e/4Kn - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs - podpora NVRAM “Wipe” - podpora End Device Frame Buffering (EDFB) - podpora šifrování dat na discích (SED) - přímý přístup na SSD - podpora až 64 logických disků - podpora DDF, uložení konfigurace na discích (COD) - podpora S.M.A.R.T. - podpora globálního i dedikovaného hot-spare - minimálně 8GB cache, zálohované akumulátorem - volba režimu RAID nebo HBA |  |
| Diskový subsystém | Min. 8x3,5“ pozice pro rotační disky a/nebo SSD s protokolem SAS/NLSAS/SATA. Požadujeme osadit minimálně: 6 x 12TB, SATA, 7.2k RPM, Hot-Plug |  |
| Flash/USB Drive | Možnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru. Možnost osazení M.2 SSD, podpora RAID1 na úrovni hardware. Požadujeme osadit 2 x min.480GB M.2 SSD |  |
| Síťové rozhraní | Min. 4 porty 1GbE RJ-45, 2 porty 10/25 Gb SFP28 |  |
| Napájení, chlazení | 1+1 redundantní napájecí zdroje min.700W kategorie Titanium, s účinností min. 96% při 50% zatížení, provoz v prostředí o teplotě 10-35°C. |  |
| Rozhraní, rozšiřující sloty | - Min. 3x externí USB, z toho min. 1x USB 3.0, - dedikovaný USB management port, - VGA port, - stavové LED na čelním panelu (disky, teplota, napájení, paměť, PCIe), - dedikovaný interní PCIe slot pro diskový řadič, - min. 2 externí PCIe x16slot Gen4, - SAS port pro připojení stávající externí páskové mechaniky Dell 210-AOFG PowerVault LTO-8 External Tape Backup |  |
| Management a vzdálená správa | - Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému, - dedikovaný management Ethernet a USB port, - možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port, - webové rozhraní HTML5, - konfigurace a monitorování přes mobilní aplikaci přes rozhraní BLE a/nebo WiFi, - přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, DCMI 1.5, CLI, SSH, Telnet, SMASH-CLP, WSMAN, Redfish, COM port, - přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN nebo USB, - vzdálený update systému přes NFS v4, SMB 3.0 (NTLMv1 a NTLMv2), - zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory , - bezpečný boot s podporou Secure UEFI včetně správy certifikátů, - možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů, - možnost spravovat více serverů z jednoho místa bez nutnosti instalace dalšího software, - přístup na konzoli OS serveru přes IP s podporou HTML5, - připojení vzdálených médií včetně share nebo image, - správa napájení včetně omezení příkonu, - automatické zasílání upozornění přes SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 a email, - monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky), - import a export serverových profilů, - vestavěná diagnostika - bezpečné resetování všech komponent serveru a uvedení do počáteční konfigurace, včetně vymazání dat na discích, - logování na vzdálený server (Syslog), - konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací, - možnost správy více serverů z jedné konzole (1-to-many) bez nutnosti instalace dalších softwarových nástrojů, - automatický update ze serveru výrobce hardware. |  |
| Kompatibilita | Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor® Microsoft® Windows Server® with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise server VMware® ESXi® |  |
| Záruční podmínky, podpora, servis | - Záruka a podpora na 7 let, servisní zásah následující pracovní den, - oprava v místě instalace serveru, - servis je poskytován výrobcem serveru, - jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, - zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory - možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware. |  |
| Další funkcionality | - Změna řízení (zakázání/povolení) USB portů za běhu operačního systému bez rebootu serveru, - připojení na cloudový analytický portál výrobce serveru, - bezpečné vymazání konfigurace serveru, včetně NVMe SSD, - bezpečnostní funkce Secure Boot OS (MS Windows, Vmware), bezpečnostní aplikace, sloužící k ověření, že mezi expedicí zařízení od výrobce a jeho zprovozněním v datovém centru, nedošlo k neautorizovanému zásahu do FW či HW, ani k výměně libovolné klíčové komponenty za jinou. |  |
| Požadovaný OEM software k serveru | Windows Server 2022 Standard 16 cores dodávaný a podporovaný výrobcem serveru. |  |

5 ks pobočkové servery

| Parametr | Požadované vlastnosti | Typ/nabízené vlastnosti |
| --- | --- | --- |
| Provedení | Volně stojící v provedení tower, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí. | Cena 1 ks: |
| CPU | Jednosocketový systém s max.osmijádrovým CPU s min. výkonem 20000 bodů dle http://www.cpubenchmark.net * |  |
| Paměť | Min. 4 sloty, podpora pamětí typu DDR5 4400 MT/s ECC s možností osazení na min. 128 GB celkem, požadováno osadit 32GB (2x16GB moduly) |  |
| Diskový řadič | Minimální vlastnosti: - x8 PCI Express Gen4 - typu SAS, dvoukanálový, až 32 zařízení - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 6/12Gbps technologie rozhraní disků, 12Gbps na port - podpora Non-RAID (Pass-through) - podpora Online Capacity Expansion (OCE) - podpora Online RAID Level Migration (RLM) - podpora Auto resume po ztrátě napájení - podpora disků s formátem bloku 512n/512e/4Kn - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs - podpora NVRAM “Wipe” - podpora End Device Frame Buffering (EDFB) - podpora šifrování dat na discích (SED) - přímý přístup na SSD - podpora až 64 logických disků - podpora DDF, uložení konfigurace na discích (COD) - podpora S.M.A.R.T. - podpora globálního i dedikovaného hot-spare - minimálně 8GB cache, zálohované akumulátorem - volba režimu RAID nebo HBA |  |
| Diskový subsystém | Min. 8 x 3,5“ pozice pro Hot Plug rotační disky a/nebo SSD s protokolem SAS/NLSAS/SATA , osazeno min. 2 x 4TB HDD, SATA, 7.2k RPM, Hot-Plug. |  |
| Flash/USB Drive | Možnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru. Možnost osazení M.2 SSD, podpora RAID1 na úrovni hardware. |  |
| Síťové rozhraní | Min. 2x 1Gb Ethernet RJ-45 |  |
| Napájení, chlazení | min. 1 x 700W kategorie Titanium, s účinností min. 96% při 50% zatížení, možnost osazení redundantním zdrojem, provoz v prostředí o teplotě 10-35°C. |  |
| Rozhraní, rozšiřující sloty | Min. 5x externí USB, z toho min. 2x USB3.0 VGA port, dedikovaný USB management port, min. 3x PCI-e |  |
| Management a vzdálená správa | - Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému, - dedikovaný management Ethernet a USB port, - možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port, - webové rozhraní HTML5, - konfigurace a monitorování přes mobilní aplikaci přes rozhraní BLE a/nebo WiFi, - přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, DCMI 1.5, CLI, SSH, Telnet, SMASH-CLP, WSMAN, Redfish, COM port, - přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN nebo USB, - vzdálený update systému přes NFS v4, SMB 3.0 (NTLMv1 a NTLMv2), - zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory , - bezpečný boot s podporou Secure UEFI včetně správy certifikátů, - možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů, - možnost spravovat více serverů z jednoho místa bez nutnosti instalace dalšího software, - přístup na konzoli OS serveru přes IP s podporou HTML5, - připojení vzdálených médií včetně share nebo image, - správa napájení včetně omezení příkonu, - automatické zasílání upozornění přes SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 a email, - monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky), - import a export serverových profilů, - vestavěná diagnostika - bezpečné resetování všech komponent serveru a uvedení do počáteční konfigurace, včetně vymazání dat na discích, - logování na vzdálený server (Syslog), - konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací, - možnost správy více serverů z jedné konzole (1-to-many) bez nutnosti instalace dalších softwarových nástrojů, - automatický update ze serveru výrobce hardware. |  |
| Kompatibilita | Canonical® Ubuntu® Server LTS Microsoft® Windows Server® with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise server VMware® ESXi® |  |
| Záruční podmínky, podpora, servis | - Záruka a podpora na 3 roky, servisní zásah následující pracovní den, - oprava v místě instalace serveru, - servis je poskytován výrobcem serveru, - jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, - možnost stažení ovladačů, manuálů a management software na webových stránkách adresně pro konkrétní zadané sériové či produktové číslo každého serveru, - zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory, - možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware. |  |
| Další funkcionality | - Změna řízení (zakázání/povolení) USB portů za běhu operačního systému bez rebootu serveru, - připojení na cloudový analytický portál výrobce serveru, - bezpečné vymazání konfigurace serveru, včetně NVMe SSD, - bezpečnostní funkce Secure Boot OS (MS Windows, Vmware), - bezpečnostní aplikace, sloužící k ověření, že mezi expedicí zařízení od výrobce a jeho zprovozněním v datovém centru, nedošlo k neautorizovanému zásahu do FW či HW, ani k výměně libovolné klíčové komponenty za jinou. |  |
| Požadovaný OEM software k serveru | Windows Server 2022 Standard 16 cores dodávaný a podporovaný výrobcem serveru. |  |

* průměrné bodové ohodnocení dle PerformanceTest v10 /11

Instalační a implementační práce

| HW kompletace dodané techniky, update všech komponent na poslední verzi firmware, instalace do racku. Oživení - základní instalace a nastavení diskového pole, základní instalace Wmvare na virtualizační servery včetně management nástrojů. | Cena: |
| --- | --- |

Při zpracování nabídky doplní uchazeč ke každé položce techniky do tabulky jeho obchodní název (značku a typ), cenu za kus bez DPH a specifikaci jím nabízeného plnění.. Z takto uchazečem upravené technické specifikace musí být zřejmé, že nabízené plnění splňuje požadavky zadavatele.