Technické parametry dodávky – dostavba 2 ks čelního nakladače pro traktor Deutz Fahr 6125 C Powershift s mezinápravovou sekačkou:

- továrně nové

- řešeno jako výměnná nástavba pro stávající traktor Deuzt Fahr 6125 C Powershift

- čelní nakladač musí být plně kompatibilní s nosným torzním rámem stávajícího univerzálního žacího ramene HYMACH TDH P600 TC

- řešení zástavby čelního nakladače musí umožňovat bezproblémový provoz univerzálního žacího ramene i vlastního nakladače (obě nástavby současně osazeny na traktoru)

- připojení k traktoru pomocí jedné multifunkční spojky

- ovládání nakladače v kabině traktoru musí umožňovat pohyb min. 2 funkcí současně

- ovládání nakladače nesmí být v kolizi s prvky ovládání univerzálního žacího ramene, které zůstávají v traktoru trvale namontovány

- výška zdvihu v bodě otáčení nářadí min. 4 000 mm

- hmotnost nakladače bez nářadí max. 700 kg

- zdvihací síla v bodě otáčení nářadí

  - dole min. 3 200 daN

  - nahoře min. 2 200 daN

- trhací síla 800 mm před otočným bodem nářadí min. 3 800 daN

- nabírací úhel lopaty min. 60°

- čelní nakladač dále vybaven:

  - mechanickým paralelogramem

  - hydraulická vedení umístěna uvnitř konstrukce výložníku nakladače

  - systémem tlumení vibrací

  - třetí přídavnou hydraulickou funkcí

  - odstavnými nohami – odstavení po odpojení z traktoru

- nakládací lopata o geometrickém objemu min. 750 l, s tvrzenou ocelovou nakládací hranou bez zubů

- bez reklamních samolepek/štítků