Příloha č. 1	Technická specifikace, cenová nabídka

Switche L3

Swiche mGigabit

Je požadována dodávka dvou switchů s mGig porty (Multigigabit: 1, 2.5, 5 a 10Gbps) zapojených do funkčního stacku (včetně stack kabelů) dle následující specifikace pro každý ze switchů:

| Switche do stack s mGig porty |  |
| --- | --- |
| Označení (obchodní/typové) | doplní účastník |
| Výrobce | doplní účastník |
| Počet kusů | 2 |

| Switch s mGig porty |  |
| --- | --- |
| Požadovaný parametr | Plnění požadavku |
| Provedení Provedení RACK – šíře 19”, max. 1U, včetně rack mount kitu. | ANO/NE |
| Základní požadavky - L2/L3 stohovatelný přepínač - Možnost stohování přes dedikované porty, bez snížení počtu použitelných ethernetových portů, s možností zařazení až 8 přepínačů do stohu. Včetně stohovacích kabelů (0,5m) - Minimální kapacita sběrnice stoh 1 000 Gb/s - Min. přepínací kapacita 2 Tbps - Min. paketový výkon přepínače 1488 Mpps - Stateful Switch Over v rámci stohu - Min. velikost sdíleného systémového bufferu 32 MB - Redundantní ventilátory vyměnitelné za chodu zařízení - Non-stop Forwarding - Možnost rozšíření o sdílení výkonu napájecích zdrojů napříč celým stohem - Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj (není požadován jako součást dodávky) | ANO/NE |
| Rozhranní - 48 portů 10/100Mb/1/2,5/5/10Gbps - Možnost přepínač rožšířit o modul s volitelným fyzickým rozhraním vyžadován - 8x 1/10/25Gbps SFP+/SFP28 porty s volitelným fyzickým rozhraním typu SFP+/SFP28 - 1x Oddělený Ethernet management port (OOB): RJ-45 - 1x Management console port | ANO/NE |
| Správa: - IPv4/IPv6 (SSHv2, telnet) - CLI rozhraní - SNMPv2/v3 - RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) - NTPv3 server | ANO/NE |
| Parametry - Velikost MAC address tabulky min. 32000 - Min. počet IPv4 routes 39000 - Min. počet IPv6 routes 19500 - Min. počet konfigurovatelných security ACL 5000 - Podpora IPv4 i IPv6 - IEEE 802.3ad (Link Aggregation) - IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu -bo více šasis - Minimálně 8 li-k jako součást Link Aggregation Group trunku - Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků 128 - IEEE 802.1Q - Minimální počet aktivních VLAN 1000 - IEEE 802.1x - Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) - Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) - Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů - Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN - IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol - Protokol MVRP -bo VTP pro definici a správu VLAN sítí - Podpora jumbo rámců (min. 9100bytes) - Detekce protilehlého zařízení (např. CDP -bo LLDP) - Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware - OSPFv2, OSPFv3 - First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) - Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 - Možnost povýšením (např.licence/firmware) rozšířit o další funkce jako jsou VXLAN, BGP, Multicast, VRF apod. - IGMPv2, IGMPv3, IGMP snooping - MLD snooping - DHCP relay - Minimální počet HW QoS front 8 - QoS classification – ACL, DSCP, CoS based - QoS marking - DSCP, CoS - QoS - Strict Priority Queue - Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS -bo ekvivalentní) - QoS Policing - QoS-Per Flow policing - Možnost definovat povolené MAC adresy na portu - Port ACL, VLAN ACL - IEEE 802.1ae (AES-GCM-128) na uplink portech - Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy - Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru - Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP - Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů - HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů - Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace - IEEE 802.3az - Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní - Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type - Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX - Full Flexible Netflow | ANO/NE |
| Instalace Součástí dodávky je instalace a konfigurace na místě včetně aktualizací všech firmware na poslední aktuální a stabilní verze a součinnost při zařazení do stávajícího prostředí. Realizace redundantního propojení ke stávající infrastruktuře. | ANO/NE |
| Záruka – podpora Záruka min. 5 let s reakční dobou NBD na kompletní HW i SW, přístup k technické podpoře výrobce 24x7. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému. Přístup k HW a SW podpoře. Možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách. Přístup k aktualizačním SW a FW balíkům po celou dobu záruky. | ANO/NE |

Swiche Gigabit

Je požadována dodávka dvou switchů s Gigabit porty (1Gbps) a 8x SFP+ 10Gbps porty zapojených do funkčního stacku (včetně stack kabelů) dle následující specifikace pro každý ze switchů:

| Switche do Gigabit porty + 8xSFP+ Uplink |  |
| --- | --- |
| Označení (obchodní/typové) | doplní účastník |
| Výrobce | doplní účastník |
| Počet kusů | 2 |

| Switch Gigabit porty + 8SFP+ Uplink |  |
| --- | --- |
| Požadovaný parametr | Plnění požadavku |
| Provedení Provedení RACK – šíře 19”, max. 1U, včetně rack mount kitu. | ANO/NE |
| Základní požadavky - L2/L3 stohovatelný přepínač - Možnost stohování přes dedikované porty, bez snížení počtu použitelných ethernetových portů, s možností zařazení až 8 přepínačů do stohu. Včetně stohovacích kabelů (0,5m) - Minimální kapacita sběrnice stoh 480 Gb/s - Min. přepínací kapacita 200 Gbps - Min. paketový výkon přepínače 150 Mpps - Stateful Switch Over v rámci stohu - Min. velikost sdíleného systémového bufferu 16 MB - Redundantní ventilátory vyměnitelné za chodu zařízení - Non-stop Forwarding - Možnost rozšíření o sdílení výkonu napájecích zdrojů napříč celým stohem - Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj (není požadován jako součást dodávky) | ANO/NE |
| Rozhranní - 24 portů 10/100Mb/1Gbps Base-TX - 8x 1/10Gbps SFP+ porty s volitelným fyzickým rozhraním typu SFP+ - 1x Oddělený Ethernet management port (OOB): RJ-45 - 1x Management console port | ANO/NE |
| Správa: - IPv4/IPv6 (SSHv2, telnet) - CLI rozhraní - SNMPv2/v3 - RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) - NTPv3 server | ANO/NE |
| Parametry - Velikost MAC address tabulky min. 32000 - Min. počet IPv4 routes 32000 - Min. počet IPv6 routes 16000 - Min. počet konfigurovatelných security ACL 5000 - Podpora IPv4 i IPv6 - IEEE 802.3ad (Link Aggregation) - IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu -bo více šasis - Minimálně 8 li-k jako součást Link Aggregation Group trunku - Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků 128 - IEEE 802.1Q - Minimální počet aktivních VLAN 1000 - IEEE 802.1x - Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) - Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) - Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů - Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN - IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol - Protokol MVRP -bo VTP pro definici a správu VLAN sítí - Podpora jumbo rámců (min. 9100bytes) - Detekce protilehlého zařízení (např. CDP -bo LLDP) - Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware - OSPFv2, OSPFv3 - First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) - Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 - Možnost povýšením (např.licence/firmware) rozšířit o další funkce jako jsou VXLAN, BGP, Multicast, VRF apod. - IGMPv2, IGMPv3, IGMP snooping - MLD snooping - DHCP relay - Minimální počet HW QoS front 8 - QoS classification – ACL, DSCP, CoS based - QoS marking - DSCP, CoS - QoS - Strict Priority Queue - Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS -bo ekvivalentní) - QoS Policing - QoS-Per Flow policing - Možnost definovat povolené MAC adresy na portu - Port ACL, VLAN ACL - IEEE 802.1ae (AES-GCM-128) na uplink portech - Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy - Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení -autorizovaného DHCP serveru - Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP - Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů - HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů - Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace - IEEE 802.3az - Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní - Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type - Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX - Full Flexible Netflow | ANO/NE |
| Instalace Součástí dodávky je instalace a konfigurace na místě včetně aktualizací všech firmware na poslední aktuální a stabilní verze a součinnost při zařazení do stávajícího prostředí. Realizace redundantního propojení ke stávající infrastruktuře. | ANO/NE |
| Záruka – podpora Záruka min. 5 let s reakční dobou NBD na kompletní HW i SW, přístup k technické podpoře výrobce 24x7. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému. Přístup k HW a SW podpoře Možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách. Přístup k aktualizačním SW a FW balíkům po celou dobu záruky | ANO/NE |

Obecné požadavky

| Obecné požadavky |  |
| --- | --- |
| Požadovaný parametr | Plnění požadavku |
| Dodané zařízení musí být kompatibilní a integrovatelné do stávajícího prostředí které využívá infrastrukturu ethernet (iSCSI) switchů Cisco a DELL (10/25/100Gbps), VMware v8 a servery DELL/HP. Pro monitoring se využívá nástroje systému WhatsUp od firmy Progress pro monitoring dostupnosti. | ANO/NE |
| Dodávaná zařízení budou zapojena redundantně a redundantně napojena i do stávající infrastruktury. Před vlastní instalací předloží dodavatel schema zapojení, které podléhá schválení zadavatelem. | ANO/NE |
| Součinnost pro integraci do monitoringu dostupnosti infrastruktury na bázi ICMP a SNMP monitoringu v systému WhatsUp firmy Progress. Konfigurace odesílání bezpečnostních logů dodávaného HW do stávajících systémů analýzy bezpečnostních logů na bázi syslog serveru. Součinnost pro identifikaci a nastavení bezpečnostních událostí dle zasílaných logů a jejich důležitosti. | ANO/NE |
| Dodavatel musí prokázat, že: dodávané zařízení, i jeho/jejich části jsou originální, nové, nepoužité, určené pro prodej v ČR. Jejich identifikace musí být možná na webovém portálu výrobce s výjimkou pro propojovací kabely a SFP moduly. V databázi výrobce, pokud taková existuje, musí být Zadavatel veden jako první uživatel zboží. Pokud taková databáze neexistuje je požadováno potvrzení podepsané zástupcem výrobce dodávaného zařízení v českém jazyce a musí z něj být zřejmé, že je vystaveno pro tento obchodní případ. Je-li součástí produktů SW či FW, pak se musí jednat o verze, které jsou standardní, běžně dostupné a určené k produkčnímu použití. Není dovoleno použití beta verzí, neoficiálních verzí ani SW/FW se zákaznickými úpravami. | ANO/NE |

Cenová nabídka

| Switche do stack s mGig porty |  |
| --- | --- |
| Cena za ks bez DPH | doplní účastník |
| Cena za ks vč. DPH | doplní účastník |
| Počet kusů | 2 |
| Cena celkem bez DPH | doplní účastník |
| Cena celkem vč. DPH | doplní účastník |
| Switche do Gigabit porty + 8xSFP+ Uplink |  |
| Cena za ks bez DPH | doplní účastník |
| Cena za ks vč. DPH | doplní účastník |
| Počet kusů | 2 |
| Cena celkem bez DPH | doplní účastník |
| Cena celkem vč. DPH | doplní účastník |