Technické parametry taženého zametače

- zametač továrně nový

- zametač tažený vozidly kategorie N3

- spojitelnost soupravy dle vyhlášky č. 209/2018 Sb. §4 (tažná vozidla s ABS)

- zametač umožní nakládku materiálu na vozidlo (podvozek 4x4 nebo 6x6)

- výkon vznětového přeplňovaného motoru min. 55 kW

- motor musí splňovat platné emisní normy

- chladící systém motoru kapalinový

- chladící systém vybaven pojistkou proti pro zastavení motoru

- vybaven vzduchovým filtrem s olejovou lázní a cyklonovým předčističem

- podvozek zametače řešen jako jednoosý s tuhou vzduchem bržděnou nápravou

- výškově stavitelné tažné oko o průměru 50 mm

- hydraulicky ovládaná odstavná opěra

- tažná tyč nastavitelná výškově z kabiny řidiče se systémem výsuvu bočního přimetacího kartáče

- brzdový tlakový systém s EBS

- vzduchové odpružení s nastavením výšky

- parkovací brzda transportní rychlost min. 70 km/h

- pracovní rychlost alespoň v rozmezí 1 – 20 km/h

- pohon všech kartáčů a dopravníků pomocí dostatečně výkonných hydromotorů

- objem nádrže hydraulického oleje min. 180 litrů

- výkony hydraulického čerpadla min. 100 l /min

- automatické zastavení motoru při poklesu tlaku v hydraulické soustavě + chladič oleje

- nádrž na vodu v nerez provedení (kód 1.4003) o objemu min. 1 100 litrů

- vodní čerpadlo hydraulicky poháněné

- výkon vodního čerpadla min. 14 l/min

- zametač vybaven rozprašovacím systémem tvořící vodní clonu vředu a okolo bočních kartáčů a před válcovým kartáčem

- boční a válcové kartáče nastavující automatický předepsaný přítlačný tlak na vozovku s úhly vyklopení

- pravý diskový kartáč s nastavitelným úhlem – drátěný

- levý diskový kartáč – drátěný

- válcový kartáč – kombinace silon drát

- třetí diskový kartáč na pravé straně pro prodloužení šířky pracovního záběru – agresivní (kombinace lano s drátem)

- nastavitelný záběr zametání v rozmezí 2 500 mm – 3 000 mm

- šířka zametání bez bočních kartáčů min. 2 250 mm

- plynulá regulace všech kartáčů a dopravníku

- hydraulická regulace nastavení výšky vynášecího dopravníku na smetky

- dopravník řešen jako nekonečný gumový pás s žebrováním o šířce min. 700 mm

- výška vynášecího dopravníku smetků k nejvyšší horní hraně min. 3 350 mm

- výška vynášecího dopravníku smetků od nejnižší hrany min. 2 650 mm

- maximální osová vzdálenost od oka tažného oje k nejvzdálenější hraně dopravníku na smetky min. 5 550 mm

- barva oranžová – RAL 2011

- ovládací panel z kabiny řidiče – elektrické

- přípustná hmotnost stoje do 8 000 kg

- zametač dále vybaven hydraulickým vysokotlakým mycím zařízením (min. 150 bar) včetně hadicového navijáku o délce hadice min. 10 m včetně příslušenství

- zametač dále vybaven centrálním mazacím systémem

- zametač dále vybaven pracovním osvětlením bočních kartáčů – pravá i levá strana

- zametač dále vybaven kamerovým systémem pro sledování – pravé, levé a zadní části

- zametač dále vybaven LED (2 ks) majáky

- zametač dále vybaven výstražnou šipkou v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče. 13 ks výstražných LED světel o průměru 200 mm v provedení odpovídající normě ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla. Zadavatelem doporučený typ světelné šipky: SŠ13 LED

- stroj musí plnit podmínky zákona č. 56/2001 Sb. – doložit technické osvědčení