Příloha č. 6b Kupní smlouvy

Jízdní zkoušky na reálných tratích

Prodávající zajistí na vlastní náklady testování Jednotky BEMU 175 nebo Jednotek BEMU 175 a BEMU 145 nebo Jednotky BEMU 145 (dle zvoleného vozidlového konceptu) jízdními zkouškami na konkrétních tratích Správy železnic. Jízdní zkoušky se uskuteční na základě Kupní smlouvy a smlouvy Prodávající – Správa železnic.  Kupující obdrží 1 vyhotovení smlouvy Prodávající – Správa železnic podepsané oběma stranami.  Na průběh Jízdní zkoušky dozírá inspektor Kupujícího a výsledky zkoušky uvede do protokolu. Kupující k Jízdním zkouškám přizve Zadavatele.

Jízdní zkoušky jednotek BEMU budou prováděny v obou režimech napájení

- při jízdě pod trakčním vedením (dále jen TV) napájením z TV

- po přechodu na trať bez TV napájením z trakční baterie

- rekuperace může být během jízdních zkoušek plně využívána

Jízdní zkoušky Jednotky BEMU 175 nebo Jednotek BEMU 175 a BEMU 115 nebo jednotky BEMU 145 (dle zvoleného vozidlového konceptu) budou sloužit k osvědčení schopnosti dodržet:

- stanovený vzorový jízdní řád (vč. délky pobytů v obratových stanicích), který je součástí této přílohy,

- požadavek, aby hodnota napětí trakční baterie na konci jízdní zkoušky byla alespoň rovna hodnotě napětí trakční baterie na začátku zkoušky

- požadavek, aby hodnota napětí trakční baterie v žádném okamžiku jízdní zkoušky nepoklesla pod deklarovanou minimální hodnotu pracovního napětí

Jízdní zkoušky budou provedeny na tratích (úsecích tratí):

- trať 240, úsek Zastávka – Třebíč (bez dobíjení ve stanici) – Zastávka – Brno hl.n. – Zastávka (dobíjení možné v úseku Zastávka – Brno hl.n. – Zastávka)

- tratě 340, 341, úsek Blažovice – Veselí nad Mor. – Staré Město u Uh. Hradiště (dobíjení ve stanici) – Veselí nad Mor. – Blažovice – Brno hl.n. – Blažovice (dobíjení možné ve stanici Staré Město u Uh. Hradiště a v úseku Blažovice – Brno hl.n. – Blažovice)

Parametry jízdní zkoušky, které Prodávající zohlední:

- směrové a sklonové poměry tratí jsou dostupné u Správy železnic

- Jednotka BEMU 175 se zatížením 21,0 t (zatížení si zajistí Prodávající),

- Jednotka BEMU 115 se zatížením 13,8 t (zatížení si zajistí Prodávající),

- Jednotka BEMU 145 se zatížením 17,4 t (zatížení si zajistí Prodávající),

- na počátku jízdní zkoušky musí být stav napětí trakční baterie na 100 % její reálné kapacity (tj. kapacity, kterou je možno v provozu reálně využít),

- hodnota napětí trakční baterie na konci zkoušky musí být alespoň rovna stavu baterie při zahájení zkoušky,

- doba pobytů ve vybraných stanicích (vč. obratových) a zastávkách je stanovena vzorovým jízdním řádem. Doba pobytu v ostatních stanicích a zastávkách je stanovena 30 s (vždy měřeno od okamžiku zastavení po rozjezd). Dodržení zajistí inspektor Kupujícího,

- Jízdní zkouška se uskuteční při jakékoliv venkovní teplotě.

- během jízdní zkoušky na tratích bez TV bude jednotka vytápěna / klimatizována následovně:

- při venkovní teplotě do 20°C na 19°C

- při venkovní teplotě 21 - 23°C na 20°C

- při venkovní teplotě 24 - 26°C na 21°C

- při venkovní teplotě 27 - 28°C na 22°C

- - při venkovní teplotě 29 - 31°C na 23°C

- - při venkovní teplotě 32 - 33°C na 24°C

- - při venkovní teplotě 34 - 36°C na 25°C

- - při venkovní teplotě 37°C a více na 26°C

Rozhodující pro první úsek zkoušky je venkovní teplota ve výchozí stanici zkoušky 20 min. před odjezdem a pro další úseky vždy teplota 20 min. před odjezdem z obratové stanice (Třebíč a Brno hl.n., resp. Staré Město u Uh. Hradiště a Brno hl.n.)

- v obratových stanicích musí být vozidlo před odjezdem vytopené nebo klimatizované na teplotu uvedenou výše

- při každém zastavení dle JŘ ve stanicích a zastávkách otevře Jednotka jedny dveře s vysunutím příslušné skupiny schůdků na straně nástupiště; za celou jízdní zkoušky otevře Jednotka alespoň jedenkrát každé dveře.

- po dobu jízdní zkoušky bude sledována hodnota napětí trakční baterie na indikačním měřidle jednotky (vlastní ukazatel jednotky na stanovišti strojvedoucího), která bude zaznamenána do protokolu inspektora Kupujícího,

- při jízdě mimo TV bude informativně sledována spotřeba elektrické energie na vozidlovém elektroměru Správy železnic a bude také zaznamenána do protokolu inspektora Kupujícího.

Kupující požaduje, aby Prodávající za účelem posouzení některých výkonových vlastností nabízených Jednotek:

- dodržel vzorový jízdní řád pro Jednotku BEMU 175 nebo Jednotky BEMU 175 a BEMU 115 nebo Jednotku BEMU 145 (dle zvoleného vozidlového konceptu); vzorový jízdní řád je shodný pro všechny typy Jednotek. Kontrolu dodržení jízdního řádu zajistí inspektor Kupujícího a průběh zkoušky a její výsledek uvede do protokolu. Měření inspektorem Kupujícího bude probíhat na stanovišti strojvedoucího. Nedodržení jízdního řádu (byť jen v úseku bez TV), opravňuje Kupujícího k odstoupení od Smlouvy. Pokud Kupující toto právo neuplatní, uhradí mu Prodávající pokutu dle Smlouvy.

- vyhověl požadavku, aby hodnota napětí trakční baterie na konci jízdní zkoušky byla alespoň rovna hodnotě napětí trakční baterie na začátku zkoušky. Nedosáhne-li hodnota napětí trakční baterie na konci jízdní zkoušky alespoň hodnoty napětí baterie na začátku zkoušky, opravňuje to Kupujícího k odstoupení od Smlouvy. Pokud Kupující toto právo neuplatní, uhradí mu Prodávající pokutu dle Smlouvy.

- vyhověl požadavku, aby hodnota napětí trakční baterie v žádném okamžiku jízdní zkoušky nepoklesla pod deklarovanou minimální hodnotu pracovního napětí baterie. Poklesne-li hodnota napětí trakční baterie pod deklarovanou minimální hodnotu pracovního napětí, opravňuje to Kupujícího k odstoupení od Smlouvy. Pokud Kupující toto právo neuplatní, uhradí mu Prodávající pokutu dle Smlouvy.

Součásti přílohy č. 6A:

- Vzorový jízdní řád ve formě knižního jízdního řádu

- Vzorový jízdní řád ve formě sešitového jízdního řádu