# Příloha č. 3 zadávací dokumentace

# Příloha č. 3b Technická specifikace předmětu plnění pro 
Část 2 – Dodávky dezinfekčních přípravků pro sociální zařízení

# Technické požadavky na produkty

## Obecné požadavky

- Předmětem soutěže jsou přípravky určené k profesionálnímu použití ve zdravotnictví

- Pokud uchazeč nabídne vyšší, než požadovanou účinnost, nebude tím nijak zvýhodněn

- Požadavek na výpis účinných látek je považován za minimální, pokud není stanoveno jinak

- Uchazeč musí mít oprávnění k prodeji a distribuci nabízených přípravků

- Produkty musejí splňovat požadavky

  - Zákon č. 324/2016 Sb. Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

  - Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

  - Zákon č. 120/2002 Sb. Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

  - Zákon č. 375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

  - Zákon č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

  - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění

  - Vyhláška č. 306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

  - Zákon č. 378/2007 Sb. Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), platném znění

## Požadavky na doloženou dokumentaci k produktům

V českém jazyce je nutné doložit

- Aktuální bezpečnostní list u zdravotnických prostředků a biocidů

- PIL u léčiv

- Produktový list/návod k použití u zdravotnických prostředků a biocidů

- Poslední verze etikety u zdravotnických prostředků a biocidů

- Přehled norem o splnění příslušných norem, které jsou v souladu s platnou etiketou

Dále je nutné doložit (možnost v anglickém, německém, francouzském či slovenském jazyce)

- U zdravotnických prostředků prohlášení o shodě a doklad o oznámení SÚKL (registr ZP)

- U biocidů doklad o notifikaci biocidního přípravku v registru biocidů na MZČR

- U produktů určených k ošetření a dezinfekci rukou a pokožky doloží uchazeč kožní testy snášenlivosti nebo závěr testu (v prosté kopii) prokazující, že přípravek není dráždivý ani senzibilizující (dermatologické atesty podle metodiky ICDRG nebo srovnatelné založené na opakovaném testování pod náplastí, testy dráždivosti jako součást toxikologických testů)

Na vyžádání je nutné během hodnocení předložit k nahlédnutí výsledky testů k ověření správnosti nabídky a to do 5 pracovních dnů

## Požadavky na splnění testovacích norem

- Produkty musejí splňovat podmínky normy ČSN EN 14885 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika, případně DVV/RKI, DGHM/VAH

- nabízené přípravky musejí mít shodné parametry a výsledky totožné i pro další státy EU, pokud je v daných státech používaný

- Účinnost produktů musí být prokázána na všech testovacích kmenech, které norma stanovuje

- Pokud je účinnost prokázána testy fáze2/krok1 a fáze2/krok2, bude výsledek prezentován jako souhrnný

- Požadavky na účinnost a testování uvádí zadavatel v souladu s charakterem a požadavky jednotlivých zařízení

### Symboly

HDR	hygienická dezinfekce rukou

HMR	hygienické mytí rukou

CHDR	chirurgická dezinfekce rukou

VSD 	vyšší stupeň dezinfekce

DSD 	druhý stupeň dezinfekce

A	baktericidní

(B)	virucidní proti obaleným virům

(B+)	omezeně virucidní

B	virucidní

C	sporicidní

T	tuberkulocidní

M	mykobaktericidní

(V) 	levurocidní

V 	fungicidní

## Prostředky určené k péči a dezinfekci rukou a pokožky

- 500ml balení přípravků (mýdlo a dezinfekční přípravky na ruce) musí být kompatibilní s dávkovači Dermados a Eurospender

- Nejsou připuštěny univerzální produkty určené jak k dezinfekci rukou, tak k dezinfekci kůže před porušením její integrity

- Produkty s biocidní účinností musí být registrovány/notifikovány jako biocid, zdravotnický prostředek tř.III nebo léčivo

- Mýdla a krémy musí být registrovány jako kosmetika

- Nejsou připuštěny přípravky s obsahem triclosanu, PVP-jódu, bifenyl-2ol

- Z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců i pacientů u produktů notifikovaných jako biocid

  - nejsou připuštěny přípravky, které ohrožují zdraví a dle bezpečnostního listu jsou klasifikovány větami H318 – způsobuje vážné poškození očí; H 340-373 (genetické, reprodukční, mutagenní… účinky)

  - nejsou připuštěny přípravky, které nesplňují běžné podmínky praxe a jsou dle bezpečnostního listu klasifikovány větou P280

- Požadavky na testování

  - A	ČSN EN 13727 případně DGHM

  - (B)	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - (B+)	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - B	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - T	ČSN EN 14348 případně DGHM

  - (V)	ČSN EN 13624 případně DGHM

  - HMR	ČSN EN 1499

  - HDR	ČSN EN 1500

  - CHDR	ČSN EN 12791

  - Dezinfekce kůže před invazivním výkonem s nízkým či vysokým obsahem mazových žláz	DGHM 13

  - Testování s nižší biologickou zátěží

- Použití: mycí emulze vhodná na celé tělo vč. vlasů

Účinná látka: kosmetická směs

Další účinná látka: povolena

Barviva: nepovolena

Parfemace: nepovolena

pH: 4,5 – 5,5

registrace/notifikace: kosmetika

účinnost a expozice: 	žádná

balení:	0,5l

- Použití: dezinfekční mýdlo vhodné pro mytí rukou i celého těla, vč. vlasů; i HMR

Účinná látka: chlorhexidin nebo KAS

Další účinná látka: povolena

Barviva: nepovolena

Parfemace: nepovolena

pH: 4,5 – 5,5

registrace/notifikace: biocid, ZP tř.III, léčivo

účinnost a expozice: 	A(B)(V) do 1min

HMR do 30s.

balení:	0,5l

- Použití: dezinfekce rukou v gelové formě

Účinná látka: etanol

Další účinná látka: nepovoleno

Barviva: nepovoleno

Parfemace: nepovoleno

pH: 6 - 9

registrace/notifikace: biocid, ZP tř.III, léčivo

účinnost a expozice:	HDR do 30s.

CHDR do 90s.

A(B)T(V) do 30s.

ABT(V) do 60s.

balení:	0,5l

5 až 6l

- Použití: dezinfekce rukou v tekuté formě

Účinná látka: etanol

Další účinná látka: nepovoleno

Barviva: nepovoleno

Parfemace: nepovoleno

pH: 6 - 9

registrace/notifikace: biocid, ZP tř.III, léčivo

účinnost a expozice:	HDR do 30s.

A(B)T(V) do 30s.

Rotavirus do 30s.

balení:	0,5l

5 až 6l

- Použití: dezinfekce rukou v tekuté formě

Účinná látka: propanol

Další účinná látka: povolena

Barviva: nepovolena

Parfemace: nepovolena

pH: 6 - 9

registrace/notifikace: biocid, ZP tř.III, léčivo

účinnost a expozice: 	HDR do 30s.

CHDR do 90s.

A(B)T(V) do 30s.

Rotaviry do 30s.

A(B+)T(V) do 60s.

balení:	0,5l

5 až 6l

- Použití: dezinfekce rukou v tekuté formě

Účinná látka: etanol

Další účinná látka: povoleno

Barviva: nepovolena

Parfemace: nepovolena

pH: 6 - 9

registrace/notifikace: biocid, ZP tř.III, léčivo

účinnost a expozice: 	HDR do 30s.

CHDR do 90s.

ABT(V) do 30s.

balení: 	0,5l

5 až 6l

- Použití: před porušením integrity kůže – bezbarvý

Účinná látka: alkohol

Další účinná látka: povoleno

Barviva: nepovoleno

Parfemace: povoleno

pH: 6 - 9

registrace/notifikace: biocid, ZP tř.III, léčivo

balení:	0,05 až 0,1l s rozstřikovačem

0,25 až 0,45l s rozstřikovačem

5 až 6l

účinnost a expozice:	kůže s nízkým obsahem tukových žláz – před vpichem do 15s.

kůže s nízkým obsahem tukových žláz – před punkcí do 1min.

kůže s vysokým obsahem tukových žláz do 2,5min.

A(B)T(V) do 30s.

- Použití: ošetření rukou – nemastný krém

Účinná látka: kosmetická směs s obsahem regeneračních složek

Barviva: povoleno

Parfemace: povoleno

pH: 6 – 7,5

registrace/notifikace: kosmetika

účinnost a expozice: žádná/rychlá vstřebatelnost

balení: 0,5l

## Prostředky určené k ošetření chirurgických nástrojů

- Nabízené produkty s biocidní účinností musí být registrovány minimálně jako zdravotnické prostředky tř.IIb

- Nebudou připuštěny produkty s obsahem aldehydu, chlóru, fenolu a kapalné kyseliny peroctové/peroxyoctové, sloučeniny chloru a sloučeniny bóru

- Produkty určené k dekontaminaci musejí být vhodné ke střídání

- Z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců

  - nejsou připuštěny přípravky, které ohrožují zdraví a dle bezpečnostního listu jsou klasifikovány větami H318 – způsobuje vážné poškození očí; H 340-373 (genetické, reprodukční, mutagenní… účinky)

- Požadavky na testování

  - A	ČSN EN 13727 a ČSN EN 14561

  - (B)	ČSN EN 14476 a ČSN EN 17111 případně DVV/RKI

  - (B+)	ČSN EN 14476 a ČSN EN 17111 případně DVV/RKI

  - B	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - C	ČSN EN 17126 případně ČSN EN 13704

  - T	ČSN EN 14348 a ČSN EN 14563

  - M 	ČSN EN 14348 a ČSN EN 14563

  - (V)	ČSN EN 13624 a ČSN EN 14562

  - V	ČSN EN 13624 a ČSN EN 14562

  - Testování s vyšší biologickou zátěží (vyjma účinnosti virucidní, fungicidní a sporicidní)

- Použití: VSD a DSD

Forma: prášková

Hlavní účinná látka: kyselina peroxyoctová

Další vlastnosti: s obsahem enzymů

Materiálová kompatibilita: chirurgická ocel, plast, pryž, sklo, plexisklo, keramika

pH pracovního roztoku: 7 – 8,5

Účinnost a expozice: ABCTMV do 15min.

Balení:	0,8 až 2kg

4 až 6kg

- Použití: dekontaminace nástrojů

Forma: prášková nebo tekutá

Hlavní účinná látka: KAS, amin, kyselina peroxyoctová

Další vlastnosti: s obsahem enzymů / rozpouštědel

Materiálová kompatibilita: chirurgická ocel, plast, pryž, sklo, plexisklo, keramika

pH pracovního roztoku: 7 – 8,5

Účinnost a expozice: AB(V) do 15min.

Balení:	0,8 až 2l/kg

4 až 6l/kg

- Použití: dekontaminace nástrojů

Forma: prášková nebo tekutá

Hlavní účinná látka: odlišná od přípravku 14

Další vlastnosti: s obsahem enzymů / rozpouštědel

Materiálová kompatibilita: chirurgická ocel, plast, pryž, sklo, plexisklo, keramika

pH pracovního roztoku:  7 – 8,5

Účinnost a expozice: A(B)(V) do 15min.

Balení: 	0,8 až 2l/kg

4 až 6l/kg

## Prostředky určené k ošetření kontaktních ploch – k přímému použití

- Nabízené produkty s biocidní účinností musí být registrovány jako zdravotnické prostředky min. tř.IIa

- Aplikační balení musí být v originálním balení s aplikátorem (rozprašovač, pěnová pistole), v případě, že rozprašovač či pěnová pistole není součástí balení, uchazeč nacení adekvátní množství příslušenství)

- Dezinfekční ubrousky musí být v dobře uzavíratelném balení / dóze (pouze lepení jako uzávěr nebude zadavatel akceptovat)

- Dezinfekční ubrousky musí být z pevného materiálu (PET, PES apod.), nesmí se třepit a trhat. Nepřipouští se ubrousky z celulózy

- Z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců

  - nejsou připuštěny přípravky, které ohrožují zdraví a dle bezpečnostního listu jsou klasifikovány větami H318 – způsobuje vážné poškození očí; H 340-373 (genetické, reprodukční, mutagenní… účinky)

  - nejsou připuštěny přípravky, které vyžadují aplikaci v rukavicích a dle bezpečnostního listu jsou klasifikovány větou P280

- Požadavky na testování

  - A	ČSN EN 13727 a ČSN EN 16615 případně DGHM

  - (B)	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - (B+)	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - B	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - C	ČSN EN 17126

  - T	ČSN EN 14348 případně DGHM

  - M 	ČSN EN 14348 případně DGHM

  - (V)	ČSN EN 13624 a ČSN EN 16615 případně DGHM

  - Testování s vyšší biologickou zátěží (vyjma rotavirů a sporicidní účinnosti)

- Použití: kontaktní plochy odolné alkoholu - postřik

Účinná látka: alkohol

Další účinná látka: nepovoleno

Účinnost a expozice: 	A(B)T(V) do 1min.

Rotaviry do 30s.

Balení:	0,5 až 0,75l s rozprašovačem

5 až 6l

- Použití: kontaktní plochy citlivé na alkohol - pěna

Účinná látka: amin, KAS

Další účinná látka: alkohol

Účinnost a expozice: 	A(B)(V) do 1min.

Rotaviry do 1min.

Balení:	0,5 až 0,75l s pěnovým aplikátorem

5 až 6l

- Použití: kontaktní plochy – Cl. diff. – pěna

Účinná látka: peroxid vodíku

Další účinná látka: nepovoleno

Účinnost a expozice: Cl.diff. do 60min.

Balení: 	0,5 až 1l s pěnovým aplikátorem

5 až 6l

- Použití: kontaktní plochy odolné alkoholu - ubrousek

Účinná látka: alkohol

Další účinná látka: nepovoleno

Velikost ubrousku: min. 355cm2 ; minimální velikost jedné strany ubrousku 17cm

Účinnost a expozice: 	A(B)T(V) do 1min.

Rotaviry do 1min.

Balení: 	80 až 200ks dóza nebo flow-pack

80 až 200ks náplň k dóze nebo flow-pack

- Použití: kontaktní plochy citlivé na alkohol - ubrousek

Účinná látka: amin nebo KAS, případně kombinace amin a KAS

Další účinná látka: alkohol s obsahem alkoholu maximálně do 30 %.

Velikost ubrousku: min. 355cm2 ; minimální velikost jedné strany ubrousku 15cm

Účinnost a expozice: 	A(B)(V) do 1min.

Rotaviry do 1min.

Balení: 	80 až 200ks dóza nebo flow-pack

## Prostředky určené k ošetření ploch a povrchů – koncentráty

- Nabízené produkty s biocidní účinností musí být registrovány jako zdravotnické prostředky min. tř.IIa nebo notifikovány jako biocidy

- Alespoň dva nabízené přípravky musí být kompatibilní se systémem suchých utěrek se stabilitou min. 28 dní

- Nebudou připuštěny přípravky s obsahem aldehydu, tekuté kyseliny peroctové, fenolu a chlóru

- Z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců

  - nejsou připuštěny přípravky, které ohrožují zdraví a dle bezpečnostního listu jsou klasifikovány větami H 340-373 (genetické, reprodukční, mutagenní… účinky)

- Požadavky na testování

  - A	ČSN EN 13727 a ČSN EN 16615 případně DGHM

  - (B)	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - (B+)	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - B	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - C	ČSN EN 17126 (Cl. difficile)

  - T	ČSN EN 14348 případně DGHM

  - M 	ČSN EN 14348 případně DGHM

  - (V)	ČSN EN 13624 a ČSN EN 16615 případně DGHM

  - Testování s vyšší biologickou zátěží (vyjma sporicidní účinnosti)

- Použití: plochy a povrchy – epidemiologické situace

Forma: prášková

Účinná látka: kyselina peroctová

Další účinná látka: povolena

pH pracovního roztoku: 8 - 11

Celková účinnost: ABCTM(V)

Hodnocená účinnost a expozice: ABCTM(V) do 30min.

Balení: 0,8 až 2kg

- Použití: plochy a povrchy – běžná profylaxe

Forma: tekutá

Účinná látka: KAS nebo amin

Další účinná látka: povoleno

pH pracovního roztoku: 8 - 11

Celková účinnost: A(B)T(V), rotaviry

Hodnocená účinnost a expozice: A(B)(V) do 30min.

Balení: 	1 až 2l

5 až 6l

- Použití: plochy a povrchy – běžná profylaxe

Forma: tekutá

Účinná látka: odlišná od přípravku 25

pH pracovního roztoku: 8 - 11

Celková účinnost: A(B)T(V), rotaviry

Hodnocená účinnost a expozice: A(B)(V) do 30min.

Balení: 	1 až 2l

5 až 6l

- Použití: systém suchých utěrek s perforací

Velikost utěrky: min. 730cm2; minimální velikost jedné strany ubrousku je 20cm

Kvalita utěrky: min. 55g/m2

Materiál utěrky: netkaná textilie, PET, PES, PEE

balení: 90 až 110ks v roli

- Použití: plochy a povrchy -  detergent

Forma: tekutá

pH pracovního roztoku: 10 - 11

Balení: 	1 až 2l

5 až 6l

## Prostředky určené k ošetření ploch a povrchů – chlóry

- Nabízené produkty musí být notifikovány jako biocidy

- Nepřipouští se jiné produkty, než na bázi chlóru

- Z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců

  - nejsou připuštěny přípravky, které ohrožují zdraví a dle bezpečnostního listu jsou klasifikovány větami H 340-373 (genetické, reprodukční, mutagenní… účinky)

- Požadavky na testování

  - A	ČSN EN 13727 a ČSN EN 13697 případně ČSN EN 16615 nebo DGHM

  - (B)	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - (B+)	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - B	ČSN EN 14476 případně DVV/RKI

  - C	ČSN EN 17126

  - T	ČSN EN 14348 případně DGHM

  - M 	ČSN EN 14348 případně DGHM

  - (V)	ČSN EN 13624 a ČSN EN 13697 případně ČSN EN 16615 nebo DGHM

  - Testování s nižší biologickou zátěží

- Použití: plochy a povrchy, výlevky, sifony

Forma: tablety

pH pracovního roztoku: 6,5 - 11

Celková účinnost: ABCTMV

Hodnocená účinnost a expozice: ABTM(V) do 30min.

Balení: 250 až 300tbl./bal.

- Použití: plochy a povrchy

Forma: tekutá

pH pracovního roztoku: 6,5 - 11

Celková účinnost: ABCTM(V)

Hodnocená účinnost a expozice: AB(V) do 15min.

Balení: 	1 až 2l

5 až 6l