| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | AUTORIZACE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JIŘÍ VĚTROVSKÝ | JIŘÍ VĚTROVSKÝ | JIŘÍ VĚTROVSKÝ |  |  |
| INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, P.O. ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 449/3, 602 00 BRNO |  |  |  |  |
| AKCE: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JMK BRNO - MODERNIZACE ZDROJŮ TEPLA V AREÁLU OBJEKT: SO 04 – GARÁŽE |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY | 02302 |
|  |  |  | DATUM | 05/2023 |
|  |  |  | STUPEŇ | PDPS |
|  |  |  | FORMÁT | A4 |
|  |  |  | PROFESE | ČÍSLO VÝKRESU |
| OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | D.1.4.b | 01 |

Obsah                                                                                                                                                         Strana

1.Identikační údaje stavby a investora.................................................................................................................3

2.Úvod..................................................................................................................................................................3

3.Podklady...........................................................................................................................................................3

4.Popis současného stavu...................................................................................................................................3

5.Technické řešení...............................................................................................................................................3

5.1.Výměna otopných těles..................................................................................................................................3

5.2.Demontáže.....................................................................................................................................................4

5.3.Uvedení do provozu.......................................................................................................................................4

6.Použité normy a předpisy..................................................................................................................................4

7.Zásady organizace výstavby.............................................................................................................................4

7.1.Požadavky investora na prováděcí firmu a montáž.......................................................................................4

7.2.Zařízení staveniště, využití šaten a sociálního zařízení.................................................................................5

7.3.Postup prací...................................................................................................................................................5

7.4.Bezpečnost práce...........................................................................................................................................5

7.5.Závěr..............................................................................................................................................................6

7.6.Požadavky na stavbu.....................................................................................................................................6

1.Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby:  Modernizace zdrojů tepla v areálu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,

ul. Ořechovská Brno

Místo stavby:   Ořechovská 541/35, 619 00 Brno

Investor:           Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Datum:              05/2023

Stupeň:             PDPS

2. Úvod

Předmětem projektové dokumentace (PD) je modernizace stávajících plynových zdrojů tepla                      na plynové kondenzační zdroje tepla v areálu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje na adrese Ořechovská 541/35 v Brně.

Jedná se o zděné garáže nacházející se v předmětném areálu na parc. č. 1762. Objekt půdorysu tvaru L        s plochou střechou je částečně podsklepený a má jedno nadzemní podlaží. V objektu se nacházejí garáže, sklady, archív a dílna údržby vč. šatny.

3. Podklady

Podklady  pro  návrh  řešení:

- požadavky a informace investora

- šetření na místě samém

- revizní zpráva spalinové cesty

- příslušné normy a předpisy

- podklady výrobců zařízení

4. Popis současného stavu

Rozvody topné vody s nuceným oběhem jsou dvoutrubkové protiproudé, vedené volně pod stropem se svislými přípojkami otopných těles.

Otopnou plochu s teplotním spádem max. 80/60 oC tvoří původní článková litinová nebo oceloplechová  otopná tělesa a registry z žebrovaných trub s pravým nebo levým bočním připojením. Otopná tělesa jsou        na přívodech opatřena ventily a na vratech šroubeními.

5. Technické řešení

5.1. Výměna otopné plochys

Původní článková tělesa v objektu budou nahrazena deskovými tělesy, určenými pro rekonstrukce nebo deskovými tělesy s pravým nebo levým bočním připojením. Tělesa budou na přívodech opatřena novými termostatickými ventily, osazenými termostatickými hlavicemi a na vratech radiátorovými uzavíratelnými šroubeními. Každé těleso bude vybaveno odvzdušňovacím manuálním ventilem a vypouštěcím kulovým kohoutem. Stávající přípojky bude případně nutno zkrátit nebo upravit jejich polohu. Nové ventily                    se hydraulicky nastaví (dle typu ventilu) a na hlavicích se nastaví nové minimální teploty. Pro tělesa v míst. č.1.02 bude veden nový rozvod topné vody z ocelových trubek a tvarovek.

V některých garážích budou instalovány teplovzdušné teplovodní nástěnné jednotky s listovou žaluzií        na konzolách, řízené vlastním termostatem.  Jednotky budou připojeny hadicemi s opletem, přívody a vraty budou vybaveny uzávěry a na vratech instalovány vyvažovací ventily. Ostatní informace jsou patrny z jiné části PD.

5.2. Demontáže

V rámci demontáží budou demontována původní článková tělesa a registry vč. termostatických ventilů, termostatických hlavic a šroubení. Veškeré demontované materiály se musí  manuálně vynést dveřmi přes 1.NP a 2.NP na vyhrazené míst v areálu, odkud budou následně odvezeny nákladním automobilem                  na skládku. K veškerým demontovaným materiálům dodá zhotovitel doklad o ekologické likvidaci. Při převzetí staveniště provede zhotovitel fotografické zdokumentování stávajícího stavebního prostoru pro prováděné demontáže. Jakékoliv poškození omítek, povrchu podlah aj. uvede zhotovitel do původního stavu. Zhotovitel bude pravidelně provádět úklid  po demontážích v rozsahu minimálně 2 x denně.

5.3. Uvedení do provozu

Po skončení montážních prací se otopná soustava podrobí zkouškám dle příslušných ČSN a předpisů,       o čemž se vyhoví zápisy. Otopná plocha se zkontroluje a případně se provede její doregulování. Poté            se zařízení předá do užívání. Proběhne seznámení uživatele se zařízením a zaškolení pro běžnou obsluhu.

6. Použité normy a předpisy

Při řešení PD byly použity a při montáži je nutno respektovat zejména tyto normy a předpisy:

ČSN 12828 Tepelné soustavy v budovách – navrhování teplovodních otopných soustav

ČSN 12831-1 Energetická náročnost budov – výpočet tepelného výkonu pro vytápění

ČSN 06 0220 Tepelné soustavy v budovách – dynamické stavy

ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách - projektování a montáž

ČSN 06 1101 Otopná tělesa pro ústřední vytápění

Zákon  406/2000 Sb. o hospodaření energií

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci…….

Vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven…..

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost….

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví……

a jiné související

7. Zásady organizace výstavby

- 7.1. Požadavky investora na prováděcí firmu a montáž

Investor požaduje provádění prací v období mimo topnou sezónu a za provozu celé budovy. Práce budou prováděny odbornou firmou v co nejkratším čase, při využité maximální efektivnosti prací a při dodržování hygienického a čistého prostředí.

Pro odborné vedení a provádění stavby, stanoví zhotovitel autorizovanou osobu v příslušném oboru vedenou v seznamu autorizovaných osob v ČKAIT dle zákona č. 360/1992 Sb. (Autorizační zákon). Tato osoba bude v pozici hlavního stavbyvedoucího. Tato osoba bude dále splňovat vzdělání v oboru realizace zakázky. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb, nebo autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb, specializace vytápění, vzduchotechnika a zdravotní technika.

Zhotovitel musí mít živnostenská oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.        Textová i výkresová část dokumentace pro provádění stavby tvoří jeden vzájemně propojený celek.                V případě nejasností, rozporů atd. mezi jednotlivými částmi PD musí být bezodkladně kontaktován zpracovatel, který poskytne technickou pomoc. Významnou částí dokumentace je technická zpráva, která udává minimální standard použitých výrobků. Jednotliví potencionální zhotovitelé (účastníci řízení o veřejnou zakázku) se musí seznámit s kompletní projektovou dokumentací včetně technické zprávy a výkresů, které mají návaznost na výkaz výměr, soupis prací a dodávek. Při stanovení ceny dle vykázané výměry je potřeba počítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s položkami související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Účastník řízení o veřejnou zakázku musí být odborně způsobilá stavební firma. Odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.

Je zodpovědností účastníků výběrového řízení, aby učinili potřebné dotazy, tak aby mohli připravit kvalifikovanou nabídku s pevnou cenou a mohli pro objednatele provést kompletní, kvalitní a funkční dílo.

V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku, nebo kdy zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem a s cenou          ke schválení.  Případné změny oproti této PD se doporučuje konzultovat s projektantem.

Závazek zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech profesích, i kdyby projektová dokumentace     pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést      při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla.             Bez předchozí prohlídky budovy není možné získat reálný pohled na rozsah celého díla.

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací a odpovídají platným normám a vyhláškám a je rovněž povinen zajistit, že všechny importované zařízení a materiály mají platné certifikáty a jsou v souladu s příslušnými normami a zkušebními požadavky.

- 7.2. Zařízení staveniště, využití šaten a sociálního zařízení

Při realizaci se neuvažuje s výstavbou nového samostatně stojícího zařízení staveniště ani s osazením mobilního zařízení. Případné zařízení staveniště, umístění stavebních buněk atp., vyřídí a zajistí zhotovitel, včetně úhrady všech poplatků s tím spojených (např. zábor) na svoje náklady.

Není uvažováno s žádným využitím prostor pro šatnování pracovníků v objektu. Pracovníci se na místo dostaví již v pracovním oblečení včetně všech pracovních pomůcek splňujících bezpečnost.

Pro pracovníky bude možné použití sociální zázemí v 1. NP. Pracovníci jsou povinni udržovat pořádek      na sociálním zázemí vyhrazené investorem. V místnosti se sociálním zázemím se nacházejí pouze toalety, není uvažováno s využitím sprch v tomto objektu.

- 7.3. Postup prací

Prováděcí firma zajistí odbornou montáž. Investor požaduje samotnou realizaci dokončit od započetí       do 1,5 měsíce. Při realizaci je nutné počítat s účastí minimálně jedné montážní skupiny o minimálně třech pracovnících. S investorem je nutno před realizací dohodnout harmonogram prací a stanovit možnou pracovní dobu.

7.4. Bezpečnost práce

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným pracovníkem (stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. Pracovníci, kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro které je tato způsobilost nutná (např. práce ve výškách, obsluha zařízení, svářeč apod.).

Pracovníci na stavbě musí být dále odpovědným pracovníkem vyčerpávajícím způsobem seznámeni se:

- vstupy na stavbu

- umístěním hlavního vypínače el.proudu

- vnitrostaveništními komunikacemi

- vymezenými prostorami pro zhotovitele

- požárními poplachovými směrnicemi

- traumatologickým plánem

- technologickým postupem a vyhodnocením rizik pro stavbu

- jinými skutečnostmi specifickými pro stavbu

Pracovníci musí být vybavení s ohledem na posouzení rizik a v souladu se směrnicí společnosti pro jejich poskytování potřebnými ochrannými pracovními prostředky.

Odpovědný stavbyvedoucí realizační firmy má k dispozici na stavbě evidenci o provedených školeních,      o splnění podmínek zdravotní způsobilosti vede evidenci personální útvar společnosti.

Stavbyvedoucí provede proškolení odpovědného pracovníka subdodavatele. Provede řádnou předávku pracoviště, jejíž součástí je vymezení pracovního prostoru a seznámení s přístupovými cestami.

Bezpečnost práce se má řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména:

-Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů

-Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy

-Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích

na staveništích

-Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

7.5. Závěr

Veškeré práce budou zkoordinovány a budou provedeny v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, normami a bezpečnostními předpisy.

7.6.Požadavky na stavbu

-zapravení veškerých otvorů, děr apod. způsobených demontážemi a montážemi

-nutné stavební přípomoce