II/430 Brno, ul. Olomoucká 91_havarijní stav_II. etapa

- Jedná se o dokončení opravy havarijního stavu (kaverny), a propojení napojení silniční dešťové vpusti do dešťové kanalizace, která se nachází v hloubce cca 10 m.

- Z důvodu nemožnosti rozšíření záboru (vedení objízdné trasy) a přítomnosti inženýrských sítí nutno provést stavbu hornickou metodou.

- V současné době je vyhloubena šachta o rozměrech cca 3,5 m (délka), 1,5 m (šířka) a 3,5 m (hloubka)

- provozní staničení km 0,973

- oprava kanalizační přípojky DN 150 cca dl. 9 m

- stávající kanalizace se nachází v hloubce 10 m

- zásyp výkopu o délce 3,5 m, šířky 1,5 m a hloubky 9,5 m cca (50 m3)

- doplnění konstrukčních vrstev vozovky

- uložení obrubníků v délce cca 3,5 m

- výšková úprava uliční vpusti 1 ks

- doplnění živičných vrstev

  - ACO 11+, 11S tl. 5 cm – 6,5 m2

  - ACL 16+, 16S tl. 5 cm – 6,5 m2

  - ACP 16+, 16S tl. 5 cm – 6,5 m2

- Projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace

- Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí

- Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady