Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Vybavení pro stomatologické obory – přístroje pro zubní laboratoř“

Položková a technická specifikace zboží

Laboratorní frézka

- Laboratorní kompaktní frézka pro suché frézování, pětiosá,

- bez použití kompresoru,

- žádné další licenční poplatky,

- masivní hliníková konstrukce,

- rychlost motoru min. 60 tisíc otáček za minutu,

- výkon motoru min. 800 W,

- možnost použití disků o tloušťce 10–40 mm,

- držák pro 90° frézování frontálních zubů,

- systém automatického pokračování ve frézování při přerušení,

- plně automatizovaná kalibrace (bez ručního měření, zcela bezobslužné),

- frézování z čela puku pro lepší estetiku frontálních prací,

- vhodná pro frézování nesintrovaného zirkonu, PMMA, vosku, PEEK, kompozit,

- zásobník na minimálně 17 nástrojů.

Vysokoteplotní sintrovací pec

- Teplota vhodná pro sintrování opákního i vysoce translucentního zirkonu,

- možnost nastavení dlouhých i rychlých cyklů s maximálním růstem 25°/min,

- minimálně 9 nastavitelných programů,

- půdorys nepřesahující 450 mm x 450 mm,

- MoSi2 topná tělesa.

Parní čistička

- Ručně plnitelná,

- topné těleso musí být chráněno zalitím v plášti nádoby proti usazování vodního kamene a proti chemikáliím používaným na čištění komory,

- ukazatel stavu vodního kamene,

- servisní otvor pro čištění tlakové nádoby (tak, aby do komory přístroje nebyl vstup jen otvorem pro nalévání vody),

- tlak čištění min. 4,5 bar,

- objem tlakové nádoby minimálně 4l,

- váha přístroje do 10 kg.

Polymerační UV lampa k polymeraci stomatologických materiálů

- Světelné spektrum: 370–500 nm,

- zdroj světla: LED diody (minimálně 72 ks),

- teplota při polymeraci při standardním použití do 55 °C (při maximálním zatížení max. do 65 °C),

- frekvence 50/60 Hz,

- na konci programu akustický signál,

- životnost LED diod minimálně 20000 hodin,

- vnitřní otočný talíř,

- součást vybavení: nosič na polymeraci korunek s minimálně 20 čepy,

- váha do 5000 g.