Příloha č. 4 Výzvy k podání předběžné nabídky

-

Požadavky na obsah studie

Základní část

OSNOVA:

1. Nastavení sdílení v energetickém společenství

2. Rozvoj energetického společenství

3. Řízení výroby a spotřeby

4. Budoucí trendy v oblasti spotřeby a trhu s elektřinou

5. Rozvoj distribuční soustavy a optimalizace infrastruktury

6. Ekonomika energetického společenství

1. Nastavení sdílení v energetickém společenství

1.1 Efektivní sdílení elektřiny mezi členy energetického společenství (ES) skrze optimální nastavení skupin sdílení elektřiny (SSE) a volbu typu a velikosti alokačního klíče

Výstupem bude technicko-ekonomická analýza pro 2 scénáře

- 1) počáteční: sdílení mezi krajskými objekty (KO) a zakládajícími členy ES

- 2) rozvojový: sdílení mezi KO a zakládajícími členy ES + doporučení na doplnění dalších vhodných subjektů (jaké další členy podle jejich charakteru spotřeby (velikost + rozložení v čase) nebo typu, množství a charakteru výroby bychom do ES měli přijmout, aby docházelo k maximalizaci přesdílené elektřiny a minimalizovali jsme přetoky)

Zohlednit:

- Aktuální stav a plán na rozvoj krajských OZE (různé typy OZE, počet, instalovaný výkon apod.)

- Specificky se zaměřit na otázku dopadu zapojení větrných elektráren (cca 10 MW) do sdílení v rámci ES. Jaký vliv na počet a složení SSE, alokační klíč, ekonomiku sdílení apod. zapojení velkého zdroje bude mít?

- Profily spotřeby a výroby elektřiny KO a zakládajících členů ES

- Dočasná legislativní omezení - limit 3 ORP (JMK má celkem 21 ORP), pouze statická metoda alokačního klíče, max 1000 členů pro SSE; limity by měly padnout po 1.7.2026

- Odlišnosti sdílení v rámci ES a aktivního zákazníka (AZ)

- Specificky zde vyhodnotit, pro které KO a zakládající členy ES by bylo vhodnější sdílet formou AZ

Výstupem bude detailní a konkrétní návrh na fungování a etapizaci rozvoje ES

- Návrh bude obsahovat i uvažované VTE, akumulaci a další prvky moderní energetiky

Dále bude v této části ověřeno:

- Jak nastavit sdílení elektřiny v ES za situace, kdy členové mimo KO nebudou mít k dispozici historii dat o spotřebě elektřiny a zároveň profil jejich spotřeby bude od profilů KO odlišný?

2. Rozvoj energetického společenství

2.1 Analýza s doporučením možností pro využití nových OZE v rámci ES obsahující zhodnocení ekonomické proveditelnosti a doporučení na rozvoj instalací v čase

- Potenciál nových OZE nás zajímá u zakládajících členů ES, příspěvkových organizací a dalších vhodných subjektů na území Jihomoravského kraje, kteří se mohou stát členy ES

Výstupem bude návrh instalovaného výkonu pro daný typ OZE a to v rámci zakládajících členů ES. příspěvkových organizací a dalších vhodných subjektů na území Jihomoravského kraje. Návrh zahrne odhad produkce, využitelnosti pro sdílení, využitelnost v budově, investiční a provozní náklady, očekávané výnosy. Součástí bude i konkrétní návrh na uspořádání v rámci plánované struktury ES (tzn. jaké SSE, jaké alokační klíče apod.).

Zohlednit:

- Aktuální stav instalací, rozpracované projekty a plán na další realizaci (viz např. krajský Plán rozvoje fotovoltaických elektráren 2024-2028)

- Ověřit, za jakých podmínek by se ES stalo atraktivní možností pro uplatnění vyrobené elektřiny z pozemních FVE po konci jejich provozní podpory. Jedná se o větší instalace FVE (řádově stovky kW až jednotky MW) z let 2009-2010, kterým provozní podpora skončí v období 2029-2030. Jednalo by se o sdílení výhradně členům ES.

- Potenciál odpadářských bioplynových stanic a jejich zapojení do ES - např. v areálu nemocnic nebo pro využití gastro odpadu

- Ekonomická analýza maximalizace využití střech pro instalaci FVE, kde by instalovaný výkon přesahoval možnosti spotřeby elektřiny v dané budově a nevyužité přebytky elektřiny by byly využity na sdílení v rámci ES.

- Připravovaná zákonná povinnost (Směrnice o energetické účinnosti, která má přijít v platnost od r. 2028) požadující mít na nových budovách OZE. Ověřit, zda by bylo pro takové objekty ekonomicky výhodné se zapojit do sdílení v rámci našeho ES (očekáváme, že aby daná budova splnila chystané podmínky, bude muset instalovat FVE s tak velkým výkonem, že bude vykazovat značné přetoky a sdílení jí může pomoct “vylepšit ztrátu”).

2.2 Analýza budoucí spotřeby členů ES a doporučení k dopadům pro ES

Výstupem bude základní vyhodnocení dopadů očekávaných změn ve velikosti a průběhu spotřeby elektřiny u KO a zakládajících členů ES a doporučení kroků k mitigaci případných nepříznivých dopadů na sdílení elektřiny v rámci ES.

2.3 Analýza potenciálu bateriové akumulace pro sdílení

Výstupem bude základní návrh optimálního počtu a kapacit bateriových úložišť využitelných pro efektivnější sdílení elektřiny v ES. Zajímají nás jak baterie zapojené v rámci odběrných míst, kde je instalována výrobna, tak i větší stand-alone baterie. Součástí návrhu bude i odhad nákladů.

2.4 Analýza projektu krajských větrných elektráren

Výstupem bude analýza a doporučení, jak by měl JMK naplnit svůj strategický cíl na zapojení větrných elektráren do ES a pokrytí významné části spotřeby elektřiny u krajských objektů, zahrnující technickou a ekonomickou oblast.

Zohlednit:

- Jaká je optimální velikost instalovaného výkonu větrných elektráren pro potřeby krajských objektů (výpočet založit na základě hodinových dat o spotřebách)?

- Analýza ekonomiky projektu s ohledem na rychlost větru a velikost instalovaného výkonu

- Analýza klíčových aspektů pořízení a provozu větrných elektráren, jako jsou daňové souvislosti, odpisy, cena obvyklá, forma dodávky elektřiny do krajských objektů a ostatním členům ES apod.

- Analýza a doporučení k možnostem financování (včetně družstevních podílů, bankovního úvěru, zapojení jiného veřejného subjektu nebo privátního subjektu apod.)

- Doporučení k modelu vlastnictví VTE: vlastnictví prostřednictvím ES nebo skrze člena ES? V doporučení zohlednit mimo jiné otázku zisku a jeho rozdělování v ES.

3. Řízení výroby a spotřeby

3.1 Analýza SW a HW možností řízení v rámci ES

Výstupem bude popis možností a doporučení, jak a čím řídit spotřebu a výrobu v rámci ES.

Zohlednit:

- Analýza dostupných SW a HW řešení.

- Popis prvků systému řízení a regulace, zejména sběru dat a jejich dostupnosti (popis systému sběru dat s uvedením, jak budou ukládána a jak s nimi bude pracováno atd.)

- Popis fungování systému (technické řešení, výstupy pro členy ES, nároky na obsluhu atd.)

- Doporučení k výběru provozního modelu a parametrů řešení měření a regulace

- Doporučení pro výběr technického řešení komunikace, přenosu a správy dat

3.2 Analýza investičních a provozních nákladů na řízení výroby a spotřeby

Výstupem bude kalkulace investičních a provozních nákladů doporučeného systému řízení včetně doporučení, jak tyto náklady promítnout do členských poplatků nebo poplatku za sdílení

Zohlednit:

- Vyhodnotit investiční náklady na technické řešení řízení spotřebičů (analyzovat návratnost pro různé spotřebiče: např. od jakého výkonu a kapacity se vyplatí zapojit do sdílení bojler? 2 kW? nejméně 6 kW? apod.). Chceme taky znát jednotkové investiční náklady na přidání spotřebiče do systému řízení.

- U řiditelných spotřebičů nás zajímají zejména ty v rámci KO, jako jsou chladící zařízení (mrazničky, ledničky), sušičky, bojlery apod.

3.3 Analýza funkcionalit softwarového řešení pro komplexní správu ES

Výstupem bude základní doporučení funkcionalit a vlastností, které bude ES od softwarového řešení potřebovat, aby zajistilo komplexní správu ES

Zohlednit:

- SW (jeden nebo více) by měl umožňovat nejen funkcionality spojené se sdílením (správa dat, vyúčtování, fakturování apod.), ale i veškeré další úkony potřebné v ES (např. interní komunikaci, správu členů, archivaci dokumentů, hlasování, potvrzování nastavení alokačního klíče, napojení na účetní SW apod.)

3.4 Analýza možnosti využití flexibility a její agregace pro ES

Výstupem bude základní doporučení, jak zapojit flexibilitu v rámci ES

Zohlednit:

- Popis příležitostí pro kladnou a zápornou flexibilitu

- Popis systému měření, předávání dat a řízení větších spotřebičů

- Zpracování odhadu ekonomické návratnost flexibility a její agregace

4.  Budoucí trendy v oblasti spotřeby a trhu s elektřinou

4.1 Základní analýza očekávaných změn na trhu s elektřinou s významnějším dopadem na komunitní energetiku a sdílení elektřiny

Výstupem bude SWOT analýza a doporučení pro ES k jejím jednotlivým částem

Zohlednit:

- Problematika spotového trhu

- ES coby obchodník s elektřinou

- Připravovaná nová tarifní struktura

- Odpovědnost za odchylku a jeho dopad na ekonomiku sdílení

5. Rozvoj distribuční soustavy a optimalizace infrastruktury

5.1 Základní přehled o stavu a plánovaném rozvoji distribuční soustavy v JMK s ohledem na připojování nových zdrojů a sdílení elektřiny

Výstupem bude SWOT analýza připojování nových výroben u zakládajících členů ES a KO

5.2 Základní analýza pro připojování nových výroben a sdílení elektřiny při omezené kapacitě DS

Výstupem bude doporučení, jak z pohledu ES řešit nedostatek kapacity v DS

5.3 Zapojení mikrogridu a LDS do ES a sdílení elektřiny

Výstupem bude hodnocení využitelnosti lokálních DS pro ES

Zohlednit:

- Popis rozdílů, aplikace a využití LDS nebo mikrogridu v rámci ES

- Zapojení OM v LDS do sdílení v DS (kraj má konkrétní příklady, např. střední školy)

6. Ekonomika energetického společenství

6.1 Modely nakládání se ziskem ES

Výstupem bude analýza očekávaných zisků a jejich zdroje a ekonomický a právní návrh nakládání s výnosy a se ziskem, zejména vztah mezi JMK a energetickým společenstvím z hlediska investic, výnosů a využití zisku.

Zohlednit:

- Vyhodnocení souladu využití zisku se stanovami a právními omezeními pro ES

- Očekávaný zisk + časový horizont (ekonomické zhodnocení v prvních 5 letech)

- Zhodnocení a vypracování modelu rozdělení zisku do oblastí, do kterých bude investováno (investice do rozšíření nebo zvýšení kapacit stávajících zařízení na výrobu energií, úplně nové investiční záměry pro podporu a rozšíření ES, podpora naplňování ekonomických, environmentálních a sociálních potřeb členů ES, např. formou podpory místního rozvoje, dobročinnosti apod., investice do infrastruktury)

- Doporučení, jak vybalancovat výnosy a náklady. Pokud zisk vznikne, jak ho rozdělit (mezi členy ES)?

  - Problematika zisku v rámci ES a u jeho členů (rozdíly, aplikační praxe, doporučení)

  - Doporučení, jak v rámci ES pracovat se ztrátou

6.2 Daňové souvislosti sdílení elektřiny

Výstupem bude analýza a doporučení k otázce daní z pohledu ES a JMK, respektive jeho příspěvkových organizací (PO).

Zohlednit:

- Analýza problematiky DPH při sdílení mezi jednotlivými PO

6.3 Ekonomika provozu ES

Výstupem bude ekonomická studie proveditelnosti zahrnující provozní model ES, analýzu nákladů a výnosů, model nakládání se ziskem ES a vyhodnocení ekonomické bilance vzniku, fungování a rozvoje ES.

6.3.1 Stanovení nákladů (investiční i provozní) a výnosů (jednorázové, pravidelné) ES

Zohlednit:

- Vyhodnocení příležitostí k dalšímu výdělku ES (např. poskytování služeb jiným ES nebo AZ, jako je rozúčtování, poradenství apod.)

6.3.2 Stanovení ceny za členství v ES

Zohlednit:

- Jaká výše a na základě čeho a jak ji spočítat?

- Stanovit jednotkové náklady na člena

6.3.3 Stanovení ceny za sdílenou elektřinu

Zohlednit:

- Co vše by se mělo do ceny za sdílení elektřiny (kromě nákladů na její výrobu) promítnout – rozdělit na povinné (např. daně) a doporučené položky (např. SW, energetický koordinátor, právní služby, účetní služby, apod.)

- Navrhnout optimální řešení pro rozúčtování sdílené elektřiny v rámci ES – má si to ES dělat samo nebo nechat zpracovávat externě?

- Jak férově vybalancovat velmi rozdílné náklady na výrobny ve vlastnictví jednotlivých členů nebo ES, rozdílné podmínky výkupu, podmínky od dodavatelů (fix x spot) apod.?

- Stanovit náklady na přesdílenou jednotku elektřiny

6.3.4 Návrh provozního modelu

Zohlednit:

- Ekonomika sdílení – provést ekonomickou analýzu jednotlivých prvků komunitní energetiky (samospotřeba, sdílení přes DS, zapojení různých typů OZE a jejich specifických profilů výroby a nákladů na výrobu elektřiny, akumulace, flexibilita, řízení atd.)

  - Stanovení nákladů na provoz ES (zaměstnanci, administrativa kolem správy členské základny a náboru nových členů, náklady na rozúčtování, členské poplatky, PR, právní služby atd.)

  - Výše režijních nákladů a co je ovlivňuje

  - Citlivostní analýza odhadu nákladů a investic v jednotlivých letech a doporučení ke způsobu jejich financování (úvěr, dotace, členské příspěvky, nežádoucí atd.)

- Doporučení k optimálnímu rozsahu a složení členů ES z hlediska spotřeby elektrické energie a zdrojů do budoucna

  - Srovnat optimální technické řešení s optimálním ekonomickým řešením (tzn. platí za všech okolností, že čím vyšší míra přesdílené elektřiny, tím větší ekonomická úspora ve srovnání s klasickým odběrem od obchodníka?)

Doplňková část

BODOVÉ OHODNOCENÍ:

Dodatečná témata hodnocena 5 body:

- Rozšíření bodu 3.3 základní části o analýzu funkcionalit softwarového řešení pro komplexní správu ES

- Podrobná analýza varianty energetického společenství coby obchodníka s elektřinou

- Rozšíření bodu 2.3 základní části o analýzu potenciálu bateriové akumulace pro sdílení

- Rozšíření bodu 5.2 základní části o analýzu možností pro sdílení elektřiny a připojování nových výroben při omezené kapacitě DS

Dodatečná témata hodnocena 3 body:

- Podrobnější analýza dopadu využití spotového trhu na podobu sdílení elektřiny v rámci ES

- Podrobnější analýza problematiky odpovědnosti za odchylku v rámci sdílení elektřiny

- Podrobnější vyhodnocení dopadu připravované nové tarifní struktury (NTS) na ekonomiku sdílení v rámci ES a spotřebitelské chování jeho členů

- Analýza rizik a návrh krizového plánu pro ES

Dodatečná témata hodnocena 1 bodem:

- Rozšíření bodu 2.2 základní části o predikci změn ve spotřebě členů ES a jejich dopadu na ES

- Rozšíření bodu 3.4 základní části o analýzu možnosti využití flexibility a její agregace pro ES

- Analýza modelů financování rozvoje ES

I. Rozšíření bodu 3.3 základní části o analýzu funkcionalit softwarového řešení pro komplexní správu ES

Výstupem bude podrobné zhodnocení funkcionalit a vlastností softwaru na komplexní správu ES včetně vyhodnocení, zda se má jednat o jeden nebo více SW.

Zohlednit:

- Párování OM a SSE (tzn. přijde nový zájemce o členství v ES a SW na základě dat doporučí, do jaké SSE a s jakým alokačním klíčem zájemce zařadit; podobně, když nějaký člen odejde, SW provede kontrolu aktuálního nastavení SSE a alokačního klíče)

- Monitoring a řízení všech výroben v SSE v reálním čase

- Nastavení sdílení za úplatu a bez úplaty (členové mohou chtít sdílet např. část rodinným příslušníkům zdarma a část do ES za úplatu)

- Mít na vše jeden komplexní SW nebo rozdělit funkcionality do více SW?

- Doporučení na konkrétní existující SW

Výstupem bude zpracování předmětu veřejné zakázky pro výběrové řízení na softwarové řešení pro komplexní správu ES

II. Podrobná analýza varianty energetického společenství coby obchodníka s elektřinou

Výstupem bude posouzení variant, za jakých podmínek si má ES opatřit licenci na obchod s elektřinou

Zohlednit:

- Legislativní, ekonomické, technické a organizační aspekty obchodování s elektřinou

- Potenciální přínosy pro energetické společenství a jeho členy

- Povinnosti, rizika a náklady vyplývající z role obchodníka

- Hodnocení variant nelicencovaného zapojení do trhu (smluvní vztah s obchodníkem nebo agregátorem flexibility, spolupráce více ES apod.)

- Klíčové kroky pro implementaci doporučeného řešení

III. Rozšíření bodu 2.3 základní části o analýzu potenciálu bateriové akumulace pro sdílení

Výstupem bude komplexní návrh optimálního počtu a kapacit bateriových úložišť pro potřeby uložení přebytků ze sdílení a optimalizace výroby / spotřeby v ES u plánovaných a existujících instalací, případně stand-alone baterií a doporučení k postupnému rozvoji instalací. Součástí bude i podrobná ekonomická kalkulace navrženého řešení.

Zohlednit:

- Aktuální a připravované podmínky a bariéry (dopad lex OZE III apod.) bateriové akumulace pro zapojení do sdílení elektřiny

- Dopad zapojení větrných elektráren do sdílení na ekonomiku akumulace

Výstupem bude analýza možností a ekonomické návratnosti zapojení ES do trhu pro poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR) (včetně způsobu zapojení a dimenzování počtu a velikosti baterií) a flexibility. Součástí bude doporučení vhodného řešení.

Zohlednit:

- Možnosti vybíjení malých baterií v OM v době vysokého tarifu (sazba C25D) pro řízení odchylky jako služba obchodníkovi s elektřinou, poskytování služeb výkonové rovnováhy, vyhlazování denních špiček u VN nebo vykrývání denních maxim na spotu.

IV. Rozšíření bodu 5.2 základní části o analýzu možností pro sdílení elektřiny a připojování nových výroben při omezené kapacitě DS

Výstupem bude doporučení, jak řešit nedostatek kapacity v DS

Zohlednit:

- Využití sdílení rezervovaného výkonu v jednom OM pro výrobny z FVE + VTE

- Možnosti přímého vedení (např. mezi obecními budovami): aktuální možnosti, podoba technické realizace provedení, legislativa, ekonomika

- Zapojení bateriové akumulace do sdílení na NN v souvislosti s omezením rezervovaného výkonu

- Řešení pomocí velké obecní baterie a zapojení aktivního řízení výroby a spotřeby

- Snížení hodnot rezervovaného výkonu s dopadem v uvolnění kapacity sítě pro ES a sdílení

V. Podrobná analýza dopadu využití spotového trhu na podobu sdílení elektřiny v rámci ES

Výstupem bude doporučení, za jakých podmínek bude výhodnější přejít z fixních plateb za elektřinu na spotový trh a jaké to bude mít na ES dopady

Zohlednit:

- Ekonomické porovnání spotového trhu s běžnými tarify nebo nákupem elektřiny na burze

VI. Podrobná analýza problematiky odpovědnosti za odchylku v rámci sdílení elektřiny

Výstupem bude doporučení, jak může ES či jeho členové řešit snahu obchodníků o přenesení zodpovědnosti za odchylku na subjekty zapojené do sdílení elektřiny

Zohlednit:

- Popis principu řízení odchylky a jeho ekonomických souvislostí

- Analýza aktuální situace - přehled vybraných obchodníků a jejich přístupu k odběratelům zapojených do sdílení elektřiny

- Technicko-ekonomické souvislosti obtížnější predikce odchylky u dodávky a výkupu elektřiny

VII. Podrobnější vyhodnocení dopadu připravované nové tarifní struktury (NTS) na ekonomiku sdílení v rámci ES a spotřebitelské chování jeho členů

Výstupem bude doporučení, jaká opatření či změny v rámci ES přijmout, aby se minimalizovaly negativní dopady na ekonomiku sdílení elektřiny v důsledku změn v tarifní struktuře.

VIII. Analýza rizik a návrh krizového plánu pro ES

Výstupem bude přehled nečekaných situací (právní, technické, ekonomické apod.) s potenciálně negativním dopadem na ES a návrh opatření k jejich mitigaci.

IX. Rozšíření bodu 2.2 základní části o predikci změn spotřeby členů ES a jejich dopadů na ES

Výstupem bude scénářové vyhodnocení dopadů očekávaných změn ve velikosti a průběhu spotřeby elektřiny (zvlášť u KO a zvlášť u zakládajících členů ES) a doporučení konkrétních kroků k mitigaci případných nepříznivých dopadů na sdílení elektřiny v rámci ES.

Zohlednit:

- Bude nebo nebude pro KO výhodné slučování odběrných míst (OM)? Jaký to bude mít dopad na jejich spotřebu?

- Jak se spotřeba promění díky vlastní výrobně anebo zapojení daného OM do sdílení?

- Jak se promění spotřeba elektřiny s ohledem na rozvoj tepelných čerpadel a elektromobility?

- Jaký dopad bude mít na spotřebu elektřiny u KO zvyšování podílu elektřiny nakupované v zimním období (a tedy patrně za vyšší ceny)?

X. Rozšíření bodu 3.4 základní části o analýzu možností využití flexibility a její agregace pro ES

Výstupem bude sada konkrétních doporučení, jak zapojit flexibilitu v rámci ES

Zohlednit:

- Zpracování ekonomické návratnost flexibility a její agregace

- Vyhodnocení letního přechodu na ohřev teplé vody/akumulace do teplé vody (zejména pro OM na VN)

- Aktuální stav legislativního prostředí pro flexibilitu

- Možnosti využití nabíjecí infrastruktury v rámci ES (např. řada KO bude v budoucnu nabíječky na elektromobily pořizovat)

- Zhodnotit možnosti zapojení mikrokogenerace do SVR, spotového trhu (zima) anebo sdílení; kogenerace jsou již dnes v rámci středních škol (teplo se využije v budově, ale nemáme aktuálně využití pro vyrobenou elektřinu)

- Ověřit příležitosti pro agregaci flexibility v rámci hromadného řízení spotřebičů jako jsou boilery, spotřebiče určené ke chlazení apod. (primárně v OM, kde je FVE, sekundárně jinde s ohledem na možnosti poskytování SVR)

XI. Analýza modelů financování rozvoje ES

Výstupem bude návrh finančních modelů využitelných k rozvoji ES, včetně národních a evropských dotačních programů.