III/15270 Brno, ul. Elišky Přemyslovny (Osová – Čermákova)

- výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky

- provozní staničení km 1,456 - 1,786

- délka úseku 330 m, šířka 8,5 – 9,5 m, opravovaná plocha povrchu vozovky 2 980 m2

- frézování 10 cm - 298 m3

- zařezání u napojení na stávající povrch a pracovní spáry 350 m

- zalití pracovních spár a napojení 350 m

- spojovací postřik 5 960 m2

- pokládka ACO 11+ tl. 5 cm 2 980 m2 / 149 m3

- pokládka ACL 16+ tl. 5 cm 2 980 m2 / 149 m3

- ošetření mrazových trhlin 200 m

- výšková úprava

  - uliční vpusti – 12 ks

  - revizní šachty – 5 ks

- demontáž a montáž vodící kolejnice KLEMMFIX – 16 m

- VDZ v barvě po měsíci v plastu:

  - V1a  (3/6/0,125) – 466 m / 58,25 m2

  - V2b (3/1,5/0,125) – 18 m / 12 m / 1,5 m2

  - V7a - 17 m2

  - V 13 šikmé rovnoběžné čáry - 102 m2 / 34 m2

- dodávka a montáž signálního a hmatného pásu „MEDIALINE“ – 3,5 m2

- projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace

- Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí

- Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady