| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  | Datum: 14.6.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Objekt: Knihovna |  | List č.: 1 |
| Ozn. | Schématické zobrazení |  | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.01 | Okno zdvojené 1 030 x 1 360 mm |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |

| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  | Datum: 14.6.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Objekt: Knihovna |  | List č.: 5 |
| Ozn. | Schématické zobrazení |  | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.05 | Okno zdvojené 1 470 x 2 550 mm |  | V roce 2014/2015 – proběhla repase -byla provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byla provedena demontáž stávajícího skla -byla provedena demontáž okapniček Cu plech -bylo provedeno demontáž kování -bylo provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení -bylo provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bylo provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - byla provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bylo provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Byl proveden nátěr 1x základní a 3 x vrchní nátěr - Byla provedena montáž okapniček - Byla provedena montáž oken a seřízení |  |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  | Datum: 14.6.2018 |
|  |  | Objekt: Knihovna |  | List č.: 6 |
| Ozn. | Schématické zobrazení |  | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.06 | Okno zdvojené 1 470 x 2 550 mm |  | V roce 2014/2015 – proběhla repase -byla provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -byla provedena demontáž stávajícího skla -byla provedena demontáž okapniček Cu plech -bylo provedeno demontáž kování -bylo provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení -bylo provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bylo provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - byla provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bylo provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Byl proveden nátěr 1x základní a 3 x vrchní nátěr - Byla provedena montáž okapniček - Byla provedena montáž oken a seřízení |  |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  | Datum: 14.6.2018 |
|  |  | Objekt: Knihovna |  | List č.: 7 |
| Ozn. | Schématické zobrazení |  | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.07 | Okno kastové 1 110 x 1 300 mm Mezi okny 140 mm |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |

| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  | Datum: 14.6.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Objekt: Knihovna |  | List č.: 8 |
| Ozn. | Schématické zobrazení |  | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.08 | Okno kastové 1 110 x 1 300 mm Mezi okny 140 mm |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  | Datum: 14.6.2018 |
|  |  | Objekt: Knihovna |  | List č.: 9 |
| Ozn. | Schématické zobrazení |  | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP 1.09 | Okno kastové 300 x 500 mm Mezi okny 140 mm |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |

| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  | Datum: 14.6.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Objekt: Knihovna |  | List č.: 12 |
| Ozn. | Schématické zobrazení |  | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP 2.01 | Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  | Datum: 14.6.2018 |
|  |  | Objekt: Knihovna |  | List č.: 13 |
| Ozn. | Schématické zobrazení |  | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP 2.02 | Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  | Datum: 14.6.2018 |
|  |  | Objekt: Knihovna |  | List č.: 14 |
| Ozn. | Schématické zobrazení |  | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP 2.03 | Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  | Datum: 14.6.2018 |
|  |  | Objekt: Knihovna |  | List č.: 15 |
| Ozn. | Schématické zobrazení |  | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP 2.04 | Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  | Datum: 14.6.2018 |
|  |  | Objekt: Knihovna |  | List č.: 16 |
| Ozn. | Schématické zobrazení |  | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP 2.05 | Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |

| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  | Datum: 14.6.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Objekt: Knihovna |  | List č.: 21 |
| Ozn. | Schématické zobrazení |  | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP 2.10 | Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  | Datum: 14.6.2018 |
|  |  | Objekt: Knihovna |  | List č.: 22 |
| Ozn. | Schématické zobrazení |  | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP 2.11 | Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  | Datum: 14.6.2018 |
|  |  | Objekt: Knihovna |  | List č.: 23 |
| Ozn. | Schématické zobrazení |  | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP 2.12 | Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  | Datum: 14.6.2018 |
|  |  | Objekt: Knihovna |  | List č.: 24 |
| Ozn. | Schématické zobrazení |  | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 2.NP 2.13 | Okno zdvojené 1 700 x 3 050 mm |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |

| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  |  |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  |  |  | Datum: 14.6.2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA |  |  |  | List č.: 29 |  |
| Ozn. |  | Schématické zobrazení |  |  |  | Popis stávajícího stavu |  | Popis oprav |  |
| 1.NP 1.11 |  | Okno kastlové 1787x3332 mm Mezi rámy 140mm |  |  |  |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |  |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  |  |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  |  |  | Datum: 14.6.2018 |  |
|  |  |  |  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA |  |  |  | List č.: 30 |  |
| Ozn. |  | Schématické zobrazení |  |  |  | Popis stávajícího stavu |  | Popis oprav |  |
| 1.NP 1.12 |  | Okno kastlové 1 730 x 3 295 Mezi rámy 140mm |  |  |  |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |  |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  |  |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  |  |  | Datum: 14.6.2018 |  |
|  |  |  |  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA |  |  |  | List č.: 31 |  |
| Ozn. |  | Schématické zobrazení |  |  |  | Popis stávajícího stavu |  | Popis oprav |  |
| 1.NP 1.13 |  | Okno kastlové 1 730 x 3 295 Mezi rámy 140mm |  |  |  |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |  |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  |  |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  |  |  | Datum: 14.6.2018 |  |
|  |  |  |  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA |  |  |  | List č.: 32 |  |
| Ozn. |  | Schématické zobrazení |  |  |  | Popis stávajícího stavu |  | Popis oprav |  |
| 1.NP 1.14 |  | Okno kastlové 1 730 x 3 295 Mezi rámy 140mm |  |  |  |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |  |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  |  |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  |  |  | Datum: 14.6.2018 |  |
|  |  |  |  | Objekt: HLAVNÍ BUDOVA |  |  |  | List č.: 33 |  |
| Ozn. |  | Schématické zobrazení |  |  |  | Popis stávajícího stavu |  | Popis oprav |  |
| 1.NP 1.15 |  | Okno kastlové 1787x3332 mm Mezi rámy 140mm |  |  |  |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bude provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí oken (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedeno vyfrézování drážky pro izolační dvojsklo – vnitřní křídlo - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění - bude provedeno nové zasklení vnitřní křídlo izolační dvojsklo 4/8/4- hnědý rámeček a venkovní křídlo jednoduché sklo + tmelení -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž oken a seřízení křídel |  |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  |  |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  |  |  | Datum: 14.6.2018 |  |
|  |  |  |  | Objekt: POKLADNA |  |  |  | List č.: 60 |  |
| Ozn. |  | Schématické zobrazení |  |  |  | Popis stávajícího stavu |  | Popis oprav |  |
| 1.NP D.5 |  | Dveře dřevěné 1 270 x 2 270 mm |  |  |  |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bule provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž křídel a seřízení křídel |  |
| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  |  |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  |  |  | Datum: 14.6.2018 |  |
|  |  |  |  | Objekt: POKLADNA |  |  |  | List č.: 61 |  |
| Ozn. |  | Schématické zobrazení |  |  |  | Popis stávajícího stavu |  | Popis oprav |  |
| 1.NP D.6 |  | Dveře dřevěné 1 570 x 2 350 mm Dřevěné okno 1 570 x 600 mm |  |  |  |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bule provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž křídel a seřízení křídel |  |

| PASPORT OKEN A DVEŘÍ ZÁMEK MIKULOV |  | Stavebník: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov |  | Datum: 14.6.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Objekt: POKLADNA |  | List č.: 63 |
| Ozn. | Schématické zobrazení |  | Popis stávajícího stavu | Popis oprav |
| 1.NP D.8 | Dveře dřevěné 1 800 x 2 870 mm |  |  | -bude provedena demontáž stávajících křídel a odvoz -bule provedena demontáž stávajícího skla -bude provedena demontáž okapniček Cu plech -bude provedeno demontáž kování -bude provedeno odstranění stávající barvy louhem a přebroušení (křídla a rám) -bude provedeno odstranění poškozených částí (okapničky a části křídel) a nahrazeno novými dřev. prvky (cca. 20%) - bude provedena drážka pro těsnění a montáž těsnění -Bude provedeno očištění a promazání kování a výroba replik kování (50%) + zpětná montáž -Bude proveden nátěr 1xzákladní a 3 x vrchní nátěr (křídla a rám) -Bude provedena montáž okapniček Cu - Bude provedena montáž křídel a seřízení křídel |