III/15275 Brno, Jabloňový sad - Ořechovská

- výměna obrusné a ložné vrstvy části jízdního pruhu včetně sanace okraje vozovky, levého jízdního pruhu ve směru staničení

- provozní staničení km 0,779 – 0,993

- délka úseku 214 m ( šířka 3,1 m ), opravovaná plocha povrchu vozovky 664 m2

- frézování tl. 4 cm 664 m2

- frézování tl. 11 cm 257 m2

- spojovací postřiky (pod ložnou a obrusnou vrstvu) 921 m2

- infiltrační postřiky (pod podkladní vrstvu) 257 m2

- pokládka AC0 11+ tl. 4 cm 664 m2

- pokládka ACL 16+ tl. 6 cm 257 m2

- pokládka ACP 16+ tl. 5 cm 257 m2

- zařezání a zalití pracovních spár 220 m

- sanace pravého okraje vozovky délky 214 m, v šířce 1,2 m do hloubky 1 m od nivelety vozovky (sanační vrstva 50 cm, vrstvy ze štěrkodrti 20 + 15 cm)

- zpevnění krajnice z recyklovaného materiálu tl. 10 cm 107 m2

- VDZ v plastu:

  - čára středová 0,125 -  214 m – 19,5 m2

- Projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)

- Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí

- Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady