Technická specifikace – mostová váha – cestmistrovství Blansko:

- továrně nová silniční mostová váha

- váha řešena jako železobetonová

- rozměry mostové váhy min. 18 x 3 m (může být složena z více částí např. 3 mosty o délce 6 m)

- váha vybavena min. 8 ks tenzometrických snímačů v nerezovém provedení splňujících normu OIML R 60

- váživost min. 55 tun

- rozsah vážení min. 0,5 tuny do min. 55 tun

- přesnost vážení třída III dle normy EN 45 501

- součástí dodávky bude také úřední ověření váhy s platností min. 2 roky

- součástí dodávky bude řídící PC včetně OS Windows, LCD monitorem, tiskárnou a softwarovým modulem pro komunikaci váhy a PC

- umístění řídícího PC bude do max. 30 od váhy

- řídící PC včetně potřebného příslušenství bude umístěno v rozvaděči, do kterého zadavatel dle zaslané specifikace přivede el. energii a počítačovou síť

- součástí dodávky bude uživatelský software pro zpracování vážních záznamů splňující min. níže uvedené požadavky:

  - řízení váhy i v plně automatizovaném provozu

  - automatické párování Brutto a Táru vozidel podle jejich RZ a výpočet Netto nákladu

  - vedení evidence provozu přes váhu – materiál, vozidla atd.

  - tisk vážních lístků

  - možnost hlídání limitů materiálu – přidělení na jednotlivé akce (závozy)

  - export dat do souborů nebo ukládání v rámci počítačové sítě zadavatele

  - zajištění ovládání příslušenství váhy – kamery, čtečky atd.

- váha vybavena venkovním LED displejem s výškou znaku min. 100 mm uložený v nerezovém krytu pro venkovní použití

- váha vybavena kamerovým systémem – pro oba směry:

  - zajištění snímku čela vozidla včetně uložení k vážnímu záznamu

  - zajištění snímku nákladu včetně uložení k vážnímu záznamu

- váha vybavena systémem pro rozpoznání RZ (oba směry) včetně uložení k vážnímu záznamu

- váha vybavena světelnou signalizací pro oba směry, automaticky řízenou z uživatelského softwaru

- váha vybavena zařízením pro bezobslužný provoz pro oba směry

  - identifikace vozidla pomocí čipové karty/čipu (využití RFID čipů používaných v současné době zadavatelem)

  - volba váženého materiálu

- váha vybavena těsnícím T-profilem pro zamezení spádu nečistot po váhu

- váha bude pomocí uživatelského softwaru „Expediční váha“ propojena s váhou, kterou zadavatel využívá na nakladači cestmistrovství Blansko

- součástí nabídky bude podrobná dokumentace pro stavební přípravu, kterou zajistí dle předložených podkladů zhotovitele zadavatel

- doporučujeme prohlídku místa plnění v návaznosti na zpracování cenové nabídky, vedení kabelů, umístění rozvaděčů atd.

- silniční váha bude uložena na železo betonovou desku, která je odvodněna

- součástí dodávky provedení úředního ověření

- váha musí být certifikována pro obchodní vážení