Technická specifikace

| Konvektomat elektrický 20x1/1GN s příslušenstvím |  |  |
| --- | --- | --- |
| Základní funkce stroje: vaření v páře, horký vzduch, kombinovaný režim páry a horkého vzduchu, noční úpravy vaření a pečení a automatickým přechodem do režimu zrání a udržování. Technická připravenost: voda – pevná přípojka G ¾ Odpad: pevná přípojka DN 50 |  |  |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| Bojlerový vyvíječ páry | ANO / NE |  |
| Max. příkon 40 kW | ANO / NE |  |
| Kapacita 20xGN 1/1 nebo 40xGN 1/2 | ANO / NE |  |
| Max. půdorysný rozměr 900 (š) x 850(h) | ANO / NE |  |
| Max. výška horního zásuvu 1 600 mm | ANO / NE |  |
| Automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství pomocí tablet na mytí a oplachování, program krátkého mytí max. do 15 min | ANO / NE |  |
| stroj používá na mytí chemické, ekologické tablety bez fosfátů a fosforu | ANO / NE |  |
| Teplotní rozsah: 30 až 300°C | ANO / NE |  |
| Regulace vlhkosti s přesností na 1% | ANO / NE |  |
| Tři nezávislé obousměrné ventilátory pro rovnoměrné rozložení teploty a vlhkosti | ANO / NE |  |
| Odtah přebytečných par a vlhkosti min. 100 lt/sekunda | ANO / NE |  |
| Individuální programování času pro jednotlivé vsuny | ANO / NE |  |
| Min. šestibodová teplotní sonda | ANO / NE |  |
| Integrovaná samonavíjecí sprcha s nastavitelnou funkcí rozprašování nebo vodního paprsku | ANO / NE |  |
| LED osvětlení vnitřního prostoru | ANO / NE |  |
| Dvířka s trojitým sklem odvětraným zezadu, dvě výklopné vnitřní tabulky pro snadné čištění | ANO / NE |  |
| Dotyková teplota dvířek max. 75°C | ANO / NE |  |
| Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru | ANO / NE |  |
| Funkce rychlého zchlazení varné komory | ANO / NE |  |
| Stroj automaticky vyhodnotí množství vložené dávky a přizpůsobí teplotu, čas přípravy, zabarvení a vlhkost pro dosažení nastaveného cíle | ANO / NE |  |
| Ovládání pomocí barevného dotykového displeje | ANO / NE |  |
| Zařízení umožňuje dálkové ovládání prostřednictvím SW a mobilní aplikace | ANO / NE |  |
| Zobrazení spotřeby energie | ANO / NE |  |
| WIFI připojení | ANO / NE |  |
| Spotřeba energie v kombinovaném režimu dle normy DIN 108873-1:2012-12 max. 6,5 kWh. Uchazeč prokáže splnění tohoto parametru certifikátem vydaným nezávislou certifikační autoritou | ANO / NE |  |

| Příslušenství k elektrickému konvektomatu – elektrická multifunkční udržovací skříň |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - Min. kapacita 5xGN 1/1 | ANO / NE |  |
| Příkon max. 1060W | ANO / NE |  |
| Rozměry: 410 (š) x 660 (h) x 448 (v) mm s tolerancí | ANO / NE |  |
| Vaření pomocí 3 režimů: manuální/přednastavené programy/vlastní varotéka | ANO / NE |  |
| Ovládání prostřednictvím 5“ dotykového displeje | ANO / NE |  |
| Intuitivní varné procesy rozděleny min. do 6 skupin | ANO / NE |  |
| Jednotlivé varné procesy označeny piktogramy s odkazem na typ úpravy suroviny | ANO / NE |  |
| Nápověda k jednotlivým varným procesům obsahující popis postupu a vhodného příslušenství | ANO / NE |  |
| Manuální režim s řízením času vsunů | ANO / NE |  |
| Rychlý výběr z TOP 10 úprav | ANO / NE |  |
| Vytápění pomocí odporového topného drátu | ANO / NE |  |
| Možnost uložení vlastního programu vč. pojmenování | ANO / NE |  |
| Dvířka s regulací vlhkosti 100%/50%/0% | ANO / NE |  |
| Vstup USB pro aktualizaci SW | ANO / NE |  |
| 4x madlo pro lepší manipulaci | ANO / NE |  |
| Vnitřní a vnější plášť: nerez CrNi 18/10, jemný brus | ANO / NE |  |
| Indikace otevřených dveří | ANO / NE |  |
| Signalizace přehřátí komory | ANO / NE |  |

| Plynový konvektomat stacionární s příslušenstvím |  |  |
| --- | --- | --- |
| Základní funkce stroje: vaření v páře, horký vzduch, kombinovaný režim páry a horkého vzduchu, noční úpravy vaření a pečení a automatickým přechodem do režimu zrání a udržování |  |  |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - Celkový instalovaný el. příkon max. 1,3 kW | ANO / NE |  |
| Jmenovitý tepelný příkon celkově max 40 kW | ANO / NE |  |
| Kapacita 20xGN 1/1 nebo 40xGN 1/2 | ANO / NE |  |
| Max. půdorysný rozměr 900 (š) x 850(h) | ANO / NE |  |
| Max. výška horního zásuvu 1 600 mm | ANO / NE |  |
| Automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství pomocí tablet na mytí a oplachování, program krátkého mytí max. do 15 min | ANO / NE |  |
| Stroj používá na mytí chemické, ekologické tablety bez fosfátů a fosforu | ANO / NE |  |
| Teplotní rozsah: 30 až 300°C | ANO / NE |  |
| Regulace vlhkosti s přesností na 1% | ANO / NE |  |
| Tři nezávislé obousměrné ventilátory pro rovnoměrné rozložení teploty a vlhkosti | ANO / NE |  |
| Odtah přebytečných par a vlhkosti min. 100 lt/sekunda | ANO / NE |  |
| Individuální programování času pro jednotlivé vsuny | ANO / NE |  |
| Min. šestibodová teplotní sonda | ANO / NE |  |
| Integrovaná samonavíjecí sprcha s nastavitelnou funkcí rozprašování nebo vodního paprsku | ANO / NE |  |
| LED osvětlení vnitřního prostoru | ANO / NE |  |
| Dvířka s trojitým sklem odvětraným zezadu, dvě výklopné vnitřní tabulky pro snadné čištění | ANO / NE |  |
| Dotyková teplota dvířek max. 75°C | ANO / NE |  |
| Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru | ANO / NE |  |
| Funkce rychlého zchlazení varné komory | ANO / NE |  |
| Stroj automaticky vyhodnotí množství vložené dávky a přizpůsobí teplotu, čas přípravy, zabarvení a vlhkost pro dosažení nastaveného cíle | ANO / NE |  |
| Ovládání pomocí barevného dotykového displeje | ANO / NE |  |
| Zařízení umožňuje dálkové ovládání prostřednictvím SW a mobilní aplikace | ANO / NE |  |
| Zobrazení spotřeby energie | ANO / NE |  |
| WIFI připojení | ANO / NE |  |
| Uchazeč doloží certifikát vydaný výrobcem opravňující k prodeji a servisu nabízeného zařízení | ANO / NE |  |

| Příslušenství k plynovému konvektomatu – elektrická multifunkční udržovací skříň |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - Min. kapacita 5xGN 1/1 | ANO / NE |  |
| Příkon max. 1060W | ANO / NE |  |
| Rozměry: 410 (š) x 660 (h) x 448 (v) mm s tolerancí +/- 10% | ANO / NE |  |
| Vaření pomocí 3 režimů: manuální/přednastavené programy/vlastní varotéka | ANO / NE |  |
| Ovládání prostřednictvím 5“ dotykového displeje | ANO / NE |  |
| Intuitivní varné procesy rozděleny min. do 6 skupin | ANO / NE |  |
| Jednotlivé varné procesy označeny piktogramy s odkazem na typ úpravy suroviny | ANO / NE |  |
| Nápověda k jednotlivým varným procesům obsahující popis postupu a vhodného příslušenství | ANO / NE |  |
| Manuální režim s řízením času vsunů | ANO / NE |  |
| Rychlý výběr z TOP 10 úprav | ANO / NE |  |
| Vytápění pomocí odporového topného drátu | ANO / NE |  |
| Možnost uložení vlastního programu vč. pojmenování | ANO / NE |  |
| Dvířka s regulací vlhkosti 100%/50%/0% | ANO / NE |  |
| Vstup USB pro aktualizaci SW | ANO / NE |  |
| 4x madlo pro lepší manipulaci | ANO / NE |  |
| Vnitřní a vnější plášť: nerez CrNi 18/10, jemný brus | ANO / NE |  |
| Indikace otevřených dveří | ANO / NE |  |
| Signalizace přehřátí komory | ANO / NE |  |

| Varný kotel elektrický |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| Kotel bude nainstalovaný do varného bloku. Veškerá připojovací místa jsou daná a nelze je zaměnit. V případě, že kotel nebude mít přesný tvar okolních zařizovacích předmětů, bude provedeno dokrytování z nerezové oceli. |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - Objem 150 l | ANO / NE |  |
| Příkon max 18 kW | ANO / NE |  |
| Rozměry: 900 (š) x 900 (h) x 900 (v) mm | ANO / NE |  |
| Výpustný ventil 2“ | ANO / NE |  |
| Automatické dopouštění vody | ANO / NE |  |
| Víko kotle kulaté | ANO / NE |  |
| Kovové ovladače s bezpečnostními prvky a stupněm ochrany proti vodě IP65 | ANO / NE |  |
| Prodloužená madla k bezpečnému otvírání poklopu mimo horkou zónu vaření | ANO / NE |  |
| Nastavitelné nožičky | ANO / NE |  |
| Kontrolka ohřevu | ANO / NE |  |
| Kontrolka napouštění vody do duplikátoru | ANO / NE |  |

| Udržovací skříň na teplé pokrmy 20 GN 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - Max. příkon 1,8 kW | ANO / NE |  |
| Dvouplášťové, izolované provedení, chromniklová ocel 18/10 | ANO / NE |  |
| Rozteč lisovaných vsunů min. 75 mm | ANO / NE |  |
| Aktivní ohřev | ANO / NE |  |
| Počet zásuvů: 20 GN 1/1 | ANO / NE |  |
| Aretace otevřených dveří | ANO / NE |  |
| Uzamykatelné dveře s těsněním | ANO / NE |  |
| Zapuštěná madla pro snadnější manipulaci s vozíkem | ANO / NE |  |
| Ventilátor a topné těleso na vnitřní straně vozíku. | ANO / NE |  |
| 4 x kolečko, z toho 2 x s brzdou. | ANO / NE |  |
| Uzavírání: klika se zámkem. | ANO / NE |  |

| Elektrická pánev 150 l |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| Pánev bude nainstalovaná do varného bloku. Veškerá připojovací místa jsou daná a nelze je zaměnit. V případě, že kotel nebude mít přesný tvar okolních zařizovacích předmětů, bude provedeno dokrytování z nerezové oceli. |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - Pracovní kapacita min. 70 l | ANO / NE |  |
| Naklápění mísy pomocí motoru | ANO / NE |  |
| Povrch desky min 0,43 m2 | ANO / NE |  |
| Pracovní povrch z nerezové oceli | ANO / NE |  |
| Dvouvrstvá topná deska | ANO / NE |  |
| Omezovač teploty | ANO / NE |  |
| Rozměry: 900 (d) x 900 (š) x 900 (v) mm | ANO / NE |  |
| Příkon max. 13,8 kW | ANO / NE |  |
| Max teplota 280 °C | ANO / NE |  |
| Přípojka vody, ventil a plnící výlevka | ANO / NE |  |

| Škrabka brambor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - Příkon max. 0,55 kW | ANO / NE |  |
| Předpokládaná produkce 200 kg/h | ANO / NE |  |
| Požadované napojení na odpad – provedení vlevo | ANO / NE |  |
| Spotřeba vody max. 2,5 l/kg | ANO / NE |  |
| Náplň max 12 kg | ANO / NE |  |
| Rozměry: max 700 (š) x max 700 (h) x max 950 (v) mm | ANO / NE |  |
| Určeno pro opracování (škrábání, loupání a mytí) brambor a kořenové zeleniny. | ANO / NE |  |
| Korundové pokrytí bubnu a dna škrabky. | ANO / NE |  |
| Nerezové provedení | ANO / NE |  |

| Chladící skříň nerezová (2 ks) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - Objem 450 l | ANO / NE |  |
| Ventilované chlazení | ANO / NE |  |
| Ovládání elektronickým termostatem | ANO / NE |  |
| Automatické odtávání | ANO / NE |  |
| Automatické odpařování kondenzátu | ANO / NE |  |
| Ekologické chladivo | ANO / NE |  |
| Rozsah pracovní teploty od +1°C do + 8°C | ANO / NE |  |
| Regulované nožičky | ANO / NE |  |
| Jednokřídlé dveře, osazeny zámkem | ANO / NE |  |
| Počet polic min. 5 | ANO / NE |  |
| Celonerezové provedení | ANO / NE |  |

| Myčka nádobí průchozí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - Zajištění myčky je jističem 400 V – 16 A, B. Maximální hodnoty z důvodu přívodní kabeláže a nelze jej navýšit. | ANO / NE |  |
| Kapacita 60/30/24/6 košů/h | ANO / NE |  |
| Předpokládaný rozměr koše 500 x 500 mm | ANO / NE |  |
| Max vstupní výška 450 mm | ANO / NE |  |
| Spotřeba vody max 3 l/cyklus | ANO / NE |  |
| Rozměry: max 700 (š) x max 700 (h) x max 950 (v) mm | ANO / NE |  |
| Tlakový bojler | ANO / NE |  |
| Horní a dolní rotační mycí a oplachová ramena. | ANO / NE |  |
| Filtry nečistot ve vaně | ANO / NE |  |
| Samočistící program | ANO / NE |  |
| Automatický změkčovač pro úpravu vody přiváděné do myčky | ANO / NE |  |
| Termostop pro garantovanou teplotu oplachu podle HACCP | ANO / NE |  |

| Požadované příslušenství k myčce |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - Koš na sklenice 2 x | ANO / NE |  |
| Koš na talíře 2 x | ANO / NE |  |
| Kontejner na příbory 2 x | ANO / NE |  |
| Dávkovač mycího prostředku | ANO / NE |  |
| Dávkovač oplachového prostředku | ANO / NE |  |
| Umývací prostředek min 10 kg – prvotní dávka | ANO / NE |  |
| Oplachový prostředek min 8 kg – prvotní dávka | ANO / NE |  |

| Chladící stůl se 2 dveřmi (2 ks) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - Rozměry max: 900 š x 700 h x 900 v | ANO / NE |  |
| Rozměr přihrádky 1/1 GN | ANO / NE |  |
| Užitný objem min 240 l | ANO / NE |  |
| 1 chladící prostor s 2 dveřmi | ANO / NE |  |
| Tělo a dveře z ušlechtilé oceli | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)