Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek

Specifikace dodávky projektové dokumentace na rekonstrukci plynové kotelny v hlavní budově pro Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby

dle vyhlášky 499/2006 Sb. vč. všech obvyklých příloh, výkazu výměr a položkového rozpočtu

v soustavě RTS, cenová úroveň III/2025. Kotelna je vlivem stáří na hranici životnosti.

Projekční dokumentace bude obsahovat:

- demontáž a ekologickou likvidaci stávajícího vybavení kotelny

- prostory budou stavebně revitalizovány v minimálním rozsahu

  - bude vyrovnána podlaha a provedena nová nášlapná vrstva

  - budou osazeny nové protipožární dveře

  - vyspraveny omítky

  - bude provedena výmalba

- určení osazení nových plynových kondenzačních kotlů s přesně určeným výkonem na základě stávajících spotřeb.

- osazení nových rozdělovačů a sběračů vč. nových čerpadel, směšovacích uzlů apod.

- ohřev vody v nepřímotopných zásobníkových ohřívačích

- pojistné a expanzní zařízení

- rozdělení větví bude respektovat nynější dělení – do otopné soustavy v budovách nebude zasahováno

- řešení přívodu a úpravu topné vody dle požadavků nové technologie

- řešení odvodu odpadů a kondenzátů, související nutné úpravy zdravotechniky v prostoru kotelny apod.

- návrh přípravy TV

- budou osazeny nové zásobníky TV, veškeré pojistné a expanzní zařízení apod.

- soustavy budou v rámci montážních prací propláchnuty, ošetřena

- budou osazeny nové úpravny topné vody dle požadavků nové kotlové technologie

- komínové těleso bude prohlédnuto a v případě potřeby vyvložkováno

- projekt měření a regulace zajistí veškeré silnoproudé a slaboproudé dopojení

- dálkový přístup k obsluze kotelny

- veškeré pomocné stavební práce

- dokumentace bude vypracována ve stupni pro provádění stavby dle vyhl. 131/2024 včetně výkazu výměr.

- zásobníkových ohřívačích, pojistné a expanzní zařízení, úpravu vody.

- měření a regulace bude pro všechny zdroje tepla řešen s nadřazenou regulací s dálkovou kontrolou přes webovský prohlížeč a s hlášením sumárních poruch přes SMS

- aktivní pomoc s vyhlášením VZ malého rozsahu (zajištění slepého rozpočtu)

- 5-ti vytisknutých vyhotoveních v tištěné podobě  + v elektronické podobě.